一键巡检任务指令：

{

"Cmd_Name": "START_INSPECTION",

"Value": true,

"Checksum": "1792843238257",

"wheelsetCount": 2,

"tasks": [

{

"taskId": "202610261352ZQM3B22328109M3B22328CRH380B",

"carType": "CRH380B",

"wheelsetKind": "M3B",

"axleType": "22328",

"wheelsetNo": "109M3B22328",

"axleNo": "ZQM3B2232802",

"sendUnit": "SHDCD",

"startTime": "202610242000",

"repairLevel": "L3",

"wheelsetPosition": {

"posId": 1,

"mapPointName": "Lunduizhijian001",

"positions": [

"P1",

"P1.1",

"P4.1",

"P5",

"P6"

]

}

},

{

"taskId": "202610261352ZQM3B22079109M3B22079CRH380B",

"carType": "CRH380B",

"wheelsetKind": "M3B",

"axleType": "22079",

"wheelsetNo": "109M3B22079",

"axleNo": "ZQM3B2207901",

"sendUnit": "SHDCD",

"startTime": "202610242000",

"repairLevel": "L3",

"wheelsetPosition": {

"posId": 2,

"mapPointName": "Lunduizhijian001",

"positions": [

"P1.1",

"P2",

"P3",

"P4",

"P4.1"

]

}

}

]

}

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| wheelsetCount | 工位数：1=单工位，2=双工位 |
| taskId | 任务唯一号（时间轮对信息车辆信息） |
| carType | 车型 |
| wheelsetKind | 轮对类型（动对/拖对） |
| axleType / wheelsetNo / axleNo | 车轴型号/轮对号/轴号 |
| sendUnit | 送修单位 |
| startTime | 开始时间（yyyyMMddHHmm） |
| repairLevel | 修程（如三级修/四级修） |
| posId | 工位号（1 或 2） |
| mapPointName | 巡检地图名 |
| positions | 巡检点序列 |

准备采集指令含义：

START&送修单位&年月日&时分&车型轮对类型&任务编号（年月日时分车型车号）

准备采集指令字段：

START&{sendUnit}&{yyyyMMdd}&{HHmm}&{carType}{wheelsetKind}&{taskId}

准备采集指实列：

START&SHDCD&20261024&2000&CRH380BM3B&202610261352ZQM3B22328109M3B22328CRH380B

工控机生成目录（采集软件自动生成）：

E:\RawImageDisk\PreScan_raw\SHDCD\20261024\2000\CRH380BM3B\202610261352ZQM3B22328109M3B22328CRH380B\

服务器生成目录（图像上传软件自动生成）：

media\bjtds\RawImageDisk\PreScan_raw\SHDCD\20261024\2000\CRH380BM3B\202610261352ZQM3B22328109M3B22328CRH380B\

机械臂通过脚本START向上位机软件发送"START&!"，上位机软件处理后，综合巡检指令和巡检过程信息，像图像采集软件发送准备采集指令

增益调整指令：

CHANGE&GAIN&增益值

增益调整字段：

CHANGE&GAIN&{gain}

图像采集指令：

PHOTO&车型轮对类型&原始图像名称

原始图像名称组成：

T1-年月日-车型轮对类型-车轴型号轮对号-轴号-工位号-机械臂轨迹索引号-一级部件名称-二级部件编号-巡检点编号

原始图像名称字段：

T1-{yyyyMMdd}-{carType}{wheelsetKind}-{axleType}{wheelsetNo}-{axleNo}-{posId}-{currentProg}-{currentPart1}-{currentPart2}-{currentPointStr}

其中{gain}-{currentProg}-{currentPart1}-{currentPart2}-{currentPointStr}!由机械臂发送给上位机软件。参考机长广溪械臂运行脚本START/PHOTO/FINISH。

机械臂通过PHOTO向上位机软件发送“CHANG&GAIN&增益&PHOTO&程序索引-一级部件-二级部件-采集点编号!”,上位机软件解析完成后，结合巡检指令中的相关信息，和巡检过程信息，上位机软件给图像采集软件先发送增益调整指令，再发送图像采集指令。

原始图像名称实列：

T1-20261024-CRH380BM3B-22079109M3B22079-ZQM3B2207901-2-33-ZDZZ-05-01

图像采集指令实列：

PHOTO&CRH380BM3B&T1-20261024-CRH380BM3B-22079109M3B22079-ZQM3B2207901-2-33-ZDZZ-05-01

相机生成文件

N-T1-20261024-CRH380BM3B-22079109M3B22079-ZQM3B2207901-2-33-ZDZZ-05-01.tiff

N-T1-20261024-CRH380BM3B-22079109M3B22079-ZQM3B2207901-2-33-ZDZZ-05-01.jpg

N-T1-20261024-CRH380BM3B-22079109M3B22079-ZQM3B2207901-2-33-ZDZZ-05-01.xyz

N-T1-20261024-CRH380BM3B-22079109M3B22079-ZQM3B2207901-2-33-ZDZZ-05-01.png

图像采集软件反馈给上位机软件采集完成指令：

PHOTO&COMPLETE

上位机软件反馈给机械臂采集完成指令

<COMPLETE><T1>!

采集结束指令

PHOTO&FINISH

机械臂向上位机软件发送"PHOTO&FINISH!"，上位机软件向图像采集软件发送采集结束指令。

上位机软件和图像采集软件、图像上传软件（客户端）都运行在上位机中，上位机与图像采集软件间通过UDP通讯，上位机软件绑定UDP 192.168.6.35：8000，向图像采集软件绑定的UDP 192.168.6.34：8000发送图像采集指令。图像采集软件绑定的UDP 192.168.6.34：8001向上位机软件绑定的UDP 192.168.6.35：8001发送反馈采集完成指令。

上位机软件创建TCP服务端192.168.6.35：9000，机械臂运行的轨迹中使用START/PHOTO/FINISH三种脚本，通过上位机软件创建TCP服务端触发图像采集。