Robot_App 轮对质检机器人上位机软件操作手册

版本：V1.3（2026-10-25）　适用软件：Robot_App（64 位）

运行平台：研华 MIC-770 工控机（Windows）

1. 软件概述

Robot_App 是轮对质检机器人的上位机控制软件，运行于质检工位的工控机上，负责：

·  底盘控制：地图加载、动态初始化、巡检点导航、自动回充、手动移动

·  机械臂控制：上电使能、轨迹执行、点动、回原点

·  精扫相机采集：通道连接、增益设置、图像采集与上传

·  状态指示：三色灯 + 语音播报（红灯报警 / 黄灯警告运行 / 绿灯正常静止，配合 25 条中文语音）

·  巡检任务执行：接收 WEB 工作站下发的 START_INSPECTION 指令，自动完成"机械臂开机→脱离充电桩→加载地图→动态初始化→机械臂使能→逐点精扫→自动回充"全流程

·  数据落库与上报：图片与任务信息自动写入数据库，关键时间点自动上报上级系统

系统网络构成：工控机连接 Magic 底盘、机械臂（CGXi）、远程 IO 站、语音播报器（RS485 串口）、精扫相机、WEB 工作站。

2. 启动与关闭

2.1 启动

1. 双击 Robot_App.exe 启动软件（启动即全屏/最大化显示）。

2. 软件单实例运行：若已有一个实例在运行，再次启动会弹窗提示并自动退出，请勿强行多开。

3. 软件启动后自动加载配置，左侧导航栏显示 5 个功能页面（Magic 底盘 / 相机采集 / 机械臂 CGXi / 远程 IO / 巡检任务）。

4. 底部状态栏显示：系统时间、界面刷新帧率、机械臂通讯帧率、前后相机帧率（正常应接近 10Hz）。

2.2 关闭

·  点击窗口关闭按钮。软件会依次停止各通讯线程并安全退出，约数秒内完成。

·  不建议在巡检任务执行中途关闭软件；如需中断，请先在"巡检任务"页点击【停止】，或由 WEB 工作站下发取消指令。

3. 界面总览

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 左侧导航栏 | 5 个页面按钮（选中高亮）：Magic 底盘、相机采集、机械臂 CGXi、远程 IO、巡检任务 |
| 各页面顶部 | 模块连接按钮与状态指示灯（绿=在线，红=离线） |
| 页面中部 | 该模块的实时数据、控制按钮、参数输入 |
| 页面底部 | 模块操作日志（滚动显示，按天写入磁盘日志） |
| 底部状态栏 | 系统时间 / 界面帧率 / 机械臂帧率 / 相机帧率（前X/后Y Hz） |
| 报警列表 | 最近 10 条报警记录（红色报警自动记录并上报 WEB 工作站） |

4. 首次使用准备

4.1 语音播报器音频部署（必须执行一次）

软件出厂时已生成 25 条报警语音（PA001~PA025，WAV 格式），首次使用前需拷贝到语音播报器：

1. 用 MicroUSB 数据线将语音播报器连接电脑；

2. 将音频目录下 PA001~PA025 共 25 个文件夹整体拷入播报器内置储存根目录（文件夹名固定五位，不可改名、不可嵌套子目录）；

3. 断开 MicroUSB，重新上电播报器；

4. 在软件"远程 IO"页或语音测试区触发试播，确认播报正常。

若语音日志出现"状态-播放出错（PAxxx 文件夹可能不存在）"，说明对应文件夹未拷贝成功，请重新拷贝后断电重启播报器再试。

4.2 配置核对

运行配置位于 Robot_App.exe 同目录的 System_DB\Communicate_DB.json 文件。首次使用前核对以下关键项（修改后用记事本保存，重启软件生效）：

| 配置键 | 说明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- |
| Magic_IP / Magic_Port | 底盘 IP / HTTP 端口 | 192.168.6.102 / 8888 |
| CGXi_Ip / CGXi_Port | 机械臂 IP / Modbus 端口 | 192.168.6.6 / 502 |
| IO_IP / IO_Port | 远程 IO 站 IP / 端口 | 192.168.6.10 / 502 |
| Voice_Com / Voice_Baud / Voice_Addr | 语音播报器串口 / 波特率 / 从站地址 | COM1 / 9600 / 1 |
| Web_Server_Ip | WEB 工作站 IP | 192.168.0.107 |
| MySql_User / MySql_Password / MySql_Database | 数据库连接参数 | 见配置文件 |
| EMIS_Url | 时间点上报地址 | 见配置文件 |
| Light_Auto | 三色灯自动联动开关（true=自动） | true |

4.3 巡检数据文件（Work_DB）说明

Robot_App.exe 同目录下有 Work_DB 文件夹，内含两个巡检数据文件，作用与配置方法如下。两个文件均为 JSON 格式，须使用 UTF-8 编码保存（记事本"另存为"→编码选 UTF-8，勿用 ANSI/GBK，否则中文乱码导致巡检数据错误）。

#### 4.3.1 Axis_Position.json —— 一键巡检测试指令文件

作用：巡检任务页【开始】按钮的一键巡检测试数据源；内容为一条完整的 START_INSPECTION 巡检指令样例，也是 WEB 工作站下发指令的格式范例。

内容示例：

{

"Cmd_Name": "START_INSPECTION",

"Value": true,

"Checksum": "A1B2C3D4",

"wheelsetCount": 1,

"tasks": [

{

"taskId": "202610241506202601090029109GBD04990CR400BF",

"carType": "CR400BF",

"wheelsetKind": "GBD",

"axleType": "RD3A",

"wheelsetNo": "109 GBD 04990",

"axleNo": "AX-RD3A-261023-01",

"sendUnit": "SHDCD",

"startTime": "202610231631",

"repairLevel": "L3",

"wheelsetPosition": {

"posId": 1,

"mapPointName": "Lunduizhijian001",

"positions": ["P1", "P1.1", "P2", "P3", "P4", "P4.1", "P5", "P6"]

}

}

]

}

各字段说明：

| 字段 | 说明 | 配置方法 |
| --- | --- | --- |
| Cmd_Name | 指令名，固定 START_INSPECTION | 不改 |
| Value | true=开始巡检，false=取消 | 测试时保持 true |
| Checksum | 校验串，软件仅检查非空 | 保持 A1B2C3D4 或任意非空值 |
| wheelsetCount | 工位数：1=单工位，2=双工位 | 按实际工位填写；填 2 时 tasks 数组须放两个任务对象 |
| taskId | 任务唯一号（时间&轮对信息&车辆信息） | 每次测试可随意修改，不影响执行 |
| carType | 车型 | 必须与 InspectionPlan.json 的一级键名完全一致（如 CR400BF） |
| wheelsetKind | 轮对类型（动对/拖对） | 必须与 InspectionPlan.json 的二级键名完全一致（如 GBD） |
| axleType / wheelsetNo / axleNo | 车轴型号/轮对号/轴号 | 业务标识，按实际轮对填写 |
| sendUnit | 送修单位 | 业务标识 |
| startTime | 开始时间（yyyyMMddHHmm） | 业务标识 |
| repairLevel | 修程（如三级修/四级修） | 业务标识 |
| posId | 工位号（1 或 2） | 按实际工位填写 |
| mapPointName | 巡检地图名 | 必须与底盘已加载的巡检地图一致（出厂为 Lunduizhijian001） |
| positions | 巡检点序列 | 使用 P1 / P1.1 / P2 / P3 / P4 / P4.1 / P5 / P6 中存在的点位；点位名必须在 InspectionPlan.json 对应车型-轮对类型下已配置轨迹 |

#### 4.3.2 InspectionPlan.json —— 巡检配方文件

作用：定义"车型 + 轮对类型 → 巡检点 → 机械臂轨迹号"的对应关系。自动巡检时，软件按此配方将每个巡检点转换为机械臂需执行的轨迹程序编号。

内容示例：

{

"CR400BF": {

"T3C": { "P1": [22], "P1.1": [28, 29], "P2": [23], "P3": [24],

"P4": [25], "P4.1": [30, 31], "P5": [26], "P6": [27] },

"GBD": { "P1": [13], "P1.1": [15, 18], "P2": [16], "P3": [17],

"P4": [19], "P4.1": [21, 20], "P5": [14], "P6": [12] }

},

"CRH380B": {

"M3B": { "P1": [32], "P1.1": [34, 37], "P2": [35], "P3": [36],

"P4": [38], "P4.1": [40, 39], "P5": [33], "P6": [41] },

"T3B": { "P1": [1], "P1.1": [7, 8], "P2": [2], "P3": [3],

"P4": [4], "P4.1": [10, 20], "P5": [5], "P6": [6] }

}

}

结构层级：车型 → 轮对类型 → 巡检点 → 轨迹号数组

配置方法：

1. 新增车型：在最外层增加车型键（键名与任务指令中 carType 字段一致），其下按轮对类型分层；

2. 新增轮对类型：在对应车型下增加轮对类型键（键名与任务指令中 wheelsetKind 字段一致）；

3. 配置巡检点轨迹：每个巡检点对应一个轨迹号数组；数组顺序即机械臂执行顺序；

4. 轨迹号来源：轨迹号为机械臂控制器中已烧录的轨迹程序编号，修改前必须与机械臂工程师确认实际烧录的轨迹号，写错会导致机械臂执行错误动作；

5. 一个点可对应多条轨迹（如 "P1.1": [28, 29] 表示该点依次执行 28 号、29 号两条轨迹）。

注意事项：

·  软件启动时自动加载本文件；修改后须重启软件生效；

·  巡检指令中使用的点位若在配方中不存在，任务会立即失败并语音报警（红灯"设备故障"）；

·  保持 JSON 语法正确（逗号、引号、花括号配平），编辑后可用记事本打开确认无乱码；两个文件若有中文内容，必须 UTF-8 编码。

5. 各页面操作说明

5.1 Magic 底盘页

| 操作 | 步骤 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连接底盘 | 点击【连接】 | 自动登录；登录成功后开始周期采集位姿/状态/图像 |
| 断线重连 | 自动 | 断线后按 1s→2s→4s→…→30s 逐级延长自动重连 |
| 加载地图 | 选择地图后点击【切换地图】 | 巡检使用地图 Lunduizhijian001 |
| 动态初始化 | 选择初始点 P001，点击【动态初始化】 | 小车原地旋转完成定位，定位指示灯变绿后方可执行任务 |
| 手动移动 | 按住【前进】【后退】【左旋】【右旋】 | 松开即停；移动时软件播报"手动前进/后退中，请目视操作" |
| 自动回充 | 点击【回充】 | 小车自动回充电桩 P0；失败会红灯语音报警 |
| 相机画面 | 页面显示前/后相机实时画面 | 10Hz 刷新，状态栏可查看实际帧率 |

5.2 机械臂 CGXi 页

| 操作 | 步骤 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连接机械臂 | 点击【连接】 | Modbus TCP 502，周期读取机械臂状态寄存器 |
| 上电使能 | 点击【使能】 | 巡检流程中由程序自动执行 |
| 点动 | 选择点动类型与速度后执行 | 仅调试使用 |
| 回原点 | 点击【回原点】 | 机械臂回零位，播报"回原点运行中，请注意避让"；若机械臂未连接则播报"回原点运行条件未达到" |

5.3 相机采集页

·  点击【连接】建立与精扫相机的通道连接；

·  增益等参数按质检工艺设置；巡检过程中由程序按配方自动下发采集指令。

5.4 远程 IO 页

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 三色灯（红/黄/绿按钮） | 手动置灯；Light_Auto=true 时状态灯由系统自动联动（报警红/运行黄/正常绿，三色互斥） |
| 散热风扇（开/关） | IO 连接成功后风扇自动开启 |
| 机器人开机（开/关） | 三拍脉冲控制机器人上电/断电 |

5.5 巡检任务页

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 【开始】 | 本地一键巡检测试 |
| 【暂停】【恢复】 | 暂停/恢复巡检（与 WEB 指令同语义，状态灯转黄） |
| 【停止】 | 中断巡检（状态灯转红并语音"设备故障"） |
| 【回原点】 | 机械臂回零位（同 5.2 回原点） |

正式生产作业由 WEB 工作站下发 START_INSPECTION 指令驱动，本地按钮用于调试与应急。

6. 自动巡检作业流程

1. WEB 下发指令：工作站下发 START_INSPECTION（含轮对信息、地图名、点位序列 P1~P6 等），软件校验字段齐全后开始执行；

2. 工序顺序：机械臂开机 → 脱离充电桩 → 刷新地图列表 → 加载巡检地图 → 刷新导航点 → 动态初始化（P001）→ 机械臂使能 → 逐巡检点导航+精扫（播报"巡检运行中，请注意避让"）→ 精扫结束 → 自动回充 P0 → 完成（状态灯转绿）；

3. 过程播报：初始化完成、定位完成、回原点等关键节点均有语音播报；

4. 异常处理：任一工序失败立即停止，状态灯转红并播报对应报警语音；日志与报警列表记录详情，WEB 工作站可查询；

5. 数据落库：巡检开始/结束、图片采集等数据自动写入数据库，关键时间点自动上报。

7. 报警体系（三色灯 + 语音）

7.1 分级定义

| 灯色 | 含义 | 触发示例 |
| --- | --- | --- |
| 红 | 报警/故障，需人工处理 | 急停、通信断连、机械臂错误、任务失败、精扫相机故障 |
| 黄 | 警告/运行中 | 电量低、定位丢失、充电故障、障碍物、暂停、巡检运行中、机械臂运行中 |
| 绿 | 正常静止 | 无任何报警且机械臂静止 |

7.2 语音播报对照表（25 条）

| 序号 | 语音内容 | 触发场景 |
| --- | --- | --- |
| PA001 | 巡检机器人运行中，请注意避让 | 巡检开始/运行中（黄灯） |
| PA002 | 巡检机器人检测到障碍物 | 底盘检测到障碍（黄灯） |
| PA003 | 巡检机器人设备故障，请停止运行 | 机械臂错误/任务失败（红灯） |
| PA004 | 巡检机器人电量低下，请尽快充电 | 电量低于 20%（黄灯） |
| PA005 | 巡检机器人暂停中，请勿靠近 | 暂停/取消（黄灯） |
| PA006 | 巡检机器人机械臂运行中，请注意 | 机械臂运行中（黄灯） |
| PA007 | 巡检机器人通信故障，请检查网络 | 任一模块通信断连（红灯） |
| PA008 | 充电机故障，请检查充电机是否正常 | 充电/回充失败（黄灯） |
| PA009 | 巡检机器人底盘故障，请检查 | 底盘报错（黄灯） |
| PA010 | 机械臂检测到碰撞，请人工复位 | 机械臂碰撞时播报 |
| PA011 | 机械臂未就绪，请人工切换 | 机械臂未就绪时播报 |
| PA012 | 巡检机器人手动前进中，请目视操作 | 按住【前进】按钮（事件） |
| PA013 | 巡检机器人手动后退中，请目视操作 | 按住【后退】按钮（事件） |
| PA014 | 巡检机器人初始化运行完成 | 动态初始化完成（事件） |
| PA015 | 巡检机器人定位运行完成 | 首次导航定位完成（事件） |
| PA016 | 巡检机器人回原点运行中，请注意避让 | 回原点指令下发（事件） |
| PA017 | 运行条件未达到，请人工检查 | 运行条件不满足时播报 |
| PA018 | 回原点运行条件未达到，请人工检查 | 回原点时机械臂未连接 |
| PA019 | 机械臂不在原点，请人工复位 | 机械臂未回零位时播报 |
| PA020 | 急停按钮按下，请人工复位 | 急停（红灯） |
| PA021 | 精扫相机故障，请人工检查 | 精扫相机断连（红灯） |
| PA022 | 定位失误，位置误差过大，请人工检查 | 定位失败/丢失（黄灯） |
| PA023 | 走行条件未达到停止走行 | 走行条件不满足时播报 |
| PA024 | 机械臂运行条件未达到停止启动 | 机械臂启动条件不满足时播报 |
| PA025 | 巡检机器人调试中禁止走行 | 调试模式禁止通行时播报 |

8. 常见故障排查

日志定位方法：所有模块日志统一写入 exe 同目录 Debug_DB\软件操作日志_yyyyMMdd.log，格式为 [时间][等级][模块][事件] key=value。排查故障时优先按等级过滤：

- 故障/报警：搜索 [ERROR]（如 [ERROR][ARM][CoilWrite] failed count=1/5）

- 异常但可恢复：搜索 [WARN]（超时/重试/配置缺失）

- 巡检过程追踪：搜索 [INFO][WORK][Flow]（start/finish/cancel 节点含任务ID与轮对号）

- 通讯追踪：[INFO][CHASSIS][Connect]、[VOICE][Heartbeat]、[HTTP][Request]（HTTP 帧为 DEBUG 级，需 Log_Level=DEBUG）

- 敏感字段（Token/密码/Base64）不会出现在日志中，属正常现象

日志定位方法：所有模块日志统一写入 exe 同目录 Debug_DB\软件操作日志_yyyyMMdd.log，格式为

[时间][等级][模块][事件] key=value。排查故障时优先按等级过滤：

- 故障/报警：搜索 [ERROR]（如 [ERROR][ARM][CoilWrite] failed count=1/5）

- 异常但可恢复：搜索 [WARN]（超时/重试/配置缺失）

- 巡检过程追踪：搜索 [INFO][WORK][Flow]（start/finish/cancel 节点含任务ID与轮对号）

- 通讯追踪：[INFO][CHASSIS][Connect]、[VOICE][Heartbeat]、[HTTP][Request]（DEBUG 级需 Log_Level=DEBUG）

- 敏感字段（Token/密码/Base64）不会出现在日志中，属正常现象

| 现象 | 排查步骤 |
| --- | --- |
| 软件无法启动/提示已运行 | 检查是否已有实例在运行，用任务管理器结束后重试 |
| 底盘/机械臂/IO 指示灯红 | 检查对应网线、设备是否上电，核对 IP 配置是否与"4.2 配置核对"表中的值一致；模块断线后会自动重连 |
| 语音日志"连续3次无应答" | 检查 COM1 接线与播报器供电；核对波特率 9600、无校验、从站地址 1 |
| 语音日志"播放出错 PAxxx 不存在" | 按"4.1 语音播报器音频部署"重新拷贝音频文件夹到播报器内置储存根目录 |
| 相机帧率远低于 10Hz | 检查底盘网络连接质量；有线网络下应稳定 10Hz |
| 巡检任务中途失败 | 查看巡检页日志与报警列表定位失败工序（开机/脱桩/地图/初始化/使能/精扫/回充） |
| 日志文件过大 | 软件自动治理：操作日志超 500MB 自动清理至 100MB，无需人工处理 |

9. 安全注意事项

1. 机械臂运行与小车移动期间，人员须处于安全区域，注意避让（对应语音播报）；

2. 手动移动小车时必须目视操作（软件有语音提示）；

3. 急停按钮按下后需人工复位确认，方可恢复作业；

4. 巡检过程中请勿随意关闭软件或断开设备电源；

5. 三色灯手动模式（Light_Auto=false）下系统不自动报警，仅建议调试时使用，正常作业保持 Light_Auto=true。

10. 现场验收检查清单

交付验收时逐项验证（模拟场景 → 观察灯色与语音）：

| # | 模拟场景 | 预期灯 | 预期语音 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统正常静止 | 绿 | 无 |
| 2 | 下发巡检任务 | 黄 | PA001 正在巡检 |
| 3 | 暂停任务 | 黄 | PA005 已暂停 |
| 4 | 按下急停 | 红 | PA020 急停 |
| 5 | 断开任一模块通讯 | 红 | PA007 通信故障 |
| 6 | 断开精扫相机 | 红 | PA021 精扫相机故障 |
| 7 | 巡检任务失败 | 红 | PA003 设备故障 |
| 8 | 电量低于 20% | 黄 | PA004 电量低下 |
| 9 | 破坏定位 | 黄 | PA022 定位失误 |
| 10 | 回充对接失败 | 黄 | PA008 充电机故障 |
| 11 | 前方放置障碍物 | 黄 | PA002 检测到障碍物 |
| 12 | 底盘报错 | 黄 | PA009 底盘故障 |

附加验证：灯色切换时另两路灯同步熄灭（三色互斥）；语音试播 PA001~PA025 全部正常。

11. 附录：全部配置键速查（Communicate_DB.json）

位置：Robot_App.exe 同目录 System_DB\Communicate_DB.json；修改后保存并重启软件生效；UTF-8 编码。

相机/采集

·  Camera_IP = 192.168.6.35

·  Camera_Num_120 = T1

·  Camera_Num_121 = T2

·  Camera_Port = 8001

·  Collector_Ip = 192.168.3.34

·  Collector_Ip_2 = 192.168.110.34

·  Fast_Scan_Collector_Port = 6100

·  Fast_Scan_Local_Port = 6101

·  Hikvision_20_Ip = 192.168.110.20

·  Hikvision_20_Pass = bjtds2024

·  Hikvision_20_Port = 8000

·  Hikvision_20_Tran_Port = 524

·  Hikvision_20_User = admin

·  Hikvision_21_Ip = 192.168.110.21

·  Hikvision_21_Pass = bjtds2024

·  Hikvision_21_Port = 8000

·  Hikvision_21_Tran_Port = 523

·  Hikvision_21_User = admin

·  Hikvision_Collector_Port = 6400

·  Hikvision_Local_Port = 6200

·  Hypersen_30_Id = 0

·  Hypersen_30_Ip = 192.168.3.30

·  Hypersen_30_Port = 12345

·  Hypersen_30_Type = 4

·  Hypersen_31_Id = 1

·  Hypersen_31_Ip = 192.168.3.31

·  Hypersen_31_Port = 12345

·  Hypersen_31_Type = 4

·  Jaka_120_Ip = 192.168.3.120

·  Jaka_121_Ip = 192.168.3.121

·  Jaka_Monitor_Port = 10000

·  Jaka_Remote_Port = 10001

·  Left_Scan_Gain_Value = 25

·  Local_Ip = 192.168.3.35

·  Local_Ip_2 = 192.168.110.35

·  Local_Monitor_Port = 520

·  Local_Remote_Port = 521

·  max_point_1_30 = 0.4

·  max_point_1_31 = 0.4

·  max_point_2_30 = 0.8

·  max_point_2_31 = 0.8

·  max_point_3_30 = 5.5

·  max_point_3_31 = 5.5

·  max_point_4_30 = 1

·  max_point_4_31 = 1

·  Mcgs_Ip = 192.168.3.11

·  Mcgs_Port = 502

·  Meijidenki_20_Id = 0

·  Meijidenki_20_Ip = 192.168.3.20

·  Meijidenki_20_Port = 2112

·  Meijidenki_21_Id = 1

·  Meijidenki_21_Ip = 192.168.3.21

·  Meijidenki_21_Port = 2112

·  min_point_1_30 = -0.4

·  min_point_1_31 = -0.4

·  min_point_2_30 = -0.1

·  min_point_2_31 = -0.1

·  min_point_3_30 = 0.6

·  min_point_3_31 = 0.6

·  min_point_4_30 = 1

·  min_point_4_31 = 1

·  Pre_Scan_120_Monitor_Port = 8000

·  Pre_Scan_120_Tran_Port = 9000

·  Prec_Scan_120_Collector_Port = 8001

·  Prec_Scan_120_Jaka_Port = 7000

·  Prec_Scan_120_Local_Port = 8000

·  Prec_Scan_120_Tran_Port = 7001

·  Prec_Scan_121_Collector_Port = 8101

·  Prec_Scan_121_Jaka_Port = 7100

·  Prec_Scan_121_Local_Port = 8100

·  Prec_Scan_121_Tran_Port = 7101

·  RGV_Ip = 192.168.3.10

·  RGV_Port = 502

·  Right_Scan_Gain_Value = 20

·  Safe_Distance_30 = 0

·  Safe_Distance_31 = 0

·  Safe_Num_30 = 1500

·  Safe_Num_31 = 1500

WEB/EMIS

·  Ai_Server_Ip = 192.168.0.201

·  Ai_Server_Port = 6301

·  App_Server_Ip = 192.168.0.133

·  App_Server_Port = 522

·  EMIS_Url = http://192.168.0.107:80/robot/robot-service/emis/task/reportTime

·  Web_Server_Ip = 192.168.0.107

机械臂 CGXi

·  CGXi_Ip = 192.168.6.6

·  CGXi_Port = 502

·  CGXi_SDK_Port = 2323

远程 IO

·  IO_AO_Addr = 0

·  IO_AO_Rb_Addr = 8192

·  IO_AO_Size = 4

·  IO_Coils_Addr = 0

·  IO_Coils_Size = 16

·  IO_DiscreteInputs_Addr = 0

·  IO_DiscreteInputs_Size = 16

·  IO_DO_Addr = 12288

·  IO_DO_Mode = 1

·  IO_DO_Rb_Addr = 16384

·  IO_DO_Size = 16

·  IO_Fault_Addr = 24576

·  IO_Fault_Size = 64

·  IO_HoldingRegisters_Addr = 0

·  IO_HoldingRegisters_Size = 4

·  IO_InputRegisters_Addr = 0

·  IO_InputRegisters_Size = 0

·  IO_IP = 192.168.6.10

·  IO_Port = 502

底盘 Magic

·  Magic_IP = 192.168.6.102

·  Magic_Pass = admin123

·  Magic_Port = 8888

·  Magic_User = admin

日志/其它

·  HoldingRegisters =

·  Light_Auto = True

·  Log_MaxDays = 7

·  Log_MaxMB = 100

·  Log_Level = DEBUG

·  Read_DiscreteInputs_Size = 500

·  Read_InputRegisters_Size = 620

·  Work_State = False

·  Write_Coils_Size = 500

·  Write_HoldingRegisters_Size = 620

数据库

·  MySql_Database = robot

·  MySql_Password = bjtds2023

·  MySql_Port = 3306

·  MySql_User = root

语音

·  Voice_Addr = 1

·  Voice_Baud = 9600

·  Voice_Com = COM1

·  Voice_Enable = True

·  Voice_Parity = 0

·  Voice_Volume = 5