ZH-RE-TSD-08-034A

客车轮对整备支出记录表（设备测量）

| 轴型 |  |  | RD3A |  | 轴号 |  | 06895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 送轮单位 |  |  | 合肥段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修程 |  |  | £新组装 £换轴 R换轮 £换盘 £拼修 £降级 £检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员/日期 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 车轴外观检查 |  |  |  |  |  |  | R合格 £不合格 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 2026/07/03 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 车轮外观检查 |  |  |  |  |  |  | R合格 £不合格 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 制动盘外观检查 |  |  |  |  |  |  | R合格 £不合格 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 轮对组装确认 |  |  |  |  |  |  | R合格 £不合格 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 轴端标记刻打 |  |  |  |  |  |  | R合格 £不合格 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 2026/07/03 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 防缓标识涂打 |  |  |  |  |  |  | R合格 £不合格 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 2026/07/03 |  |  |  |  |
| 尺寸测量 | 测量部位 |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车 轮 |  | 直径 | 917.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一车轮相互垂直直径差 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一轮对相对车轮的直径差 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮辋宽 | 137.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 踏面磨耗 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮缘厚 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮辋厚 | 66.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车轮踏面滚动圆径向跳动 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车 轴 | 轴颈 | 直径 | 截面直径 |  |  |  |  |  |  |  | 截面均值 |  |  |  | 均值 |  | 截面直径 |  |  |  |  |  | 截面均值 |  | 均值 |
|  |  |  |  | 130.042 |  | 130.046 |  |  |  |  |  | 130.044 |  |  |  | 130.058 |  | 130.048 |  |  | 130.048 |  |  | 130.048 |  | 130.060 |
|  |  |  |  | 130.056 |  | 130.056 |  |  |  |  |  | 130.056 |  |  |  |  |  | 130.057 |  |  | 130.056 |  |  | 130.057 |  |  |
|  |  |  |  | 130.060 |  | 130.057 |  |  |  |  |  | 130.059 |  |  |  |  |  | 130.063 |  |  | 130.060 |  |  | 130.062 |  |  |
|  |  |  | 圆度 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆柱度 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长度 | 195.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长度差 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防尘扳座 | 直径 | 截面直径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  | 截面直径 |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |
|  |  |  |  | 165.160 |  |  |  | 165.160 |  |  |  |  | 165.160 |  |  |  |  | 165.176 |  |  |  | 165.185 |  |  | 165.181 |  |
|  |  |  | 圆度 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴身 | 直径 | 175.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮带轮座 | 直径 | 截面直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 轮 对 |  | 轮对內距 | 1352.87 |  |  |  |  | 1352.79 |  |  |  |  | 1352.96 |  |  |  | 轮对内侧距离3点最大差 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮 位 | 201.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮位差 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制 动 盘 |  | 剩余磨耗 | 内 |  |  |  |  |  |  | 外 |  |  |  |  |  |  | 内 |  |  |  |  |  | 外 |  |  |
|  |  |  |  | 4.100 |  |  |  |  |  |  | 4.300 |  |  |  |  |  |  | 5.200 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |
|  |  |  | 轴肩距制动盘外侧面距离差 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盘位差 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 整体厚度 | 104.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动盘内侧面距离 | 749.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动盘中心距 | 859.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2026/07/03 |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2026/07/03 |  |  |  |
| 备注 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明 |  |  | 未作业项填写“/” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |