轮对质检机器人控制平台 V1.0 源代码（前 30 页）

语言：C++（Qt 5.12.1 / VS2015 msvc2015_64）　总行数：13426

// ========== 文件：CGXi_Remote.cpp ==========

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "CGXi_Remote.h"

#include <cstring>

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:构造函数 - 注册ModBus数据结构元类型以供跨线程信号槽传递

*************************************************************************************************************************************************/

c_CGXi_Remote::c_CGXi_Remote(QObject *parent) : c_Object(parent) {

qRegisterMetaType<s_ModBus_DB>("s_ModBus_DB");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:析构函数 - 请求中断并等待ModBus工作线程退出

*************************************************************************************************************************************************/

c_CGXi_Remote::~c_CGXi_Remote() {

if (m_ModeBusTCP_Thread && m_ModeBusTCP_Thread->isRunning()) {

m_ModeBusTCP_Thread->requestInterruption();

m_ModeBusTCP_Thread->quit();

m_ModeBusTCP_Thread->wait(5000);

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:初始化 - 创建ModBus客户端，移至工作线程，绑定信号槽，启动连接

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Init() {

// 2026-10-24 重构 T25：重入保护

if (m_ModeBusTCP || m_ModeBusTCP_Thread) { emit Status("CGXi遥控：Init 已执行，跳过重复初始化"); return; }

m_ModeBusTCP = new c_ModeBusTCP_Client;

m_ModeBusTCP_Thread = new QThread;

m_ModeBusTCP->moveToThread(m_ModeBusTCP_Thread);

QObject::connect(m_ModeBusTCP_Thread, &QThread::started, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Init);

QObject::connect(m_ModeBusTCP_Thread, &QThread::finished, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::deleteLater);

QObject::connect(this, &c_CGXi_Remote::Connect_Device, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Device);

QObject::connect(this, &c_CGXi_Remote::Disconnect_Device, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Disconnect_Device);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Loop, this, &c_CGXi_Remote::Connect_Loop);

QObject::connect(this, &c_CGXi_Remote::Write_Coils, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils);

QObject::connect(this, &c_CGXi_Remote::Read_HoldingRegisters, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters);

QObject::connect(this, &c_CGXi_Remote::Write_HoldingRegisters, m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils_Done, this, &c_CGXi_Remote::Write_Coils_Done);

// 2026-10-24 重构 T08 第二批：写错误独立处理（原 Write_HoldingRegisters_Error 伪装成完成；Write_Coils_Error 未连接）

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils_Error, this, &c_CGXi_Remote::Write_Coils_Error);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters_Done, this, &c_CGXi_Remote::Read_HoldingRegisters_Done);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters_Done, this, &c_CGXi_Remote::Write_HoldingRegisters_Done);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters_Error, this, &c_CGXi_Remote::Write_HoldingRegisters_Error);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters_Error, this, &c_CGXi_Remote::Read_HoldingRegisters_Done);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Done, this, &c_CGXi_Remote::Connect_Done);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, &c_ModeBusTCP_Client::Disconnect_Done, this, &c_CGXi_Remote::Disconnect_Done);

QObject::connect(m_ModeBusTCP, QOverload<int>::of(&c_ModeBusTCP_Client::Status), this, [=](int state) {emit Status("CGXi遥控： " + Modbus_Status(state)); });

m_ModeBusTCP_Thread->start();

QTimer::singleShot(1500, this, &c_CGXi_Remote::Connect);

}

// ================= 连接管理 =================

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:连接CGXi机械臂 - 从全局配置读取IP/端口并发起ModBus TCP连接

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Connect() {

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 加锁读取（GUI 线程可能并发写入），

QString ip;

int port;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

ip = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("CGXi_Ip").toString();

port = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("CGXi_Port").toInt();

}

// 2026-10-25 L：连接请求键值对日志（只记录，不改变连接流程）

c_Log::Info("ARM", "Connect", QString("request ip=%1 port=%2").arg(ip).arg(port));

emit Status("CGXi遥控：" + ip + "：" + QString::number(port));

emit Connect_Device(ip, port);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:连接循环 - 未连接时每3秒重试一次

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Connect_Loop() {

if (c_Variable::getInstance().g_CGXi.Connected) return;

QTimer::singleShot(3000, this, &c_CGXi_Remote::Connect);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:连接完成回调 - 标记已连接，启动1000个寄存器分批读取

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Connect_Done() {

m_Time.start();

c_Variable::getInstance().g_CGXi.Connected = true;

// 2026-10-25 L：连接成功（只记录，不改变批读启动）

c_Log::Info("ARM", "Connect", "success");

emit Read_HoldingRegisters(0, 124);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:断开完成回调 - 清除已连接状态

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Disconnect_Done() {

c_Variable::getInstance().g_CGXi.Connected = false;

// 2026-10-25 L：断开（只记录，不改变断开通知链路）

c_Log::Warn("ARM", "Disconnect", "state=disconnected");

emit Signal_Disconnected();	// 2026-10-25 NN3：断开完成通知（Work 等待链退出）

}

// ================= 状态机流转 =================

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:保持寄存器读取完成 - 分批读取1000个寄存器，处理写队列，继续下一批

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Read_HoldingRegisters_Done(s_ModBus_DB data) {

c_Variable::getInstance().g_CGXi.Ready = !c_Variable::getInstance().g_CGXi.Ready;

int Read_HoldingRegisters_Addr = m_Read_HoldingRegisters_Count * 124;

int Read_HoldingRegisters_Size = m_HoldingRegisters_Size - Read_HoldingRegisters_Addr;

if (Read_HoldingRegisters_Size >= 124) { emit Read_HoldingRegisters(Read_HoldingRegisters_Addr, 124); m_Read_HoldingRegisters_Count += 1; return; }

if (Read_HoldingRegisters_Size > 0) { emit Read_HoldingRegisters(Read_HoldingRegisters_Addr, Read_HoldingRegisters_Size); m_Read_HoldingRegisters_Count += 1; return; }

//直到 Read_HoldingRegisters_Size < 0 才会执行到这里，即1000个寄存器完全读取完成

//所有1000个寄存器读完再一次性赋值，无需担心分段问题

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);	// 2026-10-24 重构 T13 第二批：写侧持锁（与 CGXi_Scan 读侧快照配对）

std::memcpy(c_Variable::getInstance().g_CGXi.read_HoldingRegisters, data.read_HoldingRegisters, sizeof(data.read_HoldingRegisters));

}

if (m_FPS == 100) { c_Variable::getInstance().g_CGXi.FPS = 100000 / m_Time.restart(); m_FPS = 0; }

m_FPS += 1;

// 尝试执行写入动作 (读写互斥)

if (Write_Coils_Action()) return;

if (Write_HoldingRegisters_Action()) return;

//继续读保持寄存器

m_Read_HoldingRegisters_Count = 0;

emit Read_HoldingRegisters(0, 124);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:保持寄存器写入完成 - 读回验证，恢复读取循环

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Write_HoldingRegisters_Done() {

c_Variable::getInstance().g_CGXi.Ready = !c_Variable::getInstance().g_CGXi.Ready;

m_WriteFailCount = 0;	// 2026-10-24 重构 T08 第二批：写成功清零失败计数

Read_HoldingRegisters_Action();

//继续读保持寄存器

int Read_HoldingRegisters_Addr = m_Read_HoldingRegisters_Count * 124;

int Read_HoldingRegisters_Size = m_HoldingRegisters_Size - Read_HoldingRegisters_Addr;

if (Read_HoldingRegisters_Size >= 124) { emit Read_HoldingRegisters(Read_HoldingRegisters_Addr, 124); m_Read_HoldingRegisters_Count += 1; return; }

if (Read_HoldingRegisters_Size > 0) { emit Read_HoldingRegisters(Read_HoldingRegisters_Addr, Read_HoldingRegisters_Size); m_Read_HoldingRegisters_Count += 1; return; }

//直到 Read_HoldingRegisters_Size < 0 才会执行到这里

m_Read_HoldingRegisters_Count = 0;

emit Read_HoldingRegisters(0, 124);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:线圈写入完成回调 - 恢复保持寄存器读取循环

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Write_Coils_Done()

{

c_Variable::getInstance().g_CGXi.Ready = !c_Variable::getInstance().g_CGXi.Ready;

m_WriteFailCount = 0;	// 2026-10-24 重构 T08 第二批：写成功清零失败计数

emit Status("CGXi遥控：线圈操作完成 ");

//继续读保持寄存器

int Read_HoldingRegisters_Addr = m_Read_HoldingRegisters_Count * 124;

int Read_HoldingRegisters_Size = m_HoldingRegisters_Size - Read_HoldingRegisters_Addr;

if (Read_HoldingRegisters_Size >= 124) { emit Read_HoldingRegisters(Read_HoldingRegisters_Addr, 124); m_Read_HoldingRegisters_Count += 1; return; }

if (Read_HoldingRegisters_Size > 0) { emit Read_HoldingRegisters(Read_HoldingRegisters_Addr, Read_HoldingRegisters_Size); m_Read_HoldingRegisters_Count += 1; return; }

//直到 Read_HoldingRegisters_Size < 0 才会执行到这里

m_Read_HoldingRegisters_Count = 0;

emit Read_HoldingRegisters(0, 124);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:写失败独立处理 - 失败计数告警（线圈为脉冲语义不重发；保持寄存器保留标志下一轮询重试）2026-10-24 重构 T08 第二批

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Write_Coils_Error()

{

m_WriteFailCount++;

// 2026-10-25 L：线圈写失败 ERROR 键值对（只记录，不改变重试计数逻辑）

c_Log::Error("ARM", "CoilWrite", QString("failed count=%1/5").arg(m_WriteFailCount));

emit Status(QString("CGXi遥控：线圈写失败（%1/5）").arg(m_WriteFailCount));

if (m_WriteFailCount >= 5) {

emit Status("CGXi遥控：线圈写连续失败 5 次，请检查连接");

m_WriteFailCount = 0;

}

}

void c_CGXi_Remote::Write_HoldingRegisters_Error()

{

m_WriteFailCount++;

if (m_WriteFailCount >= 5) {

// 2026-10-25 L：寄存器写失败 5 次放弃（只记录）

c_Log::Error("ARM", "RegWrite", "failed count=5/5 abandon=true");

emit Status("CGXi遥控：保持寄存器写连续失败 5 次，放弃该次写入");

memset(m_Set_HoldingRegisters, false, sizeof(m_Set_HoldingRegisters));

m_WriteFailCount = 0;

return;

}

// 2026-10-25 L：寄存器写失败（只记录，不改变下一轮询重试逻辑）

c_Log::Error("ARM", "RegWrite", QString("failed count=%1/5 retry_next=true").arg(m_WriteFailCount));

emit Status(QString("CGXi遥控：保持寄存器写失败（%1/5），下一轮询重试").arg(m_WriteFailCount));

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:执行保持寄存器写入 - 遍历写请求队列，找到第一个待写入寄存器并分派

*************************************************************************************************************************************************/

bool c_CGXi_Remote::Write_HoldingRegisters_Action() {

// 2026-10-24 重构 T02：降序扫描——点动级联 {800,801,803,810} 先写高地址

// （810 目标位置→803 坐标系→801 速度→800 类型最后触发），修复原升序 800 先写

// 用上一轮残留参数执行一次运动的安全风险；单写场景（15/63/88/89 等）不受影响

for (int i = m_HoldingRegisters_Size - 1; i >= 0; i--) {

if (m_Set_HoldingRegisters[i]) {

s_ModBus_DB syncData;

std::memcpy(syncData.write_HoldingRegisters, c_Variable::getInstance().g_CGXi.write_HoldingRegisters, sizeof(syncData.write_HoldingRegisters));

switch (i)

{

case 15:

//15: 可配置数字输出

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 27:

//27: 工具端标准数字输出

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 63:

// 63: 清除错误

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 64:

// 64: 清除警告

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 88:

//88: 目标程序索引

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 89:

//89: 目标程序操作

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 700:

// 700-711: TCP法兰偏移

emit Write_HoldingRegisters(i, 12, syncData);

break;

case 720:

// 720-727: 负载mass和质心

emit Write_HoldingRegisters(i, 8, syncData);

break;

case 730:

// 730-731: 运动速度比例 (float)

emit Write_HoldingRegisters(i, 2, syncData);

break;

case 800:

// 800: 点动类型

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 801:

// 801-802: 点动速度比例

emit Write_HoldingRegisters(i, 2, syncData);

break;

case 803:

// 803: 点动坐标系

emit Write_HoldingRegisters(i, 1, syncData);

break;

case 810:

// 810 - 821 : 点动目标位置

emit Write_HoldingRegisters(i, 12, syncData);

break;

default:

emit Status("CGXi遥控：写寄存器 " + QString::number(i) + "无权限");

return false;

}

emit Status("CGXi遥控：写寄存器 " + QString::number(i));

return true;

}

}

return false;

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:读回验证 - 输出写入前后寄存器值对比日志

*************************************************************************************************************************************************/

void c_CGXi_Remote::Read_HoldingRegisters_Action() {

for (int i = 0; i < m_HoldingRegisters_Size; i++) {

if (m_Set_HoldingRegisters[i]) {

m_Set_HoldingRegisters[i] = false;

QString inout;

switch (i)

{

case 15:

//15: 可配置数字输出

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.configurable_digital_output, 2).rightJustified(16, '0'))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.configurable_digital_output, 2).rightJustified(16, '0'));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "可配置数字输出->" + inout);

break;

case 27:

//27: 工具端标准数字输出

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tool_standard_digital_output, 2).rightJustified(16, '0'))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tool_standard_digital_output, 2).rightJustified(16, '0'));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "工具端数字输出->" + inout);

break;

case 63:

// 63: 清除错误

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.clear_robot_error, 2).rightJustified(16, '0'))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.clear_robot_error, 2).rightJustified(16, '0'));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "清除错误->" + inout);

break;

case 64:

// 64: 清除警告

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.clear_robot_warning, 2).rightJustified(16, '0'))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.clear_robot_warning, 2).rightJustified(16, '0'));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "清除警告->" + inout);

break;

case 88:

//88: 目标程序索引

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.target_program_index))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.target_program_index));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "目标程序索引->" + inout);

break;

case 89:

//89: 目标程序操作

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.target_program_operation))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.target_program_operation));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "目标程序操作->" + inout);

break;

case 700:

// 700-711: TCP法兰偏移

inout = QString("输入<data>：[%1,%2,%3,%4,%5,%6]； 输出<Transfer>：[%7,%8,%9,%10,%11,%12]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tcp_flange_offset[0]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tcp_flange_offset[1]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tcp_flange_offset[2]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tcp_flange_offset[3]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tcp_flange_offset[4]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.tcp_flange_offset[5]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tcp_flange_offset[0]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tcp_flange_offset[1]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tcp_flange_offset[2]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tcp_flange_offset[3]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tcp_flange_offset[4]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.tcp_flange_offset[5]));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "TCP法兰偏移->" + inout);

break;

case 720:

// 720-727: 负载mass和质心

inout = QString("输入<data>：[%1,%2,%3,%4]；输出<Transfer>：[%5,%6,%7,%8]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.payload_mass_and_cog[0]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.payload_mass_and_cog[1]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.payload_mass_and_cog[2]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.payload_mass_and_cog[3]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.payload_mass_and_cog[0]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.payload_mass_and_cog[1]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.payload_mass_and_cog[2]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.payload_mass_and_cog[3]));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "负载mass和质心->" + inout);

break;

case 730:

// 730-731: 运动速度比例

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.speed_ratio))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.speed_ratio));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "速度比例->" + inout);

break;

case 800:

// 800: 点动类型

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_type))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_type));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "点动类型->" + inout);

break;

case 801:

// 801-802: 点动速度比例

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_speed_ratio))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_speed_ratio));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "点动速度比例->" + inout);

break;

case 803:

// 803: 点动坐标系

inout = QString("输入<data>：[%1]；输出<Transfer>：[%2]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_coordinate_system))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_coordinate_system));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "点动坐标系->" + inout);

break;

case 810:

// 810 - 821 : 点动目标位置

inout = QString("输入<data>：[%1,%2,%3,%4,%5,%6]；输出<Transfer>：[%7,%8,%9,%10,%11,%12]")

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_target_position[0]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_target_position[1]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_target_position[2]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_target_position[3]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_target_position[4]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.jog_target_position[5]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_target_position[0]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_target_position[1]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_target_position[2]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_target_position[3]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_target_position[4]))

.arg(QString::number(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_target_position[5]));

emit Status("CGXi遥控：写寄存器完成 " + QString::number(i) + "点动目标位置->" + inout);

break;

default:

m_Set_HoldingRegisters[i] = false;

emit Status("CGXi遥控：写寄存器 " + QString::number(i) + "异常操作");

}

}

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:执行线圈写入 - 遍历Set/Reset请求队列，分派第一个待操作线圈

*************************************************************************************************************************************************/

bool c_CGXi_Remote::Write_Coils_Action()

{

for (int i = 0; i < m_Coils_Size; i++) {

if (m_Set_Coils[i]) {

m_Set_Coils[i] = false;

s_ModBus_DB syncData;

syncData.write_Coils[1000 + i] = 1;

emit Write_Coils(1000 + i, 1, syncData);

emit Status("CGXi遥控：线圈置位 " + QString::number(i));

return true;

}

if (m_Reset_Coils[i]) {

m_Reset_Coils[i] = false;

s_ModBus_DB syncData;

syncData.write_Coils[1000 + i] = 0;

emit Write_Coils(1000 + i, 1, syncData);

emit Status("CGXi遥控：线圈复位 " + QString::number(i));

return true;

}

}

return false;

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:线圈置位/复位触发接口 - 对应线圈地址1000-1007

*************************************************************************************************************************************************/

// ================= 寄存器写入触发接口实现 =================

// ========== 线圈置位/复位触发接口 ========== (对应资料线圈地址1000-1007通用BOOL寄存器)

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1000() { m_Set_Coils[0] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1001() { m_Set_Coils[1] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1002() { m_Set_Coils[2] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1003() { m_Set_Coils[3] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1004() { m_Set_Coils[4] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1005() { m_Set_Coils[5] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1006() { m_Set_Coils[6] = true; }

void c_CGXi_Remote::Set_Coils_1007() { m_Set_Coils[7] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1000() { m_Reset_Coils[0] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1001() { m_Reset_Coils[1] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1002() { m_Reset_Coils[2] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1003() { m_Reset_Coils[3] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1004() { m_Reset_Coils[4] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1005() { m_Reset_Coils[5] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1006() { m_Reset_Coils[6] = true; }

void c_CGXi_Remote::Reset_Coils_1007() { m_Reset_Coils[7] = true; }

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:保持寄存器写入触发接口 - 将对应寄存器标记为待写入

*************************************************************************************************************************************************/

// ========== 保持寄存器写入触发接口 ========== 将对应寄存器标记为待写入

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_15() { m_Set_HoldingRegisters[15] = true; }  // 15: 可配置数字输出

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_27() { m_Set_HoldingRegisters[27] = true; }  // 工具端标准数字输出

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_63() { m_Set_HoldingRegisters[63] = true; }  // 清除机器人错误(脉冲)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_64() { m_Set_HoldingRegisters[64] = true; }  // 清除机器人警告(脉冲)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_88() { m_Set_HoldingRegisters[88] = true; }  // 目标程序索引

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_89() {

// 2026-10-24 审查 T32：写入值域校验（手册 89：1-启动/恢复 2-暂停 3-停止）

int op = static_cast<int>(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.target_program_operation);

if (op < 1 || op > 3) {

// 2026-10-25 L：值域越界 WARN（只记录，不改变拒绝行为）

c_Log::Warn("ARM", "RegWrite", QString("rejected reg=89 value=%1 range=1-3").arg(op));

emit Status(QString("CGXi遥控：操作值越界 %1（有效 1/2/3），已拒绝").arg(op));

return;

}

// 2026-10-25 L：目标操作写请求（只记录；1=启动 2=暂停 3=停止）

c_Log::Info("ARM", "Prog", QString("request reg=89 value=%1").arg(op));

m_Set_HoldingRegisters[89] = true;

} // 目标程序操作 (1-启动 2-暂停 3-停止)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_700() { m_Set_HoldingRegisters[700] = true; } // tcp相对法兰偏移 (700-711)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_720() { m_Set_HoldingRegisters[720] = true; } // 负载mass和质心 (720-727)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_730() { m_Set_HoldingRegisters[730] = true; } // 运动速度比例 (730-731)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_800() {

// 2026-10-24 走查 T32：点动类型值域校验（手册 0-28：0直线/1关节/2-13 TCP±/14-25 Joint±/26回零位/27回初始位/28 Z轴对齐）

int jog = static_cast<int>(c_Variable::getInstance().g_CGXi.Transfer.jog_type);

if (jog < 0 || jog > 28) {

// 2026-10-25 L：点动类型越界 WARN（只记录，不改变拒绝行为）

c_Log::Warn("ARM", "Jog", QString("rejected reg=800 value=%1 range=0-28").arg(jog));

emit Status(QString("CGXi遥控：点动类型越界 %1（有效 0-28），已拒绝").arg(jog));

return;

}

// 2026-10-25 L：点动请求（只记录；级联写 800/801/803/810 顺序不变）

c_Log::Info("ARM", "Jog", QString("request reg=800 type=%1").arg(jog));

m_Set_HoldingRegisters[800] = true; // 点动类型 (同时触发运动)

m_Set_HoldingRegisters[801] = true; // 点动速度比例 (级联写入,下周期处理)

m_Set_HoldingRegisters[803] = true; // 点动坐标系

m_Set_HoldingRegisters[810] = true; // 点动目标位置

}

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_801() { m_Set_HoldingRegisters[801] = true; } // 点动速度比例 (801-802)

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_803() { m_Set_HoldingRegisters[803] = true; } // 点动坐标系

void c_CGXi_Remote::Set_HoldingRegisters_810() { m_Set_HoldingRegisters[810] = true; } // 点动目标位置 (810-821，底层自动打包12个寄存器)

// ========== 文件：CGXi_Remote.h ==========

#pragma once

#include "Variable.h"

#include "ModeBusTCP_Client.h"

class c_CGXi_Remote : public c_Object

{

Q_OBJECT

public:

explicit c_CGXi_Remote(QObject *parent = nullptr);	// 构造函数

virtual ~c_CGXi_Remote();							// 析构函数

public slots:

void Init();							// 初始化：创建ModBus客户端，绑定信号槽，启动线程

void Connect();							// 连接CGXi机械臂（读取配置IP/端口）

void Connect_Loop();					// 未连接时每3秒重试

void Set_Coils_1000();					// 置位线圈1000

void Set_Coils_1001();					// 置位线圈1001

void Set_Coils_1002();					// 置位线圈1002

void Set_Coils_1003();					// 置位线圈1003

void Set_Coils_1004();					// 置位线圈1004

void Set_Coils_1005();					// 置位线圈1005

void Set_Coils_1006();					// 置位线圈1006

void Set_Coils_1007();					// 置位线圈1007

void Reset_Coils_1000();				// 复位线圈1000

void Reset_Coils_1001();				// 复位线圈1001

void Reset_Coils_1002();				// 复位线圈1002

void Reset_Coils_1003();				// 复位线圈1003

void Reset_Coils_1004();				// 复位线圈1004

void Reset_Coils_1005();				// 复位线圈1005

void Reset_Coils_1006();				// 复位线圈1006

void Reset_Coils_1007();				// 复位线圈1007

// --- IO 与 脉冲控制 ---

void Set_HoldingRegisters_15();		// 15: 可配置数字输出

void Set_HoldingRegisters_27();		// 工具端标准数字输出

void Set_HoldingRegisters_63();		// 清除机器人错误(脉冲)

void Set_HoldingRegisters_64();		// 清除机器人警告(脉冲)

// --- 程序与系统配置 ---

void Set_HoldingRegisters_88();		// 目标程序索引

void Set_HoldingRegisters_89();		// 目标程序操作 (1-启动 2-暂停 3-停止)

// --- TCP、负载与速度配置 (浮点区) ---

void Set_HoldingRegisters_700();		// tcp相对法兰偏移 (700-711)

void Set_HoldingRegisters_720();		// 负载mass和质心 (720-727)

void Set_HoldingRegisters_730();		// 运动速度比例 (730-731)

// --- 点动控制块 ---

void Set_HoldingRegisters_800();		// 点动类型(800)，级联触发801/803/810

void Set_HoldingRegisters_801();		// 点动速度比例 (801-802)

void Set_HoldingRegisters_803();		// 点动坐标系(803)

void Set_HoldingRegisters_810();		// 点动目标位置 (810-821，底层自动打包12个寄存器)

signals:

void Connect_Device(QString ip, int port);			// 跨线程：连接设备

void Disconnect_Device();							// 跨线程：断开设备

void Signal_Disconnected();							// 2026-10-25 NN3：断开完成通知（桥接 Work 等待链退出，原仅私有槽无对外信号）

void Write_Coils(int addr, int size, s_ModBus_DB data);			// 跨线程：写入线圈

void Write_HoldingRegisters(int addr, int size, s_ModBus_DB data);	// 跨线程：写入保持寄存器

void Read_HoldingRegisters(int addr, int size);					// 跨线程：读取保持寄存器

private:

QThread *m_ModeBusTCP_Thread = nullptr;	// 2026-10-24 C2：未初始化指针致 T25 重入保护误判（同 Magic_Remote C2）

c_ModeBusTCP_Client *m_ModeBusTCP = nullptr;

QElapsedTimer m_Time;					// 帧率计时器

int m_FPS = 0;							// 帧率计数器

int m_Coils_Addr = 1000;		// 线圈起始地址

int m_Coils_Size = 8;			// 固定为8

bool m_Set_Coils[8] = { false };	// 线圈置位请求队列

bool m_Reset_Coils[8] = { false };// 线圈复位请求队列

int m_HoldingRegisters_Addr = 0;		// 保持寄存器起始地址

int m_HoldingRegisters_Size = 1000;		// 固定为1000

int m_Read_HoldingRegisters_Count = 0;

int m_WriteFailCount = 0;	// 2026-10-24 重构 T08：写失败计数（上限 5 次放弃）	// 分批读取计数

bool m_Set_HoldingRegisters[1000] = { false };	// 保持寄存器写入请求队列

private slots:

void Connect_Done();								// 连接完成回调

void Disconnect_Done();							// 断开完成回调

void Write_Coils_Done();

void Write_Coils_Error();			// 2026-10-24 重构 T08：写失败独立处理

void Write_HoldingRegisters_Error();	// 2026-10-24 重构 T08：写失败独立处理						// 线圈写入完成回调

void Write_HoldingRegisters_Done();				// 保持寄存器写入完成回调

void Read_HoldingRegisters_Done(s_ModBus_DB data);	// 保持寄存器读取完成回调

bool Write_Coils_Action();						// 执行线圈写入

bool Write_HoldingRegisters_Action();			// 执行保持寄存器写入

void Read_HoldingRegisters_Action();				// 读回验证保持寄存器写入

};

// ========== 文件：Emis_Client.cpp ==========

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "Emis_Client.h"

c_Emis_Remote::c_Emis_Remote(QObject *parent) : c_Object(parent)

{

}

c_Emis_Remote::~c_Emis_Remote()

{

// 2026-10-24 T96：m_Mutex 为裸指针（init 时 new），析构释放防泄漏

if (m_Mutex) { delete m_Mutex; m_Mutex = nullptr; }

}

void c_Emis_Remote::Init()

{

// 2026-10-28 ZZ2：组合 HTTP 通讯层（三层架构定稿——业务层不得直连 QNetworkAccessManager）

if (m_HTTP_Client || m_HTTP_Thread) { emit Status("EMIS：Init 已执行，跳过重复初始化"); return; }

m_Mutex = new QMutex;

m_HTTP_Client = new c_HTTP_Client;

m_HTTP_Thread = new QThread;

qRegisterMetaType<QJsonObject>("QJsonObject");

m_HTTP_Client->moveToThread(m_HTTP_Thread);

QObject::connect(m_HTTP_Thread, &QThread::started, m_HTTP_Client, &c_HTTP_Client::Init);

QObject::connect(m_HTTP_Thread, &QThread::finished, m_HTTP_Client, &c_HTTP_Client::deleteLater);

// 跨线程调用绑定（EMIS 上报：绝对 URL POST）

QObject::connect(this, &c_Emis_Remote::Signal_Send_POST, m_HTTP_Client, &c_HTTP_Client::Send_POST_Request);

QObject::connect(m_HTTP_Client, &c_HTTP_Client::Response_Done, this, &c_Emis_Remote::On_Response_Done);

QObject::connect(m_HTTP_Client, &c_HTTP_Client::Response_Error, this, &c_Emis_Remote::On_Response_Error);

QObject::connect(m_HTTP_Client, &c_HTTP_Client::Status, this, &c_Emis_Remote::Status);

m_HTTP_Thread->start();

emit Status("EMIS 初始化完成（组合 HTTP 通讯层）");

}

//巡检开始时间

void c_Emis_Remote::actual_start_time() {

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) {

emit Status("未在巡检中屏蔽巡检开始时间");

return;

}

c_Emis_Remote::Update_Info("actualStartTime");

}

//精扫开始时间

void c_Emis_Remote::precis_scan_start_time() {

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) {

emit Status("未在巡检中，屏蔽精扫开始时间");

return;

}

c_Emis_Remote::Update_Info("precisScanStartTime");

}

//精扫结束时间

void c_Emis_Remote::precis_scan_end_time() {

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) {

emit Status("未在巡检中，屏蔽精扫结束时间");

return;

}

c_Emis_Remote::Update_Info("precisScanEndTime");

}

//完成时间

void c_Emis_Remote::actual_return_time() {

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) {

emit Status("未在巡检中，屏蔽发送完成时间");

return;

}

c_Emis_Remote::Update_Info("actualReturnTime");

}

void c_Emis_Remote::Update_Info(QString timeType)

{

// 2026-10-24 C2：init 前槽调用防护（互斥锁惰性创建）

if (!m_Mutex) m_Mutex = new QMutex;

// 加锁保护构建请求的过程

QMutexLocker locker(m_Mutex);

// 1. 构建 JSON 对象（2026-10-24 T92：taskId 跨线程写，读侧持读锁快照）

QJsonObject body;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

body.insert("inspectionTaskNum", c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId);

}

body.insert("timeType", timeType);

body.insert("time", QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));

// 2. 拼接业务路径（2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁）

QString urlStr;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

urlStr = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("EMIS_Url").toString();

}

// 2026-10-25 L：EMIS 上报请求（只打印时间点类型与任务ID）

c_Log::Info("EMIS", "Report", QString("send type=%1 task_id=%2").arg(timeType).arg(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId));

// 3. 经 HTTP 通讯层发送（2026-10-28 ZZ2：绝对 URL POST，Content-Type 由通讯层 Prepare_Request 设置）

emit Signal_Send_POST(urlStr, body, QJsonObject());

}

// 2026-10-28 ZZ2：HTTP 通讯层响应回调

void c_Emis_Remote::On_Response_Done(QString api, QJsonObject body)

{

Q_UNUSED(api);

// 2026-10-25 L：上报成功（只记录状态）

c_Log::Info("EMIS", "Report", "success");

emit Status("EMIS 上报成功");

emit Update_Done();

}

void c_Emis_Remote::On_Response_Error(QString api, QString error_msg)

{

Q_UNUSED(api);

// 2026-10-25 L：上报失败（只记录错误原因）

c_Log::Error("EMIS", "Report", QString("failed err=%1").arg(error_msg));

emit Status("EMIS 上报失败: " + error_msg);

emit Update_Error();

}

// ========== 文件：Emis_Client.h ==========

#pragma once

#include "Variable.h"

#include "HTTP_Client.h"

#include <QThread>

class c_Emis_Remote : public c_Object

{

Q_OBJECT

public:

explicit c_Emis_Remote(QObject *parent = nullptr);

virtual ~c_Emis_Remote();

public slots:

void Init();

void actual_start_time();//巡检开始时间

void precis_scan_start_time();//精扫开始时间

void precis_scan_end_time();//精扫结束时间

void actual_return_time();//完成时间

signals:

void Update_Done();

void Update_Error();

// 2026-10-28 ZZ2：跨线程信号（→ HTTP_Client 通讯层）

void Signal_Send_POST(QString api, QJsonObject body, QJsonObject headers);

private slots:

void Update_Info(QString timeType);

// 2026-10-28 ZZ2：HTTP 通讯层响应回调（成功/失败）

void On_Response_Done(QString api, QJsonObject body);

void On_Response_Error(QString api, QString error_msg);

private:

QMutex *m_Mutex = nullptr;	// 2026-10-24 C2：初始化防 init 前槽调用空指针

// 2026-10-28 ZZ2：组合 HTTP 通讯层对象（原业务层直连 QNetworkAccessManager 违反三层架构定稿）

c_HTTP_Client *m_HTTP_Client = nullptr;

QThread *m_HTTP_Thread = nullptr;

};

// ========== 文件：Fr_Light.cpp ==========

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "Fr_Light.h"

c_Fr_Light::c_Fr_Light(QWidget * parent) :QWidget(parent)

{

m_Working_Color = QColor("green");

m_Default_Color = QColor("red");

m_Error_Color = QColor("yellow");

m_Null_Color = QColor("gray");

}

c_Fr_Light::~c_Fr_Light()

{

}

void c_Fr_Light::Set_Working()

{

if (m_State == Working) { return; }//如果状态未改变则立即退出

m_State = Working;

update();

emit Working_State(true);

}

bool c_Fr_Light::Get_State() const

{

if (m_State == Working) { return true; }

else { return false; }

}

void c_Fr_Light::Set_Default()

{

if (m_State == Default) { return; }	  //如果状态未改变则立即退出

m_State = Default;

update();

emit Default_State(true);

}

void c_Fr_Light::Set_Error()

{

if (m_State == Error) { return; }	   //如果状态未改变则立即退出

m_State = Error;

update();

emit Error_State(true);

}

void c_Fr_Light::Set_Null()

{

if (m_State == Null){ return; }

m_State = Null;

update();

}

void c_Fr_Light::Set_State(const bool state)

{

if (state) {

Set_Working();

}

else {

Set_Default();

}

}

void c_Fr_Light::Set_Radius(int value)

{

m_Radius = value;

update();

}

void c_Fr_Light::paintEvent(QPaintEvent*) {

int side = qMin(width(), height());

QPainter painter(this);

painter.setRenderHint(QPainter::Antialiasing, true);

painter.translate(width() / 2, height() / 2);

painter.scale(side / 100.0, side / 100.0);

QColor color;

switch (m_State) {

case Default:

color = m_Default_Color;

break;

case Working:

color = m_Working_Color;

break;

case Error:

color = m_Error_Color;

break;

default:

color = m_Null_Color;

break;

}

QRadialGradient radial(0, 0, m_Radius, 0, 0);    //设置圆的原点和焦点在中心,半径50

radial.setSpread(QGradient::PadSpread);

radial.setColorAt(1, color);

painter.setPen(Qt::transparent);

painter.setBrush(radial);

painter.drawEllipse(-50, -50, 100, 100);

}

// ========== 文件：Fr_Light.h ==========

#pragma once

#include "Variable.h"

class c_Fr_Light : public QWidget {

Q_OBJECT

public:

enum State {

Default,

Error,

Working,

Null

};

explicit c_Fr_Light(QWidget * parent = nullptr);

virtual ~c_Fr_Light();

public slots:

void Set_Working();

void Set_Default();

void Set_Error();

void Set_Null();

void Set_State(const bool state);

void Set_Radius(int value);

bool Get_State() const;	// 2026-10-27 VV1：getter 语义补 const

signals:

void Working_State(bool state);

void Default_State(bool state);

void Error_State(bool state);

protected:

void paintEvent(QPaintEvent *) override;

private:

int m_Radius = 50;

State m_State = Default;

QColor m_Default_Color;

QColor m_Error_Color;

QColor m_Working_Color;

QColor m_Null_Color;

};

// ========== 文件：HTTP_Client.cpp ==========

#pragma execution_character_set("utf-8") // 解决Windows MSVC下中文字符串乱码

/**

* @file    HTTP_Client.cpp

* @brief   Magic底盘HTTP REST API底层通讯客户端

* @details 基于QNetworkAccessManager封装GET/POST/PUT/DELETE四种HTTP方法。

*          所有请求统一通过Prepare_Request构建请求头(Authorization+自定义头+Content-Type)。

*          响应分JSON和二进制两种类型，支持Base64图像、文件下载等非JSON场景。

*          请求5秒超时，断连时自动取消所有进行中请求。

*/

#include "HTTP_Client.h"

#include <QUrl>

#include <QUrlQuery>

#include <QNetworkRequest>

#include <QJsonDocument>

#include <QJsonParseError>

#include <QVariant>

// ================= 生命周期管理 =================

c_HTTP_Client::c_HTTP_Client(QObject *parent) : c_Object(parent) {}	// 2026-10-28 YY1：继承 c_Object

// 析构：断开设备连接，释放网络管理器

c_HTTP_Client::~c_HTTP_Client() {

c_HTTP_Client::Disconnect_Device();

if (m_Manager) m_Manager->deleteLater();

}

// 初始化：创建QNetworkAccessManager并绑定finished信号

void c_HTTP_Client::Init() {

m_Manager = new QNetworkAccessManager;

m_Token = "";

QObject::connect(m_Manager, &QNetworkAccessManager::finished, this, &c_HTTP_Client::Read_Ready);

}

// 构建HTTP服务端URL: http://ip:port/url

void c_HTTP_Client::Connect_Device(QString ip, quint16 port, QString url) {

QString cleanUrl = url.endsWith("/") ? url.chopped(1) : url;

m_BaseUrl = QString("http://%1:%2/%3").arg(ip).arg(port).arg(cleanUrl);

emit Connect_Done(m_BaseUrl);

}

// 断开连接：取消所有进行中请求，清空URL和Token

void c_HTTP_Client::Disconnect_Device() {

// 2026-10-24 T53：断开标志（abort 触发的取消错误在 Read_Ready 静默）

m_Disconnecting = true;

// 2026-10-25 D-007：代数递增——abort 是异步的，其 finished 回调在 m_Disconnecting 复位后才投递；

// 旧代回调（含已发出但未完成的成功响应）按代数丢弃，防"取消错误误报网络错误触发假重连"与"旧响应污染新连接数据"

m_Generation++;

// 取消所有进行中的请求，防止断开后仍有回调触发

for (QNetworkReply *reply : m_PendingReplies) {

if (reply && reply->isRunning()) {

reply->abort();

}

}

m_PendingReplies.clear();

m_BaseUrl = "";

m_Token = "";

m_Disconnecting = false;

emit Disconnect_Done();

}

// 存储Bearer认证Token并通知上层

void c_HTTP_Client::Set_Token(QString token) {

m_Token = token;

emit Set_Token_Done(m_Token);

}

// ================= 通用请求构建 =================

// 统一构建QNetworkRequest：设置Authorization头、自定义头、压缩支持和Content-Type

QNetworkRequest c_HTTP_Client::Prepare_Request(const QUrl &url, const QJsonObject &headers, const char *contentType) {

QNetworkRequest request(url);

// Bearer Token认证

if (!m_Token.isEmpty()) {

request.setRawHeader("Authorization", QString("Bearer %1").arg(m_Token).toUtf8());

}

// 启用HTTP压缩，减少大响应(图片/激光数据)的网络传输量

request.setRawHeader("Accept-Encoding", "gzip, deflate");

// 长连接复用，减少TCP握手开销

request.setRawHeader("Connection", "keep-alive");

// 自定义请求头

for (auto it = headers.begin(); it != headers.end(); ++it) {

request.setRawHeader(it.key().toUtf8(), it.value().toString().toUtf8());

}

// JSON Content-Type

if (contentType) {

request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant(contentType));

}

return request;

}

// 通用超时设置：使用QTimer::singleShot(receiver, lambda)避免每次new QTimer对象

void c_HTTP_Client::Setup_Timeout(QNetworkReply *reply, int ms) {

QTimer::singleShot(ms, reply, [reply]() {

if (reply->isRunning()) reply->abort();

});

}

// ================= 内部统一请求入口 =================

QNetworkReply *c_HTTP_Client::Send_Request(const QString &api, const QString &httpMethod,

const QByteArray &body, const QJsonObject &params,

const QJsonObject &headers, ResponseType respType)

{

if (!m_Manager) {

emit Response_Error(api, "未连接服务器");

return nullptr;

}

// 拼接完整URL（2026-10-28 ZZ1：api 为绝对 URL（http/https 开头）时直接使用，

// 供 EMIS 等独立服务器组合；否则拼基础 URL + API 路径）

QString fullUrl = (api.startsWith("http://") || api.startsWith("https://")) ? api : (m_BaseUrl + api);

// 附加Query参数

if (!params.isEmpty()) {

QUrl url(fullUrl);

QUrlQuery query;

for (auto it = params.begin(); it != params.end(); ++it) {

query.addQueryItem(it.key(), it.value().toVariant().toString());

}

url.setQuery(query);

fullUrl = url.toString();

}

QUrl reqUrl(fullUrl);

QNetworkRequest request = Prepare_Request(reqUrl, headers,

body.isEmpty() ? nullptr : "application/json");

// 根据HTTP方法发送请求

QNetworkReply *reply = nullptr;

if (httpMethod == "GET") {

reply = m_Manager->get(request);

}

else if (httpMethod == "POST") {

reply = m_Manager->post(request, body);

}

else if (httpMethod == "PUT") {

reply = m_Manager->put(request, body);

}

else if (httpMethod == "DELETE") {

reply = m_Manager->deleteResource(request);

}

// 2026-10-28 GGG 用户定稿：通讯层不产生数据收发具体日志——请求/响应收发日志移除，

// 语义日志由业务层（Magic_Remote 状态变化/Emis 上报）负责；HTTP 失败仍记录（ERROR 级事件）

if (reply) {

reply->setProperty("api", api);

reply->setProperty("respType", static_cast<int>(respType));  // 2026-10-24 T58：C 风格转换改 static_cast

reply->setProperty("generation", m_Generation);	// 2026-10-25 D-007：记录请求所属代数

m_PendingReplies.append(reply);

Setup_Timeout(reply);

}

return reply;

}

// =====================================================================

// ================= 1. GET 请求 =======================================

// =====================================================================

void c_HTTP_Client::Send_GET_Request(QString api, QJsonObject params, QJsonObject headers) {

Send_Request(api, "GET", QByteArray(), params, headers, Response_JSON);

}

// GET请求期望二进制响应（用于图片/文件下载）

void c_HTTP_Client::Send_GET_Raw(QString api, QJsonObject params, QJsonObject headers) {

Send_Request(api, "GET", QByteArray(), params, headers, Response_Raw);

}

// =====================================================================

// ================= 2. POST 请求 ======================================

// =====================================================================

void c_HTTP_Client::Send_POST_Request(QString api, QJsonObject body, QJsonObject headers) {

// 如果body为空则不发送Content-Type，防止后端对无Body的POST校验报400

QByteArray postData;

if (!body.isEmpty()) {

postData = QJsonDocument(body).toJson(QJsonDocument::Compact);

}

emit Status("c_HTTP_Client::Send_POST_Request:" + m_BaseUrl + api);

Send_Request(api, "POST", postData, QJsonObject(), headers, Response_JSON);

}

// =====================================================================

// ================= 3. PUT 请求 =======================================

// =====================================================================

void c_HTTP_Client::Send_PUT_Request(QString api, QJsonObject body, QJsonObject headers) {

QByteArray putData;

if (!body.isEmpty()) {

putData = QJsonDocument(body).toJson(QJsonDocument::Compact);

}

Send_Request(api, "PUT", putData, QJsonObject(), headers, Response_JSON);

}

// =====================================================================

// ================= 4. DELETE 请求 ====================================

// =====================================================================

void c_HTTP_Client::Send_DELETE_Request(QString api, QJsonObject params, QJsonObject headers) {

Send_Request(api, "DELETE", QByteArray(), params, headers, Response_JSON);

}

// =====================================================================

// ================= 响应接收与解析 ====================================

// =====================================================================

void c_HTTP_Client::Read_Ready(QNetworkReply *reply) {

if (!reply) return;

// 2026-10-25 D-007：代数校验——断开/重连后旧代回调（abort 取消、迟到的成功响应）一律丢弃，

// 防"取消错误在 m_Disconnecting 复位后误报为网络错误→Magic 连续错误计数→假重连"与"旧响应污染新连接"

int gen = reply->property("generation").toInt();

if (gen != m_Generation) {

reply->deleteLater();

return;

}

QString api = reply->property("api").toString();

int respType = reply->property("respType").toInt();

// 从进行中列表移除（无论成功还是失败）

m_PendingReplies.removeAll(reply);

if (reply->error() != QNetworkReply::NoError) {

// 2026-10-24 T53：断开时 abort 触发的取消错误静默（原逐个 emit 刷屏）

if (m_Disconnecting && reply->error() == QNetworkReply::OperationCanceledError) {

reply->deleteLater();

return;

}

QString errMsg = reply->errorString();

if (reply->error() == QNetworkReply::OperationCanceledError)

errMsg = "超时或被取消 (5s)";

// 2026-10-25 L：请求失败/超时（只打印 API 与错误信息，不打印请求内容）

c_Log::Error("HTTP", "Response", QString("failed api=%1 err=%2").arg(api).arg(errMsg));

emit Response_Error(api, errMsg);

reply->deleteLater();

return;

}

QByteArray buffer = reply->readAll();

reply->deleteLater();

// 2026-10-25 L：响应成功（只打印 API/大小；Base64 图像等内容不打印——规范 §六/§七 DEBUG 分级）

// 2026-10-28 GGG：响应成功日志移除（通讯层不产生数据收发具体日志）

if (buffer.isEmpty()) return;

// 二进制响应：直接返回原始数据（图片/文件下载场景）

if (respType == Response_Raw) {

emit Response_Raw_Done(api, buffer);

return;

}

// JSON响应：解析为QJsonObject

QJsonParseError jsonError;

QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(buffer, &jsonError);

// 延迟清洗策略：仅在首次解析因NaN/Infinity失败时替换重试

// 保护Base64图像数据不被篡改

if (jsonError.error != QJsonParseError::NoError) {

if (jsonError.errorString().contains("illegal number")) {

QByteArray cleanBuffer = buffer;

cleanBuffer.replace("NaN", "null");

cleanBuffer.replace("Infinity", "null");

cleanBuffer.replace("-Infinity", "null");

doc = QJsonDocument::fromJson(cleanBuffer, &jsonError);

}

}

if (jsonError.error != QJsonParseError::NoError || !doc.isObject()) {

emit Response_Error(api, "JSON解析失败: " + jsonError.errorString());

return;

}

emit Response_Done(api, doc.object());

}

// ========== 文件：HTTP_Client.h ==========

#pragma once

#include "Variable.h"

#include <QObject>

#include <QNetworkAccessManager>

#include <QNetworkReply>

#include <QNetworkRequest>

#include <QUrl>

#include <QJsonObject>

#include <QTimer>

#include <QVariant>

#include <QList>

class c_HTTP_Client : public c_Object	// 2026-10-28 YY1：通讯层共有父类 c_Object（三层架构定稿）

{

Q_OBJECT

public:

explicit c_HTTP_Client(QObject *parent = nullptr);

virtual ~c_HTTP_Client();

// 响应数据类型（JSON或二进制）

enum ResponseType { Response_JSON, Response_Raw };

public slots:

void Init(); // 子线程初始化

void Connect_Device(QString ip, quint16 port, QString url);

void Disconnect_Device();

void Set_Token(QString token);

void Send_GET_Request(QString api, QJsonObject params, QJsonObject headers);

void Send_POST_Request(QString api, QJsonObject body, QJsonObject headers);

void Send_PUT_Request(QString api, QJsonObject body, QJsonObject headers);

void Send_DELETE_Request(QString api, QJsonObject params, QJsonObject headers);

// 发送请求并期望二进制响应（用于图片/文件下载）

void Send_GET_Raw(QString api, QJsonObject params, QJsonObject headers);

signals:

void Connect_Done(QString url);

void Disconnect_Done();

void Set_Token_Done(QString token);

void Response_Done(QString api, QJsonObject body);

void Response_Raw_Done(QString api, QByteArray data);  // 二进制响应

void Response_Error(QString api, QString error_msg);

private slots:

void Read_Ready(QNetworkReply *reply);

private:

QNetworkAccessManager *m_Manager = nullptr;	// 2026-10-24 C2：初始化

QString m_BaseUrl;

QString m_Token;

// 进行中的请求列表（用于断开时取消）

QList<QNetworkReply*> m_PendingReplies;

bool m_Disconnecting = false;	// 2026-10-24 T53：断开中标志（abort 取消错误静默）

int m_Generation = 0;			// 2026-10-25 D-007：连接代数——断开递增，旧代回调按代数丢弃（防断开/重连竞态）

// 构建通用请求头（Authorization + 自定义头 + Content-Type）

QNetworkRequest Prepare_Request(const QUrl &url, const QJsonObject &headers, const char *contentType = nullptr);

// 超时设置

void Setup_Timeout(QNetworkReply *reply, int ms = 5000);

// 发送HTTP请求（内部统一入口）

QNetworkReply *Send_Request(const QString &api, const QString &httpMethod,

const QByteArray &body, const QJsonObject &params,

const QJsonObject &headers, ResponseType respType);

};

// ========== 文件：IO_Remote.cpp ==========

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "IO_Remote.h"

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:构造函数

*************************************************************************************************************************************************/

c_IO_Remote::c_IO_Remote(QObject *parent) : c_Object(parent)

{

qRegisterMetaType<s_ModBus_DB>("s_ModBus_DB");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:析构函数

*************************************************************************************************************************************************/

c_IO_Remote::~c_IO_Remote()

{

if (m_IO_Remote_Thread && m_IO_Remote_Thread->isRunning()) {

m_IO_Remote_Thread->requestInterruption();

m_IO_Remote_Thread->quit();

m_IO_Remote_Thread->wait();

}

emit Status("IO模块：子类正常析构");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:初始化函数 - 创建子线程和 Modbus TCP 客户端，绑定信号槽

*************************************************************************************************************************************************/

void c_IO_Remote::Init()

{

// 2026-10-24 重构 T25：重入保护（二次调用泄漏旧客户端并重复 connect）

if (m_IO_Remote || m_IO_Remote_Thread) { emit Status("IO模块：Init 已执行，跳过重复初始化"); return; }

m_IO_Remote = new c_ModeBusTCP_Client;

m_IO_Remote_Thread = new QThread;

m_IO_Remote->moveToThread(m_IO_Remote_Thread);

QObject::connect(m_IO_Remote_Thread, &QThread::started, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Init);

QObject::connect(m_IO_Remote_Thread, &QThread::finished, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::deleteLater);

QObject::connect(this, &c_IO_Remote::Connect_Device, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Device);

QObject::connect(this, &c_IO_Remote::Disconnect_Device, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Disconnect_Device);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Loop, this, &c_IO_Remote::Connect_Loop);

// 读请求 → 客户端

QObject::connect(this, &c_IO_Remote::Read_Coils, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_Coils);

QObject::connect(this, &c_IO_Remote::Read_HoldingRegisters, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters);

// 写请求 → 客户端

QObject::connect(this, &c_IO_Remote::Write_Coils, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils);

QObject::connect(this, &c_IO_Remote::Write_HoldingRegisters, m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters);

// 设备状态变更 → UI 指示灯

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Done, this, &c_IO_Remote::Set_Working);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Disconnect_Done, this, &c_IO_Remote::Set_Default);

// 连接/断开 → 内部处理

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Connect_Done, this, &c_IO_Remote::Connect_Done);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Disconnect_Done, this, &c_IO_Remote::Disconnect_Done);

// 写入完成/错误

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils_Done, this, &c_IO_Remote::Write_Coils_Done);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters_Done, this, &c_IO_Remote::Write_HoldingRegisters_Done);

// 2026-10-24 重构 T08：写错误不再伪装成完成（原接 Write_*_Done 致失败无重试、无限重发卡死轮询）

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils_Error, this, &c_IO_Remote::Write_Coils_Error);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters_Error, this, &c_IO_Remote::Write_HoldingRegisters_Error);

// 读取完成 → 内部处理

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_Coils_Done, this, &c_IO_Remote::Read_Coils_Done);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters_Done, this, &c_IO_Remote::Read_HoldingRegisters_Done);

// 读取错误 → 继续轮询

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_Coils_Error, this, &c_IO_Remote::Read_Coils_Done);

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters_Error, this, &c_IO_Remote::Read_HoldingRegisters_Done);

// 状态日志

QObject::connect(m_IO_Remote, QOverload<int>::of(&c_ModeBusTCP_Client::Status), this, [this](int state) { emit Status("IO模块：" + Modbus_Status(state)); });

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_Coils_Error, this, [this](s_ModBus_DB) { emit Status("IO模块：读线圈失败"); });

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_DiscreteInputs_Error, this, [this](s_ModBus_DB) { emit Status("IO模块：读离散输入失败"); });

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Read_HoldingRegisters_Error, this, [this](s_ModBus_DB) { emit Status("IO模块：读保持寄存器失败"); });

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_Coils_Error, this, [this] { emit Status("IO模块：写线圈失败"); });

QObject::connect(m_IO_Remote, &c_ModeBusTCP_Client::Write_HoldingRegisters_Error, this, [this] { emit Status("IO模块：写保持寄存器失败"); });

m_IO_Remote_Thread->start();

QTimer::singleShot(1500, this, &c_IO_Remote::Connect);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:连接设备 - 从 Communicate_DB 读取 IP 和端口

*************************************************************************************************************************************************/

void c_IO_Remote::Connect()

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);	// 2026-10-24 重构 T01：g_Communicate_DB 读侧持锁

QString ip = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_IP").toString();

int port = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_Port").toInt();

// 2026-08-19 走查修复：空 IP 直接重试，避免空地址连接错误刷屏

if (ip.isEmpty()) {

// 2026-10-25 L：IP 未配置 WARN（只记录，不改变 3 秒重试流程）

c_Log::Warn("IO", "Connect", "rejected ip_empty=true retry=3000ms");

emit Status("IO模块：IP 未配置，3秒后重试");

QTimer::singleShot(3000, this, &c_IO_Remote::Connect);

return;

}

// 2026-10-25 L：连接请求键值对（只记录）

c_Log::Info("IO", "Connect", QString("request ip=%1 port=%2").arg(ip).arg(port));

emit Status("IO模块：" + ip + "：" + QString::number(port));

emit Connect_Device(ip, port);

}

void c_IO_Remote::Connect_Loop()

{

if (c_Variable::getInstance().g_IO.Connected) { return; }

QTimer::singleShot(3000, this, &c_IO_Remote::Connect);

}

void c_IO_Remote::Connect_Done()

{

m_Time.start();

c_Variable::getInstance().g_IO.Connected = true;

// 2026-10-25 L：连接成功（只记录，不改变风扇自启流程）

c_Log::Info("IO", "Connect", "success");

emit Status("IO模块：已连接");

// 2026-10-24 T63：远程 IO 正常连接后自动启动散热风扇（Y04-KA5，线圈4）

// 写入经 m_Set_Coils[4] 队列由下一轮询 Write_Coils_Action 执行并回读确认；

// 断开时不复位（站侧输出状态未知，重连后由本处重新置位兜底）

Set_Fan();

emit Status("IO模块：已连接，自动启动散热风扇（Y04-KA5）");

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁（GUI 线程可能并发写配置）

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

m_Coils_Addr = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_Coils_Addr").toInt(0);

m_Coils_Size = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_Coils_Size").toInt(16);

}

// 2026-10-24 重构 T07：写接口（Set_Coil 1-6 硬编码与现场接线对应）与读缓存均为相对地址，

// 基址必须为 0；配置非 0 会导致写错地址/校验错位，故锁定并告警

if (m_Coils_Addr != 0) {

emit Status("IO模块：IO_Coils_Addr 非 0（当前" + QString::number(m_Coils_Addr) + "），线圈读写按相对地址设计，已强制置 0");

m_Coils_Addr = 0;

}

m_Read_Coils_Count = 1;

if (m_Coils_Size > 1000) {

emit Read_Coils(m_Coils_Addr, 1000);

return;

}

emit Read_Coils(m_Coils_Addr, m_Coils_Size);

}

void c_IO_Remote::Disconnect_Done()

{

c_Variable::getInstance().g_IO.Connected = false;

c_Variable::getInstance().g_IO.Ready = false;

// 2026-10-25 L：断开（只记录，不改变状态清理）

c_Log::Warn("IO", "Disconnect", "state=disconnected");

emit Status("IO模块：已断开");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:线圈操作 — XB6S-3200B 数字量输出 (Y01~Y04 → KA2~KA5)

************************************************************************************************************************************************/

void c_IO_Remote::Set_Coil(int addr)

{

// 2026-10-24 审查修复 A2：范围保护，防越界写标志数组

if (addr < 0 || addr >= 1000) { emit Status("IO模块：线圈地址越界 " + QString::number(addr)); return; }

m_Set_Coils[addr] = true;

}

void c_IO_Remote::Reset_Coil(int addr)

{

if (addr < 0 || addr >= 1000) { emit Status("IO模块：线圈地址越界 " + QString::number(addr)); return; }

m_Reset_Coils[addr] = true;

}

// 2026-10-24 T46：三色灯互斥切换——置位目标灯前先复位另两路（用户要求：绿=关黄红、黄=关绿红、红=关绿黄）

void c_IO_Remote::Set_Alarm_Red()   { Reset_Coil(2); Reset_Coil(3); Set_Coil(1); c_Log::Info("IO", "DO", "name=报警红 action=on"); }   // Y01 — KA2 — 三色报警灯 红色

void c_IO_Remote::Reset_Alarm_Red()  { Reset_Coil(1); c_Log::Info("IO", "DO", "name=报警红 action=off"); }

void c_IO_Remote::Set_Alarm_Yellow() { Reset_Coil(1); Reset_Coil(3); Set_Coil(2); c_Log::Info("IO", "DO", "name=报警黄 action=on"); }   // Y02 — KA3 — 三色报警灯 黄色

void c_IO_Remote::Reset_Alarm_Yellow(){ Reset_Coil(2); c_Log::Info("IO", "DO", "name=报警黄 action=off"); }

void c_IO_Remote::Set_Alarm_Green()  { Reset_Coil(1); Reset_Coil(2); Set_Coil(3); c_Log::Info("IO", "DO", "name=报警绿 action=on"); }   // Y03 — KA4 — 三色报警灯 绿色

void c_IO_Remote::Reset_Alarm_Green() { Reset_Coil(3); c_Log::Info("IO", "DO", "name=报警绿 action=off"); }

void c_IO_Remote::Set_Fan()          { Set_Coil(4); c_Log::Info("IO", "DO", "name=散热风扇 action=on"); }   // Y04 — KA5 — 散热风扇

void c_IO_Remote::Reset_Fan()         { Reset_Coil(4); c_Log::Info("IO", "DO", "name=散热风扇 action=off"); }

void c_IO_Remote::Set_Robot()		 {

// 2026-10-25 L：机械臂上电三拍脉冲（只记录，不改变 500/1000ms 时序）

c_Log::Info("IO", "DO", "name=机械臂 action=on pulse=3");

Reset_Coil(6);

msleep(500);

Set_Coil(5);

msleep(1000);

Reset_Coil(5);

}   // 2026-10-24 重构 T24：Y05(Coil5)/Y06(Coil6) — KA6/KA7 机器人控制三拍脉冲（原注释误标"散热风扇"）

void c_IO_Remote::Reset_Robot()		 {

// 2026-10-25 L：机械臂断电三拍脉冲（只记录，不改变时序）

c_Log::Info("IO", "DO", "name=机械臂 action=off pulse=3");

Reset_Coil(5);

msleep(500);

Set_Coil(6);

msleep(1000);

Reset_Coil(6);

} // 2026-10-24 重构 T24：同上，反向三拍脉冲

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:保持寄存器操作 - 写入值到缓存并设置标志，等待轮询写入

************************************************************************************************************************************************/

void c_IO_Remote::Set_HoldingRegister(int addr, quint16 value)

{

// 2026-10-24 审查修复 A2：范围保护

if (addr < 0 || addr >= 1000) { emit Status("IO模块：保持寄存器地址越界 " + QString::number(addr)); return; }

c_Variable::getInstance().g_IO.write_HoldingRegisters[addr] = value;

m_Set_HoldingRegisters[addr] = true;

}

void c_IO_Remote::Set_AnalogOutput(int ch, quint16 value)

{

if (ch < 0 || ch > 3) { return; }

Set_HoldingRegister(ch, value);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:读线圈完成 → 校验写入 → 写线圈/保持寄存器 → 读保持寄存器

************************************************************************************************************************************************/

void c_IO_Remote::Read_Coils_Done(s_ModBus_DB data)

{

c_Variable::getInstance().g_IO.Ready = !c_Variable::getInstance().g_IO.Ready;

int Read_Coils_Addr = m_Read_Coils_Count * 1000;

int Read_Coils_Size = m_Coils_Size - Read_Coils_Addr;

if (Read_Coils_Addr < m_Coils_Size && Read_Coils_Size > 1000) {

emit Read_Coils(Read_Coils_Addr, 1000);

m_Read_Coils_Count += 1;

return;

}

if (Read_Coils_Addr < m_Coils_Size && Read_Coils_Size < 1000) {

emit Read_Coils(Read_Coils_Addr, Read_Coils_Size);

m_Read_Coils_Count += 1;

return;

}

// 2026-10-24 审查修复（致命）：原 sizeof(data.read_Coils)=2020B 拷入 Coils[1000]=2000B 越界 20 字节

// 2026-10-24 重构 T13：写侧持锁（与 Widget 读侧快照配对，消除跨线程撕裂读）

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

std::memcpy(c_Variable::getInstance().g_IO.Coils, data.read_Coils, sizeof(c_Variable::getInstance().g_IO.Coils));

}

Read_Coils_Action();

if (Write_Coils_Action()) { return; }

if (Write_HoldingRegisters_Action()) { return; }

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

m_HoldingRegisters_Addr = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_HoldingRegisters_Addr").toInt();

m_HoldingRegisters_Size = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_HoldingRegisters_Size").toInt();

}

m_Read_HoldingRegisters_Count = 1;

if (m_HoldingRegisters_Size >= 124) {

emit Read_HoldingRegisters(m_HoldingRegisters_Addr, 124);

return;

}

emit Read_HoldingRegisters(m_HoldingRegisters_Addr, m_HoldingRegisters_Size);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:写线圈完成 → 读线圈验证

************************************************************************************************************************************************/

void c_IO_Remote::Write_Coils_Done()

{

c_Variable::getInstance().g_IO.Ready = !c_Variable::getInstance().g_IO.Ready;

m_WriteFailCount = 0;	// 2026-10-24 重构 T08：写成功清零失败计数

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

m_Coils_Addr = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_Coils_Addr").toInt(0);

m_Coils_Size = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("IO_Coils_Size").toInt(16);

}

m_Read_Coils_Count = 1;

===== 以下为源代码后 30 页 =====

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "Voice_Remote.h"

/******************************************************************************

* c_Voice_Remote — 语音报警器控制实现（2026-07 按现场实测报文重写）

*

* 协议依据（现场串口助手实测）：

*   停止音乐:   01 06 00 03 00 00 79 CA          → 回声

*   播放PA001:  01 06 00 03 00 01 B8 0A          → 回声

*   播放PA005:  01 06 00 03 00 05 B9 C9          → 回声

*   音量(0-28): 01 06 00 04 00 05 08 08(音量5)   → 回声

*   状态查询:   01 03 00 05 00 01 94 0B

*               → 01 03 02 00 00 B8 44(空闲)

*               → 01 03 02 00 01 79 84(播放中)

*               → 01 03 02 00 02 39 85(播放出错)

*   组合设置:   01 10 00 03 00 02 04 00 05 00 14 A3 B4 (PA005+音量20)

*               → 01 10 00 03 00 02 B1 C8(短确认帧)

*

* 在线判定（协议约定）：

*   - 状态查询作为心跳，每 2 秒一次（2026-10-25 防通讯报警：1.5s→2s）；

*   - 连续收到合法应答 → 在线，计数清零；

*   - 连续 3 次无应答 → 通信异常（Ready=false，心跳继续探活）；

*   - 状态 0002 → 在线但播放出错。

******************************************************************************/

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:构造函数 - 注册 Modbus 数据结构元类型以供跨线程信号槽传递

*************************************************************************************************************************************************/

c_Voice_Remote::c_Voice_Remote(QObject *parent) : c_Object(parent) {

qRegisterMetaType<s_ModBus_DB>("s_ModBus_DB");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:析构函数 - 停止心跳，请求中断并等待 Modbus RTU 工作线程退出

*************************************************************************************************************************************************/

c_Voice_Remote::~c_Voice_Remote() {

if (m_HeartbeatTimer) m_HeartbeatTimer->stop();

if (m_Voice_Remote_Thread && m_Voice_Remote_Thread->isRunning()) {

m_Voice_Remote_Thread->requestInterruption();

m_Voice_Remote_Thread->quit();

m_Voice_Remote_Thread->wait(5000);

}

emit Status("语音播报器：子类正常析构");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:初始化 - 创建主站线程，绑定全部跨线程信号槽，1.5s 后首次连接

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Init() {

// 2026-10-24 重构 T25：重入保护

if (m_Voice_Remote || m_Voice_Remote_Thread) { emit Status("语音播报器：Init 已执行，跳过重复初始化"); return; }

m_Voice_Remote = new c_ModeBusRTU_Master;

m_Voice_Remote_Thread = new QThread;

m_Voice_Remote->moveToThread(m_Voice_Remote_Thread);

/* ---- 线程生命周期 ---- */

QObject::connect(m_Voice_Remote_Thread, &QThread::started, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Init);

QObject::connect(m_Voice_Remote_Thread, &QThread::finished, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::deleteLater);

/* ---- 下行：本类 → 主站 ---- */

QObject::connect(this, &c_Voice_Remote::Signal_Connect_Device, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Connect_Device);

QObject::connect(this, &c_Voice_Remote::Signal_Disconnect_Device, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Disconnect_Device);

QObject::connect(this, &c_Voice_Remote::Signal_Write_HoldingRegisters, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Write_HoldingRegisters);

QObject::connect(this, &c_Voice_Remote::Signal_Read_HoldingRegisters, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Read_HoldingRegisters);

/* ---- 上行：主站 → 本类 ---- */

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Connect_Done, this, &c_Voice_Remote::Connect_Done);

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Disconnect_Done, this, &c_Voice_Remote::Disconnect_Done);

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Connect_Loop, this, &c_Voice_Remote::Connect_Loop);

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Write_HoldingRegisters_Done, this, &c_Voice_Remote::Write_HoldingRegisters_Done);

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Read_HoldingRegisters_Done, this, &c_Voice_Remote::Read_HoldingRegisters_Done);

/* ---- 无应答累计（写/读错误统一计数，连续3次判定通信异常） ---- */

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Write_HoldingRegisters_Error, this, &c_Voice_Remote::On_No_Reply);

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Read_HoldingRegisters_Error, this, &c_Voice_Remote::On_No_Reply);

/* ---- 日志 ---- */

QObject::connect(m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Frame_Log, this, [this](QString msg) {

emit Status("语音播报器：" + msg);

});

QObject::connect(m_Voice_Remote, QOverload<int>::of(&c_ModeBusRTU_Master::Status), this, [=](int state) {

emit Status("语音播报器：" + Modbus_Status(state));

});

/* ---- T74：帧日志开关桥接（心跳查询期间静默，命令/播放帧日志保留） ---- */

QObject::connect(this, &c_Voice_Remote::Signal_Frame_Log_Enable, m_Voice_Remote, &c_ModeBusRTU_Master::Set_Frame_Log_Enabled);

/* ---- 心跳定时器：状态查询每 2s 一次（协议 1~2 秒，2026-10-25 取上限防通讯报警） ---- */

m_HeartbeatTimer = new QTimer(this);

m_HeartbeatTimer->setInterval(VoiceProtocol::HEARTBEAT_MS);

QObject::connect(m_HeartbeatTimer, &QTimer::timeout, this, &c_Voice_Remote::Query_Status);

m_Voice_Remote_Thread->start();

QTimer::singleShot(1500, this, &c_Voice_Remote::Connect);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:连接 - 从 Communicate_DB 读取串口参数（COM1/9600/8N1/无校验/从站1）发起连接

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Connect() {

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);	// 2026-10-24 重构 T01：读侧持锁

QString portName = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Com").toString();

int baudRate = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Baud").toInt(9600);

int serverAddress = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Addr").toInt(1);

m_Volume = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Volume").toInt(VoiceProtocol::VOLUME_MED);

if (portName.isEmpty()) { portName = "COM1"; }

// 2026-10-24 CC：全局变量直接访问（禁止局部引用别名）

c_Variable::getInstance().g_Voice.ComPort = portName;

c_Variable::getInstance().g_Voice.BaudRate = baudRate;

c_Variable::getInstance().g_Voice.ServerAddress = serverAddress;

c_Variable::getInstance().g_Voice.Volume = m_Volume;

emit Status("语音播报器：" + portName + " 波特率=" + QString::number(baudRate)

+ " 校验= 无 从站地址=" + QString::number(serverAddress));

// 2026-10-25 L：串口打开请求键值对（只记录，不改变连接流程）

c_Log::Info("VOICE", "Serial", QString("open com=%1 baud=%2 addr=%3").arg(portName).arg(baudRate).arg(serverAddress));

emit Signal_Connect_Device(portName, baudRate, QSerialPort::NoParity, QSerialPort::Data8, QSerialPort::OneStop, serverAddress);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:断线重连 - 未连接时每 3 秒重试

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Connect_Loop() {

if (c_Variable::getInstance().g_Voice.is_connected) return;

QTimer::singleShot(3000, this, &c_Voice_Remote::Connect);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:连接成功 - 标记在线，同步音量，启动心跳

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Connect_Done() {

m_FailCount = 0;

c_Variable::getInstance().g_Voice.is_connected = true;

// 2026-10-25 L：连接成功（只记录，不改变音量同步与心跳启动）

c_Log::Info("VOICE", "Connect", QString("success addr=%1").arg(c_Variable::getInstance().g_Voice.ServerAddress));

/* "通信恢复"信号桥接下游 Status(0)（Modbus_Status 映射表注释过长，此处省略重复注释） */

Write_HoldingRegisters_1(m_Volume);	/* 同步音量（回声确认后 Ready 置位） */

if (m_HeartbeatTimer) m_HeartbeatTimer->start();	/* 启动心跳 */

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:断开完成 - 停止心跳，清除连接标志

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Disconnect_Done() {

if (m_HeartbeatTimer) m_HeartbeatTimer->stop();

m_FailCount = 0;

c_Variable::getInstance().g_Voice.is_connected = false;

c_Variable::getInstance().g_Voice.Ready = false;

// 2026-10-25 L：断开（只记录，不改变清理流程）

c_Log::Warn("VOICE", "Disconnect", "state=disconnected");

emit Status("语音播报器：已断开");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:无应答累计 - 连续3次没有应答判定通信异常（协议约定）；心跳继续探活自动恢复

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::On_No_Reply() {

emit Signal_Frame_Log_Enable(true);	/* 2026-10-24 T74：心跳无应答处理完毕，恢复帧日志 */

m_FailCount = qMin(m_FailCount + 1, VoiceProtocol::FAIL_LIMIT);

if (m_FailCount == VoiceProtocol::FAIL_LIMIT && c_Variable::getInstance().g_Voice.Ready) {

c_Variable::getInstance().g_Voice.Ready = false;

// 2026-10-25 L：通信异常（只记录，不改变判定逻辑）

c_Log::Error("VOICE", "Heartbeat", QString("state=offline no_reply=%1").arg(VoiceProtocol::FAIL_LIMIT));

emit Status(QString("语音播报器：连续%1次无应答，判定通信异常").arg(VoiceProtocol::FAIL_LIMIT));

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:播放音频 - 写 HR 0x0003（0=停止, 1-255=PA001-PA255），主站队列串行发送

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Play(int index) {

if (index < 0 || index > 255) {

// 2026-10-25 L：播放索引越界 WARN（只记录，不改变拒绝行为）

c_Log::Warn("VOICE", "Play", QString("rejected index=%1 range=0-255").arg(index));

emit Status("语音播报器：播放索引越界 " + QString::number(index));

return;

}

c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayIndex = index;

Write_HoldingRegisters_0(index);

if (index == 0) {

// 2026-10-25 L：停止播放（只记录）

c_Log::Info("VOICE", "Play", "stop");

emit Status("语音播报器：停止播放");

}

else {

c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayCount++;

// 2026-10-25 L：播放开始（只记录；文本由 PA 序号表映射，不打印音频文件内容）

c_Log::Info("VOICE", "Play", QString("start audio=PA%1 count=%2").arg(index, 3, 10, QChar('0')).arg(c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayCount));

emit Status(QString("语音播报器：播放 PA%1").arg(index, 3, 10, QChar('0')));

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:停止播放 - 写 HR 0x0003 = 0（实测：01 06 00 03 00 00 79 CA）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Stop() {

Play(0);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:设置音量 - 写 HR 0x0004（实测范围 0-28），并持久化到配置文件

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::SetVolume(int vol) {

if (vol < VoiceProtocol::VOLUME_MIN || vol > VoiceProtocol::VOLUME_MAX) {

emit Status(QString("语音播报器：音量越界 %1（有效范围 0-28）").arg(vol));

return;

}

m_Volume = vol;

c_Variable::getInstance().g_Voice.Volume = vol;

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);	// 2026-10-24 重构 T01：g_Communicate_DB 写侧持锁（多线程无锁读写 UB）

c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.insert("Voice_Volume", vol);

}

Write_HoldingRegisters_1(vol);

Persist_Volume();

// 2026-10-25 L：音量设置（只记录，不改变写入流程）

c_Log::Info("VOICE", "Volume", QString("set level=%1").arg(vol));

emit Status("语音播报器：设置音量 " + QString::number(vol));

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:组合设置 - FC10 同时写文件夹+音量（实测：01 10 00 03 00 02 04 00 05 00 14 A3 B4）

**  响应为短确认帧（01 10 00 03 00 02 B1 C8），主站层已按短帧校验

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Play_With_Volume(int index, int vol) {

if (index < 0 || index > 255) {

emit Status("语音播报器：播放索引越界 " + QString::number(index));

return;

}

if (vol < VoiceProtocol::VOLUME_MIN || vol > VoiceProtocol::VOLUME_MAX) {

emit Status(QString("语音播报器：音量越界 %1（有效范围 0-28）").arg(vol));

return;

}

m_Volume = vol;

c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayIndex = index;

c_Variable::getInstance().g_Voice.Volume = vol;

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);	// 2026-10-24 重构 T01：g_Communicate_DB 写侧持锁（多线程无锁读写 UB）

c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.insert("Voice_Volume", vol);

}

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁（GUI 线程可能并发写配置）

int serverAddress;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

serverAddress = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Addr").toInt(1);

}

s_ModBus_DB reg;

reg.write_HoldingRegisters[VoiceProtocol::REG_PLAY]   = static_cast<quint16>(index);

reg.write_HoldingRegisters[VoiceProtocol::REG_VOLUME] = static_cast<quint16>(vol);

emit Signal_Write_HoldingRegisters(VoiceProtocol::REG_PLAY, 2, reg, serverAddress);

if (index > 0) c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayCount++;

Persist_Volume();

emit Status(QString("语音播报器：播放 PA%1 并设置音量 %2").arg(index, 3, 10, QChar('0')).arg(vol));

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:心跳状态查询 - 单次读 HR 0x0005（01 03 00 05 00 01 94 0B），心跳定时器每 2s 调用（2026-10-25 防通讯报警）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Query_Status() {

if (!c_Variable::getInstance().g_Voice.is_connected) return;

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁

int serverAddress;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

serverAddress = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Addr").toInt(1);

}

// 2026-10-24 T74：心跳查询帧不刷帧日志（TX/RX 静默），仅状态变化/异常才输出

emit Signal_Frame_Log_Enable(false);

emit Signal_Read_HoldingRegisters(VoiceProtocol::REG_STATUS, 1, serverAddress);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:写 HR 0x0003 - 音频索引（01 06 00 03 00 XX CRCL CRCH）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Write_HoldingRegisters_0(int index) {

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁

int serverAddress;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

serverAddress = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Addr").toInt(1);

}

s_ModBus_DB reg;

reg.write_HoldingRegisters[VoiceProtocol::REG_PLAY] = static_cast<quint16>(index);

emit Signal_Write_HoldingRegisters(VoiceProtocol::REG_PLAY, 1, reg, serverAddress);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:写 HR 0x0004 - 音量（01 06 00 04 00 XX CRCL CRCH）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Write_HoldingRegisters_1(int vol) {

// 2026-10-24 BB1：g_Communicate_DB 读侧持锁

int serverAddress;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

serverAddress = c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB.value("Voice_Addr").toInt(1);

}

s_ModBus_DB reg;

reg.write_HoldingRegisters[VoiceProtocol::REG_VOLUME] = static_cast<quint16>(vol);

emit Signal_Write_HoldingRegisters(VoiceProtocol::REG_VOLUME, 1, reg, serverAddress);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:音量持久化 - 低频操作，直接写 Communicate_DB.json

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Persist_Volume() {

// 2026-10-25 D-009：原子写盘（临时文件+rename，防断电截断损坏配置）

QString finalPath = QCoreApplication::applicationDirPath() + "/System_DB/Communicate_DB.json";	// 2026-10-25 D-005b：exe 目录定位

QString tmpPath = finalPath + ".tmp";

QFile File;

File.setFileName(tmpPath);

if (File.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {

// 2026-10-25 L：写回保留 UTF-8 BOM（规范 §一-4，与 Widget Do_Flush 一致）

QByteArray out = QJsonDocument(c_Variable::getInstance().g_Communicate_DB).toJson();

out.prepend("\xEF\xBB\xBF");

File.write(out);

File.close();

// 2026-10-25 D-009：原子替换目标

if (!QFile::rename(tmpPath, finalPath)) {

c_Log::Error("CFG", "Config_Save", "rename failed source=voice_persist_volume");

QFile::remove(tmpPath);

}

// 2026-10-25 L：音量持久化成功（只记录，不打印配置值）

c_Log::Info("CFG", "Config_Save", "source=voice_persist_volume file=System_DB/Communicate_DB.json");

}

else {

// 2026-10-25 L：音量持久化失败（只记录，不改变业务）

c_Log::Error("CFG", "Config_Save", QString("failed source=voice_persist_volume err=%1").arg(File.errorString()));

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:写完成 - 收到合法应答（回声/短确认帧）→ 设备在线，计数清零

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Write_HoldingRegisters_Done() {

m_FailCount = 0;

// 2026-10-24 CC：全局变量直接访问（禁止局部引用别名）

if (!c_Variable::getInstance().g_Voice.Ready) {

c_Variable::getInstance().g_Voice.Ready = true;

// 2026-10-25 L：通信恢复（只记录，不改变 Ready 置位）

c_Log::Info("VOICE", "Heartbeat", "state=online recovered=true");

emit Status("语音播报器：通信恢复（设备在线）");

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:心跳应答 - 合法应答 → 在线计数清零；仅在状态变化时输出日志（避免 2s 刷屏）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Read_HoldingRegisters_Done(s_ModBus_DB data) {

emit Signal_Frame_Log_Enable(true);	/* 2026-10-24 T74：心跳响应处理完毕，恢复帧日志 */

m_FailCount = 0;

// 2026-10-24 CC：全局变量直接访问（禁止局部引用别名）

int status = data.read_HoldingRegisters[VoiceProtocol::REG_STATUS];

c_Variable::getInstance().g_Voice.Ready = true;	/* 收到合法应答 → 设备在线 */

if (status == c_Variable::getInstance().g_Voice.DeviceStatus) return;	/* 状态未变化不输出 */

c_Variable::getInstance().g_Voice.DeviceStatus = status;

switch (status) {

case VoiceProtocol::STATUS_IDLE:

c_Log::Info("VOICE", "Heartbeat", "state=online status=idle");

emit Status("语音播报器：状态-空闲（设备在线）");

break;

case VoiceProtocol::STATUS_PLAYING:

c_Log::Info("VOICE", "Heartbeat", "state=online status=playing");

emit Status("语音播报器：状态-播放中（设备在线）");

break;

case VoiceProtocol::STATUS_ERROR:

// 2026-10-25 LL1：指名缺失文件夹并给出部署指引（设备自报 0002=播放了不存在的文件夹）

if (c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayIndex > 0) {

emit Status(QString("语音播报器：状态-播放出错（设备在线）——PA%1 文件夹可能不存在，"

"请用 MicroUSB 连接电脑，将 语音报警 目录下 PA001~PA025 文件夹整体拷入播报器内置储存根目录")

.arg(c_Variable::getInstance().g_Voice.PlayIndex, 3, 10, QChar('0')));

}

else {

emit Status("语音播报器：状态-播放出错（设备在线，可能播放了不存在的文件夹）");

}

break;

default:

emit Status("语音播报器：状态-未知(" + QString::number(status) + ")");

break;

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:音频播报触发接口 - PA001-PA025（音频索引 1-25）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Voice_Remote::Play_PA001() { Play(1); }

void c_Voice_Remote::Play_PA002() { Play(2); }

void c_Voice_Remote::Play_PA003() { Play(3); }

void c_Voice_Remote::Play_PA004() { Play(4); }

void c_Voice_Remote::Play_PA005() { Play(5); }

void c_Voice_Remote::Play_PA006() { Play(6); }

void c_Voice_Remote::Play_PA007() { Play(7); }

void c_Voice_Remote::Play_PA008() { Play(8); }

void c_Voice_Remote::Play_PA009() { Play(9); }

void c_Voice_Remote::Play_PA010() { Play(10); }

void c_Voice_Remote::Play_PA011() { Play(11); }

void c_Voice_Remote::Play_PA012() { Play(12); }

void c_Voice_Remote::Play_PA013() { Play(13); }

void c_Voice_Remote::Play_PA014() { Play(14); }

void c_Voice_Remote::Play_PA015() { Play(15); }

void c_Voice_Remote::Play_PA016() { Play(16); }

void c_Voice_Remote::Play_PA017() { Play(17); }

void c_Voice_Remote::Play_PA018() { Play(18); }

void c_Voice_Remote::Play_PA019() { Play(19); }

void c_Voice_Remote::Play_PA020() { Play(20); }

void c_Voice_Remote::Play_PA021() { Play(21); }

void c_Voice_Remote::Play_PA022() { Play(22); }

void c_Voice_Remote::Play_PA023() { Play(23); }

void c_Voice_Remote::Play_PA024() { Play(24); }

void c_Voice_Remote::Play_PA025() { Play(25); }

// ========== 文件：Voice_Remote.h ==========

#pragma once					/* 防止头文件重复包含 */

#include <QThread>				/* QThread 工作线程，用于跨线程信号槽绑定 */

#include <QTimer>				/* QTimer 心跳定时与断线重连 */

#include "Variable.h"			/* c_Object 基类、全局变量 g_Communicate_DB / g_Voice */

#include "ModeBusRTU_Master.h"	/* 标准 Modbus RTU 串口主站（QSerialPort 直连 + 请求队列） */

/******************************************************************************

* 语音播报器协议常量（2026-07 现场串口助手实测报文 + YYBJQ_All_SMS 手册）

******************************************************************************/

namespace VoiceProtocol {

/* ---- 寄存器地址（Modbus 保持寄存器） ---- */

static const int REG_PLAY   = 0x0003;	/* 音乐文件夹编号：写 0=停止, 1-255=PA001-PA255 */

static const int REG_VOLUME = 0x0004;	/* 音量：写 0-28（0x0000-0x001C） */

static const int REG_STATUS = 0x0005;	/* 播放状态：读 0=空闲 1=播放中 2=出错（唯一可读寄存器） */

/* ---- 音量（实测范围 0-28） ---- */

static const int VOLUME_MIN  = 0;

static const int VOLUME_MAX  = 28;

static const int VOLUME_LOW  = 5;		/* 低档 */

static const int VOLUME_MED  = 10;		/* 中档（默认） */

static const int VOLUME_HIGH = 20;		/* 高档 */

/* ---- 播放状态值 ---- */

static const int STATUS_IDLE    = 0;	/* 空闲（设备在线） */

static const int STATUS_PLAYING = 1;	/* 播放中（设备在线） */

static const int STATUS_ERROR   = 2;	/* 播放出错（设备在线，如播放不存在的文件夹） */

/* ---- 心跳：把状态查询当心跳，协议约定 1~2 秒（2026-10-25 HH 系列前取 1.5s 偏紧，

设备播放语音期间应答延迟易致误报 → 取上限 2s 防通讯报警） ---- */

static const int HEARTBEAT_MS = 2000;

/* ---- 连续无应答判定通信异常的次数（实测约定 3 次） ---- */

static const int FAIL_LIMIT = 3;

}

/******************************************************************************

* c_Voice_Remote — 语音报警器控制（Modbus 485 命令驱动 + 心跳在线判定）

*

* 2026-07 按现场实测报文重写：

*   - 停止:   01 06 00 03 00 00 79 CA            → 回声

*   - 播放:   01 06 00 03 00 05 B9 C9 (PA005)    → 回声

*   - 音量:   01 06 00 04 00 05 08 08 (音量5)    → 回声

*   - 状态:   01 03 00 05 00 01 94 0B

*             → 01 03 02 00 00 B8 44 (空闲)

*             → 01 03 02 00 01 79 84 (播放中)

*             → 01 03 02 00 02 39 85 (播放出错)

*   - 组合:   01 10 00 03 00 02 04 00 05 00 14 A3 B4 (PA005+音量20)

*             → 01 10 00 03 00 02 B1 C8 (短确认帧)

*

* 在线判定（协议约定）：

*   - 状态查询作为心跳，每 2 秒发送一次（2026-10-25 防通讯报警：1.5s→2s，协议 1~2 秒取上限）；

*   - 连续收到合法应答（写回声/状态响应）→ 设备在线，计数清零；

*   - 连续 3 次没有应答 → 判定通信异常（Ready=false，继续心跳探活）；

*   - 收到状态 0002 → 设备在线，但播放出错（DeviceStatus=2）。

******************************************************************************/

class c_Voice_Remote : public c_Object

{

Q_OBJECT					/* Qt 元对象宏，启用信号槽 */

public:

explicit c_Voice_Remote(QObject *parent = nullptr);

virtual ~c_Voice_Remote();

public slots:

void Init();				/* 初始化：创建主站线程，绑定信号槽，1.5s 后首次连接 */

void Connect();				/* 连接：从 g_Communicate_DB 读取串口参数发起连接 */

void Connect_Loop();		/* 断线重连：未连接时每 3 秒重试 */

/* 语音播报：PA001-PA025 对应音频索引 1-25 */

void Play_PA001();		void Play_PA002();		void Play_PA003();		void Play_PA004();		void Play_PA005();

void Play_PA006();		void Play_PA007();		void Play_PA008();		void Play_PA009();		void Play_PA010();

void Play_PA011();		void Play_PA012();		void Play_PA013();		void Play_PA014();		void Play_PA015();

void Play_PA016();		void Play_PA017();		void Play_PA018();		void Play_PA019();		void Play_PA020();

void Play_PA021();		void Play_PA022();		void Play_PA023();		void Play_PA024();		void Play_PA025();

void Stop();				/* 停止播放（写 HR3=0：01 06 00 03 00 00 79 CA） */

void SetVolume(int vol);	/* 设置音量（0-28；低5/中10/高20，自动持久化） */

void Play(int index);		/* 播放音频 index（1-255 对应 PA001-PA255，0=停止） */

void Play_With_Volume(int index, int vol);	/* 组合：FC10 同时写文件夹+音量（01 10 00 03 00 02 ...） */

void Query_Status();		/* 单次状态查询（读 HR 0x0005；心跳定时器自动调用） */

signals:

/* 跨线程信号：转发给 c_ModeBusRTU_Master */

void Signal_Connect_Device(QString portName, int baudRate,

int parity, int dataBits, int stopBits, int serverAddress);

void Signal_Disconnect_Device();

void Signal_Write_HoldingRegisters(int addr, int size, s_ModBus_DB data, int serverAddress);

void Signal_Read_HoldingRegisters(int addr, int size, int serverAddress);

void Signal_Frame_Log_Enable(bool enabled);	/* 2026-10-24 T74：心跳查询帧日志静默开关 */

private:

/* ---- 线程与主站 ---- */

QThread *m_Voice_Remote_Thread = nullptr;

c_ModeBusRTU_Master *m_Voice_Remote = nullptr;

QTimer *m_HeartbeatTimer = nullptr;			/* 心跳定时器（2s 状态查询，2026-10-25 防通讯报警） */

/* ---- 运行状态 ---- */

int m_Volume = VoiceProtocol::VOLUME_MED;	/* 当前音量 0-28 */

int m_FailCount = 0;						/* 连续无应答计数（>=3 判定通信异常） */

/* ---- 内部工具 ---- */

void Write_HoldingRegisters_0(int index);	/* 写 HR 0x0003：音频索引 */

void Write_HoldingRegisters_1(int vol);		/* 写 HR 0x0004：音量 */

void Persist_Volume();						/* 音量持久化到 Communicate_DB.json */

private slots:

void Connect_Done();								/* 连接成功：同步音量，启动心跳 */

void Disconnect_Done();								/* 断开：停止心跳，清除标志 */

void Write_HoldingRegisters_Done();					/* 写完成：合法应答 → 在线，计数清零 */

void Read_HoldingRegisters_Done(s_ModBus_DB data);	/* 状态应答：解析 0空闲/1播放/2出错 */

void On_No_Reply();									/* 无应答累计：连续3次判定通信异常 */

};

// ========== 文件：Work_Remote.cpp ==========

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "Work_Remote.h"

#include <QFile>

#include <QDir>

#include <QJsonDocument>

#include <QJsonParseError>

#include <QElapsedTimer>

#include <QRegExp>	// 2026-10-27 协议核对：startTime yyyyMMddHHmm 12位数字校验

#include <QCoreApplication>	// 2026-10-25 D-005：applicationDirPath 替代 currentPath（防 CWD 依赖）

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:构造函数

*************************************************************************************************************************************************/

c_Work_Remote::c_Work_Remote(QObject *parent) : c_Object(parent)

{

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:析构函数

*************************************************************************************************************************************************/

c_Work_Remote::~c_Work_Remote()

{

c_Log::Write("巡检过程", "~c_Work_Remote()");	// 2026-10-24 T62：qDebug 生产残留转统一日志

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:初始化 - 加载轨迹配方 InspectionPlan.json（车型→轮对类型→点位+轨迹索引）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Work_Remote::Init()

{

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, [=]() {

{	// 2026-10-24 T93：取消→workState 复位绿灯 + 播报暂停

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.workState = 0;

}

c_Variable::getInstance().g_Work.Connected = false;

// 2026-10-25 L：任务取消（只记录，不改变取消链）

c_Log::Warn("WORK", "Flow", "cancel source=task_cancelled");

emit Voice_Event("PA005");

});

QString path = QCoreApplication::applicationDirPath() + "/Work_DB/InspectionPlan.json";	// 2026-10-25 D-005：exe 目录定位（防 CWD 依赖）

QFile file(path);

if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) {

QJsonParseError err;

QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(file.readAll(), &err);

if (err.error == QJsonParseError::NoError && doc.isObject()) {

m_Work_Program = doc.object();

emit Status("巡检配方已加载：" + path);

}

else {

emit Status("巡检配方解析失败：" + path + " (" + err.errorString() + ")");

}

file.close();

}

else {

emit Status("巡检配方加载失败：" + path);

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:WEB 巡检任务入口 - 解析 tasks[] → 校验 → 逐任务执行工序（2026-10-24 实现）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Work_Remote::Start_Cmd(QJsonObject object)

{

/*{

"Cmd_Name": "START_INSPECTION",

"Value" : true,

"Checksum" : "1792843238257",

"wheelsetCount" : 2,

"tasks" : [

{

"taskId": "202610261352ZQM3B22328109M3B22328CRH380B",

"carType" : "CRH380B",

"wheelsetKind" : "M3B",

"axleType" : "22328",

"wheelsetNo" : "109M3B22328",

"axleNo" : "ZQM3B2232802",

"sendUnit" : "SHDCD",

"startTime" : "202610242000",

"repairLevel" : "L3",

"wheelsetPosition" : {

"posId": 1,

"mapPointName" : "Lunduizhijian001",

"positions" : [

"P1",

"P1.1",

"P4.1",

"P5",

"P6"

]

}

},

{

"taskId": "202610261352ZQM3B22079109M3B22079CRH380B",

"carType" : "CRH380B",

"wheelsetKind" : "M3B",

"axleType" : "22079",

"wheelsetNo" : "109M3B22079",

"axleNo" : "ZQM3B2207901",

"sendUnit" : "SHDCD",

"startTime" : "202610242000",

"repairLevel" : "L3",

"wheelsetPosition" : {

"posId": 2,

"mapPointName" : "Lunduizhijian001",

"positions" : [

"P1.1",

"P2",

"P3",

"P4",

"P4.1"

]

}

}

]

}*/

emit Status("接收到任务：" + QString(QJsonDocument(object).toJson()));

QJsonObject return_cmd;

return_cmd.insert("Cmd_Name", "START_INSPECTION");

// ================= 1-3. 指令校验/门控/解析（2026-10-28 DDD1 提取至 Validate_Start_Inspection） =================

int wheelsetCount = 0, posId = 0, posId_2 = 0;

QJsonObject t1, t2, wp1, wp2;

QString mapPointName;

QJsonArray positions;

if (!Validate_Start_Inspection(object, return_cmd, wheelsetCount, t1, t2, wp1, wp2, posId, posId_2, mapPointName, positions)) {

return;

}

// ================= 4-8. 工序链+配方+走行+收尾（2026-10-28 DDD1 提取至 Execute_Inspection_Flow） =================

Execute_Inspection_Flow(return_cmd, t1, t2, wp1, wp2, wheelsetCount, posId, posId_2, mapPointName, positions);

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:START_INSPECTION 校验/门控/解析（2026-10-28 DDD1 自 Start_Cmd 提取）

**  1. 指令完整性校验：Checksum/Cmd_Name/Value/wheelsetCount/tasks 缺失应答 Error

**  2. 任务状态门控：任务进行中拒绝下发；Value=false 且任务进行中 → 取消任务

**  3. tasks 解析与字段校验：任务1/任务2 十字段齐全 + 禁用字符（空格/&/-）+ startTime 12 位数字；

**     写入 g_Work_DB（任务1 字段+posId，写侧持锁）

**  返回：true=校验通过（t1/t2/wp1/wp2/wheelsetCount/posId/posId_2/mapPointName/positions 已填充）；false=已应答错误

*************************************************************************************************************************************************/

bool c_Work_Remote::Validate_Start_Inspection(const QJsonObject &object, QJsonObject &return_cmd,

int &wheelsetCount, QJsonObject &t1, QJsonObject &t2, QJsonObject &wp1, QJsonObject &wp2,

int &posId, int &posId_2, QString &mapPointName, QJsonArray &positions)

{

// ================= 1. 指令完整性校验 =================

if (object.value("Checksum") == QJsonValue::Undefined) {

emit Status("缺少校验信息推出任务");

return false;

}

return_cmd.insert("Checksum", object.value("Checksum").toString());

// 缺失字段 → Error 应答（2026-10-25 整合：13 个重复块收敛为 lambda）

auto reply_missing = [this, &return_cmd](const QString &field) {

return_cmd.insert("Message", QString("指令缺少%1").arg(field));

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

};

if (object.value("Cmd_Name") == QJsonValue::Undefined) { reply_missing("Cmd_Name"); return false; }

if (object.value("Value") == QJsonValue::Undefined) { reply_missing("Value"); return false; }

if (object.value("wheelsetCount") == QJsonValue::Undefined) { reply_missing("wheelsetCount"); return false; }

if (object.value("tasks") == QJsonValue::Undefined) { reply_missing("tasks"); return false; }

// ================= 2. 任务状态门控 =================

bool valve = object.value("Value").toBool();

if (c_Variable::getInstance().g_Work.Connected && valve) {

return_cmd.insert("Message", "任务进行中，请等待");

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected && !valve) {

return_cmd.insert("Message", "任务不存在无需取消");

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

if (c_Variable::getInstance().g_Work.Connected && !valve) {

emit Task_Cancelled();

return_cmd.insert("Message", "任务取消");

return_cmd.insert("Status", "Success");

return_cmd.insert("Value", true);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

// ================= 3. tasks 解析与字段校验 =================

wheelsetCount = object.value("wheelsetCount").toInt();

QJsonArray tasks = object.value("tasks").toArray();

c_Log::Info("WORK", "Cmd", QString("recv START_INSPECTION wheelsetCount=%1 tasks=%2").arg(wheelsetCount).arg(tasks.size()));

// 2026-10-24 Z1：数组越界防护

if (tasks.isEmpty()) {

return_cmd.insert("Message", "tasks 数组为空");

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

if (wheelsetCount == 2 && tasks.size() < 2) {

return_cmd.insert("Message", "tasks 数组元素不足 2 个");

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

// 任务1 字段齐全校验（2026-10-26 用户定稿：任务指令字段禁止出现空格）

t1 = tasks.at(0).toObject();

QStringList required;

required << "taskId" << "carType" << "wheelsetKind" << "axleType" << "wheelsetNo"

<< "axleNo" << "sendUnit" << "startTime" << "repairLevel" << "wheelsetPosition";

for (const QString &field : required) {

if (t1.value(field) == QJsonValue::Undefined) { reply_missing(field); return false; }

// 2026-10-26 用户定稿：字段值含空格/&/- → 拒绝（防下游文件名/数据库/EMIS 携带分隔符）

if (t1.value(field).toString().contains(' ') || t1.value(field).toString().contains('&') || t1.value(field).toString().contains('-')) {

return_cmd.insert("Message", QString("指令字段含空格或分隔符：%1").arg(field));

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

}

// 2026-10-27 协议核对：startTime 必须 yyyyMMddHHmm 12 位纯数字（START 帧第2/3段=前8位年月日+后4位时分）

{

QRegExp timeRe("^\\d{12}$");

if (!timeRe.exactMatch(t1.value("startTime").toString())) {

return_cmd.insert("Message", "指令字段 startTime 必须为 yyyyMMddHHmm 12位数字");

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

}

wp1 = t1.value("wheelsetPosition").toObject();

QStringList required_wp;

required_wp << "posId" << "mapPointName" << "positions";

for (const QString &field : required_wp) {

if (wp1.value(field) == QJsonValue::Undefined) { reply_missing(field); return false; }

}

// 任务2 字段齐全校验（双工位）

if (wheelsetCount == 2) {

t2 = tasks.at(1).toObject();

for (const QString &field : required) {

if (t2.value(field) == QJsonValue::Undefined) { reply_missing(field); return false; }

// 2026-10-26 用户定稿：任务2 字段同样禁止空格/&/-

if (t2.value(field).toString().contains(' ') || t2.value(field).toString().contains('&') || t2.value(field).toString().contains('-')) {

return_cmd.insert("Message", QString("指令字段含空格或分隔符：%1").arg(field));

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

}

// 2026-10-27 协议核对：任务2 startTime 同样必须 yyyyMMddHHmm 12 位纯数字

{

QRegExp timeRe("^\\d{12}$");

if (!timeRe.exactMatch(t2.value("startTime").toString())) {

return_cmd.insert("Message", "指令字段 startTime 必须为 yyyyMMddHHmm 12位数字");

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

return false;

}

}

wp2 = t2.value("wheelsetPosition").toObject();

for (const QString &field : required_wp) {

if (wp2.value(field) == QJsonValue::Undefined) { reply_missing(field); return false; }

}

}

// 任务1 字段写入 g_Work_DB（2026-10-24 T83：跨线程读，写侧持写锁）

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId = t1.value("taskId").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.carType = t1.value("carType").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetKind = t1.value("wheelsetKind").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetNo = t1.value("wheelsetNo").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.axleNo = t1.value("axleNo").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.sendUnit = t1.value("sendUnit").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.repairLevel = t1.value("repairLevel").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.axleType = t1.value("axleType").toString();

}

posId = wp1.value("posId").toInt();

// 2026-10-26 协议：posId 写入 g_Work_DB（图像文件名 {posId} 段）

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.posId = QString::number(posId);

}

mapPointName = wp1.value("mapPointName").toString();

positions = wp1.value("positions").toArray();

if (wheelsetCount == 2) { posId_2 = wp2.value("posId").toInt(); }

// 工序失败统一处理（2026-10-25 整合：workState=5 + 语音 + Error 应答收敛为 lambda）

return true;

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:巡检工序执行（2026-10-28 DDD1 自 Start_Cmd 提取）

**  4. 工序链：开机→刷图→切图→刷点→初始化 P001（PA014）→脱桩→使能（2026-10-28 定稿顺序）

**  5. 配方加载与三层查找（InspectionPlan.json：车型→轮对类型→点:[轨迹]；QQ1 第二工位补层）

**  6-7. 巡检启动与走行（单/双工位；wait_StartTask 含定位判定 §54.3）

**  8. 收尾：双工位切第二任务字段 + 回充 P0 + 完成

**  失败统一走 fail_step：g_Work.Connected=false + workState=5 + 语音 + Error 应答

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Work_Remote::Execute_Inspection_Flow(QJsonObject &return_cmd, const QJsonObject &t1, const QJsonObject &t2,

const QJsonObject &wp1, const QJsonObject &wp2, int wheelsetCount, int posId, int posId_2,

const QString &mapPointName, const QJsonArray &positions)

{

auto fail_step = [this, &return_cmd](const QString &msg, const QString &pa) {

c_Variable::getInstance().g_Work.Connected = false;	// 2026-10-26 现场矫正：失败复位任务门控（综合重写回归遗漏）

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.workState = 5;

}

emit Voice_Event(pa);

return_cmd.insert("Message", msg);

return_cmd.insert("Status", "Error");

return_cmd.insert("Value", false);

emit Write_Json(return_cmd);

};

// ================= 4. 工序链（两场景共用） =================

// 2026-10-26 现场矫正：任务门控必须在工序链前置位——wait_* 首行检查 g_Work.Connected（取消门控），

// 综合重写时误置于巡检启动段（工序链之后）→ 首步 wait_IO_Robot_ON 恒判 false → "机械臂开机失败"

c_Variable::getInstance().g_Work.Connected = true;

if (!wait_IO_Robot_ON()) { fail_step("机械臂开机失败", "PA003"); return; }

if (!wait_RefreshMapList()) { fail_step("机器人刷新地图失败", "PA007"); return; }

if (!wait_SwitchMap(mapPointName)) { fail_step("机器人加载地图失败", "PA007"); return; }

if (!wait_RefreshNavPoints()) { fail_step("机器人刷新导航点失败", "PA007"); return; }

if (!wait_DynamicInit("P001")) { fail_step("机器人动态初始化失败", "PA022"); return; }

emit Voice_Event("PA014");	// 2026-10-25 FF1：初始化运行完成

// 2026-10-28 用户定稿：初始化点 P001=充电位置（与回充点 P0 同位置不同功能）——

// 先动态初始化 P001，再脱桩（原顺序脱桩→初始化，调整为初始化→脱桩）

if (!wait_Dis_Recharge()) { fail_step("机器人脱桩失败", "PA008"); return; }

if (!wait_Coils_1001()) { fail_step("机械臂使能失败", "PA003"); return; }

// ================= 5. 配方加载与三层查找（T89） =================

QString path = QCoreApplication::applicationDirPath() + "/Work_DB/InspectionPlan.json";	// 2026-10-25 D-005：exe 目录定位

QFile file(path);

if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) { fail_step("巡检配方加载失败", "PA003"); return; }

QJsonParseError err;

QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(file.readAll(), &err);

file.close();

if (err.error != QJsonParseError::NoError || !doc.isObject()) { fail_step("巡检配方解析失败", "PA003"); return; }

m_Work_Program = doc.object();

// 配方1：{carType:{wheelsetKind:{点:[轨迹]}}}，先取车型层（T89）

QJsonObject prog_car1 = m_Work_Program.value(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.carType).toObject();

if (prog_car1.value(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetKind) == QJsonValue::Undefined) {

fail_step("无当前车型巡检配方", "PA003");

return;

}

QJsonObject prog_kind1 = prog_car1.value(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetKind).toObject();

// 配方2（双工位第二任务车型/轮对；2026-10-25 QQ1 补层 + 用户定稿）

QString carType_2 = (wheelsetCount == 2) ? t2.value("carType").toString() : QString();

QString wheelsetKind_2 = (wheelsetCount == 2) ? t2.value("wheelsetKind").toString() : QString();

QJsonObject prog_kind2;

if (wheelsetCount == 2) {

QJsonObject prog_car2 = m_Work_Program.value(carType_2).toObject();

if (prog_car2.value(wheelsetKind_2) == QJsonValue::Undefined) {

fail_step("无当前车型巡检配方（第二工位）", "PA003");

return;

}

prog_kind2 = prog_car2.value(wheelsetKind_2).toObject();

}

// ================= 6. 巡检启动 =================

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.workState = 2;

}

emit Voice_Event("PA001");

c_Log::Info("WORK", "Flow", QString("start task_id=%1 wheel=%2 pos=%3")

.arg(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId)

.arg(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetNo)

.arg(posId));

return_cmd.insert("Message", "开始巡检");

return_cmd.insert("Status", "Success");

return_cmd.insert("Value", true);

emit Write_Json(return_cmd);

emit actual_start_time();

emit precis_scan_start_time();

// ================= 7. 巡检走行 =================

if (wheelsetCount == 1) {

// 单工位：按 posId 过滤走行点（2026-10-25 用户定稿）

// posId==1：P1→P1.1→P4.1→P5→P6；posId==2：P1.1→P2→P3→P4→P4.1；每点执行 配方[posId-1]

QStringList allowedPoints;

if (posId == 1)      { allowedPoints << "P1" << "P1.1" << "P4.1" << "P5" << "P6"; }

else if (posId == 2) { allowedPoints << "P1.1" << "P2" << "P3" << "P4" << "P4.1"; }

c_Log::Info("WORK", "Flow", QString("route posId=%1 points=%2").arg(posId).arg(allowedPoints.isEmpty() ? "all" : allowedPoints.join("->")));

for (int i = 0; i < positions.size(); i++) {

QString Point_Name = positions.at(i).toString();

if (!allowedPoints.isEmpty() && !allowedPoints.contains(Point_Name)) { continue; }

if (prog_kind1.value(Point_Name) == QJsonValue::Undefined) { fail_step("巡检点不存在", "PA007"); return; }

if (!wait_StartTask(Point_Name)) { fail_step("机器人定位失败", "PA022"); return; }

if (i == 0) { emit Voice_Event("PA015"); }	// 2026-10-25 FF1：首次定位完成

QJsonArray arr = prog_kind1.value(Point_Name).toArray();

if (posId < 1 || posId > arr.size()) { fail_step("巡检点工位轨迹越界", "PA003"); return; }

if (!wait_CGXi_Prog_Start(arr.at(posId - 1).toInt())) { fail_step("机械臂运行失败", "PA003"); return; }

}

}

else {

// 双工位：一条线全点走行，点位归属执行（2026-10-25 用户定稿）

// 走行点 = 任务1 positions ∪ 任务2 positions（按规范全序合并；两任务各携本工位侧点集）

// 工位1 侧点 {P1,P1.1,P4.1,P5,P6} → 配方1[posId-1]；工位2 侧点 {P1.1,P2,P3,P4,P4.1} → 配方2[posId_2-1]；

// 共用点（P1.1/P4.1）先 1 后 2；非两侧点判"巡检点不存在"

QStringList canonical;

canonical << "P1" << "P1.1" << "P2" << "P3" << "P4" << "P4.1" << "P5" << "P6";

QStringList p1_list;

for (const QJsonValue &v : positions) { p1_list << v.toString(); }	// 2026-10-27 VV2：range-for 纯读取现代化

QStringList p2_list;

QJsonArray positions_2 = wp2.value("positions").toArray();

for (const QJsonValue &v : positions_2) { p2_list << v.toString(); }	// 2026-10-27 VV2：range-for 纯读取现代化

QStringList merged_points;

for (const QString &pt : canonical) {

if (p1_list.contains(pt) || p2_list.contains(pt)) {

merged_points << pt;

}

}

c_Log::Info("WORK", "Flow", QString("route dual points=%1").arg(merged_points.join("->")));

for (int i = 0; i < merged_points.size(); i++) {

QString Point_Name = merged_points.at(i);

const bool isPos1 = (Point_Name == "P1" || Point_Name == "P1.1" || Point_Name == "P4.1" || Point_Name == "P5" || Point_Name == "P6");

const bool isPos2 = (Point_Name == "P1.1" || Point_Name == "P2" || Point_Name == "P3" || Point_Name == "P4" || Point_Name == "P4.1");

if (!isPos1 && !isPos2) { fail_step("巡检点不存在", "PA007"); return; }

if (!wait_StartTask(Point_Name)) { fail_step("机器人定位失败", "PA022"); return; }

if (i == 0) { emit Voice_Event("PA015"); }	// 2026-10-25 FF1：首次定位完成

if (isPos1) {

// 2026-10-28 用户定稿：采集信息随工位切换——1 号工位采集前切任务 1 字段

// （保证 START/PHOTO/FINISH 帧信息与工位一致）

Switch_Work_Station(t1, posId);

// 2026-10-26 现场矫正：工位1 取数组第一条（at(0)）

QJsonArray arr1 = prog_kind1.value(Point_Name).toArray();

if (!arr1.isEmpty()) {

if (!wait_CGXi_Prog_Start(arr1.at(0).toInt())) { fail_step("机械臂运行失败", "PA003"); return; }

}

}

// 2026-10-26 现场矫正：工位2 取数组最后一条——单条点（P2/P3/P4）仅工位2 轨迹即该条；

// 双条点（P1.1/P4.1）第二条=工位2 轨迹。原 at(posId_2-1) 在单条数组越界被静默跳过 → P2/P3/P4 未执行轨迹

if (isPos2) {

// 2026-10-28 用户定稿：采集信息随工位切换——2 号工位采集前切任务 2 字段

Switch_Work_Station(t2, posId_2);

QJsonArray arr2 = prog_kind2.value(Point_Name).toArray();

if (!arr2.isEmpty()) {

if (!wait_CGXi_Prog_Start(arr2.at(arr2.size() - 1).toInt())) { fail_step("机械臂运行失败（第二工位轨迹）", "PA003"); return; }

}

}

}

}

// ================= 8. 收尾：双工位切第二任务字段 + 回充 + 完成 =================

emit precis_scan_end_time();

if (wheelsetCount == 2) {

// 2026-10-25 GG1：第二工位字段写入补写锁（T83/T86 遗漏点）

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId = t2.value("taskId").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.carType = t2.value("carType").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetKind = t2.value("wheelsetKind").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.axleType = t2.value("axleType").toString();	// 2026-10-27 协议核对补全

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetNo = t2.value("wheelsetNo").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.axleNo = t2.value("axleNo").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.sendUnit = t2.value("sendUnit").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.repairLevel = t2.value("repairLevel").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.posId = QString::number(posId_2);	// 2026-10-27 协议核对补全

}

if (!wait_StartRecharge("P0")) { fail_step("回充失败", "PA008"); return; }

msleep(5000);//等待系统响应

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.workState = 0;

}

c_Variable::getInstance().g_Work.Connected = false;

emit actual_return_time();

c_Log::Info("WORK", "Flow", QString("finish task_id=%1").arg(c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId));

emit Status("巡检完成");

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:采集信息工位切换（2026-10-28 用户定稿）

**  双工位巡检走行时，每工位采集前将 g_Work_DB 采集字段切换为该工位任务信息

**  （taskId/carType/wheelsetKind/axleType/wheelsetNo/axleNo/sendUnit/startTime/repairLevel/

**  mapPointName/positions/posId/currentTaskIndex 12 项），保证 START/PHOTO/FINISH 合成帧、

**  数据库记录、EMIS 上报与工位一致。

**  共用点（P1.1/P4.1）先 1 后 2 两次采集，每次执行前均切换。

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Work_Remote::Switch_Work_Station(const QJsonObject &src, int stationPosId)

{

QWriteLocker locker(&c_Variable::g_lock);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.taskId        = src.value("taskId").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.carType       = src.value("carType").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetKind  = src.value("wheelsetKind").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.axleType      = src.value("axleType").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.wheelsetNo    = src.value("wheelsetNo").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.axleNo        = src.value("axleNo").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.sendUnit      = src.value("sendUnit").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.startTime     = src.value("startTime").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.repairLevel   = src.value("repairLevel").toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.mapPointName  = src.value("wheelsetPosition").toObject().value("mapPointName").toString();

// 2026-10-28 用户定稿：点位序列同步切换（任务 2 的 positions 与任务 1 不同）

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.positions.clear();

QJsonArray posArr = src.value("wheelsetPosition").toObject().value("positions").toArray();

for (const QJsonValue &v : posArr) c_Variable::getInstance().g_Work_DB.positions << v.toString();

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.posId         = QString::number(stationPosId);

c_Variable::getInstance().g_Work_DB.currentTaskIndex = stationPosId - 1;	// 2026-10-28 用户定稿：UI"轮对 x/总数"与 WEB 上报随工位切换（0=任务1/1=任务2）

c_Log::Info("WORK", "Station", QString("switch station posId=%1 task=%2").arg(stationPosId).arg(src.value("taskId").toString()));

}

//等待刷新地图列表

bool c_Work_Remote::wait_RefreshMapList()

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-25 NN2：失败链路补全（MM1 同款断裂，原仅 Done/Task_Cancelled 退出，失败永久阻塞）

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::update_MapList_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::RefreshMapList_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待刷新地图列表");

emit RefreshMapList(1);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("刷新地图列表失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("刷新地图列表完成");

return true;

}

//等待加载地图

bool c_Work_Remote::wait_SwitchMap(QString map)

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

{	// 2026-10-25 MM1：currentMap 跨线程读（HTTP 线程写），读侧持读锁快照

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

QString currentMap = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.currentMap;

if (currentMap == map) {

emit Status("加载地图完成");

return true;

}

}

// 2026-10-25 MM1：失败链路补全——SwitchMap_Failed（Magic POST 失败/网络错误）退出等待，

// 原仅 SwitchMap_Done/Task_Cancelled，切换失败将永久阻塞（DD5 同款断裂）

QEventLoop loop;

loop.processEvents(QEventLoop::AllEvents, 0);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::SwitchMap_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::SwitchMap_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待加载地图");

emit SwitchMap(map);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("加载地图失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("加载地图完成");

return true;

}

//等待刷新导航点列表

bool c_Work_Remote::wait_RefreshNavPoints()

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-25 NN2：失败链路补全（MM1 同款断裂）

QEventLoop loop;

loop.processEvents(QEventLoop::AllEvents, 0);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::RefreshNavPoints_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::RefreshNavPoints_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待刷新导航点列表");

emit RefreshNavPoints(1);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("刷新导航点列表失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("刷新导航点列表完成");

return true;

}

//等待动态初始化

bool c_Work_Remote::wait_DynamicInit(QString point)

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-25 NN2：失败链路补全（init_pose_result=false / POST 失败 → DynamicInit_Failed）

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::DynamicInit_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::DynamicInit_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待动态初始化");

emit DynamicInit(point);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("动态初始化失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("动态初始化完成");

return true;

}

//等待导航点移动

bool c_Work_Remote::wait_StartTask(QString task_name)

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-25 NN2：失败链路补全（POST /task_queue/start 失败 → StartTask_Failed）

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::StartTask_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::StartTask_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待导航点移动 " + task_name);

// 2026-10-28 YY3：导航任务协议数据构造移入业务层（三层架构定稿：界面层只桥接不做业务）

{

QJsonObject taskData;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

const QString curMap = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.currentMap;

taskData.insert("map_name", curMap);

taskData.insert("loop", false);

taskData.insert("loop_count", 1);

QJsonArray tasks;

QJsonObject task;

QJsonObject start_param;

start_param.insert("map_name", curMap);

start_param.insert("position_name", task_name);

task.insert("name", "NavigationPointTask");

task.insert("start_param", start_param);

tasks.append(task);

taskData.insert("tasks", tasks);

}

emit StartTask(taskData);

}

if (loop.exec() != 0) { emit Status("导航任务启动失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-28 用户定稿：定位失败判定——官方 is_finished=true 无法区分"完成/无法到达"，

// 任务结束后比对机器人当前栅格坐标/角度与目标点栅格坐标/角度，

// 距离超阈值或角度偏差超阈值均判定位失败退出（防机械臂在错误工位动作碰撞）

{

double rx = 0, ry = 0, ra = 0, tx = 0, ty = 0, ta = 0, res = 0.05;

bool found = false;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

rx = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.gridX;

ry = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.gridY;

ra = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.angle;

res = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.resolution;

const QList<QJsonObject> &pts = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.navPoints;

for (const QJsonObject &obj : pts) {

if (obj["name"].toString() == task_name) {

tx = obj["gridX"].toDouble();

ty = obj["gridY"].toDouble();

ta = obj["angle"].toDouble();

found = true;

break;

}

}

}

// 2026-10-28 用户定稿：定位正常判定=导航任务完成（已由 StartTask_Done 退出保证）

// 且坐标距离+角度偏差均正常；其他一律定位异常 → 失败报警

if (!found) {

c_Log::Error("WORK", "Nav", QString("locate failed name=%1 not in navPoints").arg(task_name));

emit Status("导航定位失败：" + task_name + " 不在导航点列表，终止任务并报警");

return false;

}

double distM = qSqrt((rx - tx) * (rx - tx) + (ry - ty) * (ry - ty)) * res;

if (distM > m_NavArriveTolerance) {

c_Log::Error("WORK", "Nav", QString("locate failed name=%1 dist=%.2fm tol=%.2fm").arg(task_name).arg(distM).arg(m_NavArriveTolerance));

emit Status(QString("导航定位失败：%1 距目标 %.2f 米（>%.2f），终止任务并报警").arg(task_name).arg(distM).arg(m_NavArriveTolerance));

return false;

}

double angDiff = qAbs(ra - ta);	// 2026-10-28 用户定稿：角度偏差判定（环形差处理）

if (angDiff > 180.0) { angDiff = 360.0 - angDiff; }

if (angDiff > m_NavAngleTolerance) {

c_Log::Error("WORK", "Nav", QString("locate failed name=%1 angDiff=%.1f° tol=%.1f°").arg(task_name).arg(angDiff).arg(m_NavAngleTolerance));

emit Status(QString("导航定位失败：%1 角度偏差 %.1f°（>%.1f°），终止任务并报警").arg(task_name).arg(angDiff).arg(m_NavAngleTolerance));

return false;

}

c_Log::Info("WORK", "Nav", QString("locate ok name=%1 dist=%.2fm ang=%.1f°").arg(task_name).arg(distM).arg(angDiff));

}

emit Status("导航点移动完成");

return true;

}

//等待脱离充电桩（2026-10-28 用户定稿：动态初始化 P001（充电位置）完成后才脱桩；脱桩后机器人可移动至各巡检点）

bool c_Work_Remote::wait_Dis_Recharge()

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-26 综合定位：前置检查充电状态——NOTHING(1)=不在桩，无需脱离直接完成（官方 data=2 场景的前置规避）

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

int cs = c_Variable::getInstance().g_Magic.ReadData.chargeStatus;

if (cs == 1) { emit Status("脱离充电桩：充电状态为未在桩，跳过"); return true; }

}

// 2026-10-24 DD5：链路补全——T45 的 Dis_Recharge_Failed 已发但等待侧未接，脱离失败将永久阻塞

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Dis_Recharge_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Dis_Recharge_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待脱离充电桩");

emit Dis_Recharge();

if (loop.exec() != 0) { emit Status("脱离充电桩失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("脱离充电桩完成");

return true;

}

//等待回充

bool c_Work_Remote::wait_StartRecharge(QString point)

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-24 DD5：链路补全——T44 的 StartRecharge_Failed 已发但等待侧未接，回充失败将永久阻塞

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::StartRecharge_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::StartRecharge_Failed, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006：exit-code 模式（receiver=loop 析构自动断连）

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待回充");

emit StartRecharge(point);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("回充失败"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(2500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("回充完成");

return true;

}

//等待机械臂开机

bool c_Work_Remote::wait_IO_Robot_ON()

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

{	// 2026-10-25 NN1：g_CGXi.data 跨线程读（CGXi 线程写），快路径改读锁快照

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

quint16 cdo = c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.configurable_digital_output;

if (cdo & 0x0004) {

emit Status("机械臂已开机");

return true;

}

}

// 2026-10-26 现场矫正：移除 IO 断连快查——现场 IO 站未连接时机械臂亦可正常开机（完成信号来自 CGXi CO1 位），快查误判致"机械臂开机失败"

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::IO_Robot_ON_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

// 2026-10-26 现场矫正：IO 断开仅记录不判失败——完成信号源为 CGXi CO1 位，与 IO 站连接无因果

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::IO_Disconnected, this, []() { c_Log::Warn("WORK", "Flow", "io_disconnected while waiting robot_on"); });

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待机械臂开机");

emit IO_Robot_ON(1);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("机械臂开机失败：远程 IO 断开"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("机械臂开机完成");

return true;

}

//等待机械臂上电使能

bool c_Work_Remote::wait_Coils_1001()

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

{	// 2026-10-25 NN1：g_CGXi.data 跨线程读（CGXi 线程写），快路径改读锁快照

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

quint16 cdo = c_Variable::getInstance().g_CGXi.data.configurable_digital_output;

if (cdo & 0x0001) {

emit Status("机械臂已使能");

return true;

}

}

// 2026-10-26 现场矫正：移除 CGXi 断连快查——机械臂已使能时 CO0 位快路径即可命中，快查误判致"机械臂使能失败"

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Coils_1001_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::CGXi_Disconnected, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status("等待机械臂使能");

emit Coils_1001(1);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("机械臂使能失败：机械臂断开"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("机械臂使能完成");

return true;

}

//等待机械臂轨迹执行（寄存器88=轨迹索引 → 89=1 启动 → 等相机 PHOTO&FINISH 闭环）

bool c_Work_Remote::wait_CGXi_Prog_Start(qint16 index)

{

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

// 2026-10-25 NN3：首部断连快查——CGXi 未连接则轨迹无法执行，快速失败

bool cgxiConnected = false;

{

QReadLocker locker(&c_Variable::g_lock);

cgxiConnected = c_Variable::getInstance().g_CGXi.Connected;

}

if (!cgxiConnected) { emit Status("机械臂轨迹执行失败：机械臂未连接"); return false; }

QEventLoop loop;

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::CGXi_Prog_Start_Done, &loop, &QEventLoop::quit);

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::CGXi_Disconnected, &loop, [&loop]() { loop.exit(1); });	// 2026-10-25 D-006

QObject::connect(this, &c_Work_Remote::Task_Cancelled, &loop, &QEventLoop::quit);

emit Status(QString("等待机械臂轨迹执行 轨迹%1").arg(index));

emit Set_HoldingRegisters_88(index);

msleep(500);

emit CGXi_Prog_Start(1);

if (loop.exec() != 0) { emit Status("机械臂轨迹执行失败：机械臂断开"); return false; }

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

msleep(500);//等待ui界面更新

if (!c_Variable::getInstance().g_Work.Connected) { return false; }

emit Status("机械臂轨迹执行完成");

return true;

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:精扫相机执行反馈 - 收到 PHOTO&FINISH 即回发机械臂轨迹完成（2026-10-24 修正恒假防御）

*************************************************************************************************************************************************/

void c_Work_Remote::Prec_Scan_Write_Done(QString ip, int port, QString value)

{

Q_UNUSED(ip);

Q_UNUSED(port);

if (value.isEmpty()) { return; }

QStringList value_list = value.split("&", QString::SkipEmptyParts);	// 2026-10-24 重构 T29：Qt 5.15 起弃用，升级时改 Qt::SkipEmptyParts

if (value_list.size() < 2) { return; }

QString cmd_name = value_list.at(0);

QString cmd_value = value_list.at(1);

if (cmd_name == "PHOTO" && cmd_value == "FINISH") {

emit Status("精扫采集完成");

emit CGXi_Prog_Start_Done();

}

}

/*************************************************************************************************************************************************

**Function:一键巡检测试（沿用九步信号等待链，现场已验证；正式任务走 Start_Cmd）

*************************************************************************************************************************************************/

// 2026-10-24 T101：Widget 三处 invokeMethod("Cancel_Task_Cmd") 原无此槽（静默失效），

// 补槽转发既有取消链（Init 中 Task_Cancelled → Connected=false/workState=0/PA005）

void c_Work_Remote::Cancel_Task_Cmd() {

emit Task_Cancelled();

}

void c_Work_Remote::Work_Test()

{

QString path = QCoreApplication::applicationDirPath() + "/Work_DB/Axis_Position.json";	// 2026-10-25 D-005：exe 目录定位（防 CWD 依赖）

QFile file(path);

if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) {

QJsonParseError err;

QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(file.readAll(), &err);

if (err.error != QJsonParseError::NoError) {

file.close();

return;

}

file.close();

Start_Cmd(doc.object());

}

}

// ========== 文件：Work_Remote.h ==========

#pragma once

#include "Variable.h"

#include <QEventLoop>

class c_Work_Remote : public c_Object

{

Q_OBJECT

public:

explicit c_Work_Remote(QObject *parent = nullptr);

virtual ~c_Work_Remote();

public slots:

void Init();								// 初始化：加载轨迹配方 InspectionPlan.json（车型→轮对类型→点位+轨迹索引）

void Start_Cmd(QJsonObject object);			// WEB 巡检任务：解析 tasks[] → 校验 → 逐任务执行工序（2026-10-24 实现）

// 2026-10-28 DDD1：Start_Cmd 拆分（381 行 → 校验/门控/解析 + 工序执行两方法）

bool Validate_Start_Inspection(const QJsonObject &object, QJsonObject &return_cmd,

int &wheelsetCount, QJsonObject &t1, QJsonObject &t2, QJsonObject &wp1, QJsonObject &wp2,

int &posId, int &posId_2, QString &mapPointName, QJsonArray &positions);

void Execute_Inspection_Flow(QJsonObject &return_cmd, const QJsonObject &t1, const QJsonObject &t2,

const QJsonObject &wp1, const QJsonObject &wp2, int wheelsetCount, int posId, int posId_2,

const QString &mapPointName, const QJsonArray &positions);

// 2026-10-28 用户定稿：采集信息工位切换（双工位每点采集前切 g_Work_DB 字段，保证 START/PHOTO/FINISH 与工位一致）

void Switch_Work_Station(const QJsonObject &src, int stationPosId);

void Work_Test();							// 一键巡检测试（沿用九步信号等待链，现场已验证）

void Cancel_Task_Cmd();						// 2026-10-24 T101：取消任务（Widget invokeMethod 目标，转发 Task_Cancelled）

void Prec_Scan_Write_Done(QString ip, int port, QString value);

signals:

void actual_start_time();//巡检开始时间

void precis_scan_start_time();//精扫开始时间

void precis_scan_end_time();//精扫结束时间

void actual_return_time();//完成时间

// === 动作类（→ Widget 桥接到 Magic/IO/CGXi） ===

void RefreshMapList(bool check);//刷新地图列表

void SwitchMap(QString map);//加载地图

void RefreshNavPoints(bool check);//刷新导航点列表

void DynamicInit(QString point);//动态初始化

void StartTask(QJsonObject task_data);//导航点移动（2026-10-28 YY3：taskData 构造移入业务层，界面层只桥接）

void StartRecharge(QString point);//回充

void Dis_Recharge();//脱离充电桩（2026-10-24 T45，Widget 桥到 Magic）

// === 完成类（Widget 从 Magic/CGXi 桥回） ===

void update_MapList_Done();//刷新地图列表完成

void SwitchMap_Done();//加载地图完成

void SwitchMap_Failed();//2026-10-25 MM1：加载地图失败（Widget 桥自 Magic SwitchMap_Failed）

// 2026-10-25 NN2：等待链失败信号（Widget 桥自 Magic，供 wait_* 失败退出）

void RefreshMapList_Failed();//刷新地图列表失败

void RefreshNavPoints_Failed();//刷新导航点失败

void DynamicInit_Failed();//动态初始化失败

void StartTask_Failed();//导航任务启动失败

// 2026-10-25 NN3：设备断开信号（Widget 桥自 IO/CGXi Disconnect_Done，供 wait_* 防永久阻塞）

void IO_Disconnected();//远程 IO 站断开

void CGXi_Disconnected();//机械臂断开

void RefreshNavPoints_Done();//刷新导航点列表完成

void DynamicInit_Done();//动态初始化完成

void StartTask_Done();//导航点移动运行完成

void StartRecharge_Done();//回充完成

void StartRecharge_Failed();//回充失败（2026-10-24 T44，Widget 桥自 Magic）

void Dis_Recharge_Done();//脱离充电桩完成（2026-10-24 T45）

void Dis_Recharge_Failed();//脱离充电桩失败（2026-10-24 T45）

// === 机械臂控制 ===

void IO_Robot_ON(bool check);//机械臂开机

void Coils_1001(bool check);//机械臂上电使能

void Set_HoldingRegisters_88(qint16 index);//加载程序/轨迹索引

void CGXi_Prog_Start(bool check);//启动机械臂

void IO_Robot_ON_Done();//机械臂开机完成

void Coils_1001_Done();//机械臂上电使能完成

void CGXi_Prog_Start_Done();//启动机械臂完成

void Write_Json(QJsonObject object);

// === 取消通知（所有 wait_* 的 QEventLoop 据此退出） ===

void Task_Cancelled();

void Voice_Event(QString pa);	// 2026-10-24 T48：事件性语音播报（PA014初始化完成/PA015定位完成/PA016回原点运行/PA006机械臂运行，Widget 桥到 Voice）

private:

// 轨迹配方表：{ 车型: { 轮对类型: { map, chargePoint, initPoint, positions[{point,traj,name}] } } }

QJsonObject m_Work_Program;

// 2026-10-24 T94：按用户要求删除全部 wait_* 超时设计——等待无限期阻塞，

// 仅由完成信号/Task_Cancelled 退出（超时跳过类操作已禁止）

bool m_Cancelled = false;

// 2026-10-24 重构 T12：轨迹等待状态（等待期外的 PHOTO&FINISH 缓存，供下一 wait 立即消费）

bool m_ProgWaitActive = false;

bool m_PendingFinish = false;

// 2026-10-28 用户定稿：导航定位失败判定阈值——任务结束后机器人坐标与目标点距离超此值判失败

double m_NavArriveTolerance = 1.5;

// 2026-10-28 用户定稿：定位角度偏差阈值（度，环形差）——超此值判失败

double m_NavAngleTolerance = 10.0;

// 2026-10-24 T95：Lookup_Traj（配方查表旧版，已被 Start_Cmd 内 m_Work_Program[点名] 直查取代）

// 与 Wait_Poll 超时轮询一并按用户要求删除

private slots:

bool wait_RefreshMapList();//等待刷新地图列表

bool wait_SwitchMap(QString map);//等待加载地图

bool wait_RefreshNavPoints();//等待刷新导航点列表

bool wait_DynamicInit(QString point);//等待动态初始化

bool wait_StartTask(QString task_name);//等待导航点移动

bool wait_StartRecharge(QString point);//等待回充

bool wait_Dis_Recharge();//等待脱离充电桩（2026-10-24 T45：机器人自动移动到 P001）

bool wait_IO_Robot_ON();//等待机械臂开机

bool wait_Coils_1001();//等待机械臂上电使能

bool wait_CGXi_Prog_Start(qint16 index);//等待启动机械臂

};