计算机软件著作权登记申请表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 轮对质检机器人控制平台 |
| 软件简称 | 轮对质检控制平台 |
| 版本号 | V1.0 |
| 开发完成日期 | 2026年10月28日 |
| 首次发表日期 | 未发表 |
| 开发方式 | 单独开发 |
| 权利取得方式 | 原始取得 |
| 权利范围 | 全部权利 |
| 软件分类 | 应用软件 |
| 硬件环境 | 研华 MIC-770 工业控制计算机（Intel 处理器，内存 8GB+），AMR 底盘（煜禾森），六轴机械臂（CGXi），结构光精扫相机（BTS-AccurateCamera），远程 IO 站（XB6S-MT2002），语音播报器（YYBJQ） |
| 软件环境 | Windows 10 操作系统；开发环境 Qt 5.12.1 + Microsoft Visual Studio 2015（MSVC 2015_64 工具集）；运行依赖 Qt 5.12.1 运行库、MySQL 数据库 |
| 编程语言 | C++ |
| 源程序量 | 约 12000 行（44 个源文件，不含生成代码） |
| 开发工具 | Qt Creator / Microsoft Visual Studio 2015 |
| 运行平台 | Windows |

软件主要功能

本软件是面向动车组轮对自动化质检场景的上位机控制软件，主要功能包括：

1. **多设备协同控制**：通过 Modbus TCP/RTU、HTTP REST、UDP/TCP 等协议控制 AMR 底盘、六轴机械臂、结构光精扫相机、远程 IO 站与语音播报器；

2. **自动质检流程编排**：接收 WEB 工作站下发的巡检任务指令，自动完成地图切换、位姿初始化、脱桩、逐工位走行、机械臂轨迹拍照、精扫图像采集、自动回充的全流程作业；

3. **双工位采集管理**：支持单工位与双工位巡检，双工位共用走行线逐点归属执行，采集信息随工位实时切换，保证图像采集指令、文件名、数据库记录与工位一致；

4. **图像采集协议实现**：实现 START/CHANGE/PHOTO/FINISH 采集指令协议，合成标准 11 段原始图像文件名，PHOTO 超时自动重发机制；

5. **安全防护机制**：导航定位失败双阈值判定（距离 1.5m/角度 10°）防止机械臂碰撞；设备断连/相机故障/机械臂错误实时报警；三色灯与语音分级报警联动；

6. **状态监控与上报**：以 500ms 频率响应 WEB 工作站状态查询（中文 Key 全量 JSON），采集数据入库，关键时间点上报 EMIS 系统。

软件技术特点

1. **三层解耦架构**：界面层/业务层/通讯层严格分离，通讯层零业务耦合零协议解析，层级间仅信号槽交互；

2. **多线程并发模型**：通讯层线程在业务层创建、业务层线程在界面层创建，QReadWriteLock 读写锁协议保障跨线程数据一致性；

3. **协议健壮性**：指令字段严格校验（禁空格/分隔符）、TCP 粘包处理、校验码幂等去重、写失败指数退避重试、断线自动重连；

4. **实时性能优化**：10ms 系统扫描+UI 变化检测降频、相机画面 cacheKey 帧检测、锁外重解码防 GUI 阻塞；

5. **运维友好**：统一日志中心（等级过滤/脱敏/限流/磁盘保留策略）、配置中心化管理、报警码体系。

申请人信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 著作权人 | （待填写） |
| 证件类型 | （待填写） |
| 证件号码 | （待填写） |
| 通信地址 | （待填写） |
| 邮政编码 | （待填写） |
| 联系人 | （待填写） |
| 联系电话 | （待填写） |
| 电子邮箱 | （待填写） |

提交材料清单

1. 软件著作权登记申请表（本文档）

2. 源程序文档（前 30 页 + 后 30 页，每页 50 行）

3. 软件设计说明书（轮对质检机器人控制平台V1.0设计说明书）

4. 软件操作手册（轮对质检机器人控制平台V1.0操作手册）

5. 营业执照/身份证明复印件