# 煜禾森商业导航API接口说明

|  | 最后更新: 2025-12-9 接口版本: v1.4.4 |
| --- | --- |
| 1. 项目概览 |  |
| 简介: 本文档描述了煜禾森Magic商业导航机器人的HTTP接口交互规范，用于上位机或第三方系统与机器人导航系统进行通信。 2. 服务环境说明 |  |

| 环境名称 | Base URL () | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 默认环境 | http://192.168.1.102:8888/yhs-robot/ | 机器人内部默认服务地址 |

## 3. 全局规范

### 3.1 鉴权方式 (Authentication)

·    方式:  Bearer Token  /  Basic Auth  /  None

### 3.2 通用返回格式

系统所有接口均采用统一的 JSON 响应格式：

{

"errCode" : 0,

"

msg" : "success",

"successed" : true, "data" : { . . . }

// 错误码 ，0 表示成功 ，非  0 表示异常// 接口响应信息或错误提示

// 请求是否处理成功

// 具体的业务数据载荷

}

## 4. 接口详情

### 4.1 登录认证

#### 4.1.1 登录获取Token

Method :    POST

URL :   /auth/token

Body :

{

"userCode" : "admin",

"password" : "admin123" }

响应示例 :

{

"data" : {

"expires" : "2024-12-01 14 :21 :06",

"mac_address" : [ // mac地址

"c4 :83 :72 :10 :cf :9c",

"c4 :83 :72 :10 :cf :9d"

],

"refresh_token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 .eyJqdG kiOiI2MjUyNzY0NC04ZmU3LTRlYmMtYTZjYi1hYm

"token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 .eyJqdG kiOiI5OGYxOWJhMC04Y2U1LTRhZjYtODg4Mi0wYjM0YzExMW

"userCode" : "admin",

"userId" : 6,

"userName" : "admin",

"version" : "1 .4 .0" // 后端版本 },

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.1.2 刷新token(未使用)

### 4.2 地图模块

#### 4.2.1 扫图

Method :   POST

URL : /cmd/begin_map?map_name={map_name} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "开启新建地图节点成功", "successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 401,

"msg" : "token已过期", "successed" : false

}

说明 :

·   调用扫图接口后，程序启动会花一定时间，等待接口响应或者APP上显示出红色激光点云后，再使用遥控器控制小车建图。

#### 4.2.2 获取实时建图图片png(扫图时调用)

Method :   GET

URL : /real_time_data/file_map

响应示例 :

{

"data" : {

"py/b64" : "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABAMAAAHUCAIAAADA33ZJAAAgAElEQVR4AezBW25qTa9A0bkk98H15Op/s8pPdhuwxN

},

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

说明 :

·   "data"中的内容是Base64格式数据，需要自行转换成图片格式显示。

4.2.3 结束扫描保存地图(扫图时调用)(异步) Method :   GET

URL : /cmd/async_stop_scan_map

响应示例 :

{

"data" : {

"createdAt" : "2025/11/08 10 :09 :38",

"gridHeight" : 723, // 地图栅格高度

"gridWidth" : 621, // 地图栅格宽度

"grid_x" : 151 .49836505206878, // 地图世界坐标系（world）原点在栅格坐标系下的X坐标（只取整数部分） "grid_y" : 355 .6333870346339, // 地图世界坐标系（world）原点在栅格坐标系下的Y坐标（只取整数部分） "originX" : -7 .574918365478516, // 地图栅格坐标系（grid）原点在世界坐标系下的X坐标

"originY" : -17 .78166961669922, // 地图栅格坐标系（grid）原点在世界坐标系下的Y坐标

"resolution" : 0 .05000000074505806 // 地图分辨率 },

"errCode" : 0,

"msg" : "保存地图成功", "successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "保存地图成功,设置默认地图-错误 :cannot concatenate 'str ' and 'NoneType ' objects", "successed" : true

}

说明 :

·   注意,在没有建图时严禁调用该接口 ,会造成bug ,如上述失败示例所示, APP上会显示: subscribe node start Failed。

·   对于一张地图，建图的起点位置为地图的世界坐标原点，车头为X轴，遵循右手坐标系，地图左下角为栅格坐标原点。

·   调用该接口结束扫描地图后，导航程序会自动重启一下，该过程中请勿使用遥控器遥控小车移动，建议等待片刻再进行操作。

4.2.4 取消扫描不保存地图() Method :   GET

URL : /cmd/cancel_scan_map

响应示例 :

{

"data" : true,

"errCode" : 0,

"msg" : "取消成功", "successed" : true

}

说明 :

·   调用该接口取消扫描地图后，导航程序会自动重启一下，并使用上一次的地图，该过程中请勿使用遥控器遥控小车移动，建议等待片刻再进行操作。

#### 4.2.5 获取地图图片png格式

Method :   GET

URL : /data/get_map_png?map_name={map_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcwAAAP4CAIAAADfzVtDAAAgAElEQVR4AezBW24b2w4FwEWAc2B/sec/LPKLHMMm4Bso8IF9 "errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

说明 :

·    该接口用于获取完整地图图片。

#### 4.2.6 修改地图名称(会重启导航服务)

Method :   GET

URL : /cmd/rename_map?origin_map_name={origin_map_name}&new_map_name={new_map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| origin_map_name | 是 | String | 原本地图名称 |

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| new_map_name | 是 | String | 新的地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : true,

"errCode" : 0,

"msg" : "修改成功", "successed" : true

}

说明 :

·    注意，修改当前正在使用的地图名称后，会自动重启导航程序，请稍等片刻，期间请勿使用遥控器移动小车。

#### 4.2.7 获取地图列表

Method :   GET

URL : /data/list_maps

响应示例 :

{

"data" : [ {

"createdAt" : "2024/11/11 11 :02 :11",

"creator" : "董小菘",

"default" : true, // 是否是当前正在使用的地图

"id" : "573be798-9fd9-11ef-b5c3-c4837210cf9c", // 地图id,对应yhs-robot/datas地图数据里的文件夹名称"mapInfo" : {

"createdAt" : "2024/11/11 11 :02 :11",

"gridHeight" : 734, // 地图栅格高度

"gridWidth" : 600, // 地图栅格宽度

"originX" : -8 .35, // 栅格原点X坐标

"originY" : -17 .38670654296875, // 栅格原点Y坐标

"resolution" : 0 .05000000074505806 // 地图分辨率 },

"name" : "map" // 地图名称

}

],

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

#### 4.2.8 显示指定的地图信息

Method :   GET

URL : /data/single_map_info?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 指定的地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : {

"createdAt" : "2024/11/11 11 :02 :11",

"gridHeight" : 734,

"gridWidth" : 600,

"mapname" : "in",

"mapsize" : "2 .9M", // 地图大小

"originX" : -8 .35,

"originY" : -17 .38670654296875,

"resolution" : 0 .05000000074505806

},

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

#### 4.2.9 获取当前使用的默认地图

Method :   GET

URL : /cmd/use_map

响应示例 :

{

"data" : {

"createdAt" : "2024/11/11 11 :02 :11", //地图创建时间"creator" : "董小菘", //创建者

"default" : true, //是否为默认地图

"id" : "573be798-9fd9-11ef-b5c3-c4837210cf9c", //地图ID "mapInfo" : {

"createdAt" : "2024/11/11 11 :02 :11", "gridHeight" : 734, //地图栅格高度和宽度

"gridWidth" : 600,

"originX" : -8 .35, //原始坐标值,在地图左下角

"originY" : -17 .38670654296875,

"resolution" : 0 .05000000074505806 //地图分辨率 },

"name" : "in" //地图名字 },

"errCode" : 0, msg" : "",

"successed" : true }

"

#### 4.2.10 删除地图

Method :   GET

URL : /cmd/delete_map?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 要删除的地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "地图删除成功", "successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "地图正在使用中 ！", "successed" : false

}

#### 4.2.11 切换地图

Method :   POST

URL : /cmd/use_map?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 要切换到的地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "开启navigation .launch0619-4成功", "successed" : true

}

说明 :

·    注意，切换地图后，会自动重启导航程序，请稍等片刻，期间请勿使用遥控器移动小车。

#### 4.2.12 绘制特殊区域

Method :   POST

URL : /obstacle?map_name={map_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 要进行区域绘制的地图名称 |

Body :

{

"carpets" : { // 地毯区域(未使用)

"circles" : [],

"lines" : [],

"polygons" : [],

"polylines" : [],

"rectangles" : []

},

"decelerations" : { // 减速带区域"circles" : [],

"lines" : [],

"polygons" : [ // 多边形减速带

[

{

"x" : 527,

"y" : 366

},

{

"x" : 538,

"y" : 366

},

{

"x" : 537,

"y" : 401

},

{

"x" : 524,

"y" : 400

}

]

],

"polylines" : [],

"rectangles" : []

},

"displays" : { // 窄道

"circles" : [],

"lines" : [],

"polygons" : [ // 多边形窄道

[

{

"x" : 617,

"y" : 322

},

{

"x" : 620,

"y" : 277

},

{

"x" : 630,

"y" : 277

},

{

"x" : 630,

"y" : 312

}

]

],

"polylines" : [],

"rectangles" : []

},

"highlight" : { // 未使用"circles" : [],

"lines" : [],

"polygons" : [], "polylines" : [],

"rectangles" : []

},

"obstacles" : { // 虚拟墙

"circles" : [ // 圆形虚拟墙{

"center" : { // 圆心栅格坐标"x" : 663,

"y" : 251

},

"radius" : 13 // 栅格半径 }

],

"lines" : [],

"polygons" : [ // 多边形虚拟墙[

{

"x" : 637, // 多边形顶点栅格坐标

"y" : 378

},

{

"x" : 680,

"y" : 375

},

{

"x" : 679,

"y" : 361

},

{

"x" : 636,

"y" : 362

}

]

],

"polylines" : [ // 线段虚拟墙

[

{

"x" : 634,

"y" : 444

},

{

"x" : 666,

"y" : 444

}

]

],

"rectangles" : []

},

"slopes" : { // 斜坡区域

"circles" : [],

"lines" : [],

"polygons" : [ // 多边形斜坡

[

{

"x" : 637, // 多边形顶点栅格坐标

"y" : 355

},

{

"x" : 661,

"y" : 351

},

{

"x" : 665,

"y" : 367

},

{

"x" : 642,

"y" : 369

}

]

]

}

}

响应示例 :

{

"data" : "保存成功", "errCode" : 0,

msg" : "success",

"

说明 :

·   注意，上述Body示例中没有填充实际坐标数据的字段请勿使用，比如， slopes中只用到了"polygons"字段。 ·    区域绘制并保存后，发送导航任务时，立即生效，导航时，当机器人位于区域内时才会产生相应效果。

·    虚拟墙清除后，无需重启立即生效。斜坡区域、减速带区域、窄道区域删除后，重启导航系统才会生效。

字段中的坐标数据均采用栅格值。

#### 4.2.13 获取特殊区域数据

Method :   GET

URL : /obstacle?map_name={map_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : {

"carpets" : {

"circles" : [

{}

],

"lines" : [

{} ],

"polygons" : [ {}

],

"polylines" : [ {}

],

"rectangles" : [ {}

] },

"decelerations" : { "circles" : [

{}

],

"lines" : [

{} ],

"polygons" : [ {}

],

"polylines" : [ {}

],

"rectangles" : [ {}

] },

"displays" : {

"circles" : [

{}

],

"lines" : [

],

"polylines" : [ {}

],

"rectangles" : [ {}

]

},

"highlight" : {

"circles" : [

{}

],

"lines" : [

{} ],

"polygons" : [ {}

],

"polylines" : [ {}

],

"rectangles" : [ {}

]

},

"obstacles" : {

"circles" : [

{

"center" : {

"x" : 34,

"y" : 45

},

"radius" : 88

}

],

"lines" : [

{

"end" : {

"x" : 78,

"y" : 30

},

"start" : {

"x" : 10,

"y" : 66

}

}

],

"polygons" : [

[

{

"x" : 41,

"y" : 87

}

]

],

"polylines" : [

[

{

"x" : 27,

"y" : 7

}

]

],

"rectangles" : [

{

"end" : {

"x" : 50,

"y" : 5

},

"start" : {

"x" : 72,

"y" : 43

}

}

]

},

"slopes" : {

"circles" : [

{}

],

"lines" : [

{} ],

"polygons" : [

[

{

"x" : 5,

"y" : 89

}

]

],

"polylines" : [

{} ],

"rectangles" : [

{}

]

}

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.2.14 原图编辑(会重启导航服务)

Method :   POST

URL : /cmd/edit_map?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

Body :

[

// {

//     "type": "polygons", // 多边形

//     "operation_type": "add", // 操作类型  add ：填充  remove ：清除

//     "datas": [

//         {

//             "x": 705,

//             "y": 495

//        },

//         {

//             "x": 715,

//             "y": 495

//        },

//         {

//             "x": 705,

//             "y": 485

//        },

//         {

//             "x": 715,

//             "y": 485

//        }

//     ]

// }

{

"datas" : {

"center_x" : 705,

"center_y" : 495,

"radius" : 15

},

"operation_type" : "add",

"type" : "circles"

}

// {

//     "type": "polygons",

//     "operation_type": "remove",

//     "datas": [

//         {

//             "x": 341,

//             "y": 42

//        },

//         {

//             "x": 406,

//             "y": 49

//        },

//         {

//             "x": 399,

//             "y": 119

//        }

//     ]

// },

// {

//     "type": "circles",

//     "operation_type": "remove",

//     "datas": [

//         {

//             "radius": 42,

//             "center_x": 496,

//             "center_y": 74

//        }

//     ]

// }

]

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "操作成功", "successed" : true

}

说明 :

·    调用该接口后会使导航系统重启

·    调用该接口后操作不可撤销

#### 4.2.15 动态位姿初始化(小车原地旋转)

Method :   POST

URL : /real_time_data/dynamic_init_pose?map_name={map_name}&point_name={point_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| point_name | 是 | String | 初始点名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "正在动态初始化         ", "successed" : true

}

说明 :

·   把小车遥控到提前创建好的初始化点上，并且车头朝向与初始化点的朝向一致，然后切换遥控器至导航模式，调用动态位姿初始化即可。室内初始化定位非常快，室外初始化定位根据环境参照物时间会稍长一些。

（如果在APP上观察到红色激光点和周围障碍物边缘对齐或是偏差不大，也可以手动遥控小车原地旋转，可快速初始化成功。）

·    差速底盘调用该接口后，会原地旋转，进行位姿初始化；阿克曼底盘会走圆弧。

初始化时，小车附近不能有障碍物，否则小车不会动。

·    如果小车定位是准确的，则不需要进行初始化操作。

·   如果小车定位显示成功，但是实际定位是错误的（误定位），则需要重新初始化一下。

#### 4.2.16 使用地图栅格坐标初始化(小车原地旋转)

Method :   POST

URL : /real_time_data/temp_point_init_pose

Body :

{

"angle" : 23 .55, // 机器人朝向角度

"gridX" : 503, // 栅格坐标

"gridY" : 304,

"mapName" : "in", // 地图名称

"type" : 1 // Θ静态初始化（未使用） ，1动态初始化 }

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "正在使用地图坐标初始化         ", "successed" : true

}

#### 4.2.17 静态位姿初始化(未使用)

Method :   POST

URL : /real_time_data/static_init_pose?map_name={map_name}&point_name={point_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| point_name | 是 | String | 初始点名称 |

#### 4.2.18 初始化结果

Method :   GET

URL : /real_time_data/init_pose_result响应示例 :

{

"data" : true,

"errCode" : 0,

"msg" : "初始化成功         ", "successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "初始化失败         ", "successed" : false

}

#### 4.2.19 恢复地图(开发中)

Method :   GET

URL : /cmd/recover_map?map_name={map_name}

### 4.3 路径与点管理模块

#### 4.3.1 创建导航点

Method :   POST

URL : /cmd/pos

Body :

{

"angle" : -0 .0036086901577556674, // 导航点朝向角度（-180 °~180 ° ) "gridX" : 896, // 导航点栅格坐标

"gridY" : 489,

"mapName" : "q", // 地图名称"name" : "a", // 导航点名称

"type" : 2, // 导航点类型 ，目前只用到了0 ，1 ，2 // 初始化点: 0 可以用于初始化和导航

// 充电点: 1 用于自主回充

// 导航点: 2 用于导航

// RFID点: 3

// 注水点: 4

// 排水点: 5

// 二维码点: 11

// 导航结束点: 12

"markPoint" : false, // 是否标记当前位姿（将小车当前的位姿作为导航点的位姿） "moveType" : 1 // 导航模式  1 ：前进导航 ，2 ：后退导航 ，3 ：横移导航

}

响应示例 :

{

"data" : {

"angle" : 0, // 导航点角度  ( ° )

"gridX" : 384, // 导航点栅格坐标

"gridY" : 385,

"id" : "770c0c68-9757-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 导航点ID "mapId" : "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 地图ID "mapName" : "map", // 地图名称

"markPoint" : false, // 是否为标记当前点

"moveType" : 1, // 导航模式: 1前进导航, 2后退导航, 3横移模式"name" : "1", // 导航点名称

"type" : 2, // 导航点类型

"worldPose" : { // 导航点世界坐标

"orientation" : {

"w" : {

"py/newargs" : [

1

]

},

"x" : {

"py/newargs" : [

0

]

},

"y" : {

"py/newargs" : [

0

]

},

"z" : {

"py/newargs" : [

0

]

}

},

"position" : {

"x" : 12 .246883000000004,

"y" : 1 .6918930000000003,

"z" : 0

}

}

},

"errCode" : 0,

"msg" : "添加成功",

"successed" : true }

说明 :

·   在使用markPoint字段标记当前位置时，要确保小车定位是否准确，否则创建出来的点位坐标是错的。

·   关于导航模式moveType ：

i. 前进导航，指小车前往该点时，是车头朝向目标点进行运动。

ii. 后退导航，指小车前往该点时，是车尾朝向目标点进行运动。

iii. 横移导航，是四转四驱底盘特有的运动模式，指小车前往该点时，是以横移的控制模式运动。

前进导航和后退导航模式，所有车型都具备；横移导航模式，只有四转四驱底盘具备。

·   当使用markPoint字段为true时，gridX、gridY以及angle字段也要和小车当前位姿一致，否则在前端APP上显示的点位是错误的。

#### 4.3.2 编辑导航点

Method :   PUT

URL : /cmd/pos

Body :

{

"angle" : 112, // 修改后点的角度

"gridX" : 120, // 修改后点的栅格坐标

"gridY" : 1339,

"mapName" : "ab",

"id" : "91c662c8-2c72-11f0-93e0-c4837210cf9c", // 导航点ID "name" : "g", // 修改后的点的名称

"markPoint" : false, // 标记当前位置"type" : 1, // 修改后的点的类型

"moveType" : 1 // 修改后点的导航模式  1 ：前进导航 ，2 ：后退导航 ，3 ：横移导航 }

响应示例 :

{

"data" : {

"angle" : 112,

"gridX" : 120,

"gridY" : 1339,

"id" : "770c0c68-9757-11ef-9db5-c4837210cf9c",

"mapId" : "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c",

"mapName" : "map",

"markPoint" : false,

"name" : "p1",

"type" : 0,

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : {

"py/newargs" : [

0 .5591929034707468

]

},

"x" : {

"py/newargs" : [

0

]

},

"y" : {

"py/newargs" : [

0

]

},

"z" : {

"py/newargs" : [

0 .8290375725550417

]

}

},

"position" : {

"x" : -0 .9531169999999998,

"y" : 49 .391893,

"z" : 0

}

}

},

"errCode" : 0,

"msg" : "编辑成功",

"successed" : true }

说明 :

·   注意：使用该接口时，如果某些字段属性没有填入，会自动变成默认属性。例如原本的moveType为2 ，编辑导航点时moveType注释了，则会默认变成1。

#### 4.3.3 删除导航点

Method :   DELETE

URL : /cmd/pos?map_name={map_name}&position_name={point_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| position_name | 是 | String | 点名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "删除成功", "successed" : true

}

#### 4.3.4 获取地图上导航点列表

Method :   GET

URL : /data/poslist?map_name={map_name}&type= Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 否 | Integer | 点的类型(不传值时获取所有的类型) |

响应示例 :

{

"data" : [

{

"angle" : 0,

"createdAt" : "2023-07-12 10 :07 :37",

"gridX" : 592,

"gridY" : 190,

"id" : 0,

"mapId" : "926a94e8-2057-11ee-9650-042b58098dc5",

"mapName" : "0712",

"name" : "001",

"type" : 0,

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 1,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

},

"position" : {

"x" : 15 .514233,

"y" : -3 .5,

"z" : 0

}

}

}

],

"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功",

"successed" : true }

#### 4.3.5 生成手绘路径

Method :   POST

URL : /cmd/graph

Body :

{

"name" : "path1", // 手绘路径名称

"mapId" : "435a63cc-ae41-11f0-9c9d-c4837210cf9d", // 地图ID "mapName" : "t1", // 地图名称

"points" : [

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "millisecond",

"type" : "3",

"value" : "3000" // 停留3000ms }

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Pause" },

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "0" // 旋转到的角度° 范围: 0 °~360 ° }

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d" // 旋转 }

],

"name" : "1", // 手绘路径第一个点的名称

"gridPosition" : { // 手绘路径第一个点的栅格坐标"x" : 191,

"y" : 386

},

"angle" : 0, // 点的朝向  -180 °~180 ° ,  这里没有使用 ，如果要使用角度 ，在actions里添加动作点

"moveType" : 1 // 导航模式  1 ：前进模式  2 ：后退模式  3 ：横移模式 },

{

"actions" : [],

"name" : "2", // 手绘路径第二个点的名称

"gridPosition" : {

"x" : 191,

"y" : 466

},

"angle" : 0,

"moveType" : 1

}

],

"lines" : [

{

"radius" : 0, // radius为0 ，手绘路径为直线 ，不为0 ，手绘路径为弧线 ，曲率为正 ，手绘路径朝前进方向的左边弯曲"begin" : "1",

"end" : "2",

"name" : "1_2" // 手绘路径中线段的名称

}

],

"pathGroups" : [],

"paths" : [

{

"lines" : [

{

"name" : "1_2", // 手绘路径线段的名称

"reverse" : false

}

],

"points" : [

{

"actions" : [],

"name" : "1",

"gridPosition" : {

"x" : 191,

"y" : 386

},

"angle" : 0,

"moveType" : 1

},

{

"name" : "2",

"actions" : [],

"gridPosition" : {

"x" : 191,

"y" : 466

},

"angle" : 0,

"moveType" : 1

}

],

"name" : "path1_path0"

}

],

"type" : 3,

"close" : false // 是否为闭环路径（至少三个点才能形成闭环路径）

}

响应示例 :

{

"data" : {

"close" : false, // 是否是闭环路径

"fileName" : "47481fff-9765-11ef-9db5-c4837210cf9c .json", // 后端yhs-robot文件夹中路径json "id" : "47481ffe-9765-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 手绘路径id

"length" : 1 .5, // 手绘路径线段长度

"lines" : [

{

"begin" : "p1",

"end" : "p2",

"length" : 1 .5,

"name" : "p1-p2",

"radius" : 0

}

],

"mapId" : "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c",

"mapName" : "mapa",

"name" : "path",

"pathGroups" : [],

"paths" : [

{

"lines" : [

{

"name" : "p1-p2",

"reverse" : false

}

],

"name" : "path1",

"points" : [

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "millisecond",

"type" : "3",

"value" : "3000" // 停留时间(单位  ms) }

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Pause" },

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "0" // 要旋转到的角度(范围  0 °~360°)

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d"

}

],

"angle" : 0,

"gridPosition" : {

"x" : 1397,

"y" : 2247

},

"moveType" : 1,

"name" : "p1",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 1,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

},

"position" : {

"x" : 62 .89688300000001,

"y" : 94 .79189300000002,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "millisecond",

"type" : "3",

"value" : "3000"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Pause"

},

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "0"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d"

}

],

"angle" : 0,

"gridPosition" : {

"x" : 1367,

"y" : 2247

},

"moveType" : 2,

"name" : "p2",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 1,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

},

"position" : {

"x" : 61 .39688300000001,

"y" : 94 .79189300000002,

"z" : 0

}

}

}

]

}

],

"points" : [

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "millisecond",

"type" : "3",

"value" : "3000"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Pause"

},

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "0"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d"

}

],

"angle" : 0,

"gridPosition" : {

"x" : 1397,

"y" : 2247

},

"moveType" : 1,

"name" : "p1"

},

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "millisecond",

"type" : "3",

"value" : "3000"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Pause"

},

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "0"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d"

}

],

"angle" : 0,

"gridPosition" : {

"x" : 1367,

"y" : 2247

},

"moveType" : 2,

"name" : "p2"

}

],

"type" : 3

},

"errCode" : 0,

"msg" : "生成成功",

失败示例1 :

{

"msg" : "The browser (or proxy) sent a request that this server could not understand .",

"data" : "POST /yhs-robot/cmd/graph",

"errCode" : -1,

"successed" : false

} // Body内容格式错误

失败示例2 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "createPoints-错误 :too many indices for array",

"successed" : false

} // 线段曲率半径radius错误

失败示例3 :

{

"msg" : "negative number cannot be raised to a fractional power",

"data" : "POST /yhs-robot/cmd/graph",

"errCode" : -1,

"successed" : false

} // 数据内容不一致

说明 :

·   接口中，圆弧的半径radius ，可以通过1 ，2两点的栅格坐标求解最小的圆弧半径，  radius的值只能比最小圆弧半径值大，不能

小，否则会报错： createPoints-错误:too many indices for array

·   注意在接口中，相同点的数据要填写一致，如果有不同，会报错：  negative number cannot be raised to a fractional power ·   在接口中，如果手绘路径只有两个点，但close仍然给true ，则会报错：negative number cannot be raised to a fractional

power

·   生成手绘路径时，线段上两个点的最小距离不小于10cm ，即两个栅格。

#### 4.3.6 更新手绘路径  (更新路径动作点)

Method :   PUT

URL : /cmd/graph

Body :

{// 先通过“获取手绘路径”接口 ，获取字段 ，填入该接口中 ，再修改路径动作点"close" : false, // 是否为闭环路径

"coverageArea" : null,

"createAt" : "2024-08-21 11 :20 :58",

"data" : {},

"fileName" : "62a89b07-5f6c-11ef-82c9-c4837210cf9c .json", // 后端中,路径的数据文件"id" : "62a89b06-5f6c-11ef-82c9-c4837210cf9c",

"length" : 4 .004996878900157, // 路径长度

"lines" : [ {

"angle" : -20,

"begin" : "1", // 线段起点

"end" : "2", // 线段终点

"length" : 2 .0024984394500787, // 线段长度"name" : "1_2", // 线段名称

"radius" : 0 // 线段曲率半径

},

{

"angle" : -20,

"begin" : "2",

"end" : "3",

"length" : 2 .0024984394500787,

"name" : "2_3",

"radius" : -20 .024984394500787

}

],

"mapId" : "ce4c2ca0-5f5e-11ef-82c9-c4837210cf9c", // 地图ID "mapName" : "in", // 地图名称

"name" : "ad", // 手绘路径名称

"paths" : [

{

"lines" : [

{

"name" : "1_2",

"reverse" : false

},

{

"name" : "2_3",

"reverse" : false

}

],

"name" : "ad_path0", // 路径名称

"points" : [

{

"actions" : [], // 动作

"angle" : 92 .86240522611176, // 点的角度"gridPosition" : { // 栅格坐标

"x" : 424,

"y" : 379

},

"name" : "1",

"worldPose" : { // 世界坐标"orientation" : {

"w" : 0 .6892250659458445,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .724547312790508

},

"position" : {

"x" : -0 .12923899999999833,

"y" : -0 .12492200000000153,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [],

"angle" : 92 .86240522611176,

"gridPosition" : {

"x" : 422,

"y" : 419

},

"name" : "2",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .6892250659458445,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .724547312790508

},

"position" : {

"x" : -0 .22923899999999975,

"y" : 1 .875078000000002,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [],

"angle" : 92 .86240522611176,

"gridPosition" : {

"x" : 424,

"y" : 379

},

"name" : "3",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .6892250659458445,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .724547312790508

},

"position" : {

"x" : -0 .12923899999999833,

"y" : -0 .12492200000000153,

"z" : 0

}

}

}

]

}

],

"pointCount" : null,

"points" : [

{

"actions" : [],

"angle" : 92 .86240522611176,

"gridPosition" : {

"x" : 424,

"y" : 379

},

"name" : "1"

},

{

"actions" : [],

"angle" : 92 .86240522611176,

"gridPosition" : {

"x" : 422,

"y" : 419

},

"name" : "2"

},

{

"actions" : [],

"angle" : 92 .86240522611176,

"gridPosition" : {

"x" : 424,

"y" : 379

},

"name" : "3"

}

],

"type" : 3

}

响应示例：

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "更新手画路径成功", "successed" : true

}

#### 4.3.7 删除手绘路径

Method :   DELETE

URL : /cmd/graph?map_name={map_name}&graph_path_name={graph_path_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| graph_path_name | 是 | String | 手绘路径名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "删除手画路径成功", "successed" : true

}

#### 4.3.8 手绘路径列表

Method :   GET

URL : data/graph_list?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : [

{

"close" : null,

"coverageArea" : null,

"createAt" : "2025-12-08 16 :17 :00",

"fileName" : "45609da7-d40e-11f0-bd8a-c4837210cf9c .json",

"id" : "45609da6-d40e-11f0-bd8a-c4837210cf9c",

"length" : 2 .507987240796891,

"lines" : [

{

"begin" : "1",

"end" : "2",

"length" : 2 .507987240796891,

"name" : "1_2",

"radius" : 0

}

],

"mapId" : "f225aa88-d3f8-11f0-bd8a-c4837210cf9c",

"mapName" : "map1",

name" : "s

"paths" : [ {

"lines" : [

"         "

,

{

"name" : "1_2",

"reverse" : false

}

],

"name" : "s_path0",

"points" : [

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "0"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d"

}

],

"angle" : -66 .5014343240479,

"gridPosition" : {

"x" : 342,

"y" : 478

},

"moveType" : 1,

"name" : "1",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .8362792928843957,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : -0 .548303697135789

},

"position" : {

"x" : 2 .8263900000000017,

"y" : 1 .5244140000000037,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [],

"angle" : -66 .5014343240479,

"gridPosition" : {

"x" : 362,

"y" : 432

},

"moveType" : 1,

"name" : "2",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .8362792928843957,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : -0 .548303697135789

},

"position" : {

"x" : 3 .8263900000000017,

"y" : -0 .775585999999997,

"z" : 0

}

}

}

]

}

],

"pointCount" : null,

"points" : [

{

"actions" : [],

| "angle" : -66 .5014343240479, "gridPosition" : { "x" : 342, "y" : 478 }, "moveType" : 1, "name" : "1" }, { "actions" : [], "angle" : -66 .5014343240479, "gridPosition" : { "x" : 362, "y" : 432 }, "moveType" : 1, "name" : "2" } ], "type" : 3 } ], "errCode" : 0, " msg" : "success", "successed" : true } |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.9 获取手绘路径 Method : GET URL : data/graph_path?map_name={map_name}&path_name={graph_path_name}&contains_details= Query : |  |  |  |
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| path_name | 是 | String | 手绘路径名称 |
| contains_details | 否 | String | True或False （是否要包含路径中所有点的坐标，不需要就可以不传，需要就传True） |

#### 4.3.10 重命名手绘路径

Method :   GET

URL : /cmd/update_graph_path_name?map_name={map_name}&origin_name={origin_name}&new_name={new_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| origin_name | 是 | String | 旧的手绘路径名称 |
| new name | 是 | String | 新的手绘路径名称 |

#### 4.3.11 检测两点之间是否可以生成线段

URL : /cmd/graph_check_point

Body :

{

"begin" : {

"x" : 306,

"y" : 565

},

"end" : {

"x" : 317,

"y" : 574

},

"mapName" : "mapa",

"radius" : 0 // 线段的曲率半径 ，可通过两点的地图坐标求解最小的圆弧半径 ，radius只能比最小圆弧半径值大。0为直线（单位为栅格） }

// 需要将导航参数is_check_obs_in_path设置为true

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "路径可以通行", "successed" : true

}

失败示例 :

{

"msg" : " 'NoneType ' object has no attribute '   getitem   '",

"data" : "POST /yhs-robot/cmd/graph_check_point",

"errCode" : -1,

"successed" : false

}

// 地图名称错误

#### 4.3.12 验证几条线段是否可以生成路径

Method :   POST

URL : /cmd/graph_check_line

Body :

{

"lines" : [

{

"begin" : {

"x" : 652,

"y" : 400

}, // 开始点

"end" : {

"x" : 649, "y" : 453

}, // 结束点

"radius" : 0 // 半径 },

{

"begin" : {

"x" : 649, "y" : 453

}, // 开始点

"end" : {

"x" : 551,

"y" : 454

}, // 结束点

"radius" : 0 // 半径 }

],

"mapName" : "0619-4" // 地图名称 }

// 需要将导航参数is_check_obs_in_path设置为true

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "路径可以通行", "successed" : true

}

#### 4.3.13 开始录制路径

Method :   GET

URL : cmd/start_record_path?map_name={map_name}&path_name={path_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| path_name | 是 | String | 录制路径名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "开始录制路径成功", "successed" : true

}

说明 :

·    接口调用成功后，就可以使用遥控器控制小车移动记录轨迹。注意，录制路径只会记录小车走过的位置的坐标，并不会记录小车的移动模式（前进、后退或横移）以及小车朝向。

·    开始录制路径时，遥控小车的行驶轨迹尽量平滑、曲率小，否则导航时跟线性可能稍差。

#### 4.3.14 停止并保存路径

Method :   GET

URL : /cmd/stop_record_path

响应示例 :

{

"data" : {

"coverageArea" : null,

"createAt" : "2025-12-08 18 :50 :41",

"data" : [

{

"gridPosition" : [],

"length" : 2 .9473665990805413, // 路径长度

"name" : "   DEFAULT",

"namedPoints" : [ {

"actions" : [],

"angle" : 2 .5621489343398105, // 起点朝向角"gridPosition" : {

"x" : 375,

"y" : 428

},

"index" : 0, // 起点索引

"moveType" : null,

"name" : "   DEFAULT_0", // 起点名称

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .2856856877364595,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .9583233733049331

},

"position" : {

"x" : 4 .47639,

"y" : -0 .9755859999999963,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [],

"angle" : 3 .0324743761406054, // 终点朝向角"gridPosition" : {

"x" : 328,

"y" : 459

},

"index" : 18, // 终点的索引

"moveType" : 1, // 导航模式  1 前进  2 后退  3 横移"name" : "   DEFAULT_1", // 终点名称

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .05453207505835818,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .99851201935171

},

"position" : {

"x" : 2 .1263900000000024,

"y" : 0 .5744140000000044,

"z" : 0

}

}

}

],

"pointCount" : 19

}

],

"fileName" : "bd9dd698-d423-11f0-bd8a-c4837210cf9c .csv",

"id" : "bd9dd699-d423-11f0-bd8a-c4837210cf9c",

"length" : null,

"mapId" : "f225aa88-d3f8-11f0-bd8a-c4837210cf9c",

"mapName" : "map1",

"name" : "record", // 录制路径名称

"pointCount" : 19, // 录制路径点的数量

"type" : null },

| "errCode" : 0, "msg" : "停止并保存路径成功", "successed" : true } |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.15 取消录制路径 Method : GET URL : /cmd/cancel_record_path 响应示例 : |  |  |  |
| { "data" : null, "errCode" : 0, "msg" : "取消录制路径成功", "successed" : true } |  |  |  |
| 4.3.16 获取录制路径 Method : GET URL : /data/record_path?map_name={map_name}&path_name={path_name}&contains_details= Query : |  |  |  |
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| path_name | 是 | String | 录制路径名称 |
| contains_details | 否 | String | True或False （是否要包含路径中所有点的坐标，不需要就可以不传，需要就传True） |
| 响应示例 : |  |  |  |
| { "data" : { "coverageArea" : null, "createAt" : "2024-10-31 17 :55 :00", "data" : [ { "gridPosition" : [], "length" : 6 .457187620252355, // 录制路径长度"name" : " DEFAULT", "namedPoints" : [ { "actions" : [], // 动作 "angle" : 1 .567444871294638, // 角度 "gridPosition" : { // 录制路径起点栅格坐标 "x" : 142, "y" : 342 }, "index" : 0, // 索引值 "moveType" : null, // 导航模式 "name" : " DEFAULT_0", // 录制路径起点名称 "worldPose" : { // 世界坐标"orientation" : { |  |  |  |

"w" : 0 .7082907062873957,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .7059208704854265

},

"position" : {

"x" : 0 .14688300000000076,

"y" : -0 .45810699999999827,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [],

"angle" : 0 .00825279705262194,

"gridPosition" : {

"x" : 256,

"y" : 358

},

"index" : 30,

"moveType" : 1,

"name" : "   DEFAULT_1",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .9999914864296812,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .0041263868161763185

},

"position" : {

"x" : 5 .846883000000001,

"y" : 0 .34189300000000244,

"z" : 0

}

}

}

],

"pointCount" : 31 // 录制路径中点的个数 }

],

"fileName" : "31cfa224-976e-11ef-9db5-c4837210cf9c .csv", // 后端中录制路径数据文件名称"id" : "31cfa225-976e-11ef-9db5-c4837210cf9c",

"length" : null,

"mapId" : "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 地图ID

"mapName" : "mapa", // 地图名称

"name" : "a", // 录制路径名称

"pointCount" : 31, // 录制路径中路径点个数

"type" : null },

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.3.17 编辑录制路径中动作点数据

Method :   PUT

URL : cmd/record_path_points

Body :

{

"map_name" : "map", // 地图名称

"path_name" : "a", // 录制路径名称

"fileName" : "31cfa224-976e-11ef-9db5-c4837210cf9c .csv", // 通过接口“获取录制路径” 获取"points" : [

{

"actions" : [],

"angle" : 0 .0377617811628419,

"gridPosition" : {

"x" : 346,

"y" : 356

},

"index" : 0, // 点的索引

"name" : "   DEFAULT_0",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .999821761280518,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .018879768799504242

},

"position" : {

"x" : 5 .15,

"y" : -0 .14963699999999847,

"z" : 0

}

}

},

{

"actions" : [

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "millisecond",

"type" : "3",

"value" : "3000"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Pause"

},

{

"fields" : [

{

"fields" : [],

"name" : "rotation",

"type" : "double",

"value" : "90"

}

],

"isChecked" : false,

"isDevice" : false,

"name" : "Rotate2d"

}

],

"angle" : 0 .22995333186748215,

"gridPosition" : {

"x" : 407,

"y" : 366

},

"index" : 20,

"name" : "   DEFAULT_1",

"worldPose" : {

"orientation" : {

"w" : 0 .9933974615506045,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .1147235084227089

},

"position" : {

"x" : 8 .200000000000001,

"y" : 0 .35036300000000153,

"z" : 0

}

}

}

]

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "编辑录制路径动作点成功", "successed" : true

}

说明 :

·   可以通过接口“获取录制路径” ，获取到录制路径中每个点的栅格坐标，然后根据点的索引，使用该接口对某个点进行动作设置。

#### 4.3.18 删除录制路径

Method :   DELETE

URL : /cmd/record_path?map_name={map_name}&path_name={path_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| path_name | 是 | String | 录制路径名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "删除录制路径成功", "successed" : true

}

#### 4.3.19 获取录制路径列表

Method :   GET

URL : /data/record_list?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

#### 4.3.20 重命名录制路径名称

Method :   PUT

URL : /cmd/update_rec_path_name?map_name={map_name}&origin_path_name={origin_path_name}&new_path_name= {new_path_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| origin_path_name | 是 | String | 旧的录制路径名称 |
| new_path_name | 是 | String | 新的录制路径名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "重命名路径成功", "successed" : true

}

#### 4.3.21 验证手绘路径名称

Method :   GET

URL : /cmd/graph_check_path_name?map_id={map_id}&name={path_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_id | 是 | String | 地图ID |
| path_name | 是 | String | 手绘路径名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "验证手绘路径名称成功", "successed" : true

}

### 4.4 任务模块

#### 4.4.1 开始执行任务

Method :   POST

URL : /task_queue/start

Body :

{

"loop" : false, // 是否循环执行

"loop_count" : 0, // 循环次数 ，当loop为false时 ，loop_count默认为1 "map_name" : "map1", // 地图名称

"name" : "", // 路径组合名称 ，可选 ，需要执行路径组合任务时 ，传入该值。 当对应的队列数据不存在时 ，则执行tasks中的数据。 "tasks" : [

{

"name" : "NavigationPointTask", // 导航点任务"start_param" : {

"map_name" : "map1", // 地图名称

"position_name" : "goal" //导航点名称 }

},

{

"name" : "NavigationPositionTask", // 根据位姿下发导航点"start_param" : {

"destination" : {

"angle" : 0, // 导航的角度（范围 ：-180 °~180 ° ) "gridPosition" : { // 导航点栅格坐标

"x" : 170,

"y" : 396

}

}

}

},

{

"name" : "PlayGraphPathTask", // 手绘路径任务

"start_param" : {

"graph_name" : "path1", // 手绘路径名称"map_name" : "" // 地图名称

}

},

{

"name" : "PlayPathTask", // 录制路径任务"start_param" : {

"map_name" : "map1", // 地图名称

"path_name" : "record" // 录制路径名称 }

}

]

}

响应示例 :

{

"data" : "97a9dfbe-d427-11f0-bd8a-c4837210cf9c", "errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true }

失败示例 :

{ // Body内容错误

"msg" : "too many values to unpack",

"data" : "POST /yhs-robot/task_queue/start",

"errCode" : -1,

"successed" : false

}

说明 :

·   当tasks中有多个任务时，按顺序执行每个任务。

目前任务执行后无法进行抢占，必须先停止正在运行的任务。

#### 4.4.2 暂停任务

Method :   POST

URL : /task_queue/pause

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "没有运行中的任务队列", "successed" : false

}

#### 4.4.3 恢复任务

Method :   POST

URL : /task_queue/resume

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "没有已暂停的任务队列", "successed" : false

}

#### 4.4.4 停止所有任务

Method :   POST

URL : /task_queue/stop

响应示例 :

{

"data" : null, "errCode" : 0, "msg" : "成功",

"successed" : true }

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "没有运行中的任务队列", "successed" : false

}

#### 4.4.5 停止当前任务/跳过当前任务

Method :   POST

URL : /task_queue/stop/task

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "没有运行中的任务队列", "successed" : false

}

说明：

·   如果只有一个任务，则会停止任务，如果有多个任务，则会跳过当前任务。

·   路径点的任务组合，可以通过接口手动跳过，但如果有障碍物在某一目标点上，会结束导航；手绘路径，有障碍物在某一个点上，会自动跳过当前点。

#### 4.4.6 查询路径组合是否存在

Method :   GET

URL : /task_queue/exist?map_name={map_name}&queue_name={queue_name}

Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| queue_name | 是 | String | 路径组合名称 |

响应示例 :

{

"data" : false, // 路径组合不存在"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例2 :

{

"data" : true, // 路径组合存在"errCode" : -1,

msg" : "error",

"successed" : false }

"

#### 4.4.7 添加保存路径组合

Method :   POST

URL : /task_queue

Body :

{

"name" : "combined", // 路径组合名称"map_name" : "map", // 地图名称

"loop" : false, "tasks" : [

{

"name" : "PlayPathTask", // 录制路径"start_param" : {

"path_name" : "record" // 录制路径名称 }

},

{

"name" : "PlayGraphPathTask", // 手绘路径"start_param" : {

"graph_name" : "graph" // 手绘路径名 }

},

{

"name" : "NavigationPointTask", // 导航到点"start_param" : {

"position_name" : "goal" // 点名称 }

},

{

"name" : "NavigationPositionTask", // 导航到具体位置"start_param" : {

"destination" : {

"angle" : 0, // 点的角度

"gridPosition" : { // 点的栅格坐标

"x" : 265,

"y" : 371

}

}

}

}

]

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

#### 4.4.8 更新路径组合

Method :   PUT

URL : /task_queue

Body :

{

"name" : "combined",

map_name" : "map",

"loop" : true,

"tasks" : [

{

"name" : "PlayPathTask", // 任务类型"start_param" : {

"path_name" : "record" // 录制路径名称

}

},

{

"name" : "PlayGraphPathTask",

"start_param" : {

"graph_name" : "graph" // 手绘路径名称 }

}

]

}

"

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

#### 4.4.9 获取路径组合列表

Method :   GET

URL : /task_queue/list?map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : [

{

"createAt" : "2024-11-01 17 :03 :29", // 创建时间"loop" : true,

"map_id" : "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 地图ID "map_name" : "map", // 地图名称

"name" : "combined", // 路径组合名称

"tasks" : [

{

"name" : "PlayPathTask", // 录制路径"start_param" : {

"path_name" : "record" // 录制路径名称 }

},

{

"name" : "PlayGraphPathTask", // 手绘路径"start_param" : {

"graph_name" : "graph" // 手绘路径名称 }

},

{

"name" : "NavigationPointTask", // 导航点"start_param" : {

"position_name" : "goal" // 导航点名称

}

},

{

"name" : "NavigationPositionTask",

"start_param" : {

"destination" : {

"angle" : 0,

"gridPosition" : {

"x" : 265,

"y" : 371

}

}

}

}

]

},

{

"createAt" : "2024-11-01 17 :17 :40",

"loop" : false,

"map_id" : "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c",

"map_name" : "maph",

"name" : "c2",

"tasks" : [

{

"key" : "1", // 执行顺序

"name" : "NavigationPointTask",

"start_param" : {

"map_name" : "maph",

"position_name" : "goal"

}

}

]

}

],

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.4.10 删除任务队列

URL : /task_queue?map_name={map_name}&task_queue_name={task_queue_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| task_queue_name | 是 | String | 路径组合名称 |

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

#### 4.4.11 当前任务是否完成

Method :   GET

URL : /task_queue/task/is_finished

响应示例 :

// 完成/无法到达/取消

{

"data" : true, // 当前没有任务在运行中"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例2 :

{

"data" : false, // 当前有任务正在运行中"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 ：

·   当任务完成、无法到达、取消，该接口都会返回true ，代表当前没有任务正在运行当中，主要用于判断，当前是否有任务正在运行中。

#### 4.4.12 当前队列是否执行完成

Method :   GET

URL : /task_queue/is_finished

响应示例 :

{

"data" : 1, // 任务正在执行中"errCode" : 0,

msg" : "",

"successed" : true }

"

响应示例2 :

{

"data" : 0, // 没有任务正在运行中"errCode" : 0,

msg" : "",

"successed" : true }

"

失败示例 :

{

"data" : 0,

"errCode" : 0,

"msg" : "不能到达", // 导航无法到达目标点"successed" : true

}

说明 ：

·   如果data返回0 ，并且msg输出“无法到达” ，可能小车或者目标点位于障碍物内。

#### 4.4.13 查询任务队列详情

Method :   GET

URL : /task_queue/detail?map_name={map_name}&queue_name={queue_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |
| queue_name | 是 | String | 路径组合名称 |

响应示例 :

{

"data" : {

"loop" : false,

"map_name" : "map4",

"name" : "group2",

"tasks" : [

{

"name" : "NavigationPointTask",

"start_param" : {

"map_name" : "map4",

"position_name" : "init1"

}

},

{

"name" : "PlayGraphPathTask",

"start_param" : {

"graph_name" : "path4",

"map_name" : "map4"

}

}

]

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

4.4.14 获取任务日志/

Method :   GET

URL : /task_queue/log?start_time={start_time}&end_time={end_time}&map_name={map_name} Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| start_time | 是 | String | 开始时间 |
| end_time | 是 | String | 结束时间 |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : [

{

"_sa_instance_state" : {

"class_" : {

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

},

"committed_state" : {},

"expired_attributes" : [],

"instance" : null,

"key" : [

{

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

},

[

13478

],

null

],

"load_options" : [],

"load_path" : [

[

{

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

},

null

]

],

"manager" : {

"class_" : {

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

}

}

},

"endTime" : "2025-12-08T19 :18 :51 .297655",

"executor" : "admin",

"executorCode" : "admin",

"id" : 13478,

"is_success" : true,

"map_name" : "map1",

"name" : null,

"remark_2" : "97a9dfbe-d427-11f0-bd8a-c4837210cf9c",

"remark_3" : null,

"startTime" : "2025-12-08T19 :18 :16 .178683",

"task LogType" : "NavigationPositionTask",

"task_data" : "{\"map_name\" : \"map1\", \"type\" : null, \"tasks\" : [{\"start_param\" : {\"map_name\

},

{

"_sa_instance_state" : {

"class_" : {

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

},

"committed_state" : {},

"expired_attributes" : [],

"instance" : null,

"key" : [

{

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

},

[

13477

],

null

],

"load_options" : [],

"load_path" : [

[

{

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

},

null

]

],

"manager" : {

"class_" : {

"py/type" : "database .models .tb_task_log.Task Log"

}

}

},

"endTime" : "2025-12-08T19 :17 :19 .718191",

"executor" : "admin",

"executorCode" : "admin",

"id" : 13477,

"is_success" : true,

"map_name" : "map1",

"name" : null,

"remark_2" : "6e8051fe-d427-11f0-bd8a-c4837210cf9c",

"remark_3" : null,

"startTime" : "2025-12-08T19 :17 :07 .119445",

"task LogType" : "NavigationPositionTask",

"task_data" : "{\"map_name\" : \"map1\", \"type\" : null, \"tasks\" : [{\"start_param\" : {\"destinati

}

],

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.4.15 获取当前正在执行的路径组合+当前状态

Method :   GET

URL : /task_queue/current

响应示例 :

{ // 执行任务中:

"data" : {

"data" : {

"group_name" : null, // 路径组合名称

"loop" : false,

"loop_count" : 1,

"map_name" : "in",

"tasks" : [

{

"name" : "PlayGraphPathTask",

"start_param" : {

"graph_name" : "graph"

}

}

],

"type" : "show_draw" // show_draw手绘路径 ，show_group路径组合 ，show_record录制路径 },

"status" : 1 // 1 运行中  2 暂停中 },

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例2 :

{ // 未执行任务:

"data" : {

"data" : null,

"status" : 0

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.4.16 编辑任务队列

Method :   PUT

URL : /task_queue

Body :

{

"name" :"combined",

"map_name" :"in",

"loop" :true,

"tasks" :[

{

"name" :"NavigationPositionTask",

"start_param" :{

"destination" :{

"angle" :0,

"gridPosition" :{

"x" :265,

"y" :371

}

}

}

}

]

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

#### 4.4.17 上传任务图片

Method :   POST

URL : /task_queue/upload_task_image Body :

{

"filename" : "mainlogo",

"file" : "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMD }

响应示例 :

{

"data" : "上传成功", "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

失败示例 :

{

"msg" : "list index out of range",

"data" : "POST /yhs-robot/task_queue/upload_task_image",

"errCode" : -1,

"successed" : false

}

说明 :

·   将base64格式的图片上传到后端，  base64格式的输入需要是标准的格式， base64数据要带头::data:image/jpeg;base64,

#### 4.4.18 获取任务报告图片

Method :   GET

URL : /task_queue/down_task_image?task_id={task_id}

#### Query :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_id | 是 | String | 任务ID |

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gIoSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAIYAAAAAAIQAABtbnRyUkdCIFhZWiAAAAAAAAAAAAAA "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

·   URL里的task_id获取方式：接口（获取任务日志/报告--/task_queue/log）返回数据中的remark_2 字段就是task_id

#### 4.4.19 重命名路径组合

Method :   PUT

URL : /task_queue/rename

Body :

{

"map_name" : "in",

"old_name" : "combined",

"new_name" : "combine"

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

失败示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "任务数据不存在", "successed" : false

}

### 4.5 自主充电模块

#### 4.5.1 自主回充

Method :   POST

URL : /cmd/recharge

Body :

{

"map_name" : "map", //地图名称

"point_name" : "recharge" //充电点名称

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "开始充电       ", "successed" : true

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "已经在去往充电点", "successed" : false

}

响应示例2 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "正在充电中       ", "successed" : false

}

说明：

·   执行回充时，小车会先前往充电桩前方的一个临时点，然后以后退的方式进行对桩，请确保充电桩前方空旷，没有障碍物遮挡。

·    阿克曼小车由于其独特的运动模型，在调整姿态时运动范围比较大，所以确保充电桩附近足够空旷。

#### 4.5.2 充电状态反馈

Method :   GET

URL : /data/recharge/status

响应示例 :

{

"data" : 1, // 请先下发充电指令"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 响应示例2 :

{

"data" : 2, // 正在去往充电桩"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例3 :

{

"data" : 3, // 充电失败"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例4 :

{

"data" : 4, // 充电成功"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.5.3 脱离充电桩

Method :   POST

URL : /cmd/dis_recharge

响应示例 :

{

"data" : 2,

"errCode" : 0,

"msg" : "未充电 ，不需要脱离", "successed" : true

}

响应示例2 :

{

"data" : 1,

"errCode" : 0,

"msg" : "开始脱离", "successed" : true

}

#### 4.5.4 脱离充电桩结果反馈

Method :   GET

URL : /cmd/dis_recharge/status

响应示例 :

{

"data" : 1, // 请先下发脱离指令"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例2 :

{

"data" : 2, // 正在脱离"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例3 :

{

"data" : 4, // 脱离成功"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

响应示例4 :

{

"data" : 3, // 脱离失败"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

脱桩时，请确保小车前方没有障碍物。

#### 4.5.5 暂停自主回充

Method :   POST

URL : /cmd/recharge/pause

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

说明 :

·    该接口只会暂停小车前往充电桩临时点的任务，小车已经开始从临时点后退回充时不会暂停。

#### 4.5.6 恢复自主回充

Method :   POST

URL : /cmd/recharge/resume

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

#### 4.5.7 取消自主回充

Method :   POST

URL : /cmd/recharge/cancel

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

### 4.6 实时数据

#### 4.6.1 机器人在地图的实时位置

Method :   GET

URL : /real_time_data/robot_pos

响应示例 :

{

"data" : {

"angle" : 264 .41268743865476, // 机器人朝向角度  ( ° )

"gridPosition" : { // 栅格坐标"x" : 225,

"y" : 563

},

"mapInfo" : null,

"worldPosition" : { // 世界坐标"position" : {

"x" : -0 .3090598498382481,

"y" : 1 .2287962291971526

}

}

},

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

说明 :

·    获取机器人位置时，请确保小车定位是准确的。

#### 4.6.2 获取机器人状态数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/robot_hardware_status

响应示例 :

{

"data" : {

"anticollision" : 0, // 防撞条状态      0 ：没触发    1 ：前防撞条触发    2 ：后防撞条触发    3 ：前后防撞条触发

"battery_percentage" : 66, // 电量百分比(bms_flag_fb_soc)

"camera_num" : 1, // 相机数量

"cameras" : 0, // 相机状态  cameras_status (未使用)

"cameras_obs" : 0, // ros_backend_interface (未使用)

"charge" : 0, // 充电状态（充电时为1 ，未充电时为0）charge_status

"current_map_name" : "", // 建图时 ，会显示当前正在建图的地图名称

"current_working" : 3, // 1 未运行, 2 扫地图, 3 导航启动, 4 正在执行导航（刚启动导航时是3 ，执行导航中是4 ，执行完导航任"emergency_stop" : false, // 急停按钮状态  0 ：没触发    1 ：触发

"error" : 0, // 故障代码 ，APP上会出现警告标志

"gps" : false, // gps状态  gps_status (未使用)

"gps_num" : 0, // gps数量

"header" : {

"frame_id" : "",

"seq" : 7194,

"stamp" : {

"nsecs" : 0,

"secs" : 0

}

},

"imu" : true, // imu状态

"io" : 0, // io状态

"lidar" : true, // 雷达状态,订阅的话题是/rslidar_points

"lidar_num" : 1,

"map_name" : "map", // 当前正在使用的默认地图

"odom" : true, // odom状态

"recharge_point" : { // 执行充电任务时显示 ，其他情况为null "angle" : 0,

"createdAt" : "2024-08-06 10 :07 :27", "gridX" : 280,

"gridY" : 414,

"id" : "c0784266-5398-11ef-84fa-c4837210cf83", // 点ID

"mapId" : "13578218-5302-11ef-8e00-c4837210cf83",

"mapName" : "map",

"markPoint" : false, // 标记当前点

"name" : "a", // 充电点名称

"type" : 1, // 初始化点:0, 充电点:1, 导航点:2, RFID点:3, 注水点:4, 排水点:5, 二维码点:11, 导航结束点:12 "worldPose" : { // 充电点世界坐标

"orientation" : {

"w" : 1,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

},

"position" : {

"x" : -0 .5721830000000008,

"y" : 2 .1000000000000014,

"z" : 0

}

}

},

"recharge_res" : 1, // 和接口“充电状态反馈” 一致

"theta" : 0 .041458728252612036, // 以map的x坐标为准 ，左边0 °~180 ° ,  右边0 °~-180 ° ,  再转换成弧度"type" : 1, // 底盘类型: 1差速底盘, 2四转四驱底盘, 3阿克曼底盘

"ultrasonic" : 1, // 超声波状态 ，ultrasonic_status变量

"ultrasonic_get_obs" : 0, // ros_backend_interface (未使用)

"ultrasonic_num" : 0, // 超声波数量

"world_x" : -1 .729352705370178, // 机器人当前位置世界坐标

"world_y" : 0 .00015473257010497265 },

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.3 获取实时线速度/角速度

Method :   GET

URL : /real_time_data/angular_linear

响应示例 :

{

"data" : {

"angle" : 1 .6472212278609724, // 机器人朝向角度  0 °~360 ° "angular" : { // 角速度  rad/s

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .0031400001607835293 },

"linear" : { // 线速度 m/s

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

}

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.4 获取里程计数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/odom

响应示例 :

{

"data" : {

"child_frame_id" : "base_link",

"header" : {

"frame_id" : "odom",

"seq" : 18249,

"stamp" : {

"nsecs" : 610916215,

"secs" : 1684893272

}

},

"pose" : {

"covariance" : [

0 .1,

0,

0,

.

.

.

0, 0, 0 .2

],

"pose" : { // 机器人位姿"orientation" : {

"w" : 1,

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

},

"position" : {

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

}

}

},

"twist" : {

"covariance" : [

0,

0,

.

.

.

0,

0

],

"twist" : { // 速度"angular" : {

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

},

"linear" : {

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0

}

}

}

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.5 获取IMU数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/imu

响应示例 :

{

"data" : {

"angular_velocity" : {

"x" : 0,

"y" : 0,

"z" : 0 .0017453290260074287 // Z轴角速度 },

"header" : {

"frame_id" : "imu_link",

"seq" : 501486,

"stamp" : {

"nsecs" : 857216262,

"secs" : 1730444438

}

},

"linear_acceleration" : { // 线加速度

"x" : 0 .08819999620318414,

"y" : 0 .31360001489520073,

"z" : 9 .809800457954408

},

"orientation" : {

"w" : 0 .9998740553855896,

"x" : 0 .015088269487023354,

"y" : -0 .00487076910212636,

"z" : 0 .0008079399704001844

}

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.6 获取机器人定位状态

Method :   GET

URL : /real_time_data/robot_local_status响应示例 :

{

"data" : true, // 定位成功"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功", "successed" : true

}

响应示例2 :

{

"data" : false, // 定位失败"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功", "successed" : true

}

#### 4.6.7 获取2d激光数据scan

Method :   GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan

响应示例 :

{

"data" : {

"angle_increment" : 0 .008700000122189522,

"angle_max" : 3 .140000104904175,

"angle_min" : -3 .140000104904175,

"header" : {

"frame_id" : "laser_link",

"seq" : 16391,

"stamp" : {

"nsecs" : 703792572,

"secs" : 1765260283

}

},

"intensities" : [],

"range_max" : 50,

"range_min" : 0 .20000000298023224,

"ranges" : [

null,

null,

2 .1740684509277344,

1 .9068375825881958,

.

.

.

2 .174074172973633,

1 .852486491203308,

2 .1640944480895996,

null,

null

],

"scan_time" : 0 .33329999446868896,

"time_increment" : 0

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

·   该接口获取的scan数据是世界坐标系下的。

#### 4.6.8 获取2d激光栅格化数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/las_gril

响应示例 :

{

"data" : {

"gridPhits" : [

{

"x" : 255,

"y" : 479

},

{

"x" : 254,

"y" : 479

},

{

"x" : 257,

"y" : 474

},

{

"x" : 254,

"y" : 478

},

.

.

.

{

"x" : 428,

"y" : 438

}

],

"header" : null,

"mapInfo" : null,

"worldPhits" : null

},

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

说明 :

·   该接口获取的激光scan数据是栅格坐标系下的，在APP上呈现出的红色激光数据，就是基于该接口。

#### 4.6.9 获取3d激光数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/laser3d/lidar_cloud

响应示例 :

{

"data" : {

"header" : {

"frame_id" : "laser_link",

"seq" : 906,

"stamp" : {

"nsecs" : 104513645,

"secs" : 1765260863

}

},

"poses" : [

{

"position" : {

"x" : 14 .354354858398438,

"y" : -0 .8281758427619934,

"z" : 3 .3087761402130127

}

},

{

"position" : {

"x" : 14 .336942672729492,

"y" : -0 .8748798370361328,

"z" : 3 .3054044246673584

}

},

.

.

.

{

"position" : {

"x" : 2 .4174299240112305,

"y" : 0 .3238258957862854,

"z" : -0 .5546470880508423

}

}

]

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

·    激光雷达点云数据量非常大，不建议从接口获取数据来使用。

#### 4.6.10 获取GPS数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/gps

响应示例 :

{

"data" : {

"altitude" : 77,

"header" : {

"frame_id" : "",

"seq" : 33,

"stamp" : {

"nsecs" : 34,

"secs" : 40

}

},

"latitude" : 30,

"longitude" : 88,

"service" : 59,

"status" : 16,

"yaw" : 0

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

·   获取数据时，可能出现第一次调用接口，返回空的数据。因为话题数据监听后，为了性能，话题数据会实时刷新缓存，从而在下一次请求的时候拿到最新数据。正常来讲话题会一直存在，或者会在下一次话题监听成功的时候来刷新上一次数据。所以目前并没有监听话题是否消失，而去清空缓存。

#### 4.6.11 获取超声波原始数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/ultrasonic

响应示例 :

{

"data" : {

"front_left" : 1390, // 前左超声波  mm "front_right" : 1040, // 前右

"header" : {

"frame_id" : "",

"seq" : 2174,

"stamp" : {

"nsecs" : 0,

"secs" : 0

}

},

"left_front" : 1390, // 左前"left_rear" : 1470, // 左后

"rear_left" : 1580, // 后左

"rear_right" : 1680, // 后右"right_front" : 520, // 右前

"right_rear" : 440 // 右后 },

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.12 获取超声波封装数据/scan3

Method :   GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan3

响应示例 :

{

"data" : {

"angle_increment" : 0 .17499999701976776,

"angle_max" : 3 .140000104904175,

"angle_min" : -3 .140000104904175,

"header" : {

"frame_id" : "ul_link",

"seq" : 2028,

"stamp" : {

"nsecs" : 360195903,

"secs" : 1734750787

}

},

"intensities" : [

0,

0,

0,

.

.

.

0,

0,

0

],

"range_max" : 5,

"range_min" : 0,

"ranges" : [

null,

null,

null,

.

.

.

1 .1341135501861572,

null,

null

],

"scan_time" : 0 .10000000149011612,

"time_increment" : 0

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.13 获取底盘和导航版本信息

响应示例 :

{

"data" : {

"chassis_version" : "1 .0 .0", // 底盘版本

"header" : {

"frame_id" : "",

"seq" : 736,

"stamp" : {

"nsecs" : 0,

"secs" : 0

}

},

"navigation_version" : "1 .0 .1", // 导航版本"type" : 3

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.14 获取任务预计执行时间

Method :   GET

URL : /real_time_data/task_process_status响应示例 :

{

| "data" : { "errCode" : 0, "statusCode" : 1, // 1 | 导航中 |
| --- | --- |
| // 2 | 导航取消 |
| // 3 | 到达目标点（未运行） |
| // 4 | 不能到达 |
| "statusData" : { "less_second" : 1, // | 剩余时间(s) |

"loop_count" : 1, // 总循环次数

"loop_times" : 1, // 当前在第几次循环

"process_rate" : 0 .5584237670971816 // 当前进度  百分比 },

"statusMsg" : "following path" },

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功", "successed" : true

}

#### 4.6.15 获取导航局部路径实时路线数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/local_plan_path

响应示例 :

{

"data" : {

"gridPhits" : [ // 局部路径上每个点的世界坐标

{

"x" : 0 .02376289203797821,

"y" : -0 .298854370275338

},

{

"x" : 0 .09612715273307905,

"y" : -0 .2983048704951583

},

{

"x" : 0 .16058310332728803,

"y" : -0 .2927794298508405

},

{

"x" : 0 .229661403397927,

"y" : -0 .28276703581023355

}

]

},

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

#### 4.6.16 获取导航全局路径实时路线数据栅格坐标

Method :   GET

URL : /real_time_data/local_grid_plan_path

响应示例 :

{

"data" : {

"gridPhits" : [ // 全局路径上每个点的栅格坐标

{

"x" : 141,

"y" : 345

},

{

"x" : 157,

"y" : 345

},

{

"x" : 157,

"y" : 345

}

]

},

"errCode" : 0,

"msg" : "数据获取成功",

"successed" : true }

#### 4.6.17 获取深度相机点云转换数据scan1

Method :   GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan1

响应示例 :

{

"data" : {

"angle_increment" : 0 .008700000122189522,

"angle_max" : 3 .140000104904175,

"angle_min" : -3 .140000104904175,

"header" : {

"frame_id" : "ascamera_hp60c_ln_1", // 前相机

"seq" : 12921,

"stamp" : {

"nsecs" : 229472162,

"secs" : 1765261815

}

},

"intensities" : [],

"range_max" : 2,

"range_min" : 0 .10000000149011612,

"ranges" : [

null,

null,

null,

.

.

.

null,

null,

null

],

"scan_time" : 0 .33329999446868896,

"time_increment" : 0

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.18 获取深度相机点云转换数据scan2

Method :   GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan2

响应示例 :

{

"data" : {

"angle_increment" : 0 .008700000122189522,

"angle_max" : 3 .140000104904175,

"angle_min" : -3 .140000104904175,

"header" : {

"frame_id" : "ascamera_hp60c_ln_2", // 后相机

"seq" : 232215,

"stamp" : {

"nsecs" : 522402921,

"secs" : 1731392298

}

},

"intensities" : [],

"range_max" : 2,

"range_min" : 0 .10000000149011612,

"ranges" : [

null,

null

],

"scan_time" : 0 .33329999446868896,

"time_increment" : 0

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.19 前相机的点云数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/front_camera

响应示例 :

{

"data" : {

"header" : {

"frame_id" : "ascamera_hp60c_ln_1",

"seq" : 301,

"stamp" : {

"nsecs" : 455535706,

"secs" : 1731287435

}

},

"poses" : [

{

"position" : {

"x" : 1 .246752381324768,

"y" : 0 .21409708261489868,

"z" : -0 .9743396639823914

}

},

{

"position" : {

"x" : 1 .24318265914917,

"y" : -0 .31266897916793823,

"z" : -0 .9715498685836792

}

}

]

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

·    不建议从接口获取点云数据

#### 4.6.20 后相机的点云数据

Method :   GET

URL : /real_time_data/rear_camera

响应示例 :

{

"data" : {

"header" : {

"frame_id" : "ascamera_hp60c_ln_2",

"seq" : 301,

"stamp" : {

"nsecs" : 455535706,

"secs" : 1731287435

}

},

"poses" : [

{

"position" : {

"x" : 1 .246752381324768,

"y" : 0 .21409708261489868,

"z" : -0 .9743396639823914

}

},

{

"position" : {

"x" : 1 .24318265914917,

"y" : -0 .31266897916793823,

"z" : -0 .9715498685836792

}

}

]

},

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

说明 :

·    不建议从接口获取点云数据

#### 4.6.21 前相机捕获的彩色图像Base64格式

Method :   GET

URL : /real_time_data/ahl1_rgb_img

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsI "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.22 后相机捕获的彩色图像Base64格式

Method :   GET

URL : /real_time_data/ahl2_rgb_img

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsI "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.23 前相机捕获的深度图像Base64格式

Method :   GET

URL : /real_time_data/ahl1d_rgb_img

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsI "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.6.24 后相机捕获的深度图像Base64格式

Method :   GET

URL : /real_time_data/ahl2d_rgb_img

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsI "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

### 4.7 移动控制

#### 4.7.1 设置移动控制数据

Method :   POST

URL : /cmd/robot_move

Body :

{

"speed" : {

"linearSpeed" : 0 .2, // x轴线速度 m/s

"slip_angle" : 1 .0, // 四转四驱底盘侧偏角  rad（范围  -2.14rad到2.14rad）

"angularSpeed" : 0 .0 // 角速度  rad/s }

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "设置移动控制数据成功", "successed" : true

}

说明 :

·   该接口需要循环请求，请求频率大于10hz。

4.7.2 设置移动控制数据-

Method :   POST

URL : /cmd/robot_move_stop

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "设置移动控制数据--关闭成功", "successed" : true

}

说明 :

·   该接口POST请求没有body ，在调用“设置移动控制数据”后如果要立即停止小车，可以调用该接口，接口是设置车速为0。或者直接停止发送“设置移动控制数据”接口。

#### 4.7.3 定距离定角度移动控制

Method :   POST

URL : /cmd/move_with_params

Body :

{

"linear_velocity" : 0 .2, // x轴线速度（m/s 范围-0.5到0.5）

"slip_angle" : 0 .78, // 四转四驱底盘侧偏角（rad 范围-2.14到2.14） "angular_velocity" : 0 .2, // 角速度（rad/s 范围-0.5到0.5）

"target_distance" : 2, // 目标距离（m）

"target_angle" : 3 .14, // 目标角度（rad 范围0到3.14） "mode" : 1 // 模式标志 ：1=定距离移动 ，2=定角度移动

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "Fixed distance movement completed",

"successed" : true

}

说明 :

两种模式，直线定距离行驶、原地定角度旋转。差速底盘和四转四驱底盘两种模式都有，阿克曼底盘只有直线定距离行驶，四转四驱底盘在直线定距离行驶模式下，可以使用横移模式。

·   直线定距离行驶模式下， angular_velocity、target_angle的值不会生效；原地定角度旋转模式下，  linear_velocity、 slip_angle、target_distance的值不会生效。

·   对于四转四驱底盘，当侧偏角slip_angle不为0时，将使用横移模式，行驶目标距离。

·    使用该接口时，确保小车定位准确。

#### 4.7.4 取消定距离定角度移动控制

Method :   POST

URL : /cmd/cancel_move_with_params Body :

{

"cancel" : true }

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "取消移动指令发布成功", "successed" : true

}

说明：

·    调用定距离定角度移动控制接口后，如果不想继续行驶，需要调用该接口取消。

### 4.8 机器人系统文件

#### 4.8.1 下载robot配置文件

Method :   GET

URL : /file/robot_cfg_down

说明 :

·   点击“发送并保存响应” ，可以保存配置文件。

#### 4.8.2 上传robot配置文件

Method :   POST

URL : /file/robot_cfg_upload

Body :

body中需要上传file配置文件

#### 4.8.3 更新robot配置文件

Method :   POST

URL : /cmd/robot_update_setting

Body :

{

"avoid_obstacle" : {

"graph_follow" : true, // 手绘路径是否避障。重启导航后生效 ，永久保存

"record_follow" : true, // 录制路径是否避障。重启导航后生效 ，永久保存

"lidar_void_obstacle" : true // 窄道区域是否启用雷达scan true启用 ，false禁用 },

"max_speed" : {

"graph_follow" : 0 .2, // 手绘路径的最大速度 ，单位 ：m/s。最大1.5m/s。立即生效 ，永久保存 "record_follow" : 0 .5, // 录制路径的最大速度 ，单位 ：m/s。最大1.5m/s。立即生效 ，永久保存"goal_follow" : 0 .5 // 自由导航的最大速度 ，单位 ：m/s。最大1.5m/s。立即生效 ，永久保存

}

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "修改yaml配置成功", "successed" : true

}

#### 4.8.4 恢复robot默认配置

Method :   POST

URL : /cmd/robot_reset_default

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "恢复默认配置成功", "successed" : true

}

#### 4.8.5 下载地图文件

Method :   GET

URL : /data/download_map?map_name={map_name} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 是 | String | 地图名称 |

响应示例 :

{

"data" : true,

"errCode" : 0,

"msg" : "下载成功", "successed" : true

}

说明：

·   点击“发送并保存响应” ，将地图文件压缩包下载到本地。 ·    地图文件中，包含所有点位、路径、区域数据。

#### 4.8.6 上传地图文件

Method :   POST

URL : /data/upload_map?map_name={map_name} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 否 | String | 地图名称 |

Body :

在body中上传地图文件压缩包，例如map.zip

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : {},

"successed" : false

}

响应示例2 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "地图名重复", "successed" : false

}

响应示例3 :

{

"data" : null,

"errCode" : -1,

"msg" : "地图已存在 ！", "successed" : false

}

#### 4.8.7 APPlogo图片下载

Method :   GET

URL : file/logo

#### 4.8.8 APPlogo图片上传

Method :   POST URL : /file/logo

Body :

在body中上传png图片

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "成功",

"successed" : true

}

#### 4.8.9 获取APPlogo的base64数据

Method :   GET

URL : file/logo/base64

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4QCCRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAEAAAMAAAABAoAAAAEBAAMAAAABAcUAAIdpAAQAAAABAAAAPgESAAMAAAABAAAAAAAA "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.8.10 下载地图png格式图片

Method :   GET

URL : /data/down_map_png?map_name={map_name} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_name | 否 | String | 地图名称 |

说明 :

·   点击“发送并保存响应” ，下载图片。

#### 4.8.11 获取APP背景图片的base64数据

Method :   GET

URL : file/background/base64

响应示例 :

{

"data" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDiiigAooooAK "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.8.12 APP背景图片上传

Method :   POST

URL : /file/background

Body :

在body中上传图片

### 4.9 机器人数据

#### 4.9.1 恢复默认策略配置 (开发中)

Method :   POST

URL : /cmd/robot_reset_base_default

#### 4.9.2 获取导航配置

Method :   GET

URL : /data/robot_get_setting

#### 4.9.3 获取导航系统状态

Method :   GET

URL : /data/sys_status

响应示例 :

{

"data" : 3, // 导航状态"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功", "successed" : true

}

响应示例2 :

{

"data" : 1, // 未运行"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功",

"successed" : true }

响应示例3 :

{

"data" : 2, // 扫图"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功", "successed" : true

}

响应示例4 :

{

"data" : 4, // 正在执行导航"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功", "successed" : true

}

#### 4.9.4 获取mac地址

Method :   GET

URL : /data/sys_mac

响应示例 :

{

"data" : [

"c4 :83 :72 :10 :cf :9c",

"c4 :83 :72 :10 :cf :9d"

],

"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功",

"successed" : true }

#### 4.9.5 获取APP主页标题名称

Method :   GET

URL : /data/local_sys_info

响应示例 :

{

"data" : {

"sys_info" : {

"mian_page" : {

"title" : "YUHESEN" // APP主页标题名称

},

"test" : 9999

}

},

"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功",

"successed" : true

}

#### 4.9.6 修改APP主页标题名称

Method :   POST

URL : /cmd/update_local_sys_info

Body ：

{

"mian_page" : {

"title" :"YUHESEN"

}

}

响应示例 :

{

"data" : null,

"errCode" : 0,

"msg" : "修改本地配置成功", "successed" : true

}

#### 4.9.7 获取关于我们

Method :   GET

URL : /data/robot_about_us

响应示例 :

{

"data" : {

"app" : {

"address" : "深圳市龙岗区",

"company" : "深圳煜禾森科技有限公司",

"soft_provider" : "深圳煜禾森科技有限公司",

"soft_tel" : "0755-23356818",

"tel" : "0755-23356818",

"version" : "1 .4 .0" // 后端版本 },

"log_config" : {

"log_enc_key" : "YHS@2023"

},

"map_config" : {

"map_free" : 45,

"map_occ" : 55

},

"navigation" : {

"chassis_version" : "FW-mid", // 底盘型号"version" : "1 .0 .4" // 导航版本

},

"updater" : {

"base_dir" : "/home/yhs/yhs-robot-updater",

"package_dir" : "/home/yhs/yhs-robot-updater/storage/current_update",

"package_nav_dir" : "/home/yhs/yhs-robot-updater/storage/current_update_nav",

"port" : 8889,

"update_nav_route": "http://127.0.0.1:8889/updater/update_nav",

"update_route": "http://127.0.0.1:8889/updater/update" }

},

"errCode" : 0,

"msg" : "获取成功",

"successed" : true }

#### 4.9.8 获取机器外观长宽

Method :   GET

URL : /data/robot_show

响应示例 :

{

"data" : "[[0 .31,0 .26],[0 .31,-0 .26],[-0 .31,-0 .26],[-0 .31,0 .26]]", // 机器人的四个顶点相对于旋转中心的偏移量m "errCode" : 0,

"msg" : "获取成功", "successed" : true

}

#### 4.9.9 获取日志列表

Method :   GET

URL : /log/get_all_logs?log_type={log_type} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_type | 是 | String | 日志类型： operation 操作日志 launch 机器人ros 日志 drive_error 驱动器错误日志rosbag 机器人数据日志 |

响应示例 :

{

"data" : [

{

"created_at" : "2023-07-13T09 :59 :50 .277895",

"filename" : "operation2023-07-13 .log",

"md5" : "8f9af383d42c8a7cc59c5e3447acf982",

"modified_at" : "2023-07-13T17 :23 :03 .394586",

"size" : 559949

},

{

"created_at" : "2023-07-12T09 :39 :00 .967297",

"filename" : "operation2023-07-12 .log",

"md5" : "bb0fe8372570308cccccd765277e548b",

"modified_at" : "2023-07-12T18 :00 :08 .630563",

"size" : 7984096

},

{

"created_at" : "2023-07-17T08 :26 :22 .706345",

"filename" : "operation2023-07-17 .log",

"md5" : "6851b40bf33e63d29ddbdfa7637eb89d",

"modified_at" : "2023-07-17T14 :25 :34 .050967",

"size" : 2350954359

}

],

"errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"

#### 4.9.10 下载日志

Method :   GET

URL : /log/down_logs?log_type={log_type}&file_name={file_name} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_type | 是 | String | 日志类型： operation 操作日志 launch 机器人ros 日志 drive_error 驱动器错误日志rosbag 机器人数据日志 |
| file_name | 是 | String | 日志文件名称 |

#### 4.9.11 删除日志

Method :   GET

URL : /log/drop_logs?log_type={log_type}&file_name={file_name} Qurey :

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_type | 是 | String | 日志类型： operation 操作日志 launch 机器人ros 日志 drive_error 驱动器错误日志rosbag 机器人数据日志 |
| file_name | 是 | String | 日志文件名称 |

响应示例 :

{

"data" : "已成功删除日志文件 ！", "errCode" : 0,

msg" : "success",

"successed" : true }

"