停止音乐

发送报文：01 06 00 03 00 00 79 CA

接受报文：01 06 00 03 00 00 79 CA

播放音乐文件夹PA001

发送报文：01 06 00 03 00 01 B8 0A

接受报文：01 06 00 03 00 01 B8 0A

状态查询

发送报文：01 03 00 05 00 01 94 0B

接受报文：

停止/空闲时接收：01 03 02 00 00 B8 44

正在播放时接收：01 03 02 00 01 79 84

播放错误时接收：01 03 02 00 02 39 85

心跳

说明书中没有单独定义“心跳寄存器”或“心跳功能码”

项目中可以把“状态查询”当作心跳，每隔1到2秒发送一次；

只要收到以下任意一种合法回复，就说明语音播报器在线：

01 03 02 00 00 B8 44

01 03 02 00 01 79 84

01 03 02 00 02 39 85

程序逻辑可以设置为：

连续收到合法应答：设备在线；

连续3次没有应答：判定通信异常；

收到状态 0002：设备在线，但播放出错。

音量设置

音量寄存器地址为：0004

音量范围：0~28，即0000~001C

将音量设置成5

发送报文：01 06 00 04 00 05 08 08

正常接收：01 06 00 04 00 05 08 08

将音量设置成20

发送报文：01 06 00 04 00 14 C8 04

正常接收：01 06 00 04 00 14 C8 04

将音量设置成0

发送报文：01 06 00 04 00 00 C8 0B

正常接收：01 06 00 04 00 00 C8 0B

切换播放内容

音乐文件夹寄存器为：0003

取值范围：0001~00FF，对应PA001~PA255

例如切换到PA005文件夹播放

发送报文：01 06 00 03 00 05 B9 C9

正常接收：01 06 00 03 00 05 B9 C9

切换到PA006文件夹播放。

发送报文：01 06 00 03 00 06 F9 C8

正常接收：01 06 00 03 00 06 F9 C8

如果发送不存在的文件夹，状态寄存器会变为：0002

也就是播放错误。

同时设置文件夹和音量

例子：

播放PA005，同时音量设为20

发送报文：01 10 00 03 00 02 04 00 05 00 14 A3 B4

正常接收：01 10 00 03 00 02 B1 C8