协作机器人二次开发接口文档

（C/C++）

文档版本：v2.20e

发布日期：2025 年 10 月 27  日

文档编号：CGXi-QM-CR-0012

长广溪智能制造（无锡）有限公司

Changguangxi Intelligent Manufacturing(Wuxi) Co., Ltd.

长广溪智能制造（无锡）有限公司（简称长广溪智造）保留对此文件修改之权利且不另行通知。长广溪智能制造（无锡）有限公司所提供之信息相信为正确且可靠之信息，但并不保证本文件中绝无错误。请于向长广溪智能制造（无锡）有限公司提出订单前， 自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品，而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时，则应由贵公司负责取得同意及授权，本公司仅单纯贩售产品，上述关于同意及授权，非属本公司应为保证之责任。又未经长广溪智能制造（无锡）有限公司之正式书面许可，本公司之所有产品不得使用于医疗器材，维持生命系统及飞航等相关设备。

Copyright © 2022-2023  长广溪智造保留所有版权

注意事项

本手册仅适用于长广溪智能制造（无锡）有限公司G 系列协作机器人。

目录

一、SDK 介绍 	 12

二、数据结构 	 12

2.1  机械臂句柄 	 12

2.2  接口调用返回值 	 12

2.3  坐标系选择 	 13

2.4  点转换类型 	 13

2.5  位姿变换 	 14

2.6  运动触发模式 	 14

2.7 TCP 偏移量 	 14

2.8  运动参数 	 14

2.9  简化版运动参数 	 15

2.10  圆弧运动参数 	 16

2.11  运动模式 	 16

2.12  关节状态 	 16

2.13  机械臂状态 	 16

2. 14  安全模式 	 17

2.15  程序状态 	 18

2.16  弹窗信息 	 18

2.17  版本信息 	 18

2. 18 Lua 变量 	 19

2.19  变量元素 	 19

2.20  变量信息 	 19

2.21  消息来源 	 20

2.22  警告等级 	 20

2.23  世界时间 	 20

2.24   日志信息 	 21

2.25  版本信息 	 21

2.26  负载 	 21

2.27  校验码检查 	 21

2.28  串口通信 	 22

2.29  波特率 	 22

2.30  串口配置 	 23

2.31 IO 类型 	 23

2.32  安装角度 	 23

2.33  系统功能输入 	 23

2.34  系统功能输出 	 24

2.35 IO 选项卡输出 	 24

2.36  输出信号状态（自动复位） 	 25

2.37  输入信号 	 25

2.38  输出信号 	 25

2.39  工具 IO 类型 	 25

2.40  模拟量类型 	 25

2.41  模拟量输入 	 26

2.42  模拟量输出 	 26

2.43  工具电压 	 26

2.44  编码器配置 	 26

2.45 BOOL 寄存器 	 26

2.46  寄存器 	 27

2.47  工具端信息 	 27

2.48  点坐标系 	 27

2.49  线坐标系 	 27

2.50  面坐标系 	 28

2.51  机器人限值等级 	 28

2.52  碰撞后处理模式 	 28

2.53  关节限值模式 	 29

2.54  安全限值模式 	 29

2.55  安全限值 	 29

2.56  关节限值 	 29

2.57  安全平面 	 30

2.58  安全 IO 输入信号 	 30

2.59  安全 IO 输出信号 	 30

2.60  控制柜网络配置 	 30

2.61 MODBUS 地址映射功能 	 31

2.62 MODBUS 地址映射 	 31

2.63 MODBUS 连接状态 	 31

2.64 MODBUS 参数配置 	 32

2.65  通讯变量选择 	 32

2.66  脚本程序状态 	 32

2.67  串口类型 	 32

2.68  轨迹点数据 	 33

2.69  轨迹参数 	 33

2.70  轨迹数据 	 33

2.71  下载轨迹数据 	 33

2.72  轨迹记录参数 	 33

2.73  轨迹记录状态 	 34

2.74  轨迹运行状态 	 34

2.75  控制模式 	 34

2.76  力控设置 	 34

2.77  力控传感器 tcp 	 35

2.78  力控传感器负载 	 35

2.79  力控传感器信息 	 35

2.80  通讯配置 	 35

2.81  力控传感器工具设置 	 35

2.82  力控配置 	 36

2.83  力控控制参数 	 36

2.84  力控数据 	 36

2.85  机器人状态数据 	 37

2.86  机械臂和扩展轴数据 	 37

2.87  扩展轴关节移动参数 	 37

2.88  扩展轴点动运动参数 	 38

2.89  扩展轴运动参数 	 38

2.90  扩展轴类型 	 38

2.91  扩展轴配置 	 38

2.92  常用宏定义 	 39

三、接口函数 	 40

3. 1  基础 	 40

3. 1. 1  基础接口 	 40

3. 1. 1. 1  机器人创建连接 	 40

3. 1. 1.2  机器人断开连接 	 41

3. 1. 1.3  机器人关机 	 41

3. 1. 1.4  机械臂上电 	 42

3. 1. 1.5  机械臂断电 	 43

3. 1. 1.6  机械臂使能 	 43

3. 1. 1.7  机械臂关使能 	 44

3. 1. 1.8  机械臂故障复位 	 45

3. 1. 1.9  获取控制柜状态 	 45

3. 1. 1.10  写机械臂速度百分比 	 46

3. 1. 1. 11  读机械臂速度百分比 	 47

3. 1. 1. 12  获取 SDK 版本号 	 47

3. 1. 1.13  获取机械臂状态数据 	 48

3. 1.2  程序控制 	 49

3. 1.2. 1  下载脚本程序 	 49

3. 1.2.2  下载脚本程序（加密） 	 50

3. 1.2.3  上传脚本程序 	 52

3. 1.2.4  运行程序 	 52

3. 1.2.5  停止程序运行 	 53

3. 1.2.6  暂停程序运行 	 54

3. 1.2.7  读取脚本当前运行行号 	 54

3. 1.2.8  读脚本运行状态 	 55

3. 1.2.9  上传工程文件 	 56

3. 1.2.10  下载工程文件 	 56

3. 1.2. 11  是否存在弹窗 	 57

3. 1.2. 12  读取弹窗信息 	 58

3. 1.2.13  设置输入弹窗信息 	 59

3. 1.2. 14  关闭弹窗 	 60

3.2  运动模块 	 60

3.2. 1  运动接口 	 60

3.2. 1. 1  轴空间运动 moveJ 	60

3.2. 1.2  轴空间运动movejoint 	61

3.2. 1.3  直线运动 moveL 	63

3.2. 1.4  直线运动 moveline 	 64

3.2. 1.5  点动运动 	 65

3.2. 1.6  圆弧运动 	 66

3.2. 1.7  运动控制 	 68

3.2. 1.8  设置阻塞移动中参数阈值 	 69

3.2. 1.9 PointControlParaSimple 数据转换 	70

3.2. 1.10  设置软件自由驱动启动 	 71

3.2. 1. 11  读机械臂运动状态 	 71

3.2. 1. 12  读取移动缓存区中移动指令的数量 	72

3.2.2  运动状态信息 	 73

3.2.2. 1  读实际 TCP 位置 	73

3.2.2.2  读目标 TCP 位置 	74

3.2.2.3  读实际 TCP 速度 	74

3.2.2.4  读目标 TCP 速度 	75

3.2.2.5  读实际 TCP 加速度 	76

3.2.2.6  读当前使用的TCP 偏移信息 	77

3.2.2.7  读取当前使用负载信息 	 78

3.2.3  运动配置 	 79

3.2.3. 1  读所有 TCP 偏移信息列表 	79

3.2.3.2  读取所有负载信息 	 80

3.2.3.3  获取指定 TCPoffset 的位姿 	 81

3.2.4  关节状态 	 82

3.2.4. 1  读实际关节位置 	 82

3.2.4.2  读目标关节位置 	 82

3.2.4.3  读实际关节速度 	 83

3.2.4.4  读目标关节速度 	 84

3.2.4.5  读实际关节加速度 	 85

3.2.4.6  读目标关节加速度 	 86

3.2.4.7  读实际关节电机电流 	 86

3.2.4.8  读目标关节电机电流 	 87

3.2.4.9  读目标关节转矩 	 88

3.2.4.10  读实际关节采集的母线电压 	 89

3.2.4. 11  读关节温度 	 90

3.2.4. 12  读关节模式 	 90

3.2.5  轨迹复现 	 91

3.2.5. 1  读取控制柜当前存在的轨迹索引 	91

3.2.5.2  上传轨迹 	 92

3.2.5.3  下载轨迹 	 93

3.2.5.4  轨迹控制 	 98

3.2.5.5  轨迹数据转换为轨迹文件 	 100

3.2.5.6  轨迹文件转换为轨迹数据 	 101

3.2.5.7  设置轨迹记录参数 	 101

3.2.5.8  获取当前轨迹记录状态 	 102

3.2.5.9  获取当前轨迹运行状态 	 103

3.2.6  扩展轴运动 	 104

3.2.6. 1  扩展轴关节移动 	 104

3.2.6.2  扩展轴直线移动 	 105

3.2.6.3  扩展轴点动运动 	 106

3.2.6.4  扩展轴运动 	 107

3.3  系统属性 	 108

3.3. 1  硬件信息 	 108

3.3. 1. 1  读取控制柜硬件序列号 	 108

3.3. 1.2  读取整臂序列号 	 109

3.3. 1.3  获取版本信息 	 109

3.3.2  本体参数 	 110

3.3.2. 1  读机械臂 DH 参数 	 110

3.3.2. 1  读机械臂标准 DH 参数 	 111

3.3.2.2  读机械臂动力学参数 	 112

3.3.2.3  读机械臂零位补偿值 	 112

3.3.2.4  读机械臂减速比 	 113

3.3.3  系统信息 	 114

3.3.3. 1  读机械臂当前状态 	 114

3.3.3.2  获取日志数量 	 115

3.3.3.3  获取机械臂实时日志 	 115

3.3.3.4  获取机械臂历史所有日志 	 116

3.3.3.5  日志功能是否开启 	 117

3.3.3.6  日志大小设置 	 118

3.3.3.7  读系统时间 	 119

3.3.3.8  读取机型型号 	 119

3.3.3.9  读取控制器型号 	 120

3.3.3.10  触发黑匣子数据 	 121

3.3.3. 11  获取配置改变标志 	 122

3.3.3. 12  触发系统更新 	 122

3.4  变量 	 123

3.4. 1  数字量 	 123

3.4. 1. 1  读控制柜标准数字输出 	 123

3.4. 1.2  写控制柜标准数字输出 	 124

3.4. 1.3  读控制柜可配置数字输出 	 125

3.4. 1.4  读控制柜所有可配置数字输出 	 126

3.4. 1.5  写控制柜可配置数字输出 	 126

3.4. 1.6  读工具端数字输出 	 127

3.4. 1.7  写工具端数字输出 	 128

3.4. 1.8  读控制柜标准数字输入 	 129

3.4. 1.9  读控制柜可配置数字输入 	 130

3.4. 1.10  读控制柜所有可配置数字输入 	 130

3.4. 1. 11  读工具端数字输入 	 131

3.4.2  模拟量 	 132

3.4.2. 1  读控制柜模拟量输出 	 132

3.4.2.2  写控制柜模拟量输出 	 133

3.4.2.3  读工具端模拟量输入 	 134

3.4.2.4  读控制柜模拟量输入 	 134

3.4.2.5  读机械臂控制柜和工具端上所有输入数字量和模拟量 	 135

3.4.2.6  读机械臂控制柜和工具端上所有输出数字量和模拟量 	 136

3.4.3  通讯变量 	 138

3.4.3. 1  读 bool 寄存器 	 138

3.4.3.2  写 bool 寄存器 	 139

3.4.3.3  读 int16 寄存器 	 139

3.4.3.4  写 int16 寄存器 	 140

3.4.3.5  读 int32 寄存器 	 141

3.4.3.6  写 int32 寄存器 	 142

3.4.3.7  读 float 寄存器 	 143

3.4.3.8  写 float 寄存器 	 144

3.4.4  脚本变量 	 145

3.4.4. 1  读安装变量 	 145

3.4.4.2  修改安装变量 	 145

3.4.4.3  读取程序变量数据 	 146

3.4.4.4  修改程序变量数据 	 147

3.4.5  其他 IO 	 148

3.4.5. 1  获取编码器计数数量 	 148

3.4.5.2  设置监控界面的工具输出电压 	 149

3.4.5.3  读取监控界面的工具输出电压 	 149

3.5  数学模块 	 150

3.5. 1  位姿变换 	 150

3.5. 1. 1  位姿转换 	 150

3.5. 1.2  位姿求逆 	 151

3.5. 1.3  轴角转欧拉角 	 152

3.5. 1.4  欧拉角转轴角 	 153

3.5. 1.5 TCP 位姿转法兰位姿 	 153

3.5. 1.6  基坐标系下位姿转移到用户坐标系下 	 154

3.5. 1.7   目标点旋转变换 	 155

3.5.2  运动学 	 156

3.5.2. 1  正解 	 156

3.5.2.2  逆解 	 157

3.6  配置 	 158

3.6. 1  安装 	 158

3.6. 1. 1  设置安装角度 	 158

3.6. 1.2  读取安装角度 	 159

3.6.2 TCP 	 159

3.6.2. 1  读取 TCP 个数 	 159

3.6.2.2  读取 TCP 数据 	 160

3.6.2.3  读取 TCP 数据(通过名称) 	 161

3.6.2.4  增加 TCP 	 162

3.6.2.5  删除 TCP 	 163

3.6.2.6  编辑 TCP 数据 	 163

3.6.2.7  读取当前激活的TCP 索引 	 164

3.6.2.8  激活 TCP 	 165

3.6.2.9  计算 TCP 位置 	 166

3.6.2.10  计算 TCP 角度 	 167

3.6.3  负载 	 168

3.6.3. 1  读取负载个数 	 168

3.6.3.2  读取负载数据 	 168

3.6.3.3  读取负载数据(通过名称) 	 169

3.6.3.4  增加负载 	 170

3.6.3.5  删除负载 	 171

3.6.3.6  编辑负载 	 171

3.6.3.7  读取当前激活的负载索引 	 172

3.6.3.8  激活负载 	 173

3.6.4  初始位/包装位 	 174

3.6.4. 1  设置初始位 	 174

3.6.4.2  读取初始位 	 174

3.6.4.3  删除初始位 	 175

3.6.4.4  读取包装位 	 176

3.6.5  启动 	 177

3.6.5. 1  设置机器人是否自动上电使能 	 177

3.6.5.2  读取机器人自动上电状态 	 177

3.6.6  控制参数 	 178

3.6.6. 1  设置机器人拖动阻尼 	 178

3.6.6.2  读取机器人拖动阻尼 	 179

3.6.6.3  设置转矩异常门限倍率 	 180

3.6.6.4  读转矩异常门限倍率 	 181

3.6.6.5  设置扩展轴步长及速度倍率 	 181

3.6.6.6  读扩展轴步长及速度倍率 	 182

3.6.7  机器人限值 	 183

3.6.7. 1  设置限制模式 	 183

3.6.7.2  读取限制模式 	 184

3.6.7.3  设置自定义模式下参数 	 184

3.6.7.4  读取自定义模式下参数 	 185

3.6.7.5  设置碰撞后处理方式 	 186

3.6.7.6  读取碰撞后处理方式 	 187

3.6.8  关节限值 	 188

3.6.8. 1  设置关节限值 	 188

3.6.8.2  读取关节限值 	 189

3.6.9  安全平面 	 189

3.6.9. 1  读取安全平面个数 	 189

3.6.9.2  读取安全平面信息 	 190

3.6.9.3  增加安全平面 	 191

3.6.9.4  删除安全平面 	 192

3.6.9.5  修改安全平面数据 	 192

3.6.10  安全 I/O 	 193

3.6.10. 1  设置可配置输入信号 	 193

3.6.10.2  读取可配置输入信号 	 194

3.6.10.3  设置可配置输出信号 	 195

3.6.10.4  读取可配置输出信号 	 196

3.6. 11  示教器控制 	 197

3.6. 11. 1  设置是否启用示教器 	 197

3.6. 11.2  读取当前是否启用示教器 	 197

3.6. 12 IO 变量 	 198

3.6. 12. 1  设置数字输入信号配置 	 198

3.6. 12.2  读取数字输入信号配置 	 199

3.6. 12.3  设置数字输出信号配置 	 200

3.6. 12.4  读取数字输出信号配置 	 201

3.6. 12.5  设置工具 IO 类型 	202

3.6. 12.6  读取工具 IO 类型 	203

3.6. 12.7  设置模拟量输入信号类型 	 203

3.6. 12.8  读取模拟量输入信号类型 	 204

3.6. 12.9  设置模拟量输出信号类型 	 205

3.6. 12.10  读取模拟量输出信号类型 	206

3.6. 12.11  设置工具电压输出值 	 207

3.6. 12. 12  读取工具电压输出值 	 208

3.6. 12.13  设置编码器配置 	 208

3.6. 12. 14  读取编码器配置 	 209

3.6.13  通讯变量 	 210

3.6.13. 1  设置位寄存器配置 	 210

3.6.13.2  读取位寄存器配置 	 211

3.6.13.3  读取所有位寄存器配置 	 212

3.6.13.4  设置 16 位整数寄存器变量名 	213

3.6.13.5  读取 16 位整数寄存器变量名 	214

3.6.13.6  读取所有 16 位整数寄存器变量名 	214

3.6.13.7  设置 32 位整数寄存器变量名 	215

3.6.13.8  读取 32 位整数寄存器变量名 	216

3.6.13.9  读取所有 32 位整数寄存器变量名 	217

3.6.13.10  设置浮点寄存器变量名 	 218

3.6.13.11  读取浮点寄存器变量名 	 218

3.6.13.12  读取所有浮点寄存器变量名 	219

3.6. 14  安装变量 	 220

3.6. 14. 1  读取安装变量个数 	 220

3.6. 14.2  读取安装变量数据 	 221

3.6. 14.3  增加安装变量 	 222

3.6. 14.4  删除安装变量 	 222

3.6. 14.5  修改安装变量 	 223

3.6.15  坐标系 	 224

3.6.15. 1  读取点坐标系个数 	 224

3.6.15.2  读取点坐标系数据 	 225

3.6.15.3  读取点坐标系数据(通过名称) 	 225

3.6.15.4  增加点坐标系 	 226

3.6.15.5  删除点坐标系 	 227

3.6.15.6  修改点坐标系数据 	 228

3.6.15.7  读取线坐标系个数 	 229

3.6.15.8  读取线坐标系数据 	 230

3.6.15.9  读取线坐标系数据(通过名称) 	 231

3.6.15.10  增加线坐标系 	 231

3.6.15.11  删除线坐标系 	 233

3.6.15. 12  修改线坐标系数据 	 234

3.6.15.13  读取面坐标系个数 	 236

3.6.15. 14  读取面坐标系数据 	 236

3.6.15.15  读取面坐标系数据(通过名称) 	 237

3.6.15.16  增加面坐标系 	 238

3.6.15.17  删除面坐标系 	 240

3.6.15.18  修改面坐标系数据 	 241

3.6.15.19  读取基坐标系数据 	 243

3.6.15.20  读取工具坐标系数据 	 243

3.6.15.21  计算点坐标系 	 244

3.6.15.22  计算线坐标系 	 245

3.6.15.23  计算面坐标系 	 246

3.6.16  串口通讯 	 247

3.6.16. 1  设置串口配置 	 247

3.6.16.2  读取串口配置 	 248

3.6.17  网络 	 249

3.6.17. 1  设置控制柜网络配置 	 249

3.6.17.2  读取控制柜网络配置 	 250

3.6.17.3  设置控制柜从站配置 	 251

3.6.17.4  读取控制柜从站配置 	 251

3.6. 18 modbus 主站 	252

3.6.18. 1  读取从站个数 	 252

3.6.18.2  读取从站数据 	 253

3.6.18.3  添加从站 	 254

3.6.18.4  删除从站 	 255

3.6.18.5  修改从站数据 	 255

3.6.18.6  从站连接/断开 	 256

3.6.18.7  获取从站连接状态 	 257

3.6.18.8  读取地址映射数量 	 258

3.6.18.9  读取地址映射数据 	 259

3.6.18.10  添加地址映射 	 259

3.6.18. 11  删除地址映射 	 260

3.6.18. 12  修改地址映射数据 	 261

3.6.19  力控 	 262

3.6.19. 1  设置力控配置 	 262

3.6.19.2  读力控配置 	 264

3.6.19.3  开启力控并下发相关设置 	 264

3.6.19.4  关闭力控 	 265

3.6.19.5  设置力控控制参数 	 266

3.6.19.6  读力控控制参数 	 267

3.6.19.7  读力控数据 	 268

3.6.20  扩展轴 	 268

3.6.20. 1  设置扩展轴使能状态 	 268

3.6.20.2  读取扩展轴使能状态 	 269

3.6.20.3  读取机械臂和扩展轴数据 	 270

3.6.20.4  设置扩展轴配置 	 271

3.6.20.5  获取扩展轴配置 	 272

3.6.20.6  增加扩展轴 	 272

3.6.20.7  删除扩展轴 	 273

四、综合示例 	 274

4. 1  机械臂使能 	 274

4.2  工程控制 	 276

4.3  移动控制 	 278

4.4  轨迹再现 	 282

4.5  安装变量操作 	 285

4.6  点坐标系操作 	 287

4.7  输出弹窗 	 290

4.8  数学变量 	 292

4.9 TCP 操作 	 294

附录 A  速度和加速度范围 	 297

# 一、SDK 介绍

CGXi 的 CR SDK 是基于网络通信协议 TCP/IP  实现的，提供了用于操作机械臂的接口，支持 python ，C/C++ ，C#三种语言。

本文是基于 C/C++开发，提供操作机械臂的接口。该 SDK 可以实现多机械臂连接（在连接过程中句柄具有唯一性，与机械臂一一对应），用户可根据具体需求二次开发。

# 二、数据结构

方便接口函数的理解，特将一些常用的数据结构做详细的解释；接口中的长度单位统一为毫米（mm），角度单位统一为度 (°) 。

## 2.1  机械臂句柄

typedef int RobotHandle;

## 2.2  接口调用返回值

| typedef enum CRresult { sucess = 0, | ///<成功；分别有以下 3 种：连接、获取参数、写入参数 |
| --- | --- |
| success = 0, | ///<成功；分别有以下 3 种：连接、获取参数、写入参数 |
| error = 1, | ///<一般错误 |
| thread_running = 2, | ///<通讯连接重复建立 |
| operate_timeout = 3, | ///<操作超时，无返回值；注：处理超时导致无结果输出 |
| result_invalid = 4, | ///<返回结果无效；原因：rpc 获取结果为空 |
| out_of_range = 5, | ///<输入数值越界；需输入在范围内的值 |
| mutex_invalid = 6, | ///<内部错误 |
| para_error = 7, | ///<参数无效；需检查输入参数是否为空 |
| no_result = 8, | ///<无对应数值 |
| no_assignTCPindex = 9, | ///<未找到指定索引号 TCP 偏移量 |
| no_handle = 10, | ///<未创建相关句柄 |
| handle_repeat = 11, | ///<重复建立相同的句柄 |
| repeat_name = 12, | ///<重命名 |
| delete_invalid = 13, | ///<删除唯一的 TCP 或者负载 |
| set_bit_reg_invalid = 14, | ///<同时设置位寄存器输入与输出 |
| repeat_id = 15, | ///<id 重复 |
| file_encryption = 16, | ///<文件加密 |
| robotmode_error = 17, | ///<当前状态不能执行该操作 |

move_error = 18,                   ///<移动阻塞运动时，返回的移动状态错误

forcectrl_wrongpara = 19,

///<力控 SDK 参数设置错误：包括参数长度错误、payload 为负数

forcectrl_invaildcmd = 20,

///<力控 SDK 无效的指令：包括 forceEna 等于 1,0 以外的值；forcebasetype 除 0 以外的值；forcectrltype 除 1,0 以外的值；auto/mannual 1,0 以外的值

forcectrl_parablocked = 21,

///<力控 SDK freedrive 模式下部分参数失效被屏蔽

forcectrl_cmdblocked = 22,

///<力控 SDK  机器人运动时或已在力控模式下时禁止再打开力控

forcectrl_configblocked = 23,

///<力控 SDK  机器人运动时或已在力控模式下时禁止下发配置

| forcectrl_notenable = 24, | ///<力控 SDK 机器人使能之前不能打开传感器 |
| --- | --- |
| forcectrl_wrongsensor = 25, | ///<力控 SDK 传感器型号选择错误 |
| outputrule_error = 26, | ///<未设置系统输出，禁止启用自复位 |
| analoginputtype_error = 27 |  |

///<模拟量输入类型错误：注：工具端模拟量输入类型只有电压 }CRresult;

## 2.3  坐标系选择

typedef enum CoordinateType {

baseCoordinate = 0,                                        ///<基坐标系

jointCoordinate = 1,                                        ///<关节坐标系

PointCoordinate = 2,                                       ///<点坐标系

LineCoordinate = 3,                                        ///<线坐标系

PlaneCoordinate = 4,                                      ///<面坐标系

ToolBaseCoordinate = 5,                                ///<工具坐标系

visionCoordinate = 6                                      ///<视角坐标系

}CoordinateType;

## 2.4  点转换类型

typedef enum PointTransType {

| pointTransStop = 0, | ///<过渡点停止 |
| --- | --- |
| pointTransConstantSpeed = 1, | ///<匀速过渡 |
| pointTransSmooth = 2 | ///<柔顺过渡（不匀速，不停止） |

}PointTransType;

## 2.5  位姿变换

typedef enum PoseTranType                                    ///<预留参数

{

poseTranMoveToTargetPose = 0,

poseTranKeepStartPose = 1

}PoseTranType;

## 2.6  运动触发模式

typedef enum MotiontriggerMode {

| MovetriggerbySafetySingnal = 0, | ///<安全同步信号触发 |
| --- | --- |
| MovetriggerbyOnlyRpc = 1, | ///<指令直接触发 |
| MovetriggerbyMoveCache = 2 | ///<移动指令会进入缓存区 |

}MotiontriggerMode;

## 2.7 TCP 偏移量

typedef struct TCPMsg {

char tcpName[20];                                         ///<tcp 名称

double tcpOffset[ROB_AXIS_NUM];

///<tcp 偏移量：x,y,z（单位：mm） ；Rx,Ry,Rz（单位： ° )

}TCPMsg;

## 2.8  运动参数

typedef struct PointControlPara {

double pose[ROB_AXIS_NUM];

///<坐标点向量：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

double jointpos[ROB_AXIS_NUM];

///<关节角度：关节 1~6（单位： ° )

double tcpOffset[ROB_AXIS_NUM];

///<tcp 偏移量：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

int tcpID;

///<tcp 的 ID 号, 当 tcpID 为非负数时，使用 tcpID 对应的 TCP 偏移量作为输入； 当tcpID 为负数时，使用 tcpoffset 数据作为 TCP 偏移量输入；

enum CoordinateType    coordinateType;                 ///<坐标系类型

double coordinatePose[ROB_AXIS_NUM];

///<参考坐标系位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

///<speed 可以是 tcp 速度或者是关节速度, 当 coordinateType 设置为 jointCoordinate

时，该速度为关节速度，其它情况是tcp 速度

///<作为 tcp 速度时，单位为：mm/s；作为关节速度时，单位为：°/s double speed[ROB_AXIS_NUM];                           ///<速度

///<acc 可以是 tcp 加速度或者是关节加速度, 当 coordinateType 设置为jointCoordinate

时，该速度为关节加速度，其它情况是tcp 加速度

///<作为 tcp 加速度时，单位为：mm/s² ；作为关节加速度时，单位为：°/s² double acc[ROB_AXIS_NUM];                               ///<加速度

double jerk[ROB_AXIS_NUM];                              ///<加加速度，预留参数

enum PointTransType pointTransType;                   ///<位置过渡方式

double pointTransRadius;                                         ///<过渡半径

enum PoseTranType poseTranType;                        ///<姿态变换方式，预留参数

enum MotiontriggerMode motiontriggerMode;       ///<运动轨迹触发方式 }PointControlPara;

## 2.9  简化版运动参数

typedef struct PointControlParaSimple {

double pose[ROB_AXIS_NUM];

///<坐标点向量：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

double jointpos[ROB_AXIS_NUM];

///<关节角度:关节 1~6（单位：°)

double tcpOffset[ROB_AXIS_NUM];

///<tcp 偏移量:x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

enum CoordinateType    coordinateType;                    ///<坐标系类型

double coordinatePose[ROB_AXIS_NUM];

///<参考坐标系位姿:x ，y ，z（单位：mm）;Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

///<speed 可以是 tcp 速度或者是关节速度, 当 coordinateType 设置为 jointCoordinate

时，该速度为关节速度，其它情况是tcp 速度

///<作为 tcp 速度时，单位为：mm/s；作为关节速度时，单位为：°/s double speed[ROB_AXIS_NUM];                               ///<速度

///<acc 可以是 tcp 加速度或者是关节加速度, 当 coordinateType 设置为jointCoordinate

时，该速度为关节加速度，其它情况是tcp 加速度

///<作为 tcp 加速度时，单位为：mm/s² ；作为关节加速度时，单位为：°/s² double acc[ROB_AXIS_NUM];                                   ///<加速度

enum PointTransType pointTransType;                       ///<位置过渡方式

enum MotiontriggerMode motiontriggerMode;           ///<运动轨迹触发方式 }PointControlParaSimple;

## 2.10  圆弧运动参数

typedef struct PointControlParaList {

PointControlPara pointcontrolpara[MOVECPOINT_NUM]; ///<过渡点和终点

int fixedrot;

///<方向模式 0-无约束 1-固定

double centralangle; ///<圆弧角，单位：°

}PointControlParaList;

## 2.11  运动模式

typedef enum MoveType {

| DecStop = 0, | ///<当前运动减速停止 |
| --- | --- |
| ImdStop = 1, | ///<当前运动立即停止 |
| Run = 2 | ///<运动 |

}MoveType;

## 2.12  关节状态

typedef enum JointModes {

JOINT_MODE_POWER_OFF = 1,                               ///<断电

JOINT_MODE_BOOTING = 2,                                     ///<机械臂上电至空闲状态下

JOINT_MODE_IDLE = 3,

///<上电完成，空闲状态（ethercat——>op）

JOINT_MODE_BACK_DRIVE = 4,                             ///<反向驱动状态

JOINT_MODE_RELEASE_BRAKE = 5,                      ///<机械臂使能，松抱闸过程中

JOINT_MODE_CSP_STOP = 7,                                    ///<关节使能静止(位置模式)

JOINT_MODE_CSP_MOVING = 8,                             ///<关节使能运动(位置模式)

JOINT_MODE_CST_STOP = 9,                                   ///<关节使能静止(转矩模式)

JOINT_MODE_CST_MOVING = 10,                           ///<关节使能运动(转矩模式)

JOINT_MODE_FAULT = 11,                                        ///<错误状态

JOINT_MODE_READY_FOR_POWER_OFF = 12     ///<准备断电 }JointModes;

## 2.13  机械臂状态

typedef enum RobotModes {

Closed = 0,                                                       ///<关闭

| Disconnect = 1, | ///<断开连接状态 |
| --- | --- |
| ConfirmSafty = 2, | ///<安全确认状态 |
| Booting = 3, | ///<控制器正在启动 |
| ControlerIdle = 4, | ///<控制器启动完成，空闲状态 |
| ControlerUpdataFirmWare = 5, | ///<固件更新 |
| JointPowerOff= 6, | ///<控制器启动完成，本体未上电 |
| JointPowerOn = 7, | ///<机器人上电过程 |
| JointIdle = 8, | ///<机器人上电完成，空闲 |
| BackDrive = 9, | ///<反向驱动 |
| ReleaseBrake = 10, | ///<机器人使能、松抱闸中 |
| Enable = 11, | ///<机器人使能完成，并已完全松开抱闸 |
| CloseBrake = 12, | ///<机器人断使能、关抱闸中 |
| Jog = 100, | ///<点动 |
| Teach = 101, | ///<拖动示教 |
| ForceControlTest = 102, | ///<力控测试 |
| ProgramStop = 103, | ///<使能完成，程序停止 |
| ProgramPause = 104, | ///<使能完成，程序暂停 |
| ProgramStopping = 105, | ///<使能完成，程序和运动正在停止 |
| ProgramPauseing = 106, | ///<使能完成，程序和运动正在暂停 |
| ProgramRun_MotionStop = 107, | ///<程序运行，运动停止 |
| ProgramRun_MotionReducing = 108, | ///<程序运行，运动减速中 |
| ProgramRun_MotionMoving = 109, | ///<程序运行 |
| ProgramRun_MotionCanBlend = 110, | ///<程序运行，机器人进入到可交融区域 |
| Imdstop = 111, | ///<紧急停止 |
| ProtectiveStop = 112 | ///<防护停止 |

}RobotModes;

## 2.14  安全模式

typedef enum SafetyModes

{

SAFETY_MODE_UNDEFINED_SAFETY_MODE = 1,        ///<未定义

SAFETY_MODE_VALIDATE_JOINT_ID = 2,                      ///<验证关节的 ID

SAFETY_MODE_FAULT = 3,

///<安全错误，其他错误出现一段时间后，最终保持的错误状态

SAFETY_MODE_VIOLATION = 4,                                        ///<在安全平面处越界

SAFETY_MODE_ROBOT_EMERGENCY_STOP = 5,          ///<急停按钮按下SAFETY_MODE_SYSTEM_EMERGENCY_STOP = 6,

///<可配置 IO 输入任意两路设置为紧急停机，断开后出现的错误状态

SAFETY_MODE_SAFEGUARD_STOP = 7,                          ///<安全 IO 断开

SAFETY_MODE_RECOVERY = 8,

///<在违反安全限制后，机器人停止，重启后，进入恢复模式

SAFETY_MODE_PROTECTIVE_STOP = 9,

///<保护性停止，运动过程中，外部强力推动机械手

SAFETY_MODE_REDUCED = 10,                                         ///<限制模式

SAFETY_MODE_NORMAL = 11                                            ///<正常运行模式

}SafetyModes;

## 2.15  程序状态

typedef enum ProgramState

| { PROGRAM_STATE_STOP = 0, | ///<程序停止 |
| --- | --- |
| PROGRAM_STATE_PAUSE = 1, | ///<程序暂停 |
| PROGRAM_STATE_RUN = 2 | ///<程序运行 |

}ProgramState;

## 2.16  弹窗信息

typedef struct PopUpMsg {

int popupType;                                               ///<弹窗类型，0-输出弹窗，1-输入弹窗

char var_data[ 1024];                                      ///<弹窗显示的字符串，字符串类型

char var_title[ 128];                                        ///<弹窗标题，字符串类型

BOOL iswarning;                                           ///<是否是警告信息，bool 类型

BOOL iserror;                                                ///<是否是报警信息，bool 类型

BOOL isblocking;                                          ///<是否暂停程序运行，bool 类型

enum VariableType inVarType;                    ///<输入弹窗时，变量类型

double inVarMinValue;                                 ///<输入弹窗时，变量数值范围最小值

double inVarMaxValue;                                ///<输入弹窗时，变量数值范围最大值

}PopUpMsg;

## 2.17  版本信息

typedef struct Version {

unsigned char deviceType[20];                      ///<机器人类型

unsigned char versionNo[20];                        ///<版本信息

int bugfix;                                                       ///<bug 修正

long long buildDate;                                        ///<编译日期

unsigned char hardwareID[20];                     ///<硬件 id

unsigned char bootVersionNo[20];                ///<boot 版本号

}Version;

## 2.18 Lua 变量

typedef enum VariableType {

LUA_TNIL = 0,                                                ///<空

LUA_TBOOLEAN = 1,                                  ///<布尔

LUA_TLIGHTUSERDATA = 2,                   ///<预留

LUA_TNUMBER = 3,                                    ///<数字

LUA_TSTRING = 4,                                      ///<字符串

LUA_TTABLE = 5,                                        ///<表

LUA_TFUNCTION = 6,                                 ///<函数

LUA_TUSERDATA = 7,                                ///<自定义类型

LUA_TTHREAD = 8,                                     ///<线程

LUA_NUMTAGS = 9                                     ///<预留

}VariableType;

## 2.19  变量元素

typedef struct VarItemData {

enum VariableType varItemType;                                                ///<数据类型

BOOL boolValue;                                                                             ///<bool 类型数据值

double numberValue;                                                                    ///<number 类型数据值

char stringValue[CR6_INSTALL_VAR_MAX_LENGTH];       ///<char 类型字符串数据 }VarItemData;

## 2.20  变量信息

typedef struct VariableMsg

{

char variableName[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH];    ///<变量名  enum VariableType variableType;                                                 ///<数据类型

int variableID;                                                                                 ///<变量 id

BOOL boolValue;                                                                          ///<bool 类型数据值

double numberValue;                                                                     ///<number 类型数据值

char stringValue[CR6_INSTALL_VAR_MAX_LENGTH];        ///<char 类型字符串数据

int tableValueCount;                                                                          ///<table 类型元素个数

VarItemData tableValue[Script_MAX_TableElement];               ///<table 类型元素值

char tableValueStr[CR6_INSTALL_VAE_TABLE_MAX_LENGTH];      ///< table 值 }VariableMsg;

## 2.21  消息来源

typedef enum CommMessageSource

{

Base = 0,                                                          ///<基座关节（关节 1）

Shoulder = 1,                                                  ///<肩部关节（关节 2）

Elbow = 2,                                                      ///<肘部关节（关节 3）

Wrist1 = 3,                                                      ///<腕关节 1（关节 4）

Wrist2 = 4,                                                      ///<腕关节 2（关节 5）

Wrist3 = 5,                                                      ///<腕关节 3（关节 6）

Tool = 6,                                                           ///<工具模块

Controller = 100,                                            ///<主控制器

SafetyProcessorB = 101,                                ///<协处理器

TeachPendant = 200                                       ///<示教器

}CommMessageSource;

## 2.22  警告等级

typedef enum WarningLevel {

| MESSAGE_WARNING_LEVEL_INFO = 1, | ///<正常消息 |
| --- | --- |
| MESSAGE_WARNING_LEVEL_WARNING = 2, | ///<警告不停机 |
| MESSAGE_WARNING_LEVEL_VIOLATION = 3, | ///<违反限制停机 |
| MESSAGE_WARNING_LEVEL_FAULT = 4, | ///<系统故障，紧急停止 |
| MESSAGE_WARNING_LEVEL_USER = 5 | ///<用户打印输出 |

}WarningLevel;

## 2.23  世界时间

typedef struct WorldTime {

unsigned int year;                                           ///<年

unsigned int month;                                        ///<月

unsigned int day;                                              ///<日

unsigned int week;                                           ///<周

unsigned int hour;                                            ///<时

unsigned int minute;                                       ///<分

unsigned int second;                                       ///<秒

unsigned int milliSecond;                                ///<毫秒

}WorldTime;

## 2.24  日志信息

typedef struct RobotLogMsg {

unsigned int robotMessageCode;                   ///<消息代码

unsigned int robotMessageType;                   ///<消息类型，预留

enum CommMessageSource source;             ///<消息来源

char textMessage[ 100];                                  ///<消息信息

WorldTime worldTime;                                 ///<时间戳

enum WarningLevel warningLevel;               ///<警告等级

RobotModes robotMode;                               ///<机器人状态

unsigned long long timeStamp_us;                ///<精确时间戳

unsigned long long messageIndex;                 ///<消息序号

}RobotLogMsg;

## 2.25  版本信息

typedef struct SysVersion {

Version sjqVersion;                                            ///<示教器版本

Version kzqVersion;                                           ///<控制器版本

VersionjpmVersion;                                          ///<本体放电板版本

Version saftyCtrlVersion;                                   ///<安全板版本

VersionjointVersion[ROB_AXIS_NUM];        ///<关节版本

Version etfVersion;                                             ///<工具法兰版本

}SysVersion;

## 2.26  负载

typedef struct PayLoad {

char payloadName[20];                       ///<负载名称

double toolPayload;                             ///<负载重量：kg

double centerOfGravity[3];                 ///<负载中心（CX ，CY ，CZ）（单位：mm） } PayLoad;

## 2.27  校验码检查

typedef enum ParityCheck {

| no = 0, | ///<无校验 |
| --- | --- |
| odd = 1, | ///<奇校验 |

even = 2                                                          ///<偶校验

}ParityCheck;

## 2.28  串口通信

typedef enum SerialCommuType {

| FreeComm = 0, Modbus_RTU = 1, | ///<自由格式 ///<modbus RTU 格式 |
| --- | --- |
| Modbus_ASCII = 2 | ///<modbus ASCII 格式 |

}SerialCommuType;

## 2.29  波特率

typedef enum BaudRate {

BaudRate300 = 0,                                           ///<波特率为 300Baud

BaudRate600 = 1,                                           ///<波特率为 600Baud

BaudRate1200 = 2,                                         ///<波特率为 1200Baud

BaudRate2400 = 3,                                          ///<波特率为 2400Baud

BaudRate4800 = 4,                                        ///<波特率为 4800Baud

BaudRate9600 = 5,                                         ///<波特率为 9600Baud

BaudRate19200 = 6,                                       ///<波特率为 19200Baud

BaudRate28800 = 7,                                        ///<波特率为 28800Baud

BaudRate38400 = 8,                                      ///<波特率为 38400Baud

BaudRate57600 = 9,                                       ///<波特率为 57600Baud

BaudRate115200 = 10,                                   ///<波特率为 115200Baud

BaudRate192000 = 11,                                   ///<波特率为 192000Baud

BaudRate256000 = 12,                                  ///<波特率为 256000Baud

BaudRate288000 = 13,                                  ///<波特率为 288000Baud

BaudRate384000 = 14,                                  ///<波特率为 384000Baud

BaudRate512000 = 15,                                    ///波特率为 512000Baud

BaudRate576000 = 16,                                  ///<波特率为 576000Baud

BaudRate768000 = 17,                                  ///<波特率为 768000Baud

BaudRate1000000 = 18,                                 ///<波特率为 1000000Baud

BaudRate1200000 = 19,                                 ///<波特率为 1200000Baud

BaudRate1500000 = 20,                                ///<波特率为 1500000Baud

BaudRate2400000 = 21,                                ///<波特率为 2400000Baud

BaudRate3000000 = 22                                 ///<波特率为 3000000Baud

}BaudRate;

## 2.30  串口配置

typedef struct SerialCommSettings {

enum BaudRate baudRate;                                  ///<波特率

enum ParityCheck parity;                                    ///<奇偶校验

int dataBits;                                                          ///<数据位

double stopBits;                                                    ///<停止位

int retryNumber;                                                  ///<重试次数

int timeout;                                                           ///<超时时间，单位：ms

enum SerialCommuType serialCommType;       ///<串口通信类型

int modbusSlaveNo;                                             ///<modbus 从站站号

}SerialCommSettings;

## 2.31 IO 类型

typedef enum VarDigitialIOType                            ///<IO 类型

{

Invaild = 0,                                                      ///<无效

Digitial = 1,                                                     ///<标准数字量

ConfigureableDigitial = 2,                              ///<可配置数字量

ToolDigitial = 3,                                               ///<工具

Analog = 4,                                                     ///<模拟量

ToolAnalog = 5                                               ///<工具模拟量

}VarDigitialIOType;

## 2.32  安装角度

typedef struct InstallAngle {

double baseAngle;                                         ///<基座旋转角度，单位：°

double tiltAngle;                                            ///<基座倾斜角，单位： °

}InstallAngle;

## 2.33  系统功能输入

| typedef enum InputAction { InputAction_NONE = 0, | ///<无动作 |
| --- | --- |
| InputAction_RobotON = 1, | ///<本体上电使能 |
| InputAction_MovetoHome = 2, | ///<回初始点 |
| InputAction_RunProgram = 3, | ///<运行程序 |

InputAction_SuspendedProgram = 4,             ///<暂停程序

InputAction_StopProgram = 5,                       ///<停止程序

InputAction_FreeDrive = 6,                            ///<自由拖动

InputAction_DownEnable = 7,                        ///<下使能

InputAction_ClearFault = 8                             ///清除故障

}InputAction;

## 2.34  系统功能输出

typedef enum OutputAction

{

OutputAction_NONE = 0,                                             ///<无动作

OutputAction_RobotON_HIGH = 1,                           ///<机器人使能时为高

OutputAction_RobotON_LOW = 2,                            ///<机器人使能时为低

OutputAction_RobotPowerOn_HIGH = 3,                 ///<已上电时为高

OutputAction_RobotPowerOn_LOW = 4,                  ///<已上电时为低

OutputAction_PowerOn_HIGH = 5,                           ///<已开机时为高

OutputAction_PowerOn_LOW = 6,                            ///<已开机时为低

OutputAction_WarnErr_HIGH = 7,                            ///<有系统错误时为高

OutputAction_WarnErr_LOW = 8,                             ///<有系统错误时为低

OutputAction_ProgramStatus_Stop_HIGH = 10,       ///<程序停止时为高

OutputAction_ProgramStatus_Stop_LOW = 11,        ///<程序停止时为低

OutputAction_Fault_Stop_HIGH = 12,                       ///<异常停止时为高

OutputAction_Fault_Stop_LOW = 13,                        ///<异常停止时为低

OutputAction_ProgramStatus_Pause_HIGH = 14,     ///<程序暂停输出为高

OutputAction_ProgramStatus_Pause_LOW = 15,      ///<程序暂停输出为低

OutputAction_MotionStatus_Moving_HIGH = 20,    ///<运动时为高

OutputAction_MotionStatus_Moving_LOW = 21,     ///<运动时为低OutputAction_MovetoHome_HIGH = 22

///<回初始位到位信号，到位时为高

}OutputAction;

## 2.35 IO 选项卡输出

| typedef enum OutputOptions { | ///<IO 选项卡输出操作管理 |
| --- | --- |
| OutputOptions_Enable = 0, | ///<启用 |
| OutputOptions_Manual = 1, | ///<仅手动 |
| OutputOptions_Disable = 2 | ///<禁用 |

}OutputOptions;

## 2.36  输出信号状态（自动复位）

typedef enum OutputRule

| { OutputRule_Disable = 0, | ///<禁用 |
| --- | --- |
| OutputRule_Enable = 1 | ///<启用 |

}OutputRule;

## 2.37  输入信号

typedef struct IOInputConfiguration {

int inputFilteringTime;                                   ///<输入信号滤波时间，单位:ms

char inputName[NAMELENTH];                 ///<输入信号名称

InputAction inputActions;                             ///<输入信号操作

}IOInputConfiguration;

## 2.38  输出信号

typedef struct IOOutputConfiguration {

char outputName[NAMELENTH];               ///<输出信号名称

OutputAction outputActions;                         ///<输出信号条件

OutputOptions outputOptions;                      ///<输出信号操作控制选项

OutputRule outputRule;                                 ///<输出信号状态（自动复位）

}IOOutputConfiguration;

## 2.39  工具 IO 类型

typedef enum ToolIoType

| { IO_OUTPUT = 0, | ///<输出 |
| --- | --- |
| IO_INPUT = 1 | ///<输入 |

}ToolIoType;

## 2.40  模拟量类型

typedef enum AnalogType {

| Current = 0, | ///<电流 |
| --- | --- |
| Voltage = 1 | ///<电压 |

}AnalogType;

## 2.41  模拟量输入

typedef struct AnalogInputConfiguration {

| char analogInputName[NAMELENTH]; | ///<模拟量输入通道名称 |
| --- | --- |
| AnalogType analogInputType; | ///<模拟量输入类型 |

}AnalogInputConfiguration;

## 2.42  模拟量输出

typedef struct AnalogOutputConfiguration {

| char analogOutputName[NAMELENTH]; | ///<模拟量输出通道名称 |
| --- | --- |
| AnalogType analogOutputType; | ///<模拟量输出类型 |

}AnalogOutputConfiguration;

## 2.43  工具电压

typedef enum ToolPower {

| Power_invaild = 0, | ///<无效值 |
| --- | --- |
| Power_on = 1, | ///<24V |
| Power_off= 2 | ///<0V |

}ToolPower;

## 2.44  编码器配置

typedef struct EncoderConfiguration

| { int eqepType; | ///<类型 |
| --- | --- |
| int eqepCountMode; | ///<模式 |
| int strobeInputMode; | ///<探针 |
| int eqepEnabled; | ///<控制 |

}EncoderConfiguration;

## 2.45 BOOL 寄存器

typedef struct BitRegisterConfiguration {

char GeneralPurposeBOOLeanRegisterName[NAMELENTH];

///<BOOL 型寄存器名称

InputAction GeneralPurposeBOOLeanRegisterInputActions;

///<BOOL 型寄存器系统功能输入

OutputAction GeneralPurposeBOOLeanRegisterOutputActionss;

///<BOOL 型寄存器系统功能输出

OutputRule GeneralPurposeBOOLeanRegisterOutputRule;

///<BOOL 型寄存器自复位

}BitRegisterConfiguration;

## 2.46  寄存器

typedef struct RegisterConfiguration {

char GeneralPurposeRegisterName[NAMELENTH];             ///<寄存器名称 }RegisterConfiguration;

## 2.47  工具端信息

typedef struct PoseMessage {

double toolPosition[ROB_AXIS_NUM];

///<位姿：x ，y ，z（单位：mm） ；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

double toolAxisAngle[ROB_AXIS_NUM];       ///<关节角度：关节 1~6（单位：°) }PoseMessage;

## 2.48  点坐标系

typedef struct PointCSNode {

BOOL isValid;

int id;

char name[NAMELENTH];

PoseMessage point;

}PointCSNode;    ///<点坐标系

///<是否有效

///<id 号

///<点坐标系名字

///<点坐标系数据

## 2.49  线坐标系

typedef struct LineCSNode {

BOOL isValid;

int id;

char name[NAMELENTH]; PointCSNode firstPoint;

PointCSNode secondPoint;

///<是否有效

///<id 号

///<线坐标系名字

///<第一个点的数据相关信息

///<第二个点的数据相关信息

double coordinatePose[ROB_AXIS_NUM];

///<线坐标系位姿数据：x ，y ，z（单位：mm） ；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

double coordinateJointPos[ROB_AXIS_NUM];

///<线坐标系关节数据：关节 1~6（单位：°) }LineCSNode; ///<线坐标系

## 2.50  面坐标系

typedef struct PlaneCSNode {

BOOL isValid;                                                            ///<是否有效

int id;                                                                             ///<id 号

char name[NAMELENTH];                                       ///<面坐标系名字

PointCSNode firstPoint;                                              ///<第一个点的数据相关信息

PointCSNode secondPoint;                                         ///<第二个点的数据相关信息

PointCSNode thirdPoint;                                            ///<第三个点的数据相关信息

double coordinatePose[ROB_AXIS_NUM];

///<面坐标系位姿数据：x ，y ，z（单位：mm） ；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

double coordinateJointPos[ROB_AXIS_NUM];

///<面坐标系关节数据：关节 1~6（单位：°) }PlaneCSNode;    ///<面坐标系

## 2.51  机器人限值等级

| typedef enum SafetyLimitsValuesType { Userdefined = 0, | ///<自定义 |
| --- | --- |
| LimitLevel_ 1 = 1, | ///<等级 1（限制最多） |
| LimitLevel_2 = 2, | ///<等级 2（限制偏多） |
| LimitLevel_3 = 3, | ///<等级 3（限制偏少） |
| LimitLevel_4 = 4 | ///<等级 4（限制最少） |
| }SafetyLimitsValuesType;///<安全限制等级 |  |

## 2.52  碰撞后处理模式

typedef enum SafetyCollisionHandleMode {

Collision_EnterReboundMode = 0,                ///<进入反弹模式

Collision_ProgramPause = 1,                          ///<暂停

Collision_ProgramStop = 2                             ///<停止

}SafetyCollisionHandleMode;

## 2.53  关节限值模式

typedef enum LimitsBoundaryPlaneMode {

Disabled = 0,                                                    ///<禁用

Normal = 1,                                                     ///<正常

Reduced = 2,                                                    ///<缩减

Both = 3,                                                         ///<二者都是

Trigger = 4                                                     ///<触发器缩减模式

}LimitsBoundaryPlaneMode;

## 2.54  安全限值模式

typedef enum SafetyLimitsMode {

| invaild = 0, mode_Normal = 1, | ///<禁用 ///<正常 |
| --- | --- |
| mode_Reduced = 2 | ///<缩减 |

}SafetyLimitsMode;

## 2.55  安全限值

typedef struct SafetyLimitsValues {

double maxTcpSpeed;                                    ///<tcp 最高速度，单位：mm/s

double maxForce;                                           ///<tcp 最大力，单位：N

double maxElbowSpeed;                               ///<肘部最高速度，单位：mm/s

double maxElbowForce;                                ///<肘部最大力，单位：N

double maxStoppingDistance;                       ///<最大停止距离，单位：mm

double maxStoppingTime;                             ///<最大停止时间，单位：ms

double maxPower;                                         ///<最高功率，单位：W

double maxMomentum;                                 ///<最大动量，单位：kg m/s

double maxTcpAcc;                                       ///<tcp 最高加速度，预留

double maxTcpJerk;                                       ///<tcp 最高加加速度，预留

}SafetyLimitsValues;

## 2.56  关节限值

typedef struct SafetyLimitsJointAngle {

double maxJointSpeed;

double minJointPosition;

///<最大角速度,单位： °/s ///<最小位置，单位：°

double maxJointPosition;                              ///<最大位置，单位：°

}SafetyLimitsJointAngle;

## 2.57  安全平面

typedef struct SafetyLimitsBoundaryPlane {

char name[NAMELENTH];

int id;

double displacement;

enum LimitsBoundaryPlaneMode mode; double planeNormal;

double distanceToOrigin;

BOOL elbowRestricted;

CoordinateType sourceGeomFeatureType; int sourceGeomFeatureId;

}SafetyLimitsBoundaryPlane;    ///<安全平面信息

///<安全平面名字

///<id 号

///<z 方向平移，单位：mm ///<限制模式

///<预留值 设为 0

///<预留值 设为 0

///<是否限制第三关节///<关联的坐标系类型

///<关联的坐标系 ID

## 2.58  安全 IO 输入信号

typedef enum SafetyIOInput {

| input_invaild = 0, | ///<未分配 |
| --- | --- |
| emergencyStop = 1, | ///<紧急停机 |
| reducedMode = 2, | ///<缩减模式 |
| safeguardStop = 3, | ///<安全停止 |
| safeguardReset = 6 | ///<安全重置 |

}SafetyIOInput;

## 2.59  安全 IO 输出信号

typedef enum SafetyIOOutput {

output_invaild = 0,                                          ///<未分配

systemEmergencyStop = 1,                             ///<紧急停止输出

robotMoving =2,                                             ///<机器人运动

robotNotStopping =3                                      ///<机器人未停止

}SafetyIOOutput;

## 2.60  控制柜网络配置

typedef struct IPConfig

| { int ipAddr[4]; | ///<IP 地址 |
| --- | --- |
| int subnetMask[4]; | ///<子网掩码 |

}IPConfig;

## 2.61 MODBUS 地址映射功能

typedef enum ModbusMasterFunctionNo {

ReadBool = 0,                                                 ///<读位寄存器

WriteBool = 1,                                                ///<写位寄存器

ReadInt16 = 2,                                                 ///<读 16 位整数寄存器

WriteInt16 = 3,                                                ///<写 16 位整数寄存器

ReadInt32 = 4,                                                ///<读 32 位整数寄存器

WriteInt32 = 5,                                               ///<写 32 位整数寄存器

ReadFloat = 6,                                                ///<读浮点寄存器

WriteFloat = 7,                                               ///<写浮点寄存器

ReadWriteBool = 8,                                         ///<预留

ReadWriteInt16 = 9,                                       ///<预留

ReadWriteInt32 = 10,                                     ///<预留

ReadWriteFloat = 11                                      ///<预留

}ModbusMasterFunctionNo;    ///<modbusMaster 函数功能码

## 2.62 MODBUS 地址映射

typedef struct ModbusAddrMap

{

ModbusMasterFunctionNo functionNo;        ///<modbusMaster 函数功能码int slaveStartAddr;                                         ///<从站寄存器首地址

int masterOffsetNo;                                       ///<主站寄存器个数

int masterStartAddr;                                       ///<主站寄存器索引

CommuVarType masterRegType;                 ///<寄存器类型 }ModbusAddrMap;

## 2.63 MODBUS 连接状态

typedef enum ModbusMasterOperate {

Start = 0,                                                         ///<开始连接

Stop = 1                                                           ///<断开连接

}ModbusMasterOperate;    ///<modbusMaster 操作功能码

## 2.64 MODBUS 参数配置

| typedef struct ModbusMasterConfig { int id; | ///<从站 id 号 |
| --- | --- |
| int slaveNo; | ///<从站站号 |
| int slaveIP[4]; | ///<modbus-tcp 时，从站 ip |
| int scanTime; | ///<扫描周期 |
| ModbusMasterOperate modbusMasterOperate; | ///<modbus 连接状态 |
| int autoConnect; | ///<自动连接 |
| }ModbusMasterConfig; ///<modbusMaster 配置 |  |

## 2.65  通讯变量选择

typedef enum CommuVarType {

| CommuVarType_Bool = 0, | ///<bool 类型 |
| --- | --- |
| CommuVarType_Int16 = 1, | ///<16bit 整数类型 |
| CommuVarType_Int32 = 2, | ///<32bit 整数类型 |
| CommuVarType_Float = 3 | ///<32bit 浮点类型 |

}CommuVarType;

## 2.66  脚本程序状态

typedef enum Lua_ScriptStatus {

| lua_Script_NoneOP = 0, | ///<脚本为空 |
| --- | --- |
| lua_Script_stop = 1, | ///<脚本程序停止 |
| lua_Script_pause = 2, | ///<脚本程序暂停 |
| lua_Script_run = 3, | ///<脚本程序运行 |
| lua_Script_load = 4 | ///<脚本程序正在加载 |

}Lua_ScriptStatus;

## 2.67  串口类型

typedef enum SerialType {

| rs485_tool_CommSettings = 0, | ///<工具 485 |
| --- | --- |
| rs485_ 1_CommSettings = 1, | ///<485- 1 |
| rs485_2_CommSettings = 2, | ///<485-2 |
| rs232_CommSettings= 3, | ///<rs232 |
| ethernet_CommSettings = 4 | ///<以太网 |

}SerialType;

## 2.68  轨迹点数据

typedef struct PathPoint {

double pose[ROB_AXIS_NUM];

///<坐标点向量：x,y,z（单位：mm）；Rx,Ry,Rz（单位：°)

double jointpos[ROB_AXIS_NUM];                 ///<关节角度：关节 1~6（单位：°) }PathPoint;

## 2.69  轨迹参数

typedef struct PathPara {

int index;                                      ///<轨迹索引 下载时：0~49

int moveType;                             ///<运动轨迹类型，0-透传，1-样条

double speed;                               ///<速度  moveType 为 3 时有效

double acc;                                   ///<加速度 moveType 为 3 时有效

double blendRadius;                    ///<过渡半径 moveType 为 3 时有效

}PathPara;

## 2.70  轨迹数据

typedef struct PathData {

| PathPoint *pathPoints; | ///<轨迹序列数据 |
| --- | --- |
| int pathPointsNum; | ///<轨迹数量 |
| int moveTime; | ///<运动时间 moveType 为 1 时有效，2~ 10000 ，单位：ms |

}PathData;

## 2.71  下载轨迹数据

typedef struct PathDownloadData {

PathData pathData;                      ///<轨迹数据

PathPara pathPara;                       ///<轨迹参数

}PathDownloadData;

## 2.72  轨迹记录参数

typedef struct RecordPathPara {

int sampleTime;                           ///<采样时间  recordControl 为 1 时有效，单位：ms

int recordControl;                        ///<记录控制，0-停止，1-启动，2-暂停

}RecordPathPara;

## 2.73  轨迹记录状态

typedef struct PathRecordStatus {

| int recordStatus; | ///<0-记录完成，1-记录中，2-暂停记录 |
| --- | --- |
| int waypointNumber; | ///<已记录点数 |

}PathRecordStatus;

## 2.74  轨迹运行状态

typedef struct PathRunMsg {

| int pathrunstatus; | ///<0 或 10001-轨迹控制停止 1-轨迹运行中 |
| --- | --- |
| int pointIndex; | ///<当前运行轨迹索引 |

}PathRunMsg;

## 2.75  控制模式

typedef enum ControlModes {

CONTROL_MODE_POSITION = 0,              ///<控制器启动后的各种 RobotModes CONTROL_MODE_TEACH = 1,

///<ROBOT_MODE_RUNNING 下，按下示教按钮或者执行 teach_mode() ，在此模式下手动使机器人来回移动

CONTROL_MODE_FORCE = 2,                    ///<力控命令内

CONTROL_MODE_TORQUE = 3                  ///<自由驱动模式

}ControlModes;

## 2.76  力控设置

typedef struct ForceSetting {

int forceBaseType;

///<力控类型:    0-基于 TCP 力传感器, 1-基于动力学,2-基于底座力传感器int forceCtrlType;               ///<力控用法:    0-运动力控, 1-力控拖动

int flexibleAxis[6];             ///<力控轴

}ForceSetting;

## 2.77  力控传感器 tcp

typedef struct ForceTCPMsg {

char forceTcpName[20];                                        ///<力控传感器 tcp 的名称

int forceTcpId;                                                         ///<力控传感器 tcp 的 ID

double forceTcpOffset[ROB_AXIS_NUM];         ///<力控传感器 tcp 偏移量 }ForceTCPMsg;

## 2.78  力控传感器负载

typedef struct ForcePayLoad {

char forcePayloadName[20];                    ///<力控传感器负载名称

int forcePayloadId;                                    ///<力控传感器负载 ID

double forceToolPayload;                         ///<力控传感器负载重量，0~ 10（单位：kg）

double forceCenterOfGravity[3];              ///<负载中心（CX ，CY ，CZ）

}ForcePayLoad;

## 2.79  力控传感器信息

typedef struct SensorMessage {

int venderNo;                       ///<力传感器厂家号：0-CGX, 1-蓝点,2-鑫精诚

int productNo;                      ///<力传感器产品号

int sequenceNo;                    ///<力传感器通讯拓扑顺序号

}SensorMessage;

## 2.80  通讯配置

typedef struct CommuConfig {

| int autoConnect; | ///<自动连接 | 不处理-0 连接-1 关闭-2 |
| --- | --- | --- |
| int mannaulOperate; | ///<手动连接 | 不处理-0 连接-1 关闭-2 |
| int paraBuf; | ///<预留参数 |  |

}CommuConfig;

## 2.81  力控传感器工具设置

typedef struct ForceToolSetting {

char activeForceTCP_name[20];                            ///<激活的力控 tcp 名称

char activeForcePayload_name[20];                      ///<激活的力控负载名称

ForceTCPMsg availableForceTCP[20];                 ///<可以使用的力控 TCP

int availableForceTCPLen;                                     ///<可以使用的力控 TCP 数量

ForcePayLoad availableForcePayLoad[20];          ///<可以使用的力控负载

int availableForcePayLoadLen;                              ///<可以使用的力控负载数量

}ForceToolSetting;

## 2.82  力控配置

typedef struct ForceConfig {

SensorMessage sensorMessage;                             ///<传感器信息

ForceToolSetting forceCtrlTcpImpl;                      ///<力控工具设置

CommuConfig commuConfig;                                 ///<力控通讯配置

}ForceConfig;

## 2.83  力控控制参数

typedef struct ForceCtlPara {

double taskFrame[6];                          ///<力控坐标系

double wrench[6];                               ///<力给定

double limits[6];                                  ///<力控保护限制（范围：大于 0）

int limitsLen;                                       ///<力控保护限制长度 0 或 6

double mass[6];                                   ///<力控虚拟质量（范围：0.5 ~ 10）

int massLen;                                        ///<力控虚拟质量长度 0 、1 或 6

double damping[6];                             ///<力控虚拟阻尼（范围：0. 1 ~ 10）

int dampingLen;                                  ///<力控虚拟阻尼长度 0 、1 或 6

double stiffness[6];                              ///<力控虚拟刚度（范围：0 ~ 10）

int stiffnessLen;                                   ///<力控虚拟刚度长度 0 、1 或 6

}ForceCtlPara;

## 2.84  力控数据

typedef struct ForceData {

double ftRaw[6];                                 ///<力传感器原始值

double ftCtrl[6];                                    ///<力传感器控制值

ControlModes controlMode;               ///<控制模式 }ForceData;

## 2.85  机器人状态数据

typedef struct RobotStateData {

double tcpActualPose[ROB_AXIS_NUM];                     ///<实际 tcp 位置

double jointActualPos[ROB_AXIS_NUM];                    ///<实际关节位置

RobotModes robotMode;                                                  ///<机械臂当前状态

BOOL robotMoveStatus;                                                  ///<机械臂运动状态

unsigned int robotSpeedPercent;                                      ///<机械臂速度百分比

int configurableDigitalOutput[ROB_AXIS_NUM];        ///<控制器可配置数字输出 }RobotStateData;

## 2.86  机械臂和扩展轴数据

typedef struct RobotExjData {

double actualExjointPos[EXTERNAL_MAX_NUM];            ///<扩展轴实际位置

double actualJointPos[ROB_AXIS_NUM];                             ///<实际关节角度

double actualTcpVector[ROB_AXIS_NUM];                          ///<实际 TCP 位姿

}RobotExjData;

## 2.87  扩展轴关节移动参数

typedef struct MoveExjPara {

double pose[ROB_EXJ_AXIS_NUM];

///<前六个代表关节姿态（x ，y ，z（单位：mm） ；Rx ，Ry ，Rz（单位： °) ) , 后六个代表扩展轴位置

double jointPos[ROB_EXJ_AXIS_NUM];

///<  前六个代表关节 1~6 关节角度，后六个代表扩展轴位置

double speed[ROB_EXJ_AXIS_NUM];

///<  前六个代表机械臂速度，当坐标系类型为关节坐标系时，分别代表一到六关节的速度°/s ，其他时候代表tcp 速度 mm/s ，第七个代表扩展轴直线速度 mm/s ，第八个代表扩展轴旋转速度°/s

double acc[ROB_EXJ_AXIS_NUM];

///<  前六个代表关节加速度，后六个无效

///<  acc  可 以 是 tcp  加 速 度 或 者 是 关 节 加 速 度 ,  当 coordinateType   设 置 为jointCoordinate 时，该速度为关节加速度，其它情况是 tcp 加速度

///<  作为 tcp 加速度时，单位为：mm/s² ；作为关节加速度时，单位为：°/s²

double tcpOffset[ROB_AXIS_NUM];

///< tcp 偏移量:x ，y ，z（单位：mm） ；Rx ，Ry ，Rz（单位：°)

int tcpId;                                                                       ///< tcp 的 ID 号

enum CoordinateType coordinateType;                     ///<  坐标系类型

double coordinatePose[ROB_AXIS_NUM];

///<参考坐标系位姿:x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) double pointTransRadius;                                          ///<过渡半径

enum MotiontriggerMode motiontriggerMode;        ///<运动轨迹触发方式 }MoveExjPara;

## 2.88  扩展轴点动运动参数

typedef struct MoveJogExjPara {

double jointPos[EXTERNAL_MAX_NUM];                   ///<扩展轴位置

double speed[EXTERNAL_MAX_NUM];                       ///<扩展轴速度

double acc[EXTERNAL_MAX_NUM];                           ///<扩展轴加速度

}MoveJogExjPara;

## 2.89  扩展轴运动参数

typedef struct ExjMovePara {

int exjCount;                                                                       ///<扩展轴数量

int index[EXTERNAL_MAX_NUM];                              ///<扩展轴索引

double speed[EXTERNAL_MAX_NUM];                       ///<扩展轴速度

double position[EXTERNAL_MAX_NUM];                   ///<扩展轴位置

double acctime;                                                                  ///<扩展轴加速时间

enum MotiontriggerMode motiontriggerMode;                ///<运动轨迹触发方式 }ExjMovePara;

## 2.90  扩展轴类型

typedef enum ExternalJointType {

| line_externalJoint = 0, | ///<直线 |
| --- | --- |
| rotation_externalJoint = 1 | ///<旋转 |

}ExternalJointType;

## 2.91  扩展轴配置

typedef struct ExjConfig {

| char name[NAMELENTH]; | ///< | 扩展轴名称 |
| --- | --- | --- |
| enum ExternalJointType type; | ///< | 扩展轴类型 |

double ratio;                                                             ///<  传动比

double minlimit;                                                      ///<  最小值

double maxlimit;                                                      ///<  最大值

long long zeroPosition;                                            ///<  零位(pulse)

double exjToRef[ROB_AXIS_NUM];                   ///<  扩展轴相对于参考系的关系

char masterExjName[NAMELENTH];                  ///<  主轴名称

double masterSlaveRate;                                         ///<  主从比

}ExjConfig;

## 2.92  常用宏定义

#define ROB_AXIS_NUM 6

#define CR6_DI_NUM 8

#define CR6_DO_NUM 8

#define CR6_CI_NUM 8

#define CR6_CO_NUM 8

#define CR6_AI_NUM 3

#define CR6_AO_NUM 1

#define CR6_TOOL_DI_NUM 10

#define CR6_TOOL_DO_NUM 10

#define CR6_TOOL_AI_NUM 2

#define ModbusMasterConfigNumber 20

#define ModbusAddrMapNumber 100

#define CR6_SAFETY_LIMITS_BOUNDARY_PLANE_NUM 8

#define CR6_BOOL_REG_NUM 1000

#define CR6_INT16_REG_NUM 1000

#define CR6_INT32_REG_NUM 1000

#define CR6_FLOAT_REG_NUM 1000

#define CR6_REG_MAX_NUM 100

#define ENCODER_TICK_NUM 2

#define DH_PARA_MAX_NUM 100

#define DY_PARA_MAX_NUM 100

#define CR6_ISTALL_VAR_NUM 100

#define CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH 100

#define CR6_INSTALL_VAR_MAX_LENGTH 100

#define CR6_INSTALL_VAE_TABLE_MAX_LENGTH 10000

#define Script_MAX_TableElement 500

#define Script_MAX_DataLen 100

#define Global_Var_Max_Num 100    ///读全局变量最大个数

#define Set_Global_Var_Max_Num 1 ///写读全局变量最大个数

#define COR_MAX_NUM 50 ///协程最大个数

#define CR6_EQEP_NUM 2

#define TCP_MAX_NUM 20

#define NAMELENTH 50

#define CR6_DIGITIAL_INPUT_NUM 8

#define CR6_DIGITIAL_OUTPUT_NUM 8

#define CR6_CONFIGURABLED_INPUT_NUM 8

#define CR6_CONFIGURABLED_OUTPUT_NUM 8

#define CR6_ANALOG_INPUT_NUM 3

#define CR6_ANALOG_OUTPUT_NUM 1

#define CR6_TOOL_ANALOG_INPUT_NUM 2

#define CR6_POSE_NODE_NUM 10

#define CR6_LINE_NODE_NUM 10

#define CR6_PLANE_NODE_NUM 10

#define CR6_COM_NUM 4

#define LOG_MAX_NUM 3000

#define LOG_RPC_MAX_NUM 10

#define MOVECPOINT_NUM 2

#define PATHMAXPOINTS 10000      ///轨迹最大数量为 10000 个点#define VERSION_MAX_LENGTH 50

#define EXTERNAL_MAX_NUM 10    //扩展轴最大个数

#define ROB_EXJ_AXIS_NUM 12

#define ROB_EXJOG_AXIS_NUM 16

#define TRUE 1

#define FALSE 0

typedef int BOOL;

# 三、接口函数

## 3.1  基础

### 3.1.1  基础接口

#### 3.1.1.1  机器人创建连接

函数

CRresult cr_create_robot(RobotHandle* robotHandle, const char * ipAddr, int port, const char * passwd)

简介

创建机器人连接。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle * | 输出 | 机械臂实例句柄 |
| ipAddr | const char * | 输入 | 控制柜 IP 地址 |

| port | int | 输入 | 控制柜端口号为 2323 |
| --- | --- | --- | --- |
| passwd | const char * | 输入 | 预留 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.2  机器人断开连接

函数

CRresult cr_destroy_robot(RobotHandle robotHandle)

简介

机器人断开连接。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.3  机器人关机

函数

CRresult cr_shutdown(RobotHandle robotHandle)

简介

机器人关机。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_shutdown(robotHandle);    //机器人关机if(result != success)    //判断机器人关机是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.4  机械臂上电

函数

CRresult cr_poweron(RobotHandle robotHandle)

简介

机械臂上电。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_poweron(robotHandle);    //机械臂上电

if(result != success)    //判断机械臂上电是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.5  机械臂断电

函数

CRresult cr_poweroff(RobotHandle robotHandle)

简介

机械臂断电。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_poweroff(robotHandle);    //机械臂断电if(result != success)    //判断机械臂断电是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.6  机械臂使能

函数

CRresult cr_enable(RobotHandle robotHandle)

简介

机械臂使能。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_enable(robotHandle);    //机械臂使能  if(result != success)    //判断机械臂使能是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.7  机械臂关使能

函数

CRresult cr_disable(RobotHandle robotHandle)

简介

机械臂关使能。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_disable(robotHandle);    //机械臂关使能  if(result != success)    //判断机械臂关使能是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.8  机械臂故障复位

函数

CRresult cr_FaultReset(RobotHandle robotHandle)

简介

机械臂故障复位。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_FaultReset(robotHandle);    //机械臂故障复位if(result != success)    //判断机械臂故障复位是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.9  获取控制柜状态

函数

CRresult cr_get_controlMode(RobotHandle robotHandle, int *controlmode)

简介

获取控制柜的自动或手动状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| controlmode | int * | 输出 | 控制柜状态：0-自动，1-手动 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int controlmode;

result = cr_get_controlMode(robotHandle, &controlmode); //获取控制柜状态：0-自动，1-手动printf("%d\n" , controlmode);

if(result != success)    //判断获取控制柜状态是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.10  写机械臂速度百分比

函数

CRresult cr_set_robotSpeedPercent(RobotHandle robotHandle, unsigned int speedPercent)

简介

写机械臂速度百分比。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| speedPercent | unsigned int | 输入 | 机械臂速度百分比（范围：1- 100） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int speedpercent = 50;

result = cr_set_robotSpeedPercent( robotHandle, speedpercent); //将机械臂速度百分比写为 50 if(result != success)    //判断写机械臂速度百分比是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.11  读机械臂速度百分比

函数

CRresult cr_get_robotSpeedPercent(RobotHandle robotHandle, unsigned int *speedPercent)

简介

读机械臂速度百分比。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| speedPercent | unsigned int * | 输出 | 机械臂速度百分比（范围：1- 100） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int speedpercent = 0;

result = cr_get_robotSpeedPercent(robotHandle, &speedpercent);    //读机械臂速度百分比if(result != success)    //判断读机械臂速度百分比是否成功

return -1;

printf("%u\n",speedpercent);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.1.12  获取 SDK 版本号

函数

CRresult cr_get_sdk_version(char *version)

简介

获取 SDK 版本号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| version | char * | 输出 | SDK 版本信息 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

char version[20];

CRresult result = cr_get_sdk_version(version);    //获取 SDK 版本号if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

printf("%s", version);

#### 3.1.1.13  获取机械臂状态数据

函数

CRresult cr_get_robotStateData(RobotHandle robotHandle,RobotStateData* robotStateData);

简介

获取机械臂状态数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| robotStateData | RobotStateData* | 输出 | 机械臂状态数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

RobotStateData robotStateData;

result = cr_get_robotStateData(robotHandle, &robotStateData);    //获取机械臂状态数据if(result != success)    //判断获取机械臂状态数据是否成功

return -1;

printf("实际 tcp 位置：");

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f", robotStateData.tcpActualPose[i]);

if (i < 5)

printf(",");

}

printf("\n");

printf("实际关节位置：");

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f", robotStateData.jointActualPos[i]);

if (i < 5)

printf(","); }

printf("\n");

printf("机械臂当前状态：%d\n", robotStateData.robotMode);

printf("机械臂运动状态：%d\n", robotStateData.robotMoveStatus);

printf("机械臂速度百分比：%d\n", robotStateData.robotSpeedPercent);

printf("控制器可配置数字输出：");

for (int i = 0; i < 8; i++) {

printf("%d", robotStateData.configurableDigitalOutput[i]);

if (i < 7)

printf(","); }

printf("\n");

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.1.2  程序控制

#### 3.1.2.1  下载脚本程序

函数

CRresult cr_downloadProgram(RobotHandle robotHandle, const char *programfile)

简介

下载脚本程序。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| programfile | const char * | 输入 | 需下载的脚本程序 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

const char    *programfile = "function mainFuncProgram()\n" "--start robotConfig\n"

"TCP_ 1 = { 0,0,0,0,0,0 }\n"

"Payload_ 1= { 0, {0,0,0} }\n"

"set_tcp_payload(Payload_ 1[ 1], Payload_ 1[2])\n"

"--end robotConfig\n"

"function RobotProgram()\n"

"while (true)\n"

"do\n"

"--output: CDO_0 = true\n"

"set_standard_digital_out(0, true)\n"

"wait(1)    --sync\n"

"end\n"

"end\n"

"RobotProgram_Result = task_create(RobotProgram)\n"

"function PauseFuncProgram()\n"

"while (true)\n"

"do\n"

"wait(100)    --sync\n"

"end\n"

"end\n"

"PauseFuncProgram_Result = task_create(PauseFuncProgram)\n"

"end\n"

"mainFuncProgram_Result = task_create(mainFuncProgram)";    result = cr_downloadProgram(robotHandle,programfile);    //加载程序if(result != success)    //判断下载脚本程序是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.2  下载脚本程序（加密）

函数

CRresult cr_downloadProgram_encryption(RobotHandle robotHandle, const char *programfile)

简介

下载脚本程序（加密）。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| programfile | const char * | 输入 | 需下载的脚本程序 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

const char    *programfile = "function mainFuncProgram()\n" "--start robotConfig\n"

"TCP_ 1 = { 0,0,0,0,0,0 }\n"

"Payload_ 1= { 0, {0,0,0} }\n"

"set_tcp_payload(Payload_ 1[ 1], Payload_ 1[2])\n"

"--end robotConfig\n"

"function RobotProgram()\n"

"while (true)\n"

"do\n"

"--output: CDO_0 = true\n"

"set_standard_digital_out(0, true)\n"

"wait(1)    --sync\n"

"end\n"

"end\n"

"RobotProgram_Result = task_create(RobotProgram)\n"

"function PauseFuncProgram()\n"

"while (true)\n"

"do\n"

"wait(100)    --sync\n"

"end\n"

"end\n"

"PauseFuncProgram_Result = task_create(PauseFuncProgram)\n"

"end\n"

"mainFuncProgram_Result = task_create(mainFuncProgram)";

result = cr_downloadProgram_encryption(robotHandle,programfile);    //加载程序（加密） if(result != success)    //判断下载脚本程序（加密）是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.1.2.3  上传脚本程序

函数

CRresult cr_uploadProgram(RobotHandle robotHandle,const char *programfile)

简介

上传脚本程序。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| programfile | const char * | 输出 | 上传的脚本程序 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char *programfile = new char[1024 * 75 * 10];

result = cr_uploadProgram(robotHandle, programfile);    //上传程序if(result != success)    //判断上传脚本程序是否成功

return -1;

printf("%s\n", programfile);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.4  运行程序

函数

CRresult cr_play(RobotHandle robotHandle)

简介

运行当前程序。若当前无已加载的程序，请先通过 cr_downloadProgram 加载一个程序。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_play(robotHandle);    //运行程序

if(result != success)    //判断运行程序是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.5  停止程序运行

函数

CRresult cr_stop(RobotHandle robotHandle)

简介

停止运行。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_stop(robotHandle);    //停止程序运行

if(result != success)    //判断停止程序运行是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.6  暂停程序运行

函数

CRresult cr_pause(RobotHandle robotHandle)

简介

暂停运行。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_pause(robotHandle);    //暂停程序运行

if(result != success)    //判断暂停程序运行是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.7  读取脚本当前运行行号

函数

CRresult cr_script_current_line_get(RobotHandle robotHandle,int *currentLine,int *lineLen)

简介

读取脚本当前运行行号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| currentLine | int * | 输出 | 脚本当前行号 |
| lineLen | int * | 输出 | 脚本行号数组长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int currentline[50];

int linelen = 0;

result = cr_script_current_line_get(robotHandle, currentline, &linelen); //读取脚本当前运行行号if(result != success)    //判断读取脚本当前运行行号是否成功

return -1;

printf("%d\n", currentline[0]);

printf("%d\n", linelen);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.8  读脚本运行状态

函数

CRresult cr_get_lua_scriptstatus(RobotHandle robotHandle, Lua_ScriptStatus *scriptstatus);

简介

读脚本运行状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| scriptstatus | Lua_ScriptStatus * | 输出 | 当前脚本运行状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

Lua_ScriptStatus scriptstatus;

result = cr_get_lua_scriptstatus(robotHandle, &scriptstatus);    //读脚本运行状态

if(result != success)    //判断读脚本运行状态是否成功return -1;

printf("%d\n", scriptstatus);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.1.2.9  上传工程文件

函数

CRresult cr_uploadProject(RobotHandle robotHandle, char *FilePath, char *filename)

简介

上传 crp 文件和脚本程序。如果先使用 cr_downloadProgram 下载脚本程序后再上传工程文件，则只有脚本程序有效，crp 文件为空。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| FilePath | char * | 输入 | 文件保存路径 |
| filename | char * | 输入 | .crp 和脚本程序的文件名 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char FilePath[ 100] = "D:/teachpendant/teach_ 1.6d/teachpendant_x64/program/"; //文件保存路径char filename[ 100] = "test";    //.crp 和脚本程序的文件名

result = cr_uploadProject(robotHandle, FilePath, filename);    //工程文件上传if(result != success)    //判断工程文件上传是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.10  下载工程文件

函数

CRresult cr_downloadProject(RobotHandle robotHandle, char *crpFilepathname, char *crscriptFilepathname)

简介

下载crp 文件和脚本程序，下载成功后可从示教器上看到目前处于工程暂停状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| crpFilepathname | char * | 输入 | .crp 文件路径名 |
| crscriptFilepathname | char * | 输入 | 脚本程序路径名 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char  crpFilepathname[ 100]  =  "D:/teach_ 1.6d/teachpendant_x64/program/12.crp";

//.crp 文件路径

char  crscriptFilepathname[ 100]  =  "D:/teach_ 1.6d/teachpendant_x64/program/12.crscript";

//脚本程序路径

result = cr_downloadProject(robotHandle, crpFilepathname, crscriptFilepathname);

//工程文件下载

if(result != success)    //判断工程文件下载是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.1.2.11  是否存在弹窗

函数

CRresult cr_script_popup_exist(RobotHandle robotHandle,BOOL *hasPopup)

简介

是否存在弹窗。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| hasPopup | BOOL * | 输出 | 弹窗结果：0-不存在 1-存在 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL hasPopup;

result = cr_script_popup_exist(robotHandle, &hasPopup);    //是否存在弹窗：1-是，0-否if(result != success)    //判断是否存在弹窗是否成功

return -1;

printf("%d", hasPopup);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.12  读取弹窗信息

函数

CRresult cr_script_popup_msg_get(RobotHandle robotHandle,PopUpMsg*popupMsg)

简介

读取弹窗信息。如果读取的弹窗信息中含有中文，需要在打印结果前执行一行代码：

①在 Windows 系统中执行：system(“chcp 65001”);

②在 Linux 系统中执行：system("export LANG=C.UTF-8");

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| popupMsg | PopUpMsg * | 输出 | 弹窗信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PopUpMsg popupMsg;

result = cr_script_popup_msg_get(robotHandle, &popupMsg);    //读取弹窗信息if(result != success)    //判断读取弹窗信息是否成功

return -1; #ifdef _WIN32

system("chcp 65001"); #elif      linux

system("export LANG=C.UTF-8"); #endif

printf("%s\n", popupMsg.var_data);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.13  设置输入弹窗信息

函数

CRresult cr_script_popup_msg_set(RobotHandle robotHandle,VariableMsg *invarMsg)

简介

设置输入弹窗信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| invarMsg | VariableMsg * | 输入 | 弹窗信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VariableMsg invarMsg;

char name[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = { "install" };

strcpy_s(invarMsg.variableName, sizeof(name), name);

invarMsg.variableType = LUA_TNUMBER;

invarMsg.variableID = 3;

invarMsg.numberValue = 5;

result = cr_script_popup_msg_set(robotHandle, &invarMsg);    //设置输入弹窗信息if(result != success)    //判断设置输入弹窗信息是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.1.2.14  关闭弹窗

函数

CRresult cr_script_popup_close(RobotHandle robotHandle)

简介

关闭弹窗。只能关闭输入弹窗，不能关闭输出弹窗。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_script_popup_close(robotHandle);    //关闭弹窗if(result != success)    //判断关闭弹窗是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.2  运动模块

### 3.2.1  运动接口

#### 3.2.1.1  轴空间运动 moveJ

函数

CRresult cr_moveJ(RobotHandle robotHandle,PointControlPara pointControlPara)

简介

轴空间运动，推荐使用 cr_move_joint 接口。移动相关速度和加速度范围见附录 A  速度和加速度范围。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointControlPara | PointControlPara | 输入 | 运动相关参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointpos[6] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60 };    //目标点示例数据

double pose[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };    //在 MoveJ 中无影响PointControlPara    pointControlPara;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlPara.pose[index] = pose[index];

pointControlPara.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlPara.tcpOffset[index] = 0;

pointControlPara.coordinatePose[index] = 0;

pointControlPara.speed[index] = 30;

pointControlPara.acc[index] = 30;

pointControlPara.jerk[index] = 60; }

pointControlPara.tcpID = -1;

pointControlPara.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlPara.pointTransType = pointTransStop;

pointControlPara.pointTransRadius = 0;

pointControlPara.poseTranType = poseTranMoveToTargetPose;

pointControlPara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;    result = cr_moveJ(robotHandle, pointControlPara);    //轴空间运动if(result != success)    //判断轴空间运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.2  轴空间运动 movejoint

函数

CRresult cr_move_joint(RobotHandle robotHandle,PointControlPara pointControlPara,BOOL isBlock)

简介

轴空间运动。移动相关速度和加速度范围见附录 A  速度和加速度范围。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointControlPara | PointControlPara | 输入 | 运动相关参数 |
| isBlock | BOOL | 输入 | TRUE-阻塞 FALSE-非阻塞 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointpos[6] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60 };    //目标点示例数据

double pose[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };    //在 MoveJ 中无影响PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlParaSimple.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

if(result != success)    //判断 PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara 是否成功

return -1;

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //轴空间运动if(result != success)    //判断轴空间运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.3  直线运动 moveL

函数

CRresult cr_moveL(RobotHandle robotHandle,PointControlPara pointControlPara)

简介

直线运动，推荐使用 cr_move_line 接口。移动相关速度和加速度范围见附录 A  速度和加速度范围。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointControlPara | PointControlPara | 输入 | 运动相关参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointpos[6] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60 }; //起始点示例数据

double pose[6] = { 0, -438, 887, -57.34, 0, - 149 }; //目标点示例数据PointControlPara    pointControlPara;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlPara.pose[index] = pose[index];

pointControlPara.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlPara.tcpOffset[index] = 0;

pointControlPara.coordinatePose[index] = 0;

pointControlPara.speed[index] = 30;

pointControlPara.acc[index] = 30;

pointControlPara.jerk[index] = 60; }

pointControlPara.tcpID = -1;

pointControlPara.coordinateType = baseCoordinate;

pointControlPara.pointTransType = pointTransStop;

pointControlPara.pointTransRadius = 0;

pointControlPara.poseTranType = poseTranMoveToTargetPose;

pointControlPara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc; result = cr_moveL(robotHandle, pointControlPara);    //直线运动if(result != success)    //判断直线运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.4  直线运动 moveline

函数

CRresult cr_move_line(RobotHandle robotHandle,PointControlPara pointControlPara,BOOL isBlock)

简介

直线运动。移动相关速度和加速度范围见附录 A  速度和加速度范围。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointControlPara | PointControlPara | 输入 | 运动相关参数 |
| isBlock | BOOL | 输入 | TRUE-阻塞 FALSE-非阻塞 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointpos[6] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60 }; //起始点示例数据

double pose[6] = { 0, -438, 887, -57.34, 0, - 149 }; //目标点示例数据PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlParaSimple.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = baseCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

if(result != success)    //判断 PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara 是否成功

return -1;

result = cr_move_line(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //直线运动if(result != success)    //判断直线运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.5  点动运动

函数

CRresult cr_moveJog(RobotHandle robotHandle,PointControlPara pointControlPara)

简介

点动运动。连续点动控制变化时位置一次最多改变 100mm ，角度最多改变 20° 。移动相关速度和加速度范围见附录 A  速度和加速度范围。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointControlPara | PointControlPara | 输入 | 运动相关参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double pose[6] = { 0, 5, 0, 0, 0, 0 };    //沿坐标系 y 轴运动 5mm

double pointSysPose[6] = { 114.3,-390.498,215.347,- 180,0,0 }; //点坐标系PointControlPara    pointControlPara;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlPara.pose[index] = pose[index];

pointControlPara.jointpos[index] = 0;

pointControlPara.tcpOffset[index] = 0;

pointControlPara.coordinatePose[index] = pointSysPose[index];

pointControlPara.speed[index] = 30;

pointControlPara.acc[index] = 30;

pointControlPara.jerk[index] = 60; }

pointControlPara.tcpID = -1;

pointControlPara.coordinateType = PointCoordinate;    //基于点坐标系进行点动pointControlPara.pointTransType = pointTransStop;

pointControlPara.pointTransRadius = 0;

pointControlPara.poseTranType = poseTranMoveToTargetPose;

pointControlPara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;    result = cr_moveJog(robotHandle, pointControlPara);    //点动运动if(result != success)    //判断点动运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.6  圆弧运动

函数

CRresult cr_move_circle(RobotHandle robotHandle,PointControlParaList pointControlParaList,BOOL isBlock)

简介

圆弧运动。移动相关速度和加速度范围见附录 A  速度和加速度范围。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointControlParaList | PointControlParaList | 输入 | 圆弧运动相关参数 |
| isBlock | BOOL | 输入 | TRUE-阻塞 FALSE-非阻塞 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointpos0[6] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60 };    //初始点关节角

double pose0[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };    //在 MoveJ 中无影响

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple0;    //初始点简化运动参数for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlParaSimple0.pose[index] = pose0[index];

pointControlParaSimple0.jointpos[index] = jointpos0[index];

pointControlParaSimple0.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple0.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple0.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple0.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple0.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple0.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple0.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc; PointControlPara    pointControlPara0;    //初始点运动参数

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple0, &pointControlPara0);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

if(result != success)    //判断 PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara 是否成功return -1;

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara0, TRUE);    //移至初始点

double jointpos1[6] = { 60, 55, -65, 60, 60, 60 };    //中间点关节角double pose1[6];    //中间点位姿

cr_kineForward(robotHandle, jointpos1, pose1);    //正解求中间点位姿double jointpos2[6] = { 60, 50, -70, 60, 60, 60 };    //终点关节角

double pose2[6];    //终点位姿

cr_kineForward(robotHandle, jointpos2, pose2);    //正解求终点位姿

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple1;    //中间点简化运动参数

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple2;    //终点简化运动参数for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlParaSimple1.pose[index] = pose1[index];

pointControlParaSimple1.jointpos[index] = jointpos1[index];

pointControlParaSimple1.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple1.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple1.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple1.acc[index] = 30;

pointControlParaSimple2.pose[index] = pose2[index];

pointControlParaSimple2.jointpos[index] = jointpos2[index];

pointControlParaSimple2.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple2.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple2.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple2.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple1.coordinateType = baseCoordinate;

pointControlParaSimple1.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple1.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

pointControlParaSimple2.coordinateType = baseCoordinate;

pointControlParaSimple2.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple2.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc; PointControlPara    pointControlPara1;    //中间点运动参数

PointControlPara    pointControlPara2;    //终点运动参数

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple1, &pointControlPara1);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

if(result != success)    //判断 PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara 是否成功return -1;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple2, &pointControlPara2);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

if(result != success)    //判断 PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara 是否成功return -1;

PointControlParaList pointControlParaList;

pointControlParaList.pointcontrolpara[0] = pointControlPara1;

pointControlParaList.pointcontrolpara[ 1] = pointControlPara2;

pointControlParaList.fixedrot = 0;

pointControlParaList.centralangle = 0;

result = cr_move_circle(robotHandle, pointControlParaList, TRUE);    //圆弧运动if(result != success)    //判断圆弧运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.7  运动控制

函数

CRresult cr_moveControl(RobotHandle robotHandle, enum MoveType moveType)

简介

运动控制。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| moveType | MoveType | 输入 | 运动控制参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

MoveType moveType = ImdStop;    //运动模式设置为立即停止result = cr_moveControl(robotHandle, moveType);    //运动控制if(result != success)    //判断运动控制是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.8  设置阻塞移动中参数阈值

函数

CRresult cr_move_block_threshold_set(RobotHandle robotHandle,double poseDelt,double jointDelt)

简介

设置阻塞移动中参数阈值。在阻塞移动中，当前位姿/关节角度与目标点的位姿/关节角度的相差值小于位姿/关节阈值时，则被判定为已移动到目标点。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| poseDelt | double | 输入 | 位姿阈值 默认 0.02 |
| jointDelt | double | 输入 | 关节阈值 默认 0. 1 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_move_block_threshold_set(robotHandle, 0.05, 0.05);

//将阻塞移动中的位姿阈值设置为 0.05 ，关节阈值设置为 0.05 if(result != success)    //判断设置阻塞移动中参数阈值是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.9 PointControlParaSimple 数据转换

函数

CRresult cr_move_pointControlPara_transfer(RobotHandle robotHandle,PointControlParaSimple pointControlParaSimple,PointControlPara *pointControlPara)

简介

PointControlParaSimple 转换为 PointControlPara。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointControlParaSimple | PointControlParaSimple | 输入 | 简化运动参数 |
| pointControlPara | PointControlPara * | 输出 | 运动参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointpos[6] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60 }; //目标点示例数据

double pose[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; //在 MoveJ 中无影响PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlParaSimple.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);    //PointControlParaSimple 数据转换

if(result != success)    //判断 PointControlParaSimple 数据转换是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.1.10  设置软件自由驱动启动

函数

CRresult cr_set_softFreeDriveEnabled(RobotHandle robotHandle, BOOL softFreeDriveEnabled)

简介

设置软件自由驱动启动。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| softFreeDriveEnabled | BOOL | 输入 | TRUE 为进入拖拽模式， FALSE 为退出拖拽模式 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL softFreeDriveEnabled = TRUE;    //TRUE 为进入拖拽模式

result = cr_set_softFreeDriveEnabled(robotHandle, softFreeDriveEnabled);

//设置软件自由驱动启动

if(result != success)    //判断设置软件自由驱动启动是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.1.11  读机械臂运动状态

函数

CRresult cr_get_robotMoveStatus(RobotHandle robotHandle, BOOL *isRobotMoving)

简介

读机械臂运动状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| isRobotMoving | BOOL * | 输出 | 机械臂当前是否运动：0-停止，1-运动 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL isRobotMoving;

result = cr_get_robotMoveStatus(robotHandle, &isRobotMoving);    //读机械臂运动状态if(result != success)    //判断读机械臂运动状态是否成功

return -1;

printf("%d\n", isRobotMoving);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.1.12  读取移动缓存区中移动指令的数量

函数

CRresult cr_move_cache_num_get(RobotHandle robotHandle, int *cacheNum)

简介

读取当前移动缓存区中移动指令的数量，当 PointControlPara 的 MotiontriggerMode 参数为MovetriggerbyMoveCache 时，对应的移动指令会进入缓存区。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| cacheNum | int * | 输出 | 缓存区中移动指令数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1; int cacheNum;

result = cr_move_cache_num_get(robotHandle, &cacheNum);

//读取移动缓存区中移动指令的数量

if(result != success)    //判断读取移动缓存区中移动指令的数量是否成功return -1;

printf("%d\n", cacheNum);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.2.2  运动状态信息

#### 3.2.2.1  读实际 TCP 位置

函数

CRresult cr_get_tcpActualPose(RobotHandle robotHandle, double pose[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际 TCP 位置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pose | double * | 输出 | 待读取的值：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double pose[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_tcpActualPose(robotHandle, pose);    //读实际 TCP 位置if(result != success)    //判断读实际 TCP 位置是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", pose[i]);

}

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.2.2  读目标 TCP 位置

函数

CRresult cr_get_tcpTargetPose(RobotHandle robotHandle, double pose[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标 TCP 位置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pose | double * | 输出 | 待读取的值：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double pose[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_tcpTargetPose(robotHandle, pose);    //读目标 TCP 位置if(result != success)    //判断读目标 TCP 位置是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", pose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.2.3  读实际 TCP 速度

函数

CRresult cr_get_tcpActualSpeed(RobotHandle robotHandle, double speed[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际 TCP 速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| speed | double * | 输出 | 待读取的值：x ，y ，z（单位：mm/s）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°/s） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double speed[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_tcpActualSpeed(robotHandle, speed);    //读实际 TCP 速度if(result != success)    //判断读实际 TCP 速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", speed[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.2.4  读目标 TCP 速度

函数

CRresult cr_get_tcpTargetSpeed(RobotHandle robotHandle, double speed[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标 TCP 速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| speed | double * | 输出 | 待读取的值：x ，y ，z（单位：mm/s）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°/s） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double speed[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_tcpTargetSpeed(robotHandle, speed);    //读目标 TCP 速度if(result != success)    //判断读目标 TCP 速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", speed[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.2.5  读实际 TCP 加速度

函数

CRresult cr_get_tcpActualAcceleration(RobotHandle robotHandle, double acceleration[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际 TCP 加速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| acceleration | double * | 输出 | 待读取的值：x ，y ，z（单位：mm/s² ) ; Rx ，Ry ，Rz（单位：°/s² ) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double acceleration[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_tcpActualAcceleration(robotHandle, acceleration);    //读实际 TCP 加速度if(result != success)    //判断读实际 TCP 加速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", acceleration[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.2.6  读当前使用的 TCP 偏移信息

函数

CRresult cr_get_currentTCPmsg(RobotHandle robotHandle, TCPMsg *tcpMsg)

简介

读当前使用的TCP 偏移信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| tcpMsg | TCPMsg * | 输出 | 当前使用的 TCP 偏移信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

TCPMsg tcpMsgList;

result = cr_get_currentTCPmsg(robotHandle, &tcpMsgList);    //读当前使用的 TCP 偏移信息if(result != success)    //判断读当前使用的 TCP 偏移信息是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", tcpMsgList.tcpOffset[i]); }

printf("%s\n", tcpMsgList.tcpName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.2.7  读取当前使用负载信息

函数

CRresult cr_get_currentPayloadmsg(RobotHandle robotHandle, PayLoad *payloadMsg)

简介

读取当前使用负载信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| payloadMsg | PayLoad * | 输出 | 当前负载信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PayLoad payloadMsg;

result = cr_get_currentPayloadmsg(robotHandle, &payloadMsg);    //读取当前使用负载信息if(result != success)    //判断读取当前使用负载信息是否成功

return -1;

printf("%f\n", payloadMsg.toolPayload);

for (int i = 0; i < 3; i++) {

printf("%f\n", payloadMsg.centerOfGravity[i]); }

printf("%s\n", payloadMsg.payloadName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.2.3  运动配置

#### 3.2.3.1  读所有 TCP 偏移信息列表

函数

CRresult cr_get_allTCPmsg(RobotHandle robotHandle, TCPMsg *tcpMsgList, int *validNumber)

简介

读所有的TCP 偏移信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| tcpMsgList | TCPMsg * | 输出 | 所有 TCP 偏移信息所在的数组 |
| validNumber | int * | 输出 | TCP 偏移信息数组中有效数据的长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int validNumber;

TCPMsg tcpMsgList[20];

result = cr_get_allTCPmsg(robotHandle, tcpMsgList, &validNumber);//读所有的 TCP 偏移信息

if(result != success)    //判断读所有的 TCP 偏移信息是否成功return -1;

for (int j = 0; j < validNumber; j++)

{

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++)

{

printf("%f\n", tcpMsgList[j].tcpOffset[i]); }

printf("%s\n", tcpMsgList[j].tcpName); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.3.2  读取所有负载信息

函数

CRresult cr_get_allPayloadmsg(RobotHandle robotHandle, PayLoad *payloadMsgList, int *validNumber)

简介

读取所有的负载信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| payloadMsgList | PayLoad * | 输出 | 所有负载所在的数组 |
| validNumber | int * | 输出 | 负载数组中有效数据的长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int validNumber;

PayLoad payloadMsg[20];

result = cr_get_allPayloadmsg(robotHandle, payloadMsg, &validNumber);

//读取所有的负载信息

if(result != success)    //判断读取所有的负载信息是否成功return -1;

for (int j = 0; j < validNumber; j++) {

printf("%f\n", payloadMsg[j].toolPayload);

for (int i = 0; i < 3; i++)

{

printf("%f\n", payloadMsg[j].centerOfGravity[i]); }

printf("%s\n", payloadMsg[j].payloadName); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.3.3  获取指定 TCPoffset 的位姿

函数

CRresult cr_get_AssignTCP_Pose(RobotHandle robotHandle, double   dstTCPoffset[ROB_AXIS_NUM], double dstPose[ROB_AXIS_NUM])

简介

获取指定 TCPoffset 的位姿。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| dstTCPoffset | double * | 输入 | 需变换后 TCP 偏移量：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| dstPose | double * | 输出 | 变化为 dstTCPoffset 后的位姿：x ，y ，z （单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double dstTCPoffset[ROB_AXIS_NUM] = { 10, 20, 30, 60, 60, 60 };

double dstPose[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_AssignTCP_Pose(robotHandle, dstTCPoffset, dstPose);

//获取指定 TCPoffset 的位姿

if(result != success)    //判断获取指定 TCPoffset 的位姿是否成功return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", dstPose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.2.4  关节状态

#### 3.2.4.1  读实际关节位置

函数

CRresult cr_get_jointActualPos(RobotHandle robotHandle, double pos[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际关节位置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pos | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double pos[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointActualPos(robotHandle, pos);    //读实际关节位置if(result != success)    //判断读实际关节位置是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", pos[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.2  读目标关节位置

函数

CRresult cr_get_jointTargetPos(RobotHandle robotHandle, double pos[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标关节位置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pos | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double pos[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointTargetPos(robotHandle,pos);    //读目标关节位置if(result != success)    //判断读目标关节位置是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", pos[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.3  读实际关节速度

函数

CRresult cr_get_jointActualVelocity(RobotHandle robotHandle, double velocity[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际关节速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| velocity | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：°/s） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double velocity[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointActualVelocity(robotHandle,velocity);    //读实际关节速度if(result != success)    //判断读实际关节速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", velocity[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.4  读目标关节速度

函数

CRresult cr_get_jointTargetVelocity(RobotHandle robotHandle, double velocity[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标关节速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| velocity | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：°/s） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double velocity[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointTargetVelocity(robotHandle,velocity);    //读目标关节速度if(result != success)    //判断读目标关节速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", velocity[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.5  读实际关节加速度

函数

CRresult cr_get_jointActualAcceleration(RobotHandle robotHandle, double acceleration[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际关节加速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| acceleration | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：°/s² ) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double acceleration[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointActualAcceleration(robotHandle,acceleration);    //读实际关节加速度if(result != success)    //判断读实际关节加速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", acceleration[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.6  读目标关节加速度

函数

CRresult cr_get_jointTargetAcceleration(RobotHandle robotHandle, double acceleration[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标关节加速度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| acceleration | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：°/s² ) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double acceleration[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointTargetAcceleration(robotHandle,acceleration);    //读目标关节加速度if(result != success)    //判断读目标关节加速度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", acceleration[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.7  读实际关节电机电流

函数

CRresult cr_get_jointActualCurrent(RobotHandle robotHandle, double current[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际关节电机电流（数值和关节转矩等效，三关节符号相反）。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| current | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：mA） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double current[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointActualCurrent(robotHandle,current);    //读实际关节电机电流if(result != success)    //判断读实际关节电机电流是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", current[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.8  读目标关节电机电流

函数

CRresult cr_get_jointTargetCurrent(RobotHandle robotHandle, double current[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标关节电机电流（数值和关节转矩等效，三关节符号相反）。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| current | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：mA） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123"); if (result != success)

return -1;

double current[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointTargetCurrent(robotHandle,current);    //读目标关节电机电流if(result != success)    //判断读目标关节电机电流是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", current[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.9  读目标关节转矩

函数

CRresult cr_get_jointTargetTorque(RobotHandle robotHandle, double torque[ROB_AXIS_NUM])

简介

读目标关节转矩。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| torque | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6 （单位：额定转矩/1000） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double torque[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointTargetTorque(robotHandle,torque);    //读目标关节转矩if(result != success)    //判断读目标关节转矩是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", torque[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.4.10  读实际关节采集的母线电压

函数

CRresult cr_get_jointActualVoltage(RobotHandle robotHandle, double voltage[ROB_AXIS_NUM])

简介

读实际关节采集的母线电压。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| voltage | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：V) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double voltage[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointActualVoltage(robotHandle,voltage);    //读实际关节采集的母线电压if(result != success)    //判断读实际关节采集的母线电压是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", voltage[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.2.4.11  读关节温度

函数

CRresult cr_get_jointTemperature(RobotHandle robotHandle, double temperature[ROB_AXIS_NUM])

简介

读关节温度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| temperature | double * | 输出 | 待读取的值，关节 1~6（单位：℃) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double temperature[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointTemperature(robotHandle, temperature);    //读关节温度if(result != success)    //判断读关节温度是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", temperature[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.2.4.12  读关节模式

函数

CRresult cr_get_jointMode(RobotHandle robotHandle,enum JointModes jointMode[ROB_AXIS_NUM])

简介

读关节模式。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| jointMode | JointModes * | 输出 | 关节模式 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

enum JointModes jointMode[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_jointMode(robotHandle, jointMode);    //读关节模式if(result != success)    //判断读关节模式是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%d\n", jointMode[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.2.5  轨迹复现

### 3.2.5.1  读取控制柜当前存在的轨迹索引

函数

CRresult cr_path_all_index_get(RobotHandle robotHandle,int *allPathIndex,int *pathIndexLen)

简介

读取控制柜当前存在的轨迹索引。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| allPathIndex | int * | 输出 | 所有轨迹索引，最大为 51 |
| pathIndexLen | int * | 输出 | 轨迹索引数组有效长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int allPathIndex[51];

int pathIndexLen;

result = cr_path_all_index_get(robotHandle, allPathIndex, &pathIndexLen);

//读取控制柜当前存在的轨迹索引

if(result != success)    //判断读取控制柜当前存在的轨迹索引是否成功return -1;

for (int i = 0; i < pathIndexLen; i++) {

printf("%d\n", allPathIndex[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.2.5.2  上传轨迹

函数

CRresult cr_path_upload(RobotHandle robotHandle,int index,PathData *pathData)

简介

上传轨迹。运行前可通过 cr_path_all_index_get 先判断 index 是否存在。上传轨迹的请求索引号的取值范围为：- 1~49 。其中 0~49 索引下的轨迹保存在控制器 Flash 中，- 1 索引下的轨迹数据是上一次轨迹记录控制功能中记录下的轨迹数据，存放在控制器 RAM 中，下电清空。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 轨迹索引：- 1~49 |
| pathData | PathData * | 输出 | 上传的轨迹数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_upload(robotHandle, index, &pathData);

//上传索引为 1 的轨迹，使用前需判断索引为 1 的轨迹是否存在

if(result != success)    //上传轨迹是否成功return -1;

printf("%f\n", pathData.pathPoints[0].jointpos[0]);

printf("%d\n", pathData.pathPointsNum); delete[] pathData.pathPoints;    //内存释放

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.2.5.3  下载轨迹

函数

CRresult cr_path_download(RobotHandle robotHandle,PathDownloadData pathDownloadData)

简介

下载轨迹。该功能会覆盖控制柜已存在的轨迹，建议运行前通过 cr_path_all_index_get 接口先判断该索引是否存在。轨迹下载接口是多个功能复用的接口，其支持 TCP 轨迹复现、关节轨迹复现和分段 movex 功能。当 moveType 为 0 时，调用该接口时机器人会直接运行，

提供的轨迹数据需要按照 2ms 规划，运行轨迹之前需将机器人移动到轨迹的第一个点位；

当 moveType 为 1 时为 TCP 轨迹复现，需要调用 cr_path_action 接口来运行轨迹；当 move Type 为 4 时为关节轨迹复现，需要调用 cr_path_action 接口来运行轨迹；当 moveType 为 3时，movex 运动，需要设置速度、加速度、交融半径，需要调用 cr_path_action 接口来运行轨迹。

注：在使用相关功能时，需要保证机械臂已经移动到轨迹起始点对应的位置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pathDownloadData | PathDownloadData | 输入 | 下载轨迹数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例 1 ：下载轨迹

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char filePath[ 100] = "D:/file/path.crpath";

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_file2pathData(filePath, &pathData);    //轨迹文件转换为轨迹数据if(result != success)    //判断轨迹文件转换为轨迹数据是否成功

return -1;

PathDownloadData pathDownloadData;

pathDownloadData.pathData = pathData;

pathDownloadData.pathPara.index = 1;

pathDownloadData.pathPara.moveType = 1;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);    //下载轨迹到索引 1 if(result != success)    //判断下载轨迹是否成功

return -1;

delete[] pathData.pathPoints;    //内存释放

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

示例 2 ：TCP 轨迹复现

（1）调用 cr_path_download 接口将所有 TCP 位置和关节位置下载到机械臂，运动轨迹类型 movetype 写 1 ，运动时间 moveTime 写对应执行周期

（2）调用 cr_path_action 执行对应索引的轨迹，runContol 参数写 1

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char filePath[ 100] = "D:/file/path.crpath";

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_file2pathData(filePath, &pathData);    //轨迹文件转换为轨迹数据if(result != success)    //判断轨迹文件转换为轨迹数据是否成功

return -1;

PathDownloadData pathDownloadData;

pathDownloadData.pathData = pathData;

pathDownloadData.pathPara.index = 1;

pathDownloadData.pathPara.moveType = 1;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);    //下载轨迹到索引 1 if(result != success)    //判断下载轨迹是否成功

return -1;

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

pointControlParaSimple.pose[i] = pathData.pathPoints[0].pose[i];

pointControlParaSimple.jointpos[i] = pathData.pathPoints[0].jointpos[i];

pointControlParaSimple.tcpOffset[i] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[i] = 0;

pointControlParaSimple.speed[i] = 30;

pointControlParaSimple.acc[i] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

// pointControlParaSimple 转化为 pointControlPara

if (result != success)    //判断 pointControlParaSimple 转化为 pointControlPara 是否成功

return -1;

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //移动至第一个点位if(result != success)    //判断移动至第一个点位是否成功

return -1;

Sleep(200);

result = cr_path_action(robotHandle, pathDownloadData.pathPara.index, 1);    //运行轨迹索引 1 if(result != success)    //判断运行轨迹是否成功

return -1;

delete[] pathData.pathPoints;    //内存释放

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

示例 3 ：关节轨迹复现

（1）调用 cr_path_download 接口将所有关节位置下载到机械臂，运动轨迹类型 movetype写 4 ，运动时间 moveTime 写对应的执行周期

（2）调用 cr_path_action 执行对应索引的轨迹，runContol 参数写 1

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char filePath[ 100] = "D:/file/path.crpath";

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_file2pathData(filePath, &pathData);    //轨迹文件转换为轨迹数据

if(result != success)    //判断轨迹文件转换为轨迹数据是否成功return -1;

PathDownloadData pathDownloadData;

pathDownloadData.pathData = pathData;

pathDownloadData.pathPara.index = 1;

pathDownloadData.pathPara.moveType = 4;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);    //下载轨迹到索引 1 if(result != success)    //判断下载轨迹是否成功

return -1;

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

pointControlParaSimple.pose[i] = pathData.pathPoints[0].pose[i];

pointControlParaSimple.jointpos[i] = pathData.pathPoints[0].jointpos[i];

pointControlParaSimple.tcpOffset[i] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[i] = 0;

pointControlParaSimple.speed[i] = 30;

pointControlParaSimple.acc[i] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

// pointControlParaSimple 转化为 pointControlPara

if (result != success)    //判断 pointControlParaSimple 转化为 pointControlPara 是否成功

return -1;

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //移动至第一个点位if(result != success)    //判断移动至第一个点位是否成功

return -1;

Sleep(200);

result = cr_path_action(robotHandle, pathDownloadData.pathPara.index, 1);    //运行轨迹索引 1 if(result != success)    //判断运行轨迹是否成功

return -1;

delete[] pathData.pathPoints;    //内存释放

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

示例 4 ：分段 moveX

（1）调用 cr_path_download 接口将部分 TCP 位置和关节位置下载到机械臂，运动轨迹类型 movetype 写 3 ，运动时间 moveTime 写 2 ，速度 speed 写 movex 的运动速度，加速度 acc写 movex 的加速度，交融半径 blendRadius 写 movex 的交融半径

（2）调用 cr_path_action 执行对应索引的分段 Movex ，runContol 参数写 1

（3）多次调用 cr_path_download 接口写入后续的 TCP 位置和关节位置轨迹，参数和第一步中的参数一致

（4）调用 cr_path_action 关闭分段 Movex ，runControl 参数写 0

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

PathDownloadData pathDownloadData;

double joints[6], pose[6], startPose[6];

result = cr_get_jointActualPos(robotHandle, joints);

if (result != success)

return -1;

result = cr_get_tcpActualPose(robotHandle, startPose);

if (result != success)

return -1;

memcpy(pose, startPose, sizeof(startPose));

//  下载第一段 Movex 轨迹

for (int i = 0; i < 5; i++) {

pose[0] = startPose[0] + pow(-1, i) * 50.0;

pose[ 1] = startPose[ 1] + 50.0 * i;

memcpy(pathData.pathPoints[i].pose, pose, sizeof(pose));

memcpy(pathData.pathPoints[i].jointpos, joints, sizeof(joints)); }

pathData.pathPointsNum = 5;

pathData.moveTime = 2;

pathDownloadData.pathData = pathData;

pathDownloadData.pathPara.index = 1;

pathDownloadData.pathPara.moveType = 3; //  分段 Movex 类型

pathDownloadData.pathPara.speed = 50; // Movex 速度 mm/s

pathDownloadData.pathPara.acc = 100; // Movex 加速度 mm/s^2

pathDownloadData.pathPara.blendRadius = 10; // Movex 交融半径 mm result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);

if (result != success)

return -1;

//  开启分段 Movex, runControl 写 1

result = cr_path_action(robotHandle, pathDownloadData.pathPara.index, 1);

if (result != success)

return -1;

//  等待 5s ，下载第二段轨迹

Sleep(5000);

for (int i = 0; i < 5; i++) {

pose[0] = startPose[0] - 50.0 * i;

pose[ 1] = startPose[ 1] + pow(-1, i) * 50.0;

memcpy(pathData.pathPoints[i].pose, pose, sizeof(pose));

memcpy(pathData.pathPoints[i].jointpos, joints, sizeof(joints)); }

pathData.pathPointsNum = 5;

pathDownloadData.pathData = pathData;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);

if (result != success)

return -1;

//  等待 5s,  下载第三段轨迹

Sleep(5000);

for (int i = 0; i < 5; i++) {

pose[0] = startPose[0] - pow(-1, i) * 50.0;

pose[2] = startPose[2] - 50.0 * i;

memcpy(pathData.pathPoints[i].pose, pose, sizeof(pose));

memcpy(pathData.pathPoints[i].jointpos, joints, sizeof(joints)); }

pathData.pathPointsNum = 5;

pathDownloadData.pathData = pathData;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);

if (result != success)

return -1;

//  关闭分段 Movex, runControl 写 0

result = cr_path_action(robotHandle, pathDownloadData.pathPara.index, 0); if (result != success)

return -1;

delete[] pathData.pathPoints;

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.2.5.4  轨迹控制

函数

CRresult cr_path_action(RobotHandle robotHandle,int pathIndex,int runControl)

简介

轨迹控制。运行前可通过 cr_path_all_index_get 先判断轨迹索引 pathIndex 是否存在。启动轨迹之前需将机器人移动到轨迹的第一个点位。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pathIndex | int | 输入 | 轨迹索引 0~49 |
| runControl | int | 输入 | 0-停止，1-启动，2-暂停 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_upload(robotHandle, index, &pathData);

//上传索引为 1 的轨迹，使用前需判断索引为 1 的轨迹是否存在

if(result != success)    //判断上传索引是否成功return -1;

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

pointControlParaSimple.pose[i] = pathData.pathPoints[0].pose[i];

pointControlParaSimple.jointpos[i] = pathData.pathPoints[0].jointpos[i];

pointControlParaSimple.tcpOffset[i] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[i] = 0;

pointControlParaSimple.speed[i] = 30;

pointControlParaSimple.acc[i] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

// pointControlParaSimple 转化为 pointControlPara

if (result != success)    //判断 pointControlParaSimple 转化为 pointControlPara 是否成功return -1;

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //移动至第一个点位

if(result != success)    //判断移动至第一个点位是否成功return -1;

Sleep(200);

result = cr_path_action(robotHandle, index, 1);

//启动轨迹索引为 1 的轨迹，使用前需判断索引为 1 的轨迹是否存在if(result != success)    //判断轨迹索引为 1 的轨迹是否开启成功

return -1;

delete[] pathData.pathPoints;    //释放内存

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.5.5  轨迹数据转换为轨迹文件

函数

CRresult cr_path_pathData2file(PathData pathData,char *filePath)

简介

轨迹数据转换为轨迹文件。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pathData | PathData | 输入 | 轨迹数据 |
| filePath | char * | 输出 | 文件保存路径 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char filePath[ 100] = "D:/file/path.crpath";

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_upload(robotHandle, 1, &pathData);

//上传索引为 1 的轨迹，使用前需判断索引为 1 的轨迹是否存在if(result != success)    //判断轨迹是否上传成功

return -1;

result = cr_path_pathData2file(pathData, filePath);    //轨迹数据转换为轨迹文件if(result != success)    //判断轨迹数据转换为轨迹文件是否成功

return -1;

delete[] pathData.pathPoints;    //内存释放

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.5.6  轨迹文件转换为轨迹数据

函数

CRresult cr_path_file2pathData(char *filePath,PathData *pathData)

简介

轨迹文件转换为轨迹数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| filePath | char * | 输入 | 文件路径 |
| pathData | PathData * | 输出 | 轨迹数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char filePath[ 100] = "D:/file/path.crpath";

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_file2pathData(filePath,&pathData);    //轨迹文件转换为轨迹数据if(result != success)    //判断轨迹文件转换为轨迹数据是否成功

return -1;

printf("%d\n", pathData.pathPointsNum); delete[] pathData.pathPoints;    //内存释放

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.2.5.7  设置轨迹记录参数

函数

CRresult cr_path_recordPara_set(RobotHandle robotHandle, RecordPathPara recordPathPara)

简介

设置轨迹记录参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| recordPathPara | RecordPathPara | 输入 | 轨迹记录参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

RecordPathPara recordPathPara;

recordPathPara.sampleTime = 2;

recordPathPara.recordControl = 1;

result = cr_path_recordPara_set(robotHandle, recordPathPara);    //设置轨迹记录参数if(result != success)    //判断设置轨迹记录参数是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.5.8  获取当前轨迹记录状态

函数

CRresult cr_path_recordStatus_get(RobotHandle robotHandle, PathRecordStatus *pathRecordStatus)

简介

获取当前轨迹记录状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pathRecordStatus | PathRecordStatus * | 输出 | 当前轨迹记录状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PathRecordStatus pathRecordStatus;

result = cr_path_recordStatus_get(robotHandle, &pathRecordStatus);    //获取当前轨迹记录状态if(result != success)    //判断获取当前轨迹记录状态是否成功

return -1;

printf("%d\n", pathRecordStatus.recordStatus);

printf("%d\n", pathRecordStatus.waypointNumber);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.2.5.9  获取当前轨迹运行状态

函数

CRresult cr_path_currentRunStatus_get(RobotHandle robotHandle, PathRunMsg *pathRunMsg)

简介

获取当前轨迹运行状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pathRunMsg | PathRunMsg * | 输出 | 当前轨迹运行状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PathRunMsg pathRunMsg;

result = cr_path_currentRunStatus_get(robotHandle, &pathRunMsg);    //获取当前轨迹运行状态if(result != success)    //判断获取当前轨迹运行状态是否成功

return -1;

printf("%d\n", pathRunMsg.pathrunstatus);

printf("%d\n", pathRunMsg.pointIndex);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.2.6  扩展轴运动

### 3.2.6.1  扩展轴关节移动

函数

CRresult cr_move_joint_exj(RobotHandle robotHandle, MoveExjPara moveExjPara, BOOL isBlock)

简介

扩展轴关节移动。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| moveExjPara | MoveExjPara | 输入 | 扩展轴关节移动相关参数 |
| isBlock | BOOL | 输入 | TRUE-阻塞 FALSE-非阻塞 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointPos[ 12] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60, 300, 200, 0, 0, 0 ,0 };

//前六个代表关节 1~6 关节角度，后六个代表扩展轴位置

double pose[ 12] = { 110, -613, 1129, -57.34, 0, 148.98 ,0, 0, 0, 0, 0, 0};    //前六个代表关节姿态MoveExjPara moveExjPara;

for (int index = 0; index < ROB_EXJ_AXIS_NUM; index++) {

moveExjPara.pose[index] = pose[index];

moveExjPara.jointPos[index] = jointPos[index];

if(index < ROB_AXIS_NUM)

{

moveExjPara.speed[index] = 60;

moveExjPara.acc[index] = 100;

moveExjPara.tcpOffset[index] = 0;

moveExjPara.coordinatePose[index] = 0; }

}

moveExjPara.speed[6] = 100;    //扩展轴直线速度

moveExjPara.speed[7] = 200;    //扩展轴旋转速度moveExjPara.tcpId = -1;

moveExjPara.coordinateType = jointCoordinate;

moveExjPara.pointTransRadius = 10;

moveExjPara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

result = cr_move_joint_exj(robotHandle, moveExjPara, TRUE);    //扩展轴关节运动if(result != success)    //判断扩展轴关节运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.2.6.2  扩展轴直线移动

函数

CRresult cr_move_line_exj(RobotHandle robotHandle, MoveExjPara moveExjPara, BOOL isBlock)

简介

扩展轴直线移动。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| moveExjPara | MoveExjPara | 输入 | 扩展轴直线移动相关参数 |
| isBlock | BOOL | 输入 | TRUE-阻塞 FALSE-非阻塞 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double jointPos[ 12] = { 60, 60, -60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0 ,0 };

//前六个代表关节 1~6 关节角度

double pose[ 12] = { 110, -613, 1129, -57.34, 0, 148.98, 300, 200, 0, 0, 0, 0};

//前六个代表关节姿态,后六个代表扩展轴位置

MoveExjPara moveExjPara;

for (int index = 0; index < ROB_EXJ_AXIS_NUM; index++) {

moveExjPara.pose[index] = pose[index];

moveExjPara.jointPos[index] = jointPos[index];

if(index < ROB_AXIS_NUM)

{

moveExjPara.speed[index] = 60;

moveExjPara.acc[index] = 100;

moveExjPara.tcpOffset[index] = 0;

moveExjPara.coordinatePose[index] = 0; }

}

moveExjPara.speed[6] = 100;    //扩展轴直线速度

moveExjPara.speed[7] = 200;    //扩展轴旋转速度moveExjPara.tcpId = -1;

moveExjPara.coordinateType = baseCoordinate;

moveExjPara.pointTransRadius = 10;

moveExjPara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

result = cr_move_line_exj(robotHandle, moveExjPara, TRUE);    //扩展轴直线运动if(result != success)    //判断扩展轴直线运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.2.6.3  扩展轴点动运动

函数

CRresult cr_moveJog_exj(RobotHandle robotHandle, MoveJogExjPara moveJogExjPara)

简介

扩展轴点动运动。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| moveJogExjPara | MoveJogExjPara | 输入 | 扩展轴点动运动相关参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

MoveJogExjPara moveJogExjPara;

for (int index = 0; index < EXTERNAL_MAX_NUM; index++) {

moveJogExjPara.acc[index] = 100;

moveJogExjPara.speed[index] = 50;

moveJogExjPara.jointPos[index] = 0; }

moveJogExjPara.jointPos[ 1] = 20;

result = cr_moveJog_exj(robotHandle, moveJogExjPara);    //扩展轴点动运动if(result != success)    //判断扩展轴点动运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.2.6.4  扩展轴运动

函数

CRresult cr_exj_move(RobotHandle robotHandle, ExjMovePara exjMovePara, BOOL isBlock)

简介

扩展轴运动。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| exjMovePara | ExjMovePara | 输入 | 扩展轴点动运动相关参数 |
| isBlock | BOOL | 输入 | TRUE-阻塞 FALSE-非阻塞 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ExjMovePara exjMovePara;

exjMovePara.exjCount = 1;

exjMovePara.acctime = 100.0;

exjMovePara.index[0] = 0;

exjMovePara.position[0] = 100.0;

exjMovePara.speed[0] = 50.0;

exjMovePara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

result = cr_exj_move(robotHandle, exjMovePara, TRUE);    //扩展轴运动if(result != success)    //判断扩展轴运动是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.3  系统属性

## 3.3.1  硬件信息

### 3.3.1.1  读取控制柜硬件序列号

函数

CRresult cr_get_productInfo(RobotHandle robotHandle, char *productSn)

简介

读取控制柜硬件序列号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| productSn | char * | 输出 | 读取的控制柜硬件序列号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char productSn[24];

result = cr_get_productInfo(robotHandle,productSn);    //读取控制柜硬件序列号if(result != success)    //判断读取控制柜硬件序列号是否成功

return -1;

printf("%s\n", productSn);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.1.2  读取整臂序列号

函数

CRresult cr_get_productSn(RobotHandle robotHandle, char *Sn)

简介

读取整臂序列号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| Sn | char * | 输出 | 读取的整臂序列号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char Sn[24];

result = cr_get_productSn(robotHandle, Sn);    //读取整臂序列号if(result != success)    //判断读取整臂序列号是否成功

return -1;

printf("%s\n", Sn);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.1.3  获取版本信息

函数

CRresult cr_get_sysVersion(RobotHandle robotHandle, SysVersion *version)

简介

获取版本信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| version | SysVersion * | 输出 | 返回版本号信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SysVersion version;

result = cr_get_sysVersion( robotHandle, &version);    //获取版本信息if(result != success)    //判断获取版本信息是否成功

return -1;

printf("%s\n", version.jointVersion->hardwareID);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.2  本体参数

#### 3.3.2.1  读机械臂 DH 参数

函数

CRresult cr_get_DhParmeter(RobotHandle robotHandle, double dhPara[DH_PARA_MAX_NUM])

简介

读机械臂 DH 参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| dhPara | double * | 输出 | 机械臂 DH 参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double dhPara[DH_PARA_MAX_NUM];

result = cr_get_DhParmeter(robotHandle,dhPara);    //读机械臂 DH 参数

if(result != success)    //判断读机械臂 DH 参数是否成功return -1;

for (int i = 0; i < DH_PARA_MAX_NUM; i++) {

printf("%f\n", dhPara[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.3.2.1  读机械臂标准 DH 参数

函数

CRresult cr_get_stdDhParmeter(RobotHandle robotHandle, double dhPara[DH_PARA_MAX_NUM])

简介

读机械臂标准 DH 参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| dhPara | double * | 输出 | 机械臂 DH 参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double dhPara[DH_PARA_MAX_NUM];

result = cr_get_stdDhParmeter(robotHandle,dhPara);    //读机械臂标准 DH 参数if(result != success)    //判断读机械臂标准 DH 参数是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < DH_PARA_MAX_NUM; i++) {

printf("%f\n", dhPara[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.3.2.2  读机械臂动力学参数

函数

CRresult cr_get_DynamicParmeter(RobotHandle robotHandle, double dynamicPara[DY_PARA_MAX_NUM])

简介

读机械臂动力学参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| dynamicPara | double * | 输出 | 机械臂动力学参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double dynamicPara[DY_PARA_MAX_NUM];

result = cr_get_DynamicParmeter(robotHandle,dynamicPara);    //读机械臂动力学参数if(result != success)    //判断读机械臂动力学参数是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < DH_PARA_MAX_NUM; i++) {

printf("%f\n", dynamicPara[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.3.2.3  读机械臂零位补偿值

函数

CRresult cr_get_zeroCompensationOffset(RobotHandle robotHandle, double zeroCompensationOffset[ROB_AXIS_NUM])

简介

读机械臂零位补偿值。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| zeroCompensationOffset | double * | 输出 | 机械臂零位补偿值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double zeroCompensationOffset[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_zeroCompensationOffset(robotHandle, zeroCompensationOffset);

//读机械臂零位补偿值

if(result != success)    //判断读机械臂零位补偿值是否成功return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", zeroCompensationOffset[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.3.2.4  读机械臂减速比

函数

CRresult cr_get_reducerRatio(RobotHandle robotHandle, double reducerRatio[ROB_AXIS_NUM])

简介

读机械臂减速比。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| reducerRatio | double * | 输出 | 机械臂减速比 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double reducerRatio[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_reducerRatio(robotHandle,reducerRatio);    //读机械臂减速比if(result != success)    //判断读机械臂减速比是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", reducerRatio[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.3.3  系统信息

#### 3.3.3.1  读机械臂当前状态

函数

CRresult cr_get_robotMode(RobotHandle robotHandle, enum RobotModes *robotMode)

简介

读机械臂当前状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| robotMode | RobotModes * | 输出 | 机械臂当前状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

enum RobotModes robotMode;

result = cr_get_robotMode(robotHandle,&robotMode);    //读机械臂当前状态

if(result != success)    //判断读机械臂当前状态是否成功return -1;

printf("%d\n", robotMode);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.3.2  获取日志数量

函数

CRresult cr_cfg_log_number_get(RobotHandle robotHandle, int *logNumber)

简介

获取日志数量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| logNumber | int * | 输出 | 日志个数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int logNumber;

result = cr_cfg_log_number_get(robotHandle, &logNumber);    //获取日志数量if(result != success)    //判断获取日志数量是否成功

return -1;

printf("%d\n", logNumber);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.3.3  获取机械臂实时日志

函数

CRresult cr_get_logMsgs(RobotHandle robotHandle, RobotLogMsg *logMsgs, int *logMsgNumber)

简介

获取机械臂实时日志。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| logMsgs | RobotLogMsg * | 输出 | 机械臂日志信息数组 |
| logMsgNumber | int * | 输出 | 日志个数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int logMsgNumber = 10;

RobotLogMsg logMsgs[ 10];

result = cr_get_logMsgs(robotHandle,logMsgs,&logMsgNumber);    //获取机械臂日志if(result != success)    //判断获取机械臂日志是否成功

return -1; #ifdef _WIN32

system("chcp 65001"); #elif      linux

system("export LANG=C.UTF-8");

#endif

if(logMsgNumber>0) {

printf("%d\n", logMsgs[0].warningLevel);

printf("%s\n", logMsgs[0].textMessage);

printf("%d\n", logMsgNumber); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.3.3.4  获取机械臂历史所有日志

函数

CRresult cr_sys_history_log_get(RobotHandle robotHandle, RobotLogMsg *logMsgs, int *logMsgNumber)

简介

获取机械臂历史所有日志。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| logMsgs | RobotLogMsg * | 输出 | 机械臂日志信息数组 |
| logMsgNumber | int * | 输出 | 日志个数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int logMsgNumber;

RobotLogMsg *logMsgs=new RobotLogMsg[3000];

result = cr_sys_history_log_get(robotHandle, logMsgs, &logMsgNumber);

//获取机械臂历史所有日志

if(result != success)    //判断获取机械臂历史所有日志是否成功return -1;

#ifdef _WIN32

system("chcp 65001"); #elif      linux

system("export LANG=C.UTF-8");

#endif

if(logMsgNumber>0) {

printf("%d\n", logMsgs[0].warningLevel);

printf("%s\n", logMsgs[0].textMessage);

printf("%d\n", logMsgNumber); }

delete[] logMsgs;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.3.5  日志功能是否开启

函数

CRresult cr_log_enable(BOOL enable)

简介

日志功能是否开启。需要在机器人创建连接之前使用。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | BOOL | 输入 | 是否开启 TRUE-开启 FALSE-不开启 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

BOOL enable = TRUE;    //TRUE-开启

CRresult result = cr_log_enable(enable);    //开启 日志功能

if(result != success)    //判断日志功能是否开启成功return -1;

### 3.3.3.6  日志大小设置

函数

CRresult cr_log_set_size(long size,int num)

简介

日志大小设置。需要在机器人创建连接之前使用。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| size | long | 输入 | 单个日志文件大小 字节 |
| num | int | 输入 | 日志文件数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

CRresult result = cr_log_enable(TRUE);    //开启 日志功能

if(result != success)    //判断日志功能是否开启成功return -1;

long size = 1024* 1024;

int num = 10;

result = cr_log_set_size(size,num);    //日志大小设置

if(result != success)    //判断日志大小设置是否成功return -1;

### 3.3.3.7  读系统时间

函数

CRresult cr_get_SystemDateTime(RobotHandle robotHandle, char *systemDateTime)

简介

读控制柜系统日期时间。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| systemDateTime | char * | 输出 | 读取的控制柜系统日期时间 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char systemDateTime[ 100];

result = cr_get_SystemDateTime(robotHandle,systemDateTime);    //读系统时间if(result != success)    //判断读系统时间是否成功

return -1;

printf("%s\n", systemDateTime);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.3.8  读取机型型号

函数

CRresult cr_sys_robotModel_get(RobotHandle robotHandle, char *robotModel,int len)

简介

读取机型型号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| robotModel | char * | 输出 | 机械臂型号 |

| len | int | 输入 | 机械臂型号数组长度 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char robotModel[ 10];

result = cr_sys_robotModel_get(robotHandle, robotModel, 10);    //读机型型号if(result != success)    //判断读机型型号是否成功

return -1;

printf("%s\n",robotModel);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.3.3.9  读取控制器型号

函数

CRresult cr_get_controllerType(RobotHandle robotHandle, char *controllerType)

简介

读取控制器型号，返回码说明如下。

1-K20

2-MKE

3-K10

4-DK10

5-MK

6-MK40-H 7-MK300 8-MKCAN

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| controllerType | char * | 输出 | 控制器型号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char controllerType[ 10];

result = cr_get_controllerType(robotHandle, controllerType);    //读机型型号if(result != success)    //判断读机型型号是否成功

return -1;

printf("%s\n",controllerType);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.3.10  触发黑匣子数据

函数

CRresult cr_sys_blackBoxData_trigger(RobotHandle robotHandle)

简介

触发黑匣子数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_sys_blackBoxData_trigger(robotHandle);    //触发黑匣子数据if(result != success)    //判断触发黑匣子数据是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.3.3.11  获取配置改变标志

函数

CRresult cr_cfg_change_code_get(RobotHandle robotHandle, int* changeCode)

简介

获取配置改变标志。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| changeCode | int* | 输出 | 配置改变标志 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int changeCode;

result = cr_cfg_change_code_get(robotHandle, &changeCode);    //获取配置改变标志位if(result != success)    //判断获取配置改变标志位是否成功

return -1;

printf("%d\n", changeCode);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.3.3.12  触发系统更新

函数

CRresult cr_sys_update_trigger(RobotHandle robotHandle, int* errCode)

简介

触发系统更新。错误码说明如下：

1-机械臂未断电

2-安全控制器 ECAT 未处于 OP 状态3-通知安全控制器自更新失败

4-控制器写自更新标识失败5-ECAT 网络故障

7-当前控制柜 boot版本不支持软更新

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| errCode | int* | 输出 | 控制器返回错误码 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int errCode;

result = cr_sys_update_trigger(robotHandle, &errCode);    //触发系统更新if(result != success)    //判断触发系统更新是否成功

return -1;

printf("%d\n", errCode);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.4  变量

## 3.4.1  数字量

#### 3.4.1.1  读控制柜标准数字输出

函数

CRresult cr_get_stdDigitalOut(RobotHandle robotHandle,int index, BOOL* val)

简介

读控制柜标准数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-7） |
| val | BOOL* | 输出 | 标准数字输出值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

BOOL val;

result = cr_get_stdDigitalOut(robotHandle,index,&val); //读索引号为 1 的控制柜标准数字输出if(result != success)    //判断读控制柜标准数字输出是否成功

return -1;

printf("%d\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.1.2  写控制柜标准数字输出

函数

CRresult cr_set_stdDigitalOut(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL val)

简介

写控制柜标准数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-7） |
| val | BOOL | 输入 | 标准数字输出值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

BOOL val = TRUE;

result = cr_set_stdDigitalOut(robotHandle, index, val);

//将索引号为 1 的控制柜标准数字输出写为 TRUE

if(result != success)    //判断写控制柜标准数字输出是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.1.3  读控制柜可配置数字输出

函数

CRresult cr_get_configDigitalOut(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL* val)

简介

读控制柜可配置数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-7） |
| val | BOOL* | 输出 | 可配置数字输出值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

BOOL val;

result = cr_get_configDigitalOut(robotHandle, index, &val);

//读索引号为 1 的控制柜可配置数字输出

if(result != success)    //判断读控制柜可配置数字输出是否成功return -1;

printf("%d\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.1.4  读控制柜所有可配置数字输出

函数

CRresult cr_get_all_configDigitalOut(RobotHandle robotHandle, BOOL* arrayVal,int arraySize)

简介

读控制柜所有可配置数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| arrayVal | BOOL* | 输出 | 待读取的值所存放的位置 |
| arraySize | int | 输入 | 读取的数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL arrayVal[8];

int arraySize = 8;

result = cr_get_all_configDigitalOut(robotHandle, arrayVal, arraySize);

//读控制柜所有可配置数字输出

if(result != success)    //判断读控制柜所有可配置数字输出是否成功return -1;

for (int i = 0; i < arraySize; i++) {

printf("%d\n", arrayVal[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.4.1.5  写控制柜可配置数字输出

函数

CRresult cr_set_configDigitalOut(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL val)

简介

写控制柜可配置数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-7） |
| val | BOOL | 输入 | 可配置数字输出值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

BOOL val = TRUE;

result = cr_set_configDigitalOut(robotHandle,index, val);

//将索引号为 1 的控制柜可配置数字输出写为 TRUE

if(result != success)    //判断写控制柜可配置数字输出是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.1.6  读工具端数字输出

函数

CRresult cr_get_toolDigitalOut(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL* val)

简介

读工具端数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0- 1） |
| val | BOOL* | 输出 | 工具端数字输出值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

BOOL val;

result = cr_get_toolDigitalOut(robotHandle,index, &val);    //读索引号为 0 的工具端数字输出if(result != success)    //判断读工具端数字输出是否成功

return -1;

printf("%d\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.1.7  写工具端数字输出

函数

CRresult cr_set_toolDigitalOut(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL val)

简介

写工具端数字输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0- 1） |
| val | BOOL | 输入 | 工具端数字输出值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

BOOL val = FALSE;

result = cr_set_toolDigitalOut(robotHandle,index,val);

//将索引值为 0 的工具端数字输出写为 FALSE

if(result != success)    //判断写工具端数字输出是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.1.8  读控制柜标准数字输入

函数

CRresult cr_get_stdDigitalIn(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL* val)

简介

读控制柜标准数字输入。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-7） |
| val | BOOL* | 输出 | 标准数字输入值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

BOOL val;

result = cr_get_stdDigitalIn(robotHandle,index, &val); //读索引号为 0 的控制柜标准数字输入if(result != success)    //判断读控制柜标准数字输入是否成功

return -1;

printf("%d\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.1.9  读控制柜可配置数字输入

函数

CRresult cr_get_configDigitalIn(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL* val)

简介

读控制柜可配置数字输入。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-7） |
| val | BOOL* | 输出 | 标准数字输入值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

BOOL val;

result = cr_get_configDigitalIn(robotHandle, index, &val);

//读索引号为 0 的控制柜可配置数字输入

if(result != success)    //判断读控制柜可配置数字输入是否成功return -1;

printf("%d\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.1.10  读控制柜所有可配置数字输入

函数

CRresult cr_get_all_configDigitalIn(RobotHandle robotHandle, BOOL* arrayVal,int arraySize)

简介

读控制柜所有可配置数字输入。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| arrayVal | BOOL* | 输出 | 待读取的值所存放的位置 |
| arraySize | int | 输入 | 读取的数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL arrayVal[8];

int arraySize = 8;

result = cr_get_all_configDigitalIn(robotHandle, arrayVal, arraySize);

//读控制柜所有可配置数字输入

if(result != success)    //判断读控制柜所有可配置数字输入是否成功return -1;

for (int i = 0; i < arraySize; i++) {

printf("%d\n", arrayVal[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.4.1.11  读工具端数字输入

函数

CRresult cr_get_toolDigitalIn(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL *val)

简介

读工具端数字输入。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0- 1） |
| val | BOOL * | 输出 | 工具端数字输入值（0-无效 1-有效） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

BOOL val;

result = cr_get_toolDigitalIn(robotHandle,index, &val); //读索引号为 0 的工具端数字输入if(result != success)    //判断读工具端数字输入是否成功

return -1;

printf("%d\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.4.2  模拟量

#### 3.4.2.1  读控制柜模拟量输出

函数

CRresult cr_get_stdAnalogOut(RobotHandle robotHandle, int index, double *val)

简介

读控制柜模拟量输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0） |
| val | double * | 输出 | 模拟量输出值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

double val;

result = cr_get_stdAnalogOut(robotHandle,index, &val); //读索引号为 0 的控制柜模拟量输出if(result != success)    //判断读控制柜模拟量输出是否成功

return -1;

printf("%f\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.2.2  写控制柜模拟量输出

函数

CRresult cr_set_stdAnalogOut(RobotHandle robotHandle, int index, double val)

简介

写控制柜模拟量输出。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0） |
| val | double | 输入 | 模拟量输出值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

double val = 3;

result = cr_set_stdAnalogOut(robotHandle,index, val);

//将索引号为 0 的控制柜模拟量输出写为 3V 或 3mA

if(result != success)    //判断写控制柜模拟量输出是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.2.3  读工具端模拟量输入

函数

CRresult cr_get_toolAnalogIn(RobotHandle robotHandle, int index, double *val)

简介

读工具端模拟量输入。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0- 1） |
| val | double * | 输出 | 模拟量输入值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

double val;

result = cr_get_toolAnalogIn(robotHandle,index, &val); //读索引号为 1 的工具端模拟量输入if(result != success)    //判断读工具端模拟量输入是否成功

return -1;

printf("%f\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.2.4  读控制柜模拟量输入

函数

CRresult cr_get_stdAnalogIn(RobotHandle robotHandle, int index, double *val)

简介

读控制柜模拟量输入。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| index | int | 输入 | 索引号（范围：0-2） |
| val | double * | 输出 | 模拟量输入值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

double val;

result = cr_get_stdAnalogIn(robotHandle, index, &val); //读索引号为 1 的控制柜模拟量输入if(result != success)    //判断读控制柜模拟量输入是否成功

return -1;

printf("%f\n", val);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.2.5  读机械臂控制柜和工具端上所有输入数字量和模拟量

函数

CRresult cr_get_allDAInput(RobotHandle robotHandle, BOOL controllerDI[CR6_DI_NUM], BOOL controllerCI[CR6_CI_NUM], double controllerAI[CR6_AI_NUM], BOOL

toolDI[CR6_TOOL_DI_NUM], double toolAI[CR6_TOOL_AI_NUM])

简介

读机械臂控制柜和工具端上所有输入数字量和模拟量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| controllerDI | BOOL * | 输出 | 控制柜标准数字输入量 |
| controllerCI | BOOL * | 输出 | 控制柜可配置数字输入量 |
| controllerAI | double * | 输出 | 控制柜模拟输入量 |
| toolDI | BOOL * | 输出 | 工具端标准数字输入量 |
| toolAI | double * | 输出 | 工具端模拟输入量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL controllerDI[CR6_DI_NUM];

BOOL controllerCI[CR6_CI_NUM];

double controllerAI[CR6_AI_NUM];

BOOL toolDI[CR6_TOOL_DI_NUM];

double toolAI[CR6_TOOL_AI_NUM];

result = cr_get_allDAInput(robotHandle,controllerDI,controllerCI,controllerAI,toolDI,toolAI);

//读机械臂控制柜和工具端上所有输入数字量和模拟量

if(result != success)    //判断读机械臂控制柜和工具端上所有输入数字量和模拟量是否成功return -1;

for (int i = 0; i < CR6_DI_NUM; i++) {

printf("%d\n", controllerDI[i]);

printf("%d\n", controllerCI[i]); }

for (int i = 0; i < CR6_AI_NUM; i++) {

printf("%f\n", controllerAI[i]); }

for (int i = 0; i < CR6_TOOL_DI_NUM; i++) {

printf("%d\n", toolDI[i]);

printf("%f\n", toolAI[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.4.2.6  读机械臂控制柜和工具端上所有输出数字量和模拟量

函数

CRresult cr_get_allDAOutput(RobotHandle robotHandle, BOOL controllerDO[CR6_DO_NUM], BOOL controllerCO[CR6_CO_NUM], double controllerAO[CR6_AO_NUM], BOOL

toolDO[CR6_TOOL_DO_NUM])

简介

读机械臂控制柜和工具端上所有输出数字量和模拟量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| controllerDO | BOOL * | 输出 | 控制柜标准数字输出量 |
| controllerCO | BOOL * | 输出 | 控制柜可配置数字输出量 |
| controllerAO | double * | 输出 | 控制柜模拟输出量 |
| toolDO | BOOL * | 输出 | 工具端标准数字输出量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL controllerDO[CR6_DO_NUM];

BOOL controllerCO[CR6_CO_NUM];

double controllerAO[CR6_AO_NUM];

BOOL toolDO[CR6_TOOL_DO_NUM];

result = cr_get_allDAOutput(robotHandle, controllerDO, controllerCO, controllerAO, toolDO);

//读机械臂控制柜和工具端上所有输出数字量和模拟量

if(result != success)    //判断读机械臂控制柜和工具端上所有输出数字量和模拟量是否成功return -1;

for (int i = 0; i < CR6_DO_NUM; i++) {

printf("%d\n", controllerDO[i]);

printf("%d\n", controllerCO[i]); }

for (int i = 0; i < CR6_AO_NUM; i++) {

printf("%f\n", controllerAO[i]); }

for (int i = 0; i < CR6_TOOL_DO_NUM; i++) {

printf("%d\n", toolDO[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.4.3  通讯变量

### 3.4.3.1  读 bool 寄存器

函数

CRresult cr_get_boolRegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress, unsigned int offsetLength, BOOL* regData)

简介

读 bool 寄存器，单次最多读取 100 个。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | BOOL * | 输出 | bool 寄存器数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

BOOL regData[ 10];

result = cr_get_boolRegValue(robotHandle, startAddress, offsetLength, regData);

//读地址为 0~9 的 bool 寄存器

if(result != success)    //判断读 bool 寄存器是否成功return -1;

printf("%d\n", regData[ 1]);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.3.2  写 bool 寄存器

函数

CRresult cr_set_boolRegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, BOOL *regData)

简介

写 bool 寄存器。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | BOOL * | 输入 | bool 寄存器数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

BOOL regData[ 10] = { 0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1 }; //写入数据

result = cr_set_boolRegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength, regData);

//写地址为 0~9 的 bool 寄存器

if(result != success)    //判断写 bool 寄存器是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.4.3.3  读 int16 寄存器

函数

CRresult cr_get_int16RegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, int *regData)

简介

读 int16 寄存器，单次最多读取 100 个。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | int * | 输出 | int16 寄存器数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

int regData[ 10];

result = cr_get_int16RegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength,regData);

//读地址为 0~9 的 int16 寄存器

if(result != success)    //判断读 int16 寄存器是否成功return -1;

printf("%d\n", regData[ 1]);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.3.4  写 int16 寄存器

函数

CRresult cr_set_int16RegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, int *regData)

简介

写 int16 寄存器。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| --- | --- | --- | --- |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | int * | 输入 | int16 寄存器数据（范围：-32768-32767） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

int regData[ 10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10};

result = cr_set_int16RegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength,regData);

//写地址为 0~9 的 int16 寄存器

if(result != success)    //判断写 int16 寄存器是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.4.3.5  读 int32 寄存器

函数

CRresult cr_get_int32RegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, int *regData)

简介

读 int32 寄存器，单次最多读取 100 个。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | int * | 输出 | int32 寄存器数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

int regData[ 10];

result = cr_get_int32RegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength, regData);

//读地址为 0~9 的 int32 寄存器

if(result != success)    //判断读 int32 寄存器是否成功return -1;

printf("%d\n", regData[ 1]);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.3.6  写 int32 寄存器

函数

CRresult cr_set_int32RegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, int *regData)

简介

写 int32 寄存器。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | int * | 输入 | int32 寄存器数据 （范围：-2147483648-2147483647） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

int regData[ 10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10};

result = cr_set_int32RegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength,regData);

//写地址为 0~9 的 int32 寄存器

if(result != success)    //判断写 int32 寄存器是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.4.3.7  读 float 寄存器

函数

CRresult cr_get_floatRegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, float *regData)

简介

读 float 寄存器，单次最多读取 100 个。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | float * | 输出 | float 寄存器数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

float regData[ 10];

result = cr_get_floatRegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength, regData);

//读地址为 0~9 的 float 寄存器

if(result != success)    //判断读 float 寄存器是否成功return -1;

printf("%f\n", regData[0]);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.3.8  写 float 寄存器

函数

CRresult cr_set_floatRegValue(RobotHandle robotHandle, unsigned int startAddress,unsigned int offsetLength, float *regData)

简介

写 float 寄存器。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| startAddress | unsigned int | 输入 | 寄存器起始地址（范围：0-999） |
| offsetLength | unsigned int | 输入 | 寄存器偏移地址 （范围：小于或等于 1000 - 起始地址） |
| regData | float * | 输入 | float 寄存器数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

unsigned int startAddress = 0;

unsigned int offsetLength = 10;

float regData[ 10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 };

result = cr_set_floatRegValue(robotHandle,startAddress,offsetLength, regData);

//写地址为 0~9 的 float 寄存器

if(result != success)    //判断写 float 寄存器是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.4.4  脚本变量

### 3.4.4.1  读安装变量

函数

CRresult cr_get_intallVarValue(RobotHandle robotHandle, const char *installVarName, VariableMsg *installVar)

简介

读安装变量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| installVarName | const char * | 输入 | 需读取安装变量名称 |
| installVar | VariableMsg * | 输出 | 读取的安装变量值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

const char installVarName[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = {"i_var_ 1"}; VariableMsg *installVar = new VariableMsg;

result = cr_get_intallVarValue(robotHandle, installVarName, installVar);

//读名称为 i_var_ 1 的安装变量的值

if(result != success)    //判断读安装变量是否成功return -1;

printf("%d\n", installVar.numberValue);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.4.2  修改安装变量

函数

CRresult cr_set_installVarValue(RobotHandle robotHandle, const char *installVarName, VariableMsg *installVar)

简介

修改安装变量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| installVarName | const char * | 输入 | 需读取安装变量名称 |
| installVar | VariableMsg * | 输入 | 需赋值的安装变量值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

const char installVarName[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = {"i_var_ 1"};

VariableMsg installVar;

installVar.boolValue = true;

installVar.variableType = LUA_TBOOLEAN;

char name[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = { "i_var_2" };

strcpy_s(installVar.variableName, name);

result = cr_set_installVarValue(robotHandle, installVarName, &installVar);

//修改名称为 i_var_ 1 的安装变量

if(result != success)    //判断修改安装变量是否成功return -1;

printf("%d\n", installVar.numberValue);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.4.4.3  读取程序变量数据

函数

CRresult cr_script_var_get(RobotHandle robotHandle, char *varName, VariableMsg *variableMsg)

简介

读取程序变量数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| varName | char * | 输入 | 程序变量名 |
| variableMsg | VariableMsg * | 输出 | 程序变量数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char varName[20] = "var_ 1";

VariableMsg variableMsg;

result = cr_script_var_get(robotHandle, varName, &variableMsg);

//读取名称为 var_ 1 的程序变量的数据

if(result != success)    //判断读取程序变量数据是否成功return -1;

printf("%d\n", variableMsg.variableType);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.4.4  修改程序变量数据

函数

CRresult cr_script_var_set(RobotHandle robotHandle, VariableMsg *variableMsg)

简介

修改程序变量数据。该接口只在程序运行或暂停时有效。使用该接口时需保证修改的值的类型需要与程序中的变量类型对应。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| variableMsg | VariableMsg * | 输入 | 程序变量数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VariableMsg variableMsg;

variableMsg.numberValue = 2;

variableMsg.variableType = LUA_TNUMBER;

char name[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = { "var_ 1" }; strcpy_s(variableMsg.variableName, sizeof(name), name);

result = cr_script_var_set(robotHandle, &variableMsg);

//修改名称为 var_ 1 的程序变量的数据

if(result != success)    //判断修改程序变量数据是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.4.5  其他 IO

#### 3.4.5.1  获取编码器计数数量

函数

CRresult cr_get_encoderTickCnt(RobotHandle robotHandle,int encoderChannel,long long* encoderTickCount);

简介

获取编码器计数数量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| encoderChannel | int | 输入 | 编码器通道 |
| encoderTickCount | long long* | 输出 | 编码器计数数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int encoderChannel = 0;

long long encoderTickCount;

result = cr_get_encoderTickCnt(robotHandle, encoderChannel, &encoderTickCount);

//获取编码器通道 0 的计数数量

if(result != success)    //判断获取编码器计数数量是否成功return -1;

printf("%lld\n", encoderTickCount);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.5.2  设置监控界面的工具输出电压

函数

CRresult cr_set_ToolOutputVoltage(RobotHandle robotHandle,enum ToolPower toolPower);

简介

设置监控界面的工具输出电压。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| toolPower | ToolPower | 输入 | 工具输出电压 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

enum ToolPower toolPower;

toolPower = Power_on;

result = cr_set_ToolOutputVoltage(robotHandle, toolPower);

//设置监控界面的工具输出电压为 24v；

if(result != success)    //判断设置监控界面的工具输出电压是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.4.5.3  读取监控界面的工具输出电压

函数

CRresult cr_get_ToolOutputVoltage(RobotHandle robotHandle,enum ToolPower* toolPower);

简介

读取监控界面的工具输出电压。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| toolPower | ToolPower* | 输出 | 工具输出电压 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

enum ToolPower toolPower;

result = cr_get_ToolOutputVoltage(robotHandle, &toolPower);

//读取监控界面的工具输出电压

if(result != success)    //判断读取监控界面的工具输出电压是否成功return -1;

printf("%d\n", toolPower);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.5  数学模块

## 3.5.1  位姿变换

### 3.5.1.1  位姿转换

函数

CRresult cr_poseTrans(double poseFrom[ROB_AXIS_NUM], double poseTrans[ROB_AXIS_NUM], double poseTo[ROB_AXIS_NUM])

简介

位姿转换。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| poseFrom | double * | 输入 | 原位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx， |

|  |  |  | Ry ，Rz（单位：°) |
| --- | --- | --- | --- |
| poseTrans | double * | 输入 | 变换位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx， Ry ，Rz（单位：°) |
| poseTo | double * | 输出 | 结果位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx， Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double poseFrom[ROB_AXIS_NUM] = { 1,2,3,0,0,0 };

double poseTrans[ROB_AXIS_NUM] = { 4,4,4,0,0,0 };

double poseTo[ROB_AXIS_NUM];

CRresult result = cr_poseTrans(poseFrom,poseTrans,poseTo);    //位姿转换if(result != success)    //判断位姿转换是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", poseTo[i]); }

### 3.5.1.2  位姿求逆

函数

CRresult cr_compute_pose_inv(double *pose,int poseLen,double *poseInv,int poseInvLen)

简介

位姿求逆。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pose | double * | 输入 | 轴角位姿数据：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| poseLen | int | 输入 | 位姿长度，至少为 6 |
| poseInv | double * | 输出 | 位姿的逆：x ，y ，z（单位：mm）；Rx， Ry ，Rz（单位：°) |
| poseInvLen | int | 输入 | 位姿长度，至少为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

int poseLen = 6;

int poseInvLen = 6;

double pose[6] = { -66, -438, 887, -57, 0, - 148 };

double poseInv[6];

CRresult result = cr_compute_pose_inv(pose, poseLen, poseInv, poseInvLen);    //位姿求逆if(result != success)    //判断位姿求逆是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", poseInv[i]); }

### 3.5.1.3  轴角转欧拉角

函数

CRresult cr_AxisAngle2Eule(double axisAnglePose[ROB_AXIS_NUM], double eulePose[ROB_AXIS_NUM])

简介

轴角转欧拉角。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| axisAnglePose | double * | 输入 | 轴角位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx， Ry ，Rz（单位：°) |
| eulePose | double * | 输出 | 欧拉角位姿：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double axisAnglePose[ROB_AXIS_NUM] = {50.06,467.28,672.44, 19.81, 1.07,-66.3};

double eulePose[ROB_AXIS_NUM];

CRresult result = cr_AxisAngle2Eule(axisAnglePose,eulePose);    //轴角转欧拉角if(result != success)    //判断轴角转欧拉角是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", eulePose[i]); }

### 3.5.1.4  欧拉角转轴角

函数

CRresult cr_Eule2AxisAngle(double eulePose[ROB_AXIS_NUM], double axisAnglePose[ROB_AXIS_NUM])

简介

欧拉角转轴角。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| eulePose | double * | 输入 | 欧拉角位姿：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| axisAnglePose | double * | 输出 | 轴角位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx， Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double eulePose[ROB_AXIS_NUM] = { 50.06,467.28,672.44, 19.81, 1.07,-66.3 }; double axisAnglePose[ROB_AXIS_NUM] ;

CRresult result = cr_Eule2AxisAngle(eulePose,axisAnglePose);    //欧拉角转轴角if(result != success)    //判断欧拉角转轴角是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", axisAnglePose[i]); }

### 3.5.1.5 TCP 位姿转法兰位姿

函数

CRresult cr_TcpToFlangePose( double tcpPose[ROB_AXIS_NUM], double toolPose[ROB_AXIS_NUM],double flangePose[ROB_AXIS_NUM])

简介

TCP 位姿转法兰位姿。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| tcpPose | double * | 输入 | tcp 位姿在用户坐标系下的描述：x ，y ，z （单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

| toolPose | double * | 输入 | 当前使用的 tcp：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| --- | --- | --- | --- |
| flangePose | double * | 输出 | 法兰在基座标系下的位姿：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double tcpPose[ROB_AXIS_NUM] = {223,240,550,23,24,55};

double toolPose[ROB_AXIS_NUM] = {22,44,55,66,77,88};

double flangePose[ROB_AXIS_NUM];

CRresult result = cr_TcpToFlangePose(tcpPose,toolPose,flangePose); //TCP 位姿转法兰位姿if(result != success)    //判断 TCP 位姿转法兰位姿是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", flangePose[i]); }

### 3.5.1.6  基坐标系下位姿转移到用户坐标系下

函数

CRresult cr_compute_pose_base_to_user(double *basePose,int basePoseLen,double *userPose,int userPoseLen, double *poseInUser,int poseInUserLen)

简介

基坐标系下位姿转移到用户坐标系下。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| basePose | double * | 输入 | 轴角位姿数据：x ，y ，z（单位：mm）； Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| basePoseLen | int | 输入 | 位姿长度，至少为 6 |
| userPose | double * | 输入 | 用户坐标系位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| userPoseLen | int | 输入 | 位姿长度，至少为 6 |
| poseInUser | double * | 输出 | 用户坐标系下的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| poseInUserLen | int | 输入 | 位姿长度，至少为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

int basePoseLen = 6;

int userPoseLen = 6;

int poseInUserLen = 6;

double basePose[6] = { -66, -438, 887, -57, 0, - 148 };

double userPose[6] = { 10, 20, 30, 0, 0, 0 };

double poseInUser[6];

CRresult result = cr_compute_pose_base_to_user(basePose, basePoseLen, userPose, userPoseLen, poseInUser, poseInUserLen);    //基坐标系下位姿转移到用户坐标系下

if(result != success)    //判断基坐标系下位姿转移到用户坐标系下是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", poseInUser[i]); }

### 3.5.1.7  目标点旋转变换

函数

CRresult cr_compute_rotate_around_axis(double *axisPosition, double *axisDirection, double angle, double *srcPose, double *dstPose)

简介

目标点旋转变换。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| axisPosition | double * | 输入 | 旋转轴位置(x,y,z（单位：mm）) |
| axisDirection | double * | 输入 | 旋转轴方向(x,y,z（单位：mm）) |
| angle | double | 输入 | 旋转角度 ( ° ) |
| srcPose | double * | 输入 | 原始目标位姿(x,y,z（单位： mm）;Rx,Ry,Rz（单位： ° ) ) |
| dstPose | double * | 输出 | 旋转后目标位姿(x,y,z（单位： mm）;Rx,Ry,Rz（单位： ° ) ) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double axisPosition[3] = {0,0,0};

double axisDirection[3] = {0,0, 100};

double angle = 180;

double srcPose[ROB_AXIS_NUM] = {-66.81,-448.64,890.89,-57.07,-0.23,- 148.83};

double dstPose[ROB_AXIS_NUM] = {0};

CRresult result = cr_compute_rotate_around_axis(axisPosition, axisDirection, angle, srcPose, dstPose);    //目标点旋转变换

if(result != success)    //判断目标点旋转变换是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", dstPose[i]); }

## 3.5.2  运动学

### 3.5.2.1  正解

函数

CRresult cr_kineForward(RobotHandle robotHandle, double srcJointPose[ROB_AXIS_NUM], double tarPose[ROB_AXIS_NUM])

简介

正解。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | int | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| srcJointPose | double * | 输入 | 关节空间位置：关节 1~6（单位：°) |
| tarPose | double * | 输出 | 笛卡尔空间位姿计算结果：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double srcJointPose[ROB_AXIS_NUM] = {60,60,60,60,60,60};

double tarPose[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_kineForward( robotHandle,srcJointPose,tarPose);    //正解if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", tarPose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.5.2.2  逆解

函数

CRresult cr_kineInverse(RobotHandle robotHandle, double srcPose[ROB_AXIS_NUM], double refJointPose[ROB_AXIS_NUM],double tarJointPose[ROB_AXIS_NUM])

简介

逆解。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| srcPose | double * | 输入 | 笛卡尔空间位姿值：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| refJointPose | double * | 输入 | 逆解计算用的参考关节空间位置：关节 1~6 （单位：°) |
| tarJointPose | double * | 输出 | 计算成功时关节空间位置计算结果：关节 1~6（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double srcPose[ROB_AXIS_NUM] = {-66.01,-438.24,887.68,-57.34,0,- 148.98};

double refJointPose[ROB_AXIS_NUM] = { 0,0,0,0,0,0 };

double tarJointPose[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_kineInverse(robotHandle,srcPose,refJointPose,tarJointPose);    //逆解if(result != success)    //判断逆解是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", tarJointPose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

# 3.6  配置

## 3.6.1  安装

### 3.6.1.1  设置安装角度

函数

CRresult cr_cfg_install_angle_set(RobotHandle robotHandle,InstallAngle installAngle)

简介

设置安装角度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| installAngle | InstallAngle | 输入 | 安装角度设置 （基座旋转角度范围：0-360 基座倾斜角度范围：0- 180） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

InstallAngle installAngle;

installAngle.baseAngle = 0;

installAngle.tiltAngle = 0;

result = cr_cfg_install_angle_set(robotHandle, installAngle);    //设置安装角度if(result != success)    //判断设置安装角度是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.1.2  读取安装角度

函数

CRresult cr_cfg_install_angle_get(RobotHandle robotHandle,InstallAngle *installAngle)

简介

读取安装角度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| installAngle | InstallAngle * | 输出 | 安装角度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

InstallAngle installAngle;

result = cr_cfg_install_angle_get(robotHandle, &installAngle);    //读取安装角度if(result != success)    //判断读取安装角度是否成功

return -1;

printf("%f\n", installAngle.tiltAngle);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.2 TCP

### 3.6.2.1  读取 TCP 个数

函数

CRresult cr_cfg_tcp_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取 TCP 个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| count | int * | 输出 | tcp 个数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_tcp_count(robotHandle, &count);    //读取 TCP 个数if(result != success)    //判断读取 TCP 个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.2.2  读取 TCP 数据

函数

CRresult cr_cfg_tcp_get(RobotHandle robotHandle,int index,TCPMsg *tcpMsg)

简介

读取 TCP 数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | tcp 索引（范围：0- 19） |
| tcpMsg | TCPMsg * | 输出 | tcp 数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

TCPMsg tcpMsg;

int index = 1;

result = cr_cfg_tcp_get(robotHandle, index, &tcpMsg);    //读取索引号为 1 的 TCP 数据if(result != success)    //判断读取 TCP 数据是否成功

return -1;

printf("%s\n", tcpMsg.tcpName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.2.3  读取 TCP 数据(通过名称)

函数

CRresult cr_cfg_tcp_accord_name_get(RobotHandle robotHandle, char* tcpName, TCPMsg *tcpMsg)

简介

读取 TCP 数据(通过名称)。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| tcpName | char* | 输入 | tcp 名称 |
| tcpMsg | TCPMsg * | 输出 | tcp 数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

TCPMsg tcpMsg;

char tcpName[ 10] = "TCP_ 1";

result = cr_cfg_tcp_accord_name_get(robotHandle, tcpName, &tcpMsg);

//读取名称为 TCP_ 1 的 TCP 数据

if(result != success)    //判断读取 TCP 数据是否成功return -1;

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", tcpMsg.tcpOffset[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.6.2.4  增加 TCP

函数

CRresult cr_cfg_tcp_add(RobotHandle robotHandle,TCPMsg tcpMsg)

简介

增加 TCP。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| tcpMsg | TCPMsg | 输入 | tcp 数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

TCPMsg tcpMsg;

int i;

char name[20] = { "TCP" };

strcpy_s(tcpMsg.tcpName, sizeof(name), name);

double offset[6] = { 3, 10,9,90,80,70 };

for (i = 0; i < 6; i++) {

tcpMsg.tcpOffset[i] = offset[i]; }

result = cr_cfg_tcp_add(robotHandle, tcpMsg);    //增加 TCP if(result != success)    //判断增加 TCP 是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.2.5  删除 TCP

函数

CRresult cr_cfg_tcp_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除 TCP。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | tcp 索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 2;

result = cr_cfg_tcp_delete(robotHandle, index);    //删除索引号为 2 的 TCP if(result != success)    //判断删除 TCP 是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.2.6  编辑 TCP 数据

函数

CRresult cr_cfg_tcp_set(RobotHandle robotHandle,int index,TCPMsg tcpMsg)

简介

编辑 TCP 数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | tcp 索引（范围：0- 19） |
| tcpMsg | TCPMsg | 输入 | tcp 数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

TCPMsg tcpMsg;

char name[20] = { "TCP" };

strcpy_s(tcpMsg.tcpName, sizeof(name), name);

double offset[6] = { 3, 10,9,90,80,70 };

for (int i = 0; i < 6; i++) {

tcpMsg.tcpOffset[i] = offset[i]; }

result = cr_cfg_tcp_set(robotHandle, index, tcpMsg);    //编辑索引号为 1 的 TCP 数据if(result != success)    //判断编辑 TCP 数据是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.2.7  读取当前激活的 TCP 索引

函数

CRresult cr_cfg_tcp_active_get(RobotHandle robotHandle,int *index)

简介

读取当前激活的 TCP 索引。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int * | 输出 | tcp 索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

int index;

result = cr_cfg_tcp_active_get(robotHandle, &index);    //读取当前激活的 TCP 索引if(result != success)    //判断读取当前激活的 TCP 索引是否成功

return -1;

printf("%d\n", index);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.6.2.8  激活 TCP

函数

CRresult cr_cfg_tcp_active_set(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

激活 TCP。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | tcp 索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 2;

result = cr_cfg_tcp_active_set(robotHandle, index);    //激活索引号为 2 的 TCP if(result != success)    //判断激活 TCP 是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.2.9  计算 TCP 位置

函数

CRresult cr_compute_tcp_position(double poses[][6], int posesLen, double *position, int positionLen, double *err)

简介

计算 TCP 位置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| poses | double * | 输入 | 多组位姿数据，每组位姿数据 都是轴角：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单 位：°) |
| posesLen | int | 输入 | 位姿数量，至少为 4 |
| positionLen | int | 输入 | xyz 的长度，至少为 3 |
| position | double * | 输出 | tcp 的 xyz 值：x ，y ，z（单 位：mm） |
| err | double * | 输出 | 位置误差 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double poses[][6] = { {4.31,-66.66,934.53,20.30,- 121.50,-73.277}, {-3.71,-68.75,926.57, 12.589,- 124.54,-77.42},

{13.98,-65.98,934.53,20.30,- 121.5,-73.27},

{4.2558,-66.66,934.53,8.77,- 107.15,-71.457} }; int posesLen = 4;

double position[3];

int positionLen = 3;

double err = 0;

CRresult result = cr_compute_tcp_position(poses, posesLen, position,positionLen, &err);

//计算 TCP 位置

if(result != success)    //判断计算 TCP 位置是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 3; i++) {

printf("%f\n", position[i]); }

### 3.6.2.10  计算 TCP 角度

函数

CRresult cr_compute_tcp_orientation(double *csPose,int csLen,double *pointPose,int pointLen, double *orientation,int orientationLen)

简介

计算 TCP 角度。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| csPose | double* | 输入 | 参考坐标系的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| csLen | int | 输入 | 参考坐标系位姿的长度，至少为 6 |
| pointPose | double* | 输入 | 任意一点的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| pointLen | int | 输入 | 点位姿的长度，至少为 6 |
| orientationLen | int | 输入 | rxyz 的长度，至少为 3 |
| orientation | double* | 输出 | tcp 的 rxyz 值：Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

double csPose[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };

int csLen = 6;

double pointPose[6] = { -36.10, -4.42, 32.62, 13.54, -91.33, 39.52 };

int pointLen = 6;

double orientation[3];

int orientationLen = 3;

CRresult result = cr_compute_tcp_orientation(csPose, csLen, pointPose, pointLen, orientation, orientationLen);    //计算 TCP 角度

if(result != success)    //判断计算 TCP 角度是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 3; i++) {

printf("%f\n", orientation[i]); }

## 3.6.3  负载

#### 3.6.3.1  读取负载个数

函数

CRresult cr_cfg_payload_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取负载个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| count | int * | 输出 | 负载个数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_payload_count(robotHandle, &count);    //读取负载个数if(result != success)    //判断读取负载个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.2  读取负载数据

函数

CRresult cr_cfg_payload_get(RobotHandle robotHandle,int index,PayLoad *payLoad)

简介

读取负载数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| index | int | 输入 | 负载索引（范围：0- 19） |
| payLoad | PayLoad * | 输出 | 负载信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PayLoad payLoad;

int index = 1;

result = cr_cfg_payload_get(robotHandle, index, &payLoad);    //读取索引号为 1 的负载数据if(result != success)    //判断读取负载数据是否成功

return -1;

printf("%s\n", payLoad.payloadName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.3  读取负载数据(通过名称)

函数

CRresult cr_cfg_payload_accord_name_get(RobotHandle robotHandle, char* payloadName, PayLoad *payLoad)

简介

读取负载数据(通过名称)。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| payloadName | char* | 输入 | 负载名称 |
| payLoad | PayLoad * | 输出 | 负载信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PayLoad payLoad;

char payloadName[ 10] = "Payload_ 1";

result = cr_cfg_payload_accord_name_get(robotHandle, payloadName, &payLoad);

//读取名称为 Payload_ 1 的负载数据

if(result != success)    //判断读取负载数据是否成功return -1;

printf("%f\n", payLoad.toolPayload);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.4  增加负载

函数

CRresult cr_cfg_payload_add(RobotHandle robotHandle,PayLoad payLoad)

简介

增加负载。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| payLoad | PayLoad | 输入 | 负载信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PayLoad payLoad;

char name[20] = { "payload" };

strcpy_s(payLoad.payloadName, sizeof(name), name); payLoad.toolPayload = 6;

double centerOfGravity[3] = { 0,0,30 };

for (int i = 0; i < 3; i++) {

payLoad.centerOfGravity[i] = centerOfGravity[i]; }

result = cr_cfg_payload_add(robotHandle, payLoad);    //增加负载

if(result != success)    //判断增加负载是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.5  删除负载

函数

CRresult cr_cfg_payload_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除负载。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 负载索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 2;

result = cr_cfg_payload_delete(robotHandle, index);    //删除索引号为 2 的负载if(result != success)    //判断删除负载是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.6  编辑负载

函数

CRresult cr_cfg_payload_set(RobotHandle robotHandle,int index,PayLoad payLoad)

简介

编辑负载。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 负载索引（范围：0- 19） |
| payLoad | PayLoad | 输入 | 负载信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PayLoad payLoad;

int index = 1;

char name[20] = { "payload" };

strcpy_s(payLoad.payloadName, sizeof(name), name); payLoad.toolPayload = 6;

double centerOfGravity[3] = { 0,0,30 };

for (int i = 0; i < 3; i++) {

payLoad.centerOfGravity[i] = centerOfGravity[i]; }

result = cr_cfg_payload_set(robotHandle, index, payLoad);    //编辑索引号为 1 的负载if(result != success)    //判断编辑负载是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.7  读取当前激活的负载索引

函数

CRresult cr_cfg_payload_active_get(RobotHandle robotHandle,int *index)

简介

读取当前激活的负载索引。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int * | 输出 | 负载索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index;

result = cr_cfg_payload_active_get(robotHandle, &index);    //读取当前激活的负载索引if(result != success)    //判断读取当前激活的负载索引是否成功

return -1;

printf("%d\n", index);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.3.8  激活负载

函数

CRresult cr_cfg_payload_active_set(RobotHandle robotHandle, int index)

简介

激活负载。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 负载索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 2;

result = cr_cfg_payload_active_set(robotHandle, index);    //激活索引号为 2 的负载if(result != success)    //判断激活负载是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.4  初始位/包装位

### 3.6.4.1  设置初始位

函数

CRresult cr_cfg_home_pose_set(RobotHandle robotHandle,double *homePose,int len)

简介

设置初始位。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| homePose | double * | 输入 | 初始位姿数据 |
| len | int | 输入 | 数组长度，长度为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double homePose[6] = { 60,60,60,60,60,60 };

int len = 6;

result = cr_cfg_home_pose_set(robotHandle, homePose, len);    //设置初始位if(result != success)    //判断设置初始位是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.4.2  读取初始位

函数

CRresult cr_cfg_home_pose_get(RobotHandle robotHandle,double *homePose,int len)

简介

读取初始位。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| homePose | double * | 输出 | 初始位姿数据 |
| len | int | 输入 | 数组长度，长度为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

double homePose[6];

int len = 6;

result = cr_cfg_home_pose_get(robotHandle, homePose, len);    //读取初始位if(result != success)    //判断读取初始位是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", homePose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.6.4.3  删除初始位

函数

CRresult cr_cfg_home_pose_delete(RobotHandle robotHandle)

简介

删除初始位。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_cfg_home_pose_delete(robotHandle);    //删除初始位if(result != success)    //判断删除初始位是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.4.4  读取包装位

函数

CRresult cr_cfg_pack_pose_get(RobotHandle robotHandle,double *packPose,int len)

简介

读取包装位。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| packPose | double * | 输出 | 包装位数据 |
| len | int | 输入 | 数组长度，长度为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

double packPose[6];

int len = 6;

result = cr_cfg_pack_pose_get(robotHandle, packPose, len);    //读取包装位if(result != success)    //判断读取包装位是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", packPose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.5  启动

#### 3.6.5.1  设置机器人是否自动上电使能

函数

CRresult cr_cfg_poweron_auto_set(RobotHandle robotHandle,BOOL isAuto)

简介

设置机器人是否自动上电使能。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| isAuto | BOOL | 输入 | 是否自动上电 （FALSE-不自动上电 TRUE-自动上电） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL isAuto = TRUE;

result = cr_cfg_poweron_auto_set(robotHandle, isAuto);    //设置机器人自动上电使能if(result != success)    //判断设置机器人自动上电使能是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.5.2  读取机器人自动上电状态

函数

CRresult cr_cfg_poweron_auto_get(RobotHandle robotHandle,BOOL *isAuto)

简介

读取机器人自动上电状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| isAuto | BOOL * | 输出 | 是否自动上电的状态：0-否，1-是 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL isAuto;

result = cr_cfg_poweron_auto_get(robotHandle, &isAuto);    //读取机器人自动上电状态if(result != success)    //判断读取机器人自动上电状态是否成功

return -1;

printf("%d\n", isAuto);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.6  控制参数

### 3.6.6.1  设置机器人拖动阻尼

函数

CRresult cr_cfg_joint_drag_damping_set(RobotHandle robotHandle, int* jointDargDamping, const int arrSize)

简介

设置机器人拖动阻尼。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| jointDargDamping | int* | 输入 | 机器人拖动阻尼数组(关节 1-6) |
| arrSize | const int | 输入 | 机器人拖动阻尼数组大小(一般为 6) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int jointDargDamping[6] = {50,50,50,50,50,50};

int arrSize = 6;

result = cr_cfg_joint_drag_damping_set(robotHandle, jointDargDamping, arrSize);

//设置机器人拖动阻尼

if(result != success)    //判断设置机器人拖动阻尼是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.6.6.2  读取机器人拖动阻尼

函数

CRresult cr_cfg_joint_drag_damping_get(RobotHandle robotHandle, int* jointDargDamping, const int arrSize)

简介

读取机器人拖动阻尼。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| jointDargDamping | int* | 输出 | 机器人拖动阻尼数组(关节 1-6) |
| arrSize | const int | 输入 | 机器人拖动阻尼数组大小(一般为 6) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int jointDargDamping[6] = {0};

int arrSize = 6;

result = cr_cfg_joint_drag_damping_get(robotHandle, jointDargDamping, arrSize);

//读取机器人拖动阻尼

if(result != success)    //判断读取机器人拖动阻尼是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.6.3  设置转矩异常门限倍率

函数

CRresult cr_cfg_torque_threshold_ratio_set(RobotHandle robotHandle, double* torqueThresholdRatio, const int arrSize)

简介

设置转矩异常门限倍率。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| torqueThresholdRatio | double* | 输入 | 机器人转矩异常门限倍率数组(关节 1-6) |
| arrSize | const int | 输入 | 机器人转矩异常门限倍率数组大小(一般 为 6) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double torqueThresholdRatio[6] = {1, 1, 1, 1, 1, 1};

const int arrSize = 6;

result = cr_cfg_torque_threshold_ratio_set(robotHandle, torqueThresholdRatio, arrSize);

//设置转矩异常门限倍率

if(result != success)    //判断设置转矩异常门限倍率是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.6.6.4  读转矩异常门限倍率

函数

CRresult cr_cfg_torque_threshold_ratio_get(RobotHandle robotHandle, double* torqueThresholdRatio, const int arrSize)

简介

读转矩异常门限倍率。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| torqueThresholdRatio | double* | 输出 | 机器人转矩异常门限倍率数组(关节 1-6) |
| arrSize | const int | 输入 | 机器人转矩异常门限倍率数组大小(一般 为 6) |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

double torqueThresholdRatio[6];

const int arrSize = 6;

result = cr_cfg_torque_threshold_ratio_get(robotHandle, torqueThresholdRatio, arrSize);

//读转矩异常门限倍率

if(result != success)    //判断读转矩异常门限倍率是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

### 3.6.6.5  设置扩展轴步长及速度倍率

函数

CRresult cr_cfg_exj_move_speed_ratio_set(RobotHandle robotHandle, double exjMoveSpeedRatio)

简介

设置扩展轴步长及速度倍率。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| exjMoveSpeedRatio | double | 输入 | 扩展轴步长及速度倍率 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double exjMoveSpeedRatio = 1;

result = cr_cfg_exj_move_speed_ratio_set(robotHandle, exjMoveSpeedRatio);

//设置扩展轴步长及速度倍率

if(result != success)    //判断设置扩展轴步长及速度倍率是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.6.6  读扩展轴步长及速度倍率

函数

CRresult cr_cfg_exj_move_speed_ratio_get(RobotHandle robotHandle, double* exjMoveSpeedRatio)

简介

读扩展轴步长及速度倍率。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| exjMoveSpeedRatio | double* | 输出 | 扩展轴步长及速度倍率 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

double exjMoveSpeedRatio;

result = cr_cfg_exj_move_speed_ratio_get(robotHandle, &exjMoveSpeedRatio);

//读扩展轴步长及速度倍率

if(result != success)    //判断读扩展轴步长及速度倍率是否成功return -1;

printf("%f\n", exjMoveSpeedRatio);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.7  机器人限值

### 3.6.7.1  设置限制模式

函数

CRresult cr_cfg_safety_limit_type_set(RobotHandle robotHandle,SafetyLimitsValuesType safetyLimitsValuesType)

简介

设置限制模式。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| safetyLimitsValuesType | SafetyLimitsValuesType | 输入 | 机器人限制等级 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SafetyLimitsValuesType safetyLimitsValuesType;

safetyLimitsValuesType = LimitLevel_ 1;

result = cr_cfg_safety_limit_type_set(robotHandle, safetyLimitsValuesType);

//设置限制模式为等级 1（限制最多）

if(result != success)    //判断设置限制模式是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.7.2  读取限制模式

函数

CRresult cr_cfg_safety_limit_type_get(RobotHandle robotHandle,SafetyLimitsValuesType *safetyLimitsValuesType)

简介

读取限制模式。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| safetyLimitsValuesType | SafetyLimitsValuesType * | 输出 | 限制模式 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SafetyLimitsValuesType safetyLimitsValuesType;

result = cr_cfg_safety_limit_type_get(robotHandle, &safetyLimitsValuesType); //读取限制模式if(result != success)    //判断读取限制模式是否成功

return -1;

printf("%d\n", safetyLimitsValuesType);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.7.3  设置自定义模式下参数

函数

CRresult cr_cfg_safety_limit_para_set(RobotHandle robotHandle,SafetyLimitsMode mode,SafetyLimitsValues safetyLimitsValues);

简介

设置自定义模式下参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | SafetyLimitsMode | 输入 | 安全限值模式 |
| safetyLimitsValues | SafetyLimitsValues | 输入 | 安全限值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SafetyLimitsValues safetyLimitsValues;

SafetyLimitsMode mode = mode_Reduced;

safetyLimitsValues.maxPower = 300;

safetyLimitsValues.maxMomentum = 25;

safetyLimitsValues.maxStoppingTime = 400;

safetyLimitsValues.maxStoppingDistance = 500;

safetyLimitsValues.maxTcpSpeed = 1500;

safetyLimitsValues.maxForce = 150;

safetyLimitsValues.maxElbowSpeed = 1500;

safetyLimitsValues.maxElbowForce = 100;

result = cr_cfg_safety_limit_para_set(robotHandle, mode, safetyLimitsValues);

//设置自定义模式下参数

if(result != success)    //判断设置自定义模式下参数是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.7.4  读取自定义模式下参数

函数

CRresult cr_cfg_safety_limit_para_get(RobotHandle robotHandle,SafetyLimitsMode mode,SafetyLimitsValues *safetyLimitsValues)

简介

读取自定义模式下参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| mode | SafetyLimitsMode | 输入 | 安全限值模式 |

| safetyLimitsValues | SafetyLimitsValues * | 输出 | 安全限值 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SafetyLimitsValues safetyLimitsValues;

SafetyLimitsMode mode = mode_Normal;

result = cr_cfg_safety_limit_para_get(robotHandle, mode, &safetyLimitsValues);

//读取自定义模式下参数

if(result != success)    //判断读取自定义模式下参数是否成功return -1;

printf("%f\n", safetyLimitsValues.maxElbowSpeed);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.7.5  设置碰撞后处理方式

函数

CRresult cr_cfg_safety_collihandle_type_set(RobotHandle robotHandle, SafetyCollisionHandleMode safetyCollisionHandleMode);

简介

设置碰撞后处理方式。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| safetyCollisionHandleMode | SafetyCollisionHandleMode | 输入 | 碰撞后处理方式 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SafetyCollisionHandleMode safetyCollisionHandleMode = Collision_EnterReboundMode;

result = cr_cfg_safety_collihandle_type_set(robotHandle, safetyCollisionHandleMode);

//将碰撞后处理方式设置为进入反弹模式

if(result != success)    //判断设置碰撞后处理方式是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.7.6  读取碰撞后处理方式

函数

CRresult cr_cfg_safety_collihandle_type_get(RobotHandle robotHandle, SafetyCollisionHandleMode *safetyCollisionHandleMode);

简介

读取碰撞后处理方式。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| safetyCollisionHandleMode | SafetyCollisionHandleMode * | 输出 | 碰撞后处理方式 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SafetyCollisionHandleMode safetyCollisionHandleMode;

result = cr_cfg_safety_collihandle_type_get(robotHandle, &safetyCollisionHandleMode);

//读取碰撞后处理方式

if(result != success)    //判断读取碰撞后处理方式是否成功

return -1;

printf("碰撞后处理方式:%d", safetyCollisionHandleMode);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.8  关节限值

#### 3.6.8.1  设置关节限值

函数

CRresult cr_cfg_safety_joint_limit_set(RobotHandle robotHandle,SafetyLimitsMode mode,int jointIndex,SafetyLimitsJointAngle safetyLimitJoint)

简介

设置关节限值。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| mode | SafetyLimitsMode | 输入 | 关节模式 |
| jointIndex | int | 输入 | 关节序号（范围：0-5） |
| safetyLimitJoint | SafetyLimitsJointAngle | 输入 | 关节限值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

SafetyLimitsJointAngle safetyLimitJoint;

safetyLimitJoint.maxJointPosition = 200;

safetyLimitJoint.minJointPosition = -200;

safetyLimitJoint.maxJointSpeed = 150;

SafetyLimitsMode mode = mode_Reduced;

result = cr_cfg_safety_joint_limit_set(robotHandle, mode, index, safetyLimitJoint);

//设置 1 关节的关节限值

if(result != success)    //判断设置关节限值是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.8.2  读取关节限值

函数

CRresult cr_cfg_safety_joint_limit_get(RobotHandle robotHandle,SafetyLimitsMode mode,int jointIndex,SafetyLimitsJointAngle *safetyLimitJoint)

简介

读取关节限值。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| mode | SafetyLimitsMode | 输入 | 关节模式 |
| jointIndex | int | 输入 | 关节序号（范围：0-5） |
| safetyLimitJoint | SafetyLimitsJointAngle* | 输出 | 关节限值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SafetyLimitsJointAngle safetyLimitJoint;

SafetyLimitsMode mode = mode_Normal;

int jointIndex = 1;

result = cr_cfg_safety_joint_limit_get(robotHandle, mode, jointIndex, &safetyLimitJoint);

//读取 1 关节的关节限值

if(result != success)    //判断读取关节限值是否成功return -1;

printf("%f\n", safetyLimitJoint.maxJointPosition);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.9  安全平面

### 3.6.9.1  读取安全平面个数

函数

CRresult cr_cfg_safety_plane_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取安全平面个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| count | int * | 输出 | 安全平面数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_safety_plane_count(robotHandle, &count);    //读取安全平面个数if(result != success)    //判断读取安全平面个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.9.2  读取安全平面信息

函数

CRresult cr_cfg_safety_plane_get(RobotHandle robotHandle,int index, SafetyLimitsBoundaryPlane *safetyLimitsBoundaryPlane)

简介

读取安全平面信息。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 安全平面序号（范围：0-7） |
| safetyLimitsBoundaryPlane | SafetyLimitsBoundaryPlane* | 输出 | 安全平面信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

SafetyLimitsBoundaryPlane safetyLimitsBoundaryPlane;

result = cr_cfg_safety_plane_get(robotHandle, index, &safetyLimitsBoundaryPlane);

//读取序号为 1 的安全平面信息

if(result != success)    //判断读取安全平面信息是否成功return -1;

printf("%s\n", safetyLimitsBoundaryPlane.name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.9.3  增加安全平面

函数

CRresult cr_cfg_safety_plane_add(RobotHandle robotHandle, SafetyLimitsBoundaryPlane safetyLimitsBoundaryPlane)

简介

增加安全平面。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| safetyLimitsBoundaryPlane | SafetyLimitsBoundaryPlane | 输入 | 安全平面信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SafetyLimitsBoundaryPlane safetyLimitsBoundaryPlane;

safetyLimitsBoundaryPlane.mode = Normal;

safetyLimitsBoundaryPlane.id = 4;

safetyLimitsBoundaryPlane.elbowRestricted = 0;

safetyLimitsBoundaryPlane.sourceGeomFeatureType = baseCoordinate;

safetyLimitsBoundaryPlane.displacement = 11;

char name[20] = { "safeplane" };

strcpy_s(safetyLimitsBoundaryPlane.name, sizeof(name), name);

result = cr_cfg_safety_plane_add(robotHandle, safetyLimitsBoundaryPlane);    //增加安全平面if(result != success)    //判断增加安全平面是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.9.4  删除安全平面

函数

CRresult cr_cfg_safety_plane_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除安全平面。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 安全平面序号（范围：0-7） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

result = cr_cfg_safety_plane_delete(robotHandle, index);    //删除序号为 1 的安全平面if(result != success)    //判断删除安全平面是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.9.5  修改安全平面数据

函数

CRresult cr_cfg_safety_plane_set(RobotHandle robotHandle,int index,

SafetyLimitsBoundaryPlane safetyLimitsBoundaryPlane)

简介

修改安全平面数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 安全平面序号（范 围：0-7） |
| safetyLimitsBoundaryPlane | SafetyLimitsBoundaryPlane | 输入 | 安全平面信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

SafetyLimitsBoundaryPlane safetyLimitsBoundaryPlane;

safetyLimitsBoundaryPlane.mode = Normal;

safetyLimitsBoundaryPlane.id = 4;

safetyLimitsBoundaryPlane.elbowRestricted = 0;

safetyLimitsBoundaryPlane.sourceGeomFeatureType = baseCoordinate;

safetyLimitsBoundaryPlane.displacement = 11;

char name[20] = { "safeplane" };

strcpy_s(safetyLimitsBoundaryPlane.name, sizeof(name), name);

result = cr_cfg_safety_plane_set(robotHandle, index, safetyLimitsBoundaryPlane);

//修改序号为 1 的安全平面数据

if(result != success)    //判断修改安全平面数据是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.10  安全 I/O

#### 3.6.10.1  设置可配置输入信号

函数

CRresult cr_cfg_safety_io_input_set(RobotHandle robotHandle,int index, SafetyIOInput

safetyinput)

简介

设置可配置输入信号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引，输入范围：0-3 |
| safetyinput | SafetyIOInput | 输入 | 可配置输入信号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SafetyIOInput safetyinput;

safetyinput = reducedMode;

int index = 1;

result = cr_cfg_safety_io_input_set(robotHandle,index, safetyinput);

//设置序号为 1 的可配置输入信号为缩减模式

if(result != success)    //判断设置可配置输入信号是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.10.2  读取可配置输入信号

函数

CRresult cr_cfg_safety_io_input_get(RobotHandle robotHandle,int index, SafetyIOInput *safetyinput)

简介

读取可配置输入信号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引，输入范围：0-3） |

| safetyinput | SafetyIOInput * | 输出 | 可配置输入信号 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SafetyIOInput safetyinput;

int index = 1;

result = cr_cfg_safety_io_input_get(robotHandle, index, &safetyinput);

//读取序号为 1 的可配置输入信号

if(result != success)    //判断读取可配置输入信号是否成功return -1;

printf("%d\n", safetyinput);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.10.3  设置可配置输出信号

函数

CRresult cr_cfg_safety_io_output_set(RobotHandle robotHandle,int index, SafetyIOOutput safetyoutput)

简介

设置可配置输出信号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引，输入范围：0-3 |
| safetyoutput | SafetyIOInput | 输入 | 可配置输出信号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

SafetyIOOutput safetyoutput = SafetyIOOutput::robotNotStopping;

result = cr_cfg_safety_io_output_set(robotHandle,index, safetyoutput);

//设置序号为 1 的可配置输出信号为机器人未停止

if(result != success)    //判断设置可配置输出信号是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.10.4  读取可配置输出信号

函数

CRresult cr_cfg_safety_io_output_get(RobotHandle robotHandle,int index, SafetyIOOutput *safetyoutput)

简介

读取可配置输出信号。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 索引，输入范围：0-3 |
| safetyoutput | SafetyIOOutput * | 输出 | 可配置输出信号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

SafetyIOOutput safetyoutput;

result = cr_cfg_safety_io_output_get(robotHandle,index, &safetyoutput);

//读取序号为 1 的可配置输出信号

if(result != success)    //判断读取可配置输出信号是否成功return -1;

printf("%d\n", safetyoutput);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.11  示教器控制

#### 3.6.11.1  设置是否启用示教器

函数

CRresult cr_cfg_safety_tp_use_set(RobotHandle robotHandle,BOOL isUse)

简介

设置是否启用示教器。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| isUse | BOOL | 输入 | 是否启用示教器 （FALSE-禁用 TRUE-启用） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL isUse = TRUE;

result = cr_cfg_safety_tp_use_set(robotHandle, isUse);    //设置启用示教器if(result != success)    //判断设置启用示教器是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.11.2  读取当前是否启用示教器

函数

CRresult cr_cfg_safety_tp_use_get(RobotHandle robotHandle,BOOL *isUse)

简介

读取当前是否启用示教器。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| isUse | BOOL * | 输出 | 是否启用示教器（0-禁用 1-启用） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL isUse;

result = cr_cfg_safety_tp_use_get(robotHandle, &isUse);    //读取当前是否启用示教器if(result != success)    //判断读取当前是否启用示教器是否成功

return -1;

printf("%d\n", isUse);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.12 IO 变量

#### 3.6.12.1  设置数字输入信号配置

函数

CRresult cr_cfg_var_di_set(RobotHandle robotHandle,VarDigitialIOType type,int index, IOInputConfiguration inputConfiguration)

简介

设置数字输入信号配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | VarDigitialIOType | 输入 | IO 类型 |
| index | int | 输入 | IO 索引（范围：0-7） |
| inputConfiguration | IOInputConfiguration | 输入 | 数字量输入配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VarDigitialIOType type = Digitial;

int index = 1;

IOInputConfiguration inputConfiguration;

inputConfiguration.inputFilteringTime = 1;

inputConfiguration.inputActions = InputAction_NONE;

char name[NAMELENTH] = { "digital" };

for (int i = 0; i < NAMELENTH; i++) {

inputConfiguration.inputName[i] = name[i]; }

result = cr_cfg_var_di_set(robotHandle, type,index, inputConfiguration);

//设置索引号为 1 的数字输入信号配置

if(result != success)    //判断设置数字输入信号配置是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.12.2  读取数字输入信号配置

函数

CRresult cr_cfg_var_di_get(RobotHandle robotHandle,VarDigitialIOType type,int index, IOInputConfiguration *inputConfiguration)

简介

读取数字输入信号配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | VarDigitialIOType | 输入 | IO 类型 |
| index | int | 输入 | IO 索引（范围：0-7） |
| inputConfiguration | IOInputConfiguration * | 输出 | 数字量输入配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VarDigitialIOType type = Digitial;

int index = 1;

IOInputConfiguration inputConfiguration;

result = cr_cfg_var_di_get(robotHandle,type,index, &inputConfiguration);

//读取索引号为 1 的数字输入信号配置

if(result != success)    //判断读取数字输入信号配置是否成功return -1;

printf("%d\n", type);

printf("%s\n", inputConfiguration.inputName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.12.3  设置数字输出信号配置

函数

CRresult cr_cfg_var_do_set(RobotHandle robotHandle,VarDigitialIOType type,int index, IOOutputConfiguration outputConfiguration)

简介

设置数字输出信号配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | VarDigitialIOType | 输入 | IO 类型 |
| index | int | 输入 | IO 索引（范围：0-7） |
| outputConfiguration | IOOutputConfiguration | 输入 | 数字量输出配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VarDigitialIOType type = Digitial;

int index = 1;

IOOutputConfiguration outputConfiguration;

outputConfiguration.outputActions = OutputAction_RobotON_LOW; char name[NAMELENTH] = { "digital" };

for (int i = 0; i < NAMELENTH; i++) {

outputConfiguration.outputName[i] = name[i]; }

outputConfiguration.outputOptions = OutputOptions_Enable;

outputConfiguration.outputRule = OutputRule_Disable;

result = cr_cfg_var_do_set(robotHandle,type, index, outputConfiguration);

//设置索引号为 1 的数字输出信号配置

if(result != success)    //判断设置数字输出信号配置是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.12.4  读取数字输出信号配置

函数

CRresult cr_cfg_var_do_get(RobotHandle robotHandle,VarDigitialIOType type,int index, IOOutputConfiguration *outputConfiguration)

简介

读取数字输出信号配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | VarDigitialIOType | 输入 | IO 类型 |
| index | int | 输入 | IO 索引（范围：0-7） |
| outputConfiguration | IOOutputConfiguration * | 输出 | 数字量输出配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VarDigitialIOType type = Digitial;

int index = 1;

IOOutputConfiguration outputConfiguration;

result = cr_cfg_var_do_get(robotHandle, type, index, &outputConfiguration);

//读取索引号为 1 的数字输出信号配置

if(result != success)    //判断读取数字输出信号配置是否成功return -1;

printf("%s\n", outputConfiguration.outputName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.12.5  设置工具 IO 类型

函数

CRresult cr_cfg_var_tool_io_type_set(RobotHandle robotHandle,int index,ToolIoType toolIoType)

简介

设置工具 IO 类型。调用一次或多次该接口后，都需要先调用 cr_destroy_robot 接口释放当前句柄，然后再调用 cr_create_robot 接口重新创建新句柄。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | IO 索引（4 路 IO 范围：0~3； 10 路 IO 范围：0~9） |
| toolIoType | ToolIoType | 输入 | 工具 IO 类型 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

ToolIoType toolIoType = IO_OUTPUT;

result = cr_cfg_var_tool_io_type_set(robotHandle, index, toolIoType);

//设置索引号为 0 的工具 IO 类型

if(result != success)    //判断设置工具 IO 类型是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.12.6  读取工具 IO 类型

函数

CRresult cr_cfg_var_tool_io_type_get(RobotHandle robotHandle,int index,ToolIoType *toolIoType)

简介

读取工具 IO 类型。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | IO 索引（4 路 IO 范围：0~3； 10 路 IO 范围：0~9） |
| toolIoType | ToolIoType * | 输出 | 工具 IO 类型 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

ToolIoType toolIoType;

result = cr_cfg_var_tool_io_type_get(robotHandle, index, &toolIoType);

//读取索引号为 0 的工具 IO 类型

if(result != success)    //判断读取工具 IO 类型是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.12.7  设置模拟量输入信号类型

函数

CRresult cr_cfg_var_ai_set(RobotHandle robotHandle,VarDigitialIOType type,int index, AnalogInputConfiguration analogInputConfiguration)

简介

设置模拟量输入信号类型。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | VarDigitialIOType | 输入 | 模拟量类型 |
| index | int | 输入 | 模拟量索引（范围：0-2） |
| analogInputConfiguration | AnalogInputConfiguration | 输入 | 模拟量输入配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

AnalogInputConfiguration analogInputConfiguration;

VarDigitialIOType type = Analog;

char Name[NAMELENTH] = { "AI0" };

int index = 1;

for(int i=0;i< NAMELENTH;i++) {

analogInputConfiguration.analogInputName[i] = Name[i]; }

analogInputConfiguration.analogInputType = Voltage;

result = cr_cfg_var_ai_set(robotHandle,type , index, analogInputConfiguration);

//设置索引号为 1 的模拟量输入信号类型

if(result != success)    //判断设置模拟量输入信号类型是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.12.8  读取模拟量输入信号类型

函数

CRresult cr_cfg_var_ai_get(RobotHandle robotHandle,VarDigitialIOType type,int index,AnalogInputConfiguration *analogInputConfiguration)

简介

读取模拟量输入信号类型。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | VarDigitialIOType | 输入 | 模拟量类型 |
| index | int | 输入 | 模拟量索引（范围：0-2） |
| analogInputConfiguration | AnalogInputConfiguration * | 输出 | 模拟量输入配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

AnalogInputConfiguration analogInputConfiguration;

VarDigitialIOType type = Analog;

int index = 1;

result = cr_cfg_var_ai_get(robotHandle, type, index, &analogInputConfiguration);

//读取索引号为 1 的模拟量输入信号类型

if(result != success)    //判断读取模拟量输入信号类型是否成功return -1;

printf("%s\n", analogInputConfiguration.analogInputName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.12.9  设置模拟量输出信号类型

函数

CRresult cr_cfg_var_ao_set(RobotHandle robotHandle,int index,AnalogOutputConfiguration analogOutputConfiguration)

简介

设置模拟量输出信号类型。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 模拟量索引（范围：0） |

| analogOutputConfiguration | AnalogOutputConfiguration | 输入 | 模拟量输出配置 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

AnalogOutputConfiguration analogOutputConfiguration;

analogOutputConfiguration.analogOutputType = Current;

char Name[NAMELENTH] = { "AN0" };

for (int i = 0; i < NAMELENTH; i++) {

analogOutputConfiguration.analogOutputName[i] = Name[i]; }

result = cr_cfg_var_ao_set(robotHandle,index,analogOutputConfiguration);

//设置索引号为 0 的模拟量输出信号类型

if(result != success)    //判断设置模拟量输出信号类型是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.12.10  读取模拟量输出信号类型

函数

CRresult cr_cfg_var_ao_get(RobotHandle robotHandle,int index,AnalogOutputConfiguration *analogOutputConfiguration)

简介

读取模拟量输出信号类型。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 模拟量索引（范围：0） |
| analogOutputConfiguration | AnalogOutputConfiguration * | 输出 | 模拟量输出配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

AnalogOutputConfiguration analogOutputConfiguration;

result = cr_cfg_var_ao_get(robotHandle, index, &analogOutputConfiguration);

//读取索引号为 0 的模拟量输出信号类型

if(result != success)    //判断读取模拟量输出信号类型是否成功return -1;

printf("%s\n", analogOutputConfiguration.analogOutputName);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.12.11  设置工具电压输出值

函数

CRresult cr_cfg_var_to_set(RobotHandle robotHandle,ToolPower toolPower)

简介

设置工具电压输出值。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| toolPower | ToolPower | 输入 | 电压值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ToolPower toolPower = Power_off;

result = cr_cfg_var_to_set(robotHandle, toolPower);    //设置工具电压输出值为 0V if(result != success)    //判断设置工具电压输出值是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.12.12  读取工具电压输出值

函数

CRresult cr_cfg_var_to_get(RobotHandle robotHandle,ToolPower *toolPower)

简介

读取工具电压输出值。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| toolPower | ToolPower * | 输出 | 电压值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ToolPower toolPower;

result = cr_cfg_var_to_get(robotHandle, &toolPower);    //读取工具电压输出值if(result != success)    //判断读取工具电压输出值是否成功

return -1;

printf("%d\n",toolPower);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.12.13  设置编码器配置

函数

CRresult cr_cfg_encoder_config_set(RobotHandle robotHandle, int index, EncoderConfiguration encoderConfig)

简介

设置编码器配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 编码器索引 |
| encoderConfig | EncoderConfiguration | 输入 | 编码器状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

EncoderConfiguration encoderConfig;

encoderConfig.eqepType = 0;

encoderConfig.eqepCountMode = 0;

encoderConfig.strobeInputMode = 0;

encoderConfig.eqepEnabled = 1;

result = cr_cfg_encoder_config_set(robotHandle, index, encoderConfig);    //设置编码器配置if(result != success)    //判断设置编码器配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.12.14  读取编码器配置

函数

CRresult cr_cfg_encoder_config_get(RobotHandle robotHandle, int index, EncoderConfiguration *encoderConfig)

简介

读取编码器配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 编码器索引 |
| encoderConfig | EncoderConfiguration * | 输出 | 编码器状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 0;

EncoderConfiguration encoderConfig;

result = cr_cfg_encoder_config_get(robotHandle, index, &encoderConfig);    //读取编码器配置if(result != success)    //判断读取编码器配置是否成功

return -1;

printf("%d\n",encoderConfig.eqepType);

printf("%d\n",encoderConfig.eqepCountMode);

printf("%d\n",encoderConfig.strobeInputMode);

printf("%d\n",encoderConfig.eqepEnabled);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.6.13  通讯变量

#### 3.6.13.1  设置位寄存器配置

函数

CRresult cr_cfg_var_bit_reg_set(RobotHandle robotHandle,int index, BitRegisterConfiguration bitRegisterConfiguration)

简介

设置位寄存器配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| bitRegisterConfiguration | BitRegisterConfiguration | 输入 | 位寄存器配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

BitRegisterConfiguration bitRegisterConfiguration;

bitRegisterConfiguration.GeneralPurposeBOOLeanRegisterInputActions = InputAction_NONE; bitRegisterConfiguration.GeneralPurposeBOOLeanRegisterOutputActions =

OutputAction_RobotON_HIGH;

bitRegisterConfiguration.GeneralPurposeBOOLeanRegisterOutputRule = OutputRule_Disable; char Name[NAMELENTH] = { "WEI" };

strcpy_s(bitRegisterConfiguration.GeneralPurposeBOOLeanRegisterName, sizeof(Name), Name);

result = cr_cfg_var_bit_reg_set(robotHandle, index, bitRegisterConfiguration);

//设置索引值为 1 的位寄存器配置

if(result != success)    //判断设置位寄存器配置是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.13.2  读取位寄存器配置

函数

CRresult cr_cfg_var_bit_reg_get(RobotHandle robotHandle,int index,BitRegisterConfiguration *bitRegisterConfiguration)

简介

读取位寄存器配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| bitRegisterConfiguration | BitRegisterConfiguration * | 输出 | 位寄存器配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

BitRegisterConfiguration bitRegisterConfiguration;

int index = 1;

result = cr_cfg_var_bit_reg_get(robotHandle, index, &bitRegisterConfiguration);

//读取索引值为 1 的位寄存器配置

if(result != success)    //判断读取位寄存器配置是否成功return -1;

printf("%s\n", bitRegisterConfiguration.GeneralPurposeBOOLeanRegisterName); result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.13.3  读取所有位寄存器配置

函数

CRresult cr_cfg_var_all_bit_reg_get(RobotHandle robotHandle,BitRegisterConfiguration *bitRegisterConfigurationArray, int arraySize)

简介

读取所有位寄存器配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| bitRegisterConfigurationArray | BitRegisterConfiguration * | 输出 | 存放寄存器配置的地址 |
| arraySize | int | 输入 | 读取的数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BitRegisterConfiguration bitRegisterConfigurationArray[ 1000];

int arraySize = 1000;

result = cr_cfg_var_all_bit_reg_get(robotHandle, bitRegisterConfigurationArray, arraySize);

//读取所有位寄存器配置

if(result != success)    //判断读取所有位寄存器配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.4  设置 16 位整数寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_int16_reg_name_set(RobotHandle robotHandle,int index, char *name,int len)

简介

设置 16 位整数寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| name | char * | 输入 | 寄存器名字 |
| len | int | 输入 | 名字长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char Name[NAMELENTH] = { "WEI16" };

int index = 1;

int len = 6;

result = cr_cfg_var_int16_reg_name_set(robotHandle, index, Name, len);

//设置索引值为 1 的 16 位整数寄存器变量名

if(result != success)    //判断设置 16 位整数寄存器变量名是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.5  读取 16 位整数寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_int16_reg_name_get(RobotHandle robotHandle,int index, char *name,int len)

简介

读取 16 位整数寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| name | char * | 输出 | 寄存器名字 |
| len | int | 输入 | 名字长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

char name[NAMELENTH];

int index = 1;

int len = 6;

result = cr_cfg_var_int16_reg_name_get(robotHandle, index, name, 6);

//读取索引值为 1 的 16 位整数寄存器变量名

if(result != success)    //判断读取 16 位整数寄存器变量名是否成功return -1;

printf("%s\n", name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.6  读取所有 16 位整数寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_all_int16_reg_name_get(RobotHandle robotHandle, RegisterConfiguration *registerConfigurationArray,int arrSize)

简介

读取所有 16 位整数寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| registerConfigurationArray | RegisterConfiguration * | 输出 | 存放寄存器名字的地址 |
| arrSize | int | 输入 | 读取的名字数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

RegisterConfiguration registerConfigurationArray[ 1000];

int arrSize = 1000;

result = cr_cfg_var_all_int16_reg_name_get(robotHandle, registerConfigurationArray, arrSize);

//读取所有 16 位整数寄存器变量名

if(result != success)    //判断读取所有 16 位整数寄存器变量名是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.7  设置 32 位整数寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_int32_reg_name_set(RobotHandle robotHandle,int index, char *name,int len)

简介

设置 32 位整数寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| name | char * | 输入 | 寄存器名字 |
| len | int | 输入 | 名字长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char Name[NAMELENTH] = { "WEI32" };

int index = 1;

int len = 6;

result = cr_cfg_var_int32_reg_name_set(robotHandle, index, Name, len);

//设置索引值为 1 的 32 位整数寄存器变量名

if(result != success)    //判断设置 32 位整数寄存器变量名是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.8  读取 32 位整数寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_int32_reg_name_get(RobotHandle robotHandle,int index, char *name,int len)

简介

读取 32 位整数寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| name | char * | 输出 | 寄存器名字 |
| len | int | 输入 | 名字长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char name[NAMELENTH];

int index = 1;

int len = 6;

result = cr_cfg_var_int32_reg_name_get(robotHandle, index, name, len);

//读取索引值为 1 的 32 位整数寄存器变量名

if(result != success)    //判断读取 32 位整数寄存器变量名是否成功return -1;

printf("%s\n", name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.9  读取所有 32 位整数寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_all_int32_reg_name_get(RobotHandle robotHandle, RegisterConfiguration *registerConfigurationArray,int arrSize)

简介

读取所有 32 位整数寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| registerConfigurationArray | RegisterConfiguration * | 输出 | 存放寄存器名字的地址 |
| arrSize | int | 输入 | 读取的名字数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

RegisterConfiguration registerConfigurationArray[ 1000];

int arrSize = 1000;

result = cr_cfg_var_all_int32_reg_name_get(robotHandle, registerConfigurationArray, arrSize);

//读取所有 32 位整数寄存器变量名

if(result != success)    //判断读取所有 32 位整数寄存器变量名是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.10  设置浮点寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_float_reg_name_set(RobotHandle robotHandle,int index, char *name,int len)

简介

设置浮点寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| name | char * | 输入 | 寄存器名字 |
| len | int | 输入 | 名字长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char Name[NAMELENTH] = { "FLOAT" };

int index = 1;

int len = 6;

result = cr_cfg_var_float_reg_name_set(robotHandle, index, Name, len);

//设置索引值为 1 的浮点寄存器变量名

if(result != success)    //判断设置浮点寄存器变量名是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.13.11  读取浮点寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_float_reg_name_get(RobotHandle robotHandle,int index, char *name,int len)

简介

读取浮点寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 寄存器索引值（范围：0-999） |
| name | char * | 输出 | 寄存器名字 |
| len | int | 输入 | 名字长度 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

char name[NAMELENTH];

int index = 1;

int len = 6;

result = cr_cfg_var_float_reg_name_get(robotHandle, 1, name, 6);

//读取索引值为 1 的浮点寄存器变量名

if(result != success)    //判断读取浮点寄存器变量名是否成功return -1;

printf("%s\n", name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.13.12  读取所有浮点寄存器变量名

函数

CRresult cr_cfg_var_all_float_reg_name_get(RobotHandle robotHandle,RegisterConfiguration *registerConfigurationArray,int arrSize)

简介

读取所有浮点寄存器变量名。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| registerConfigurationArray | RegisterConfiguration * | 输出 | 存放寄存器名字的地址 |

| arrSize | int | 输入 | 读取的名字数量 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

RegisterConfiguration registerConfigurationArray[ 1000];

int arrSize = 1000;

result = cr_cfg_var_all_float_reg_name_get(robotHandle, registerConfigurationArray, arrSize);

//读取所有浮点寄存器变量名

if(result != success)    //判断读取所有浮点寄存器变量名是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.6.14  安装变量

## 3.6.14.1  读取安装变量个数

函数

CRresult cr_cfg_var_install_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取安装变量个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| count | int * | 输出 | 安装变量数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_var_install_count(robotHandle, &count);    //读取安装变量个数if(result != success)    //判断读取安装变量个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.14.2  读取安装变量数据

函数

CRresult cr_cfg_var_install_get(RobotHandle robotHandle,int index,VariableMsg *variableMsg)

简介

读取安装变量数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 安装变量索引（范围：0-99） |
| variableMsg | VariableMsg * | 输出 | 安装变量数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

VariableMsg variableMsg;

result = cr_cfg_var_install_get(robotHandle, 1, &variableMsg);

//读取索引号为 1 的安装变量数据

if(result != success)    //判断读取安装变量数据是否成功return -1;

printf("%d\n", variableMsg.boolValue);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.14.3  增加安装变量

函数

CRresult cr_cfg_var_install_add(RobotHandle robotHandle,VariableMsg *variableMsg)

简介

增加安装变量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| variableMsg | VariableMsg * | 输入 | 安装变量数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

char name[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = { "install" };

VariableMsg variablemsg;

strcpy_s(variablemsg.variableName, sizeof(name), name);

variablemsg.variableType= LUA_TBOOLEAN;

variablemsg.boolValue = TRUE;

variablemsg.variableID = 3;

result = cr_cfg_var_install_add(robotHandle, &variablemsg);    //增加安装变量if(result != success)    //判断增加安装变量是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.14.4  删除安装变量

函数

CRresult cr_cfg_var_install_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除安装变量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 安装变量索引（范围：0-99） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

result = cr_cfg_var_install_delete(robotHandle, index);    //删除索引号为 1 的安装变量if(result != success)    //判断删除安装变量是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.14.5  修改安装变量

函数

CRresult cr_cfg_var_install_set(RobotHandle robotHandle,int index,VariableMsg *variableMsg)

简介

修改安装变量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 安装变量索引（范围：0-99） |
| variableMsg | VariableMsg * | 输入 | 安装变量数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 2;

char name[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = { "install" }; VariableMsg variablemsg;

strcpy_s(variablemsg.variableName, sizeof(name), name);

variablemsg.variableType = LUA_TBOOLEAN;

variablemsg.boolValue = TRUE;

variablemsg.variableID = 1;

result = cr_cfg_var_install_set(robotHandle, index, &variablemsg);

//修改索引号为 2 的安装变量

if(result != success)    //判断修改安装变量是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

# 3.6.15  坐标系

## 3.6.15.1  读取点坐标系个数

函数

CRresult cr_cfg_cs_point_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取点坐标系个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| count | int * | 输出 | 点坐标系数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_cs_point_count(robotHandle, &count);    //读取点坐标系个数if(result != success)    //判断读取点坐标系个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.15.2  读取点坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_point_get(RobotHandle robotHandle,int index, PointCSNode *pointCSNode)

简介

读取点坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 点坐标系索引（范围：0-9） |
| pointCSNode | PointCSNode * | 输出 | 点坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PointCSNode pointCSNode;

int index = 1;

result = cr_cfg_cs_point_get(robotHandle, index, &pointCSNode);

//读取索引号为 1 的点坐标系数据

if(result != success)    //判断读取点坐标系数据是否成功return -1;

printf("%s\n", pointCSNode.name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.15.3  读取点坐标系数据(通过名称)

函数

CRresult cr_cfg_cs_point_accord_name_get(RobotHandle robotHandle, char* csName, PointCSNode *pointCSNode)

简介

读取点坐标系数据(通过名称)。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| csName | char* | 输入 | 点坐标系名称 |
| pointCSNode | PointCSNode * | 输出 | 点坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PointCSNode pointCSNode;

char csName[ 10] = "point_ 1";

result = cr_cfg_cs_point_accord_name_get(robotHandle, csName, &pointCSNode);

//读取名称为 point_ 1 的点坐标系数据

if(result != success)    //判断读取点坐标系数据是否成功return -1;

printf("%d\n", pointCSNode.isValid);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.4  增加点坐标系

函数

CRresult cr_cfg_cs_point_add(RobotHandle robotHandle,PointCSNode pointCSNode)

简介

增加点坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| pointCSNode | PointCSNode | 输入 | 点坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PointCSNode pointCSNode;

char name[32] = { "point3" };

strcpy_s(pointCSNode.name, sizeof(name), name);

double toolAxisAngle[6] = { 30,30,30,30,30,30 };

double toolPosition[6];

for (int i = 0; i < 6; i++) {

pointCSNode.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle[i]; }

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle, toolPosition); //正解求点的位姿

if(result != success)    //判断正解是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

pointCSNode.point.toolPosition[i] = toolPosition[i]; }

pointCSNode.isValid = TRUE;

pointCSNode.id = 1;

result = cr_cfg_cs_point_add(robotHandle, pointCSNode);    //增加点坐标系if(result != success)    //判断增加点坐标系是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.5  删除点坐标系

函数

CRresult cr_cfg_cs_point_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除点坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 点坐标系索引（范围：0-9） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

result = cr_cfg_cs_point_delete(robotHandle, index);    //删除索引号为 1 的点坐标系if(result != success)    //判断删除点坐标系是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.15.6  修改点坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_point_set(RobotHandle robotHandle,int index, PointCSNode pointCSNode)

简介

修改点坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 点坐标系索引（范围：0-9） |
| pointCSNode | PointCSNode | 输入 | 点坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

PointCSNode pointCSNode;

char name[32] = { "point3" };

strcpy_s(pointCSNode.name, sizeof(name), name);

double toolAxisAngle[6] = { 30,30,30,30,30,30 };

double toolPosition[6];

for (int i = 0; i < 6; i++) {

pointCSNode.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle[i]; }

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle, toolPosition); //正解求点的位姿

if(result != success)    //判断正解是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

pointCSNode.point.toolPosition[i] = toolPosition[i]; }

pointCSNode.isValid = TRUE;

pointCSNode.id = 1;

result = cr_cfg_cs_point_set(robotHandle, index, pointCSNode);

//修改索引号为 1 的点坐标系数据

if(result != success)    //判断修改点坐标系数据是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.15.7  读取线坐标系个数

函数

CRresult cr_cfg_cs_line_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取线坐标系个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| count | int * | 输出 | 线坐标系个数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_cs_line_count(robotHandle, &count);    //读取线坐标系个数if(result != success)    //判断读取线坐标系个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.15.8  读取线坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_line_get(RobotHandle robotHandle,int index, LineCSNode *lineCSNode)

简介

读取线坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 线坐标系索引（范围：0-9） |
| lineCSNode | LineCSNode * | 输出 | 线坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

LineCSNode lineCSNode;

int index = 1;

result = cr_cfg_cs_line_get(robotHandle, index, &lineCSNode);

//读取索引号为 1 的线坐标系数据

if(result != success)    //判断读取线坐标系数据是否成功return -1;

printf("%s\n", lineCSNode.name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.15.9  读取线坐标系数据(通过名称)

函数

CRresult cr_cfg_cs_line_accord_name_get(RobotHandle robotHandle, char* csName, LineCSNode *lineCSNode)

简介

读取线坐标系数据(通过名称)。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| csName | char* | 输入 | 线坐标系名称 |
| lineCSNode | LineCSNode * | 输出 | 线坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

LineCSNode lineCSNode;

char csName[ 10] = "line_ 1";

result = cr_cfg_cs_line_accord_name_get(robotHandle, csName, &lineCSNode);

//读取名称为 line_ 1 的线坐标系数据

if(result != success)    //判断读取线坐标系数据是否成功return -1;

printf("%d\n", lineCSNode.isValid);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.10  增加线坐标系

函数

CRresult cr_cfg_cs_line_add(RobotHandle robotHandle,LineCSNode lineCSNode)

简介

增加线坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| lineCSNode | LineCSNode | 输入 | 线坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

LineCSNode lineCSNode;

double toolAxisAngle1[6] = { 0,0,90,0,-90,0 };    //第一个点关节角度

double toolAxisAngle2[6] = { 9.29,3.39,86.49,0.08,-89.91,9.29 };    //第二个点关节角度double toolPosition1[6];

double toolPosition2[6];

double coordinatePose[6];

double coordinateJointPos[6] = { 0,0,0,0,0,0 };

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle1, toolPosition1);    //正解求第一个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle2, toolPosition2);    //正解求第二个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_compute_cs_line(toolPosition1, 6, toolPosition2, 6, coordinatePose, 6);

//计算线坐标系位姿

if(result != success)    //判断计算线坐标系位姿是否成功return -1;

CRresult res = cr_kineInverse(robotHandle, coordinatePose, coordinateJointPos,

coordinateJointPos);    //逆解求线坐标系关节角度

if(res == 0)    //判断逆解是否存在，即坐标系是否有效{

lineCSNode.isValid = 1;

}

else {

lineCSNode.isValid = 0; }

char name[32] = { "LINE" };

char point_name1[32] = { "p1" };

char point_name2[32] = { "p2" };

strcpy_s(lineCSNode.firstPoint.name, sizeof(point_name1), point_name1);

strcpy_s(lineCSNode.secondPoint.name, sizeof(point_name2), point_name2);

strcpy_s(lineCSNode.name, sizeof(name), name);

for (int i = 0; i < 6; i++) {

lineCSNode.firstPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle1[i];

lineCSNode.secondPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle2[i]; lineCSNode.firstPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition1[i];

lineCSNode.secondPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition2[i];

lineCSNode.coordinateJointPos[i] = coordinateJointPos[i];

lineCSNode.coordinatePose[i] = coordinatePose[i]; }

lineCSNode.firstPoint.id = 1;

lineCSNode.firstPoint.isValid = 1;

lineCSNode.secondPoint.id = 2;

lineCSNode.secondPoint.isValid = 1;

lineCSNode.id = 2;

result = cr_cfg_cs_line_add(robotHandle, lineCSNode);    //增加线坐标系if(result != success)    //判断增加线坐标系是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.11  删除线坐标系

函数

CRresult cr_cfg_cs_line_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除线坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 线坐标系索引（范围：0-9） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

result = cr_cfg_cs_line_delete(robotHandle, index);    //删除索引号为 1 的线坐标系if(result != success)    //判断删除线坐标系是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.15.12  修改线坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_line_set(RobotHandle robotHandle,int index, LineCSNode lineCSNode)

简介

修改线坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 线坐标系索引（范围：0-9） |
| lineCSNode | LineCSNode | 输入 | 线坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

LineCSNode lineCSNode;

double toolAxisAngle1[6] = { 0,0,90,0,-90,0 };    //第一个点关节角度

double toolAxisAngle2[6] = { 9.29,3.39,86.49,0.08,-89.91,9.29 };    //第二个点关节角度double toolPosition1[6];

double toolPosition2[6];

double coordinatePose[6];

double coordinateJointPos[6] = { 0,0,0,0,0,0 };

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle1, toolPosition1);    //正解求第一个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle2, toolPosition2);    //正解求第二个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_compute_cs_line(toolPosition1, 6, toolPosition2, 6, coordinatePose, 6);

//计算线坐标系位姿

if(result != success)    //判断计算线坐标系位姿是否成功return -1;

CRresult res = cr_kineInverse(robotHandle, coordinatePose, coordinateJointPos,

coordinateJointPos);    //逆解求线坐标系关节角度

if(res == 0)    //判断逆解是否存在，即坐标系是否有效{

lineCSNode.isValid = 1;

}

else {

lineCSNode.isValid = 0; }

char name[32] = { "LINE" };

char point_name1[32] = { "p1" };

char point_name2[32] = { "p2" };

strcpy_s(lineCSNode.firstPoint.name, sizeof(point_name1), point_name1);

strcpy_s(lineCSNode.secondPoint.name, sizeof(point_name2), point_name2);

strcpy_s(lineCSNode.name, sizeof(name), name);

for (int i = 0; i < 6; i++) {

lineCSNode.firstPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle1[i];

lineCSNode.secondPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle2[i];

lineCSNode.firstPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition1[i];

lineCSNode.secondPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition2[i];

lineCSNode.coordinateJointPos[i] = coordinateJointPos[i];

lineCSNode.coordinatePose[i] = coordinatePose[i]; }

lineCSNode.firstPoint.id = 1;

lineCSNode.firstPoint.isValid = 1;

lineCSNode.secondPoint.id = 2;

lineCSNode.secondPoint.isValid = 1;

lineCSNode.id = 2;

result = cr_cfg_cs_line_set(robotHandle, 1, lineCSNode);    //修改索引号为 1 的线坐标系数据if(result != success)    //判断修改线坐标系数据是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.13  读取面坐标系个数

函数

CRresult cr_cfg_cs_plane_count(RobotHandle robotHandle,int *count)

简介

读取面坐标系个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| count | int * | 输出 | 面坐标系数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

result = cr_cfg_cs_plane_count(robotHandle, &count);    //读取面坐标系个数if(result != success)    //判断读取面坐标系个数是否成功

return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.14  读取面坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_plane_get(RobotHandle robotHandle,int index, PlaneCSNode *planeCSNode)

简介

读取面坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 面坐标系索引（范围：0-9） |

| planeCSNode | PlaneCSNode * | 输出 | 面坐标系数据 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

PlaneCSNode planeCSNode;

result = cr_cfg_cs_plane_get(robotHandle, index, &planeCSNode);

//读取索引号为 1 的面坐标系数据

if(result != success)    //判断读取面坐标系数据是否成功return -1;

printf("%s\n", planeCSNode.name);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.15.15  读取面坐标系数据(通过名称)

函数

CRresult cr_cfg_cs_plane_accord_name_get(RobotHandle robotHandle, char* csName, PlaneCSNode *planeCSNode)

简介

读取面坐标系数据(通过名称)。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| csName | char* | 输入 | 面坐标系名称 |
| planeCSNode | PlaneCSNode * | 输出 | 面坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

int robotHandle = -1;

CRresult result = CS.cr_create_robot(ref robotHandle, "192.168.6.6", 2323, "123");

//机器人连接

if(result != CRresult.sucess) //判断机器人连接是否成功

{

Console.WriteLine("连接失败，查看本地 ip 或者是否已有其他连接" + "\r\n");

}

string planeName = "plane_ 1";

PlaneCSNode planeCSNode = new PlaneCSNode();

result = CS.cr_cfg_cs_plane_accord_name_get(robotHandle, planeName, ref planeCSNode); if(result != CRresult.sucess)//判断读取面坐标系数据是否成功

{

Console.WriteLine("接口运行失败" + "\r\n");

}

string PlaneName = new string(planeCSNode.name);

Console.WriteLine(PlaneName);

Console.WriteLine(planeCSNode.isValid);

result = CS.cr_destroy_robot(robotHandle);

//机器人断开连接，释放句柄

if(result != CRresult.sucess)//判断机器人断开连接是否成功{

Console.WriteLine("断开连接失败" + "\r\n"); }

## 3.6.15.16  增加面坐标系

函数

CRresult cr_cfg_cs_plane_add(RobotHandle robotHandle,PlaneCSNode planeCSNode)

简介

增加面坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| planeCSNode | PlaneCSNode | 输入 | 面坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PlaneCSNode planeCSNode;

double toolAxisAngle1[6] = { 0, 0, 90, 0, -90, 0 };    //第一个点关节角度

double toolAxisAngle2[6] = { 0, 4.84, 84.91, 0.25, -89.99, 0 };    //第二个点关节角度

double toolAxisAngle3[6] = { -8. 1, - 1.5, 91.48, 0.04, -90.07, -8. 1 };    //第三个点关节角度double toolPosition1[6];

double toolPosition2[6];

double toolPosition3[6];

double coordinatePose[6];

double coordinateJointPos[6] = { 0,0,0,0,0,0 };

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle1, toolPosition1); //正解求第一个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle2, toolPosition2); //正解求第二个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle3, toolPosition3); //正解求第三个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_compute_cs_plane(toolPosition1, 6, toolPosition2, 6, toolPosition3, 6, coordinatePose, 6);    //计算面坐标系位姿

if(result != success)    //判断计算面坐标系位姿是否成功return -1;

CRresult res = cr_kineInverse(robotHandle, coordinatePose, coordinateJointPos,

coordinateJointPos);    //逆解求面坐标系关节角度

if(res == 0)    //判断逆解是否存在，即坐标系是否有效{

planeCSNode.isValid = 1;

}

else {

planeCSNode.isValid = 0; }

char name[32] = { "plane_ 1" };

char point_name1[32] = { "firstpoint" };

char point_name2[32] = { "secondpoint" };

char point_name3[32] = { "thirdpoint" };

strcpy_s(planeCSNode.firstPoint.name, sizeof(point_name1), point_name1);

strcpy_s(planeCSNode.secondPoint.name, sizeof(point_name2), point_name2);

strcpy_s(planeCSNode.thirdPoint.name, sizeof(point_name3), point_name3);

strcpy_s(planeCSNode.name, sizeof(name), name);

for (int i = 0; i < 6; i++) {

planeCSNode.firstPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle1[i];

planeCSNode.secondPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle2[i];

planeCSNode.thirdPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle3[i];

planeCSNode.firstPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition1[i];

planeCSNode.secondPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition2[i];

planeCSNode.thirdPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition3[i];

planeCSNode.coordinatePose[i] = coordinatePose[i];

planeCSNode.coordinateJointPos[i] = coordinateJointPos[i]; }

planeCSNode.firstPoint.id = 1;

planeCSNode.firstPoint.isValid = 1;

planeCSNode.secondPoint.id = 2;

planeCSNode.secondPoint.isValid = 1;

planeCSNode.thirdPoint.id = 3;

planeCSNode.thirdPoint.isValid = 1;

planeCSNode.id = 2;

result = cr_cfg_cs_plane_add(robotHandle, planeCSNode);    //增加面坐标系if(result != success)    //判断增加面坐标系是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.15.17  删除面坐标系

函数

CRresult cr_cfg_cs_plane_delete(RobotHandle robotHandle,int index)

简介

删除面坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 面坐标系索引（范围：0-9） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int index = 1;

result = cr_cfg_cs_plane_delete(robotHandle, index);    //删除索引号为 1 的面坐标系if(result != success)    //判断删除面坐标系是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.15.18  修改面坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_plane_set(RobotHandle robotHandle,int index, PlaneCSNode planeCSNode)

简介

修改面坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 面坐标系索引（范围：0-9） |
| planeCSNode | PlaneCSNode | 输入 | 面坐标系数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

PlaneCSNode planeCSNode;

double toolAxisAngle1[6] = { 0, 0, 90, 0, -90, 0 };    //第一个点关节角度

double toolAxisAngle2[6] = { 0, 4.84, 84.91, 0.25, -89.99, 0 };    //第二个点关节角度

double toolAxisAngle3[6] = { -8. 1, - 1.5, 91.48, 0.04, -90.07, -8. 1 };    //第三个点关节角度double toolPosition1[6];

double toolPosition2[6];

double toolPosition3[6];

double coordinatePose[6];

double coordinateJointPos[6] = { 0,0,0,0,0,0 };

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle1, toolPosition1);    //正解求第一个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle2, toolPosition2);    //正解求第二个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle3, toolPosition3);    //正解求第三个点位姿if(result != success)    //判断正解是否成功

return -1;

result = cr_compute_cs_plane(toolPosition1, 6, toolPosition2, 6, toolPosition3, 6, coordinatePose, 6);    //计算面坐标系位姿

if(result != success)    //判断计算面坐标系位姿是否成功return -1;

CRresult res = cr_kineInverse(robotHandle, coordinatePose, coordinateJointPos,

coordinateJointPos);    //逆解求面坐标系关节角度

if(res == 0)    //判断逆解是否存在，即坐标系是否有效{

planeCSNode.isValid = 1;

}

else {

planeCSNode.isValid = 0; }

char name[32] = { "plane_ 1" };

char point_name1[32] = { "firstpoint" };

char point_name2[32] = { "secondpoint" };

char point_name3[32] = { "thirdpoint" };

strcpy_s(planeCSNode.firstPoint.name, sizeof(point_name1), point_name1);

strcpy_s(planeCSNode.secondPoint.name, sizeof(point_name2), point_name2);

strcpy_s(planeCSNode.thirdPoint.name, sizeof(point_name3), point_name3);

strcpy_s(planeCSNode.name, sizeof(name), name);

for (int i = 0; i < 6; i++) {

planeCSNode.firstPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle1[i];

planeCSNode.secondPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle2[i];

planeCSNode.thirdPoint.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle3[i];

planeCSNode.firstPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition1[i];

planeCSNode.secondPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition2[i];

planeCSNode.thirdPoint.point.toolPosition[i] = toolPosition3[i];

planeCSNode.coordinatePose[i] = coordinatePose[i];

planeCSNode.coordinateJointPos[i] = coordinateJointPos[i]; }

planeCSNode.firstPoint.id = 1;

planeCSNode.firstPoint.isValid = 1;

planeCSNode.secondPoint.id = 2;

planeCSNode.secondPoint.isValid = 1;

planeCSNode.thirdPoint.id = 3;

planeCSNode.thirdPoint.isValid = 1;

planeCSNode.id = 2;

result = cr_cfg_cs_plane_set(robotHandle, 1, planeCSNode); //修改索引号为 1 的面坐标系数据if(result != success)    //判断修改面坐标系数据是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.15.19  读取基坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_base_get(RobotHandle robotHandle,double *csPose,int len)

简介

读取基坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| csPose | double* | 输出 | 基坐标系数据 |
| len | int | 输入 | 数据长度，长度为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int len = 6;

double csPose[6];

result = cr_cfg_cs_base_get(robotHandle, csPose, 6);    //读取基坐标系数据if(result != success)    //判断读取基坐标系数据是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", csPose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.15.20  读取工具坐标系数据

函数

CRresult cr_cfg_cs_tool_get(RobotHandle robotHandle,double *csPose,int len)

简介

读取工具坐标系数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| csPose | double * | 输出 | 工具坐标系数据 |
| len | int | 输入 | 数据长度，长度为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int len = 6;

double csPose[6];

result = cr_cfg_cs_tool_get(robotHandle, csPose,len);    //读取工具坐标系数据if(result != success)    //判断读取工具坐标系数据是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", csPose[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.15.21  计算点坐标系

函数

CRresult cr_compute_cs_point(double *pointPose,int pLen,double *pointCS,int csLen)

简介

计算点坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointPose | double * | 输入 | 计算点坐标系的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |

| pLen | int | 输入 | 位姿的长度，至少为 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointCS | double * | 输出 | 点坐标系的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| csLen | int | 输入 | 点坐标系的长度，至少为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

int pLen = 6;

int csLen = 6;

double pointPose[6] = { -66, -438, 887, -57, 0, - 148 };

double pointCS[6];

CRresult result = cr_compute_cs_point(pointPose, pLen, pointCS, csLen);    //计算点坐标系if(result != success)    //判断计算点坐标系是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", pointCS[i]); }

## 3.6.15.22  计算线坐标系

函数

CRresult cr_compute_cs_line(double *point1Pose,int p1Len,double *point2Pose,int p2Len,double *lineCS,int csLen)

简介

计算线坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| point1Pose | double * | 输入 | 计算线坐标系的位姿 1 ：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| p1Len | int | 输入 | 位姿的长度，至少为 6 |
| point2Pose | double * | 输入 | 计算线坐标系的位姿 2 ：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| p2Len | int | 输入 | 位姿的长度，至少为 6 |
| lineCS | double * | 输出 | 线坐标系的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| csLen | int | 输入 | 线坐标系的长度，至少为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

int p1Len = 6;

int p2Len = 6;

int csLen = 6;

double point1Pose[6] = { -66, -438, 887, -57, 0, - 148 };

double point2Pose[6] = { -76, -438, 887, -57, 0, - 148 };

double lineCS[6];

CRresult result = cr_compute_cs_line(point1Pose, p1Len, point2Pose, p2Len, lineCS, csLen);

//计算线坐标系

if(result != success)    //判断计算线坐标系是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", lineCS[i]); }

## 3.6.15.23  计算面坐标系

函数

CRresult cr_compute_cs_plane(double *point1Pose,int p1Len,double *point2Pose,int p2Len,double *point3Pose,int p3Len,double *planeCS,int csLen)

简介

计算面坐标系。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| point1Pose | double * | 输入 | 计算面坐标系的位姿 1 ：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| p1Len | int | 输入 | 位姿的长度，至少为 6 |
| point2Pose | double * | 输入 | 计算面坐标系的位姿 2 ：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| p2Len | int | 输入 | 位姿的长度，至少为 6 |
| point3Pose | double * | 输入 | 计算面坐标系的位姿 3 ：x ，y ，z（单位：mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| p3Len | int | 输入 | 位姿的长度，至少为 6 |
| planeCS | double * | 输出 | 面坐标系的位姿：x ，y ，z（单位： mm）；Rx ，Ry ，Rz（单位：°) |
| csLen | int | 输入 | 面坐标系的长度，至少为 6 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

int p1Len = 6;

int p2Len = 6;

int p3Len = 6;

int csLen = 6;

double point1Pose[6] = { -70, -436.75, 893, 27.15, 22, 150.76 };

double point2Pose[6] = { -75, -436.75, 893, 27.15, 22, 150.76 };

double point3Pose[6] = { -75, -440, 893, 27.15, 22, 150.76 };

double planeCS[6];

CRresult result = cr_compute_cs_plane(point1Pose, p1Len, point2Pose, p2Len, point3Pose, p3Len, planeCS, csLen);    //计算面坐标系

if(result != success)    //判断计算面坐标系是否成功return -1;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

printf("%f\n", planeCS[i]); }

# 3.6.16  串口通讯

## 3.6.16.1  设置串口配置

函数

CRresult cr_cfg_comm_serial_setting_set(RobotHandle robotHandle,SerialType serialType, SerialCommSettings serialCommSettings)

简介

设置串口配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| serialType | SerialType | 输入 | 串口类型 |
| serialCommSettings | SerialCommSettings | 输入 | 串口配置数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SerialType serialType;

serialType = rs485_ 1_CommSettings;

SerialCommSettings serialCommSettings;

serialCommSettings.parity = odd;

serialCommSettings.serialCommType = Modbus_ASCII;

serialCommSettings.baudRate = BaudRate1200000;

serialCommSettings.dataBits = 7;

serialCommSettings.modbusSlaveNo = 1;

serialCommSettings.retryNumber = 3;

serialCommSettings.stopBits = 1;

serialCommSettings.timeout = 300;

result = cr_cfg_comm_serial_setting_set(robotHandle, serialType, serialCommSettings);

//设置串口配置

if(result != success)    //判断设置串口配置是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.16.2  读取串口配置

函数

CRresult cr_cfg_comm_serial_setting_get(RobotHandle robotHandle,SerialType serialType, SerialCommSettings *serialCommSettings)

简介

读取串口配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| serialType | SerialType | 输入 | 串口类型 |
| serialCommSettings | SerialCommSettings * | 输出 | 串口配置数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType serialType;

serialType = rs485_ 1_CommSettings;

SerialCommSettings serialCommSettings;

result = cr_cfg_comm_serial_setting_get(robotHandle, serialType, &serialCommSettings);

//读取串口配置

if(result != success)    //判断读取串口配置是否成功return -1;

printf("%d\n", serialCommSettings.baudRate);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.6.17  网络

## 3.6.17.1  设置控制柜网络配置

函数

CRresult cr_cfg_comm_ethernet_ip_set(RobotHandle robotHandle,IPConfig ipconfig)

简介

设置控制柜网络配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| ipconfig | IPConfig | 输入 | 网络地址配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

IPConfig ipconfig;

ipconfig.ipAddr[0] = 192;

ipconfig.ipAddr[ 1] = 168;

ipconfig.ipAddr[2] = 6;

ipconfig.ipAddr[3] = 6;

ipconfig.subnetMask[0] = 255;

ipconfig.subnetMask[ 1] = 255;

ipconfig.subnetMask[2] = 255;

ipconfig.subnetMask[3] = 0;

result = cr_cfg_comm_ethernet_ip_set(robotHandle, ipconfig);    //设置控制柜网络配置if(result != success)    //判断设置控制柜网络配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.17.2  读取控制柜网络配置

函数

CRresult cr_cfg_comm_ethernet_ip_get(RobotHandle robotHandle,IPConfig *ipconfig)

简介

读取控制柜网络配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| ipconfig | IPConfig * | 输出 | 网络地址配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

IPConfig ipconfig;

result = cr_cfg_comm_ethernet_ip_get(robotHandle, &ipconfig);    //读取控制柜网络配置if(result != success)    //判断读取控制柜网络配置是否成功

return -1;

for (int i = 0; i < 4; i++) {

printf("%d\n", ipconfig.ipAddr[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.17.3  设置控制柜从站配置

函数

CRresult cr_cfg_comm_ethernet_modbus_slave_num_set(RobotHandle robotHandle,int modbusSlaveNo)

简介

设置控制柜从站配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| modbusSlaveNo | int | 输入 | 从站号 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int modbusSlaveNo = 1;

result = cr_cfg_comm_ethernet_modbus_slave_num_set(robotHandle, modbusSlaveNo);

//将控制柜从站站号设置为 1

if(result != success)    //判断设置控制柜从站配置是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.17.4  读取控制柜从站配置

函数

CRresult cr_cfg_comm_ethernet_modbus_slave_num_get(RobotHandle robotHandle,int *modbusSlaveNo)

简介

读取控制柜从站配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

| modbusSlaveNo | int * | 输出 | 从站号 |
| --- | --- | --- | --- |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int modbusSlaveNo;

result = cr_cfg_comm_ethernet_modbus_slave_num_get(robotHandle, &modbusSlaveNo);

//读取控制柜从站配置

if(result != success)    //判断读取控制柜从站配置是否成功return -1;

printf("%d\n", modbusSlaveNo);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.6.18 modbus 主站

## 3.6.18.1  读取从站个数

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_count(RobotHandle robotHandle,SerialType type,int *count)

简介

读取从站个数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| count | int * | 输出 | 从站数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

int count;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_count(robotHandle, type, &count);

//读取 rs485_ 1 的从站个数

if(result != success)    //判断读取从站个数是否成功return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.18.2  读取从站数据

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_get(RobotHandle robotHandle,SerialType type,int index, ModbusMasterConfig *modbusConfig)

简介

读取从站数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| index | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| modbusConfig | ModbusMasterConfig * | 输出 | 从站配置信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

ModbusMasterConfig modbusConfig;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_get(robotHandle, type, 1, &modbusConfig);

//读取 rs485_ 1 从站索引号为 1 的从站数据

if(result != success)    //判断读取从站数据是否成功return -1;

printf("%d\n", modbusConfig.slaveNo);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.18.3  添加从站

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_add(RobotHandle robotHandle,SerialType type,ModbusMasterConfig *modbusConfig)

简介

添加从站。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| modbusConfig | ModbusMasterConfig * | 输入 | 从站配置信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

ModbusMasterConfig modbusConfig;

modbusConfig.id = 3;

modbusConfig.slaveNo = 4;

modbusConfig.scanTime = 5;

modbusConfig.autoConnect = 0;

modbusConfig.modbusMasterOperate = Stop;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_add(robotHandle, type, &modbusConfig);

//添加 rs485_ 1 的从站

if(result != success)    //判断添加从站是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.18.4  删除从站

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_delete(RobotHandle robotHandle,SerialType type,int index)

简介

删除从站。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| index | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_delete(robotHandle, type, 1);

//删除 rs485_ 1 索引号为 1 的从站

if(result != success)    //判断删除从站是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.18.5  修改从站数据

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_set(RobotHandle robotHandle,SerialType type,int index, ModbusMasterConfig modbusConfig)

简介

修改从站数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| index | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| modbusConfig | ModbusMasterConfig | 输入 | 从站配置信息 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

ModbusMasterConfig modbusConfig;

modbusConfig.id = 3;

modbusConfig.slaveNo = 4;

modbusConfig.scanTime = 5;

modbusConfig.autoConnect = 0;

modbusConfig.modbusMasterOperate = Stop;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_set(robotHandle, type, 1, modbusConfig);

//修改 rs485_ 1 索引号为 1 的从站数据

if(result != success)    //判断修改从站数据是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.18.6  从站连接/断开

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_operate(RobotHandle robotHandle,SerialType type,int index, ModbusMasterOperate modbusOperate)

简介

从站连接/断开。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| index | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| modbusOperate | ModbusMasterOperate | 输入 | 从站操作 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ModbusMasterOperate modbusOperate = Start;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_operate(robotHandle, type, 1, modbusOperate);

//连接 rs485_ 1 从站索引号为 1 的从站

if(result != success)    //判断从站连接是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.18.7  获取从站连接状态

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_slave_connect_get(RobotHandle robotHandle,SerialType type,int index, int* status)

简介

获取从站连接状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| index | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| status | int* | 输出 | 从站连接状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int status;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

result = cr_cfg_comm_modbus_slave_connect_get(robotHandle, type, 0, &status);

//读取 rs485_ 1 从站索引号为 0 的从站连接状态

if(result != success)    //判断从站连接状态是否成功

return -1;

printf("%d\n", status);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

#### 3.6.18.8  读取地址映射数量

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_addr_map_count(RobotHandle robotHandle, SerialType type,int serialIndex,int *count)

简介

读取地址映射数量。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| serialIndex | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| count | int * | 输出 | 地址映射数量 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

int count;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

result = cr_cfg_comm_modbus_addr_map_count(robotHandle, type, 1, &count);

//读取 rs485_ 1 从站索引号为 1 的从站的地址映射数量

if(result != success)    //判断读取地址映射数量是否成功return -1;

printf("%d\n", count);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.18.9  读取地址映射数据

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_addr_map_get(RobotHandle robotHandle, SerialType type,int serialIndex,int index,ModbusAddrMap *addrMap)

简介

读取地址映射数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| serialIndex | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| index | int | 输入 | 地址映射索引（范围：0-99） |
| addrMap | ModbusAddrMap* | 输出 | 地址映射数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

ModbusAddrMap addrMap;

result = cr_cfg_comm_modbus_addr_map_get(robotHandle, type, 1, 1, &addrMap);

//读取 rs485_ 1 从站索引号为 1 的从站的地址映射索引号为 1 的地址映射数据

if(result != success)    //判断读取地址映射数量是否成功return -1;

printf("%d\n", addrMap.masterStartAddr);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.18.10  添加地址映射

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_addr_map_add(RobotHandle robotHandle, SerialType type,int serialIndex,ModbusAddrMap addrMap)

简介

添加地址映射。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| serialIndex | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| addrMap | ModbusAddrMap | 输入 | 地址映射数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SerialType type = rs232_CommSettings;

ModbusAddrMap addrMap;

int serialIndex = 2;

addrMap.masterOffsetNo = 1;

addrMap.functionNo = WriteBool;

addrMap.masterStartAddr = 2;

addrMap.slaveStartAddr = 1;

result = cr_cfg_comm_modbus_addr_map_add(robotHandle, type, serialIndex, addrMap);

//添加rs232 从站索引号为 2 的地址映射

if(result != success)    //判断添加地址映射是否成功return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄

if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功return -1;

## 3.6.18.11  删除地址映射

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_addr_map_delete(RobotHandle robotHandle, SerialType type, int serialIndex, int index)

简介

删除地址映射。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| serialIndex | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| index | int | 输入 | 地址映射索引（范围：0-99） |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

SerialType type = rs485_ 1_CommSettings;

result = cr_cfg_comm_modbus_addr_map_delete(robotHandle, type, 1, 1);

//删除 rs485_ 1 从站索引号为 1 的从站的地址映射索引号为 1 的地址映射if(result != success)    //判断删除地址映射是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.18.12  修改地址映射数据

函数

CRresult cr_cfg_comm_modbus_addr_map_set(RobotHandle robotHandle, SerialType type, int serialIndex, int index, ModbusAddrMap addrMap)

简介

修改地址映射数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| type | SerialType | 输入 | 从站类型 |
| serialIndex | int | 输入 | 从站索引（范围：0- 19） |
| index | int | 输入 | 地址映射索引（范围：0-99） |
| addrMap | ModbusAddrMap | 输入 | 地址映射数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接

if(result != success)    //判断机器人连接是否成功return -1;

SerialType type = rs232_CommSettings;

ModbusAddrMap addrMap;

int serialIndex = 2;

addrMap.masterOffsetNo = 1;

addrMap.functionNo = WriteBool;

addrMap.masterStartAddr = 2;

addrMap.slaveStartAddr = 1;

result = cr_cfg_comm_modbus_addr_map_set(robotHandle, type, serialIndex, 1, addrMap);

//修改rs232 从站索引号为 2 的从站的地址映射索引号为 1 的地址映射数据if(result != success)    //判断修改地址映射数据是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.6.19  力控

## 3.6.19.1  设置力控配置

函数

CRresult cr_force_cfg_set(RobotHandle robotHandle,ForceConfig forceConfig)

简介

设置力控配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| forceConfig | ForceConfig | 输入 | 力控配置参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ForceConfig forceConfig = { 0 };      //结构体初始化

char activeForceTCP_name[20] = "TCP_4";    //激活的力控传感器 TCP 的名称

memcpy(forceConfig.forceCtrlTcpImpl.activeForceTCP_name, activeForceTCP_name, sizeof(activeForceTCP_name));

char activePayload_name[20] = "ForcePayload7";      //激活的力控传感器负载的名称memcpy(forceConfig.forceCtrlTcpImpl.activeForcePayload_name, activePayload_name, sizeof(activePayload_name));

ForceTCPMsg availTcp[20] = { { "TCP_4",0, { 0,0,0,0,0,- 110 } },

{ "ForceTcp4", 1, { 0,0,0, 180,0,0 } }, { "ForceTcp5",2, { 0,0,0, 180,0,0 } } };

//当前待选的力控传感器 TCP 的配置信息

memcpy(forceConfig.forceCtrlTcpImpl.availableForceTCP, availTcp, sizeof(ForceTCPMsg) * 20);

ForcePayLoad availPayload[20] = { { "ForcePayload7",0, 1.3, { 1,2,3 } } ,

{ "ForcePayload5", 1, 1.3, { 1,2,3 } } , { "ForcePayload6",2,0.5, { 0,0,0 } } };

//当前待选的力控传感器负载的配置信息

memcpy(forceConfig.forceCtrlTcpImpl.availableForcePayLoad, availPayload, sizeof(ForcePayLoad) * 20);

forceConfig.forceCtrlTcpImpl.availableForceTCPLen = 3;

//当前待选的力控传感器 TCP 的配置信息的个数

forceConfig.forceCtrlTcpImpl.availableForcePayLoadLen = 3;

//  当前待选的力控传感器负载的配置信息的个数

forceConfig.commuConfig.autoConnect = 1;

//自动与传感器通信，传感器开始接收数据

forceConfig.commuConfig.mannaulOperate = 0;

//自动与传感器通信，传感器开始接收数据

forceConfig.commuConfig.paraBuf= 0;          //预留参数

forceConfig.sensorMessage.venderNo = 0;      //传感器品牌

forceConfig.sensorMessage.productNo = 1;    //传感器产品号，预留参数

forceConfig.sensorMessage.sequenceNo = 0;    //传感器序列号，预留参数result = cr_force_cfg_set(robotHandle, forceConfig);      //设置力控配置

if(result != success)    //判断设置力控配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.19.2  读力控配置

函数

CRresult cr_force_cfg_get(RobotHandle robotHandle,ForceConfig *forceConfig)

简介

读力控配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| forceConfig | ForceConfig * | 输出 | 力控配置参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ForceConfig forceConfig = { 0 };

result = cr_force_cfg_get(robotHandle, &forceConfig);    //读力控配置if(result != success)    //判断读力控配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.19.3  开启力控并下发相关设置

函数

CRresult cr_force_open(RobotHandle robotHandle,ForceSetting forceSetting)

简介

开启力控并下发相关设置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| forceSetting | ForceSetting | 输入 | 力控设置参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ForceSetting forceSetting={0};

forceSetting.forceBaseType = 0;

//力控类型:    0-基于 TCP 力传感器, 1-基于动力学,2-基于底座力传感器forceSetting.forceCtrlType = 1;    //力控用法:    0-运动力控, 1-力控拖动  int flexibleAxis[6] = { 0,0, 1,0,0,0 };    //z 轴可拖动

memcpy(forceSetting.flexibleAxis, flexibleAxis,sizeof(flexibleAxis));

result = cr_force_open(robotHandle, forceSetting);    //开启力控并下发相关配置if(result != success)    //判断开启力控并下发相关配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.19.4  关闭力控

函数

CRresult cr_force_close(RobotHandle robotHandle)

简介

关闭力控。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_force_close(robotHandle);    //关闭力控

if(result != success)    //判断关闭力控是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.19.5  设置力控控制参数

函数

CRresult cr_force_para_set(RobotHandle robotHandle,ForceCtlPara forceCtlPara)

简介

设置力控控制参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| forceCtlPara | ForceCtlPara | 输入 | 力控控制参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ForceCtlPara forceCtlPara = { 0 };

double damping[6] = { 1, 1,0. 1, 1, 1, 1 };    //x,y,Rx,Ry,Rz 阻尼系数均为 1,z 阻尼系数为 0. 1 double stiffness[6] = { 1, 1,0. 1, 1, 1, 1 };    //x,y,Rx,Ry,Rz 刚度均为 1,z 刚度为 0. 1

double mass[6] = { 1, 1,0.5, 1, 1, 1 };    //x,y,Rx,Ry,Rz 质量系数均为 1,z 质量系数为 0.5 double limits[6] = { 0. 1,0. 1,0.005,0.002,0.002,0.002 };

//x,y 方向速度保护为 0. 1m/s ，z 方向速度保护为 0.005m/s,Rx,Ry,Rz 偏差保护为 0.002rad memcpy(forceCtlPara.damping, damping, sizeof(double) * 6);

memcpy(forceCtlPara.stiffness, stiffness, sizeof(double) * 6);

memcpy(forceCtlPara.mass, mass, sizeof(double) * 6);

memcpy(forceCtlPara.limits, limits, sizeof(double) * 6);

double taskframe[6] = { 0,0,0,0,0,0 };    //力控坐标系为基坐标系double wrench[6] = { 0,0, 10,0,0,0 };    //z 轴正向施加 10N 的力memcpy(forceCtlPara.taskFrame, taskframe, sizeof(double) * 6);

memcpy(forceCtlPara.wrench, wrench, sizeof(double) * 6);

forceCtlPara.dampingLen = 6;    //0 、1 或 6 forceCtlPara.limitsLen = 6;    //0 或 6

forceCtlPara.massLen = 6;    //0 、1 或 6

forceCtlPara.stiffnessLen = 6;    //0 、1 或 6

result = cr_force_para_set(robotHandle, forceCtlPara); //设置力控控制参数if(result != success)    //判断设置力控控制参数是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.19.6  读力控控制参数

函数

CRresult cr_force_para_get(RobotHandle robotHandle,ForceCtlPara *forceCtlPara)

简介

读力控控制参数。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| forceCtlPara | ForceCtlPara * | 输出 | 力控控制参数 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ForceCtlPara forceCtlPara = { 0 };

result = cr_force_para_get(robotHandle, &forceCtlPara);    //读力控控制参数if(result != success)    //判断读力控控制参数是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.19.7  读力控数据

函数

CRresult cr_force_data_get(RobotHandle robotHandle,ForceData *forceData)

简介

读力控数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| forceData | ForceData * | 输出 | 力控数据 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ForceData forceData = { 0 };

result = cr_force_data_get(robotHandle, &forceData);    //读力控数据if(result != success)    //判断读力控数据是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 3.6.20  扩展轴

## 3.6.20.1  设置扩展轴使能状态

函数

CRresult cr_set_exj_enableStatus(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL status)

简介

设置扩展轴使能状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

| index | int | 输入 | 扩展轴索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | BOOL | 输入 | 扩展轴状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL status = TRUE;

result = cr_set_exj_enableStatus(robotHandle, 0, status);    //设置扩展轴使能状态if(result != success)    //判断设置扩展轴使能状态是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.20.2  读取扩展轴使能状态

函数

CRresult cr_get_exj_enableStatus(RobotHandle robotHandle, int index, BOOL* status)

简介

读取扩展轴使能状态。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| index | int | 输入 | 扩展轴索引 |
| status | BOOL* | 输出 | 扩展轴状态 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

BOOL status;

result = cr_get_exj_enableStatus(robotHandle, 0, &status);    //读取扩展轴使能状态

if(result != success)    //判断读取扩展轴使能状态是否成功return -1;

printf("%d\n", status);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

## 3.6.20.3  读取机械臂和扩展轴数据

函数

CRresult cr_get_robot_exj_data(RobotHandle robotHandle, RobotExjData* robotExjData)

简介

读取机械臂和扩展轴数据。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| robotExjData | RobotExjData* | 输出 | 待读取的值 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

RobotExjData robotExjData;

result = cr_get_robot_exj_data(robotHandle, &robotExjData);    //读取机械臂和扩展轴数据

if(result != success)    //判断读取机械臂和扩展轴数据是否成功return -1;

printf("%f\n", robotExjData.actualExjointPos[0]);

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", robotExjData.actualJointPos[i]); }

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++) {

printf("%f\n", robotExjData.actualTcpVector[i]); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.20.4  设置扩展轴配置

函数

CRresult cr_cfg_exj_set(RobotHandle robotHandle, const char* exjName, ExjConfig exjConfig)

简介

设置扩展轴配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| exjName | const char* | 输入 | 扩展轴名称 |
| exjConfig | ExjConfig | 输入 | 扩展轴配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ExjConfig exjConfig;

strcpy_s(exjConfig.name, "Exj_3");

exjConfig.type = line_externalJoint;

exjConfig.ratio = 100;

exjConfig.minlimit = -99999;

exjConfig.maxlimit = 99999;

exjConfig.zeroPosition = 2;

memset(exjConfig.exjToRef, 0, sizeof(double)*ROB_AXIS_NUM);

strcpy_s(exjConfig.masterExjName, "Exj_2");

exjConfig.masterSlaveRate = 1;

const char* exjName = "Exj_0";

result = cr_cfg_exj_set(robotHandle, exjName, exjConfig);    //设置扩展轴配置if(result != success)    //判断设置扩展轴配置是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

#### 3.6.20.5  获取扩展轴配置

函数

CRresult cr_cfg_exj_get(RobotHandle robotHandle, const char* exjName, ExjConfig* exjConfig)

简介

获取扩展轴配置。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| exjName | const char* | 输入 | 扩展轴名称 |
| exjConfig | ExjConfig* | 输出 | 扩展轴配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ExjConfig exjConfig;

const char* exjName = "Exj_0";

result = cr_cfg_exj_get(robotHandle, exjName, &exjConfig);    //获取扩展轴配置if(result != success)    //判断获取扩展轴配置是否成功

return -1;

printf("%f\n", exjConfig.ratio);

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.20.6  增加扩展轴

函数

CRresult cr_cfg_exj_add(RobotHandle robotHandle, ExjConfig exjConfig)

简介

增加扩展轴。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| exjConfig | ExjConfig | 输入 | 扩展轴配置 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

ExjConfig exjConfig;

strcpy_s(exjConfig.name, "Exj_2");

exjConfig.type = line_externalJoint;

exjConfig.ratio = 100;

exjConfig.minlimit = -99999;

exjConfig.maxlimit = 99999;

exjConfig.zeroPosition = 2;

memset(exjConfig.exjToRef, 0, sizeof(double)*ROB_AXIS_NUM);

strcpy_s(exjConfig.masterExjName, "Exj_ 1");

exjConfig.masterSlaveRate = 1;

result = cr_cfg_exj_add(robotHandle, exjConfig);    //增加扩展轴if(result != success)    //判断增加扩展轴是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

### 3.6.20.7  删除扩展轴

函数

CRresult cr_cfg_exj_delete(RobotHandle robotHandle)

简介

删除扩展轴（只能删除最后一个）。

参数

| 参数名称 | 数据类型 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotHandle | RobotHandle | 输入 | 机械臂实例句柄 |

返回值

数据类型为 CRresult ，若为 success 或 0 ，则表示成功，其它均为失败。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323," 123");    //机器人连接if(result != success)    //判断机器人连接是否成功

return -1;

result = cr_cfg_exj_delete(robotHandle);    //删除扩展轴if(result != success)    //判断删除扩展轴是否成功

return -1;

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if(result != success)    //判断机器人断开连接是否成功

return -1;

# 四、综合示例

## 4.1  机械臂使能

简介

对机械臂进行操作需要使机械臂处于使能状态。本示例的功能为：在机械臂处于未上电状态时，通过 sdk 接口使机械臂上电使能完成。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

enum RobotModes robotMode;

result = cr_get_robotMode(robotHandle, &robotMode);    //读机械臂当前状态if (result == success &&robotMode == 6)

//判断状态，robotMode 为 6 时是本体未上电状态才可以进行上电

{

result = cr_poweron(robotHandle); //机械臂上电if (result == success)

{

while (result == success)

{

result = cr_get_robotMode(robotHandle, &robotMode);

Sleep(50);

if (robotMode == 8)

//判断状态，robotMode 为 8 时是机器人上电完成后再进行使能

break; }

result = cr_enable(robotHandle);    //机械臂使能

if (result == success )

{

while (result == success)

{

result = cr_get_robotMode(robotHandle, &robotMode); Sleep(50);

if (robotMode == 103)

//判断状态,robotMode 为 103 时机器人使能完成

break; }

printf("%d:%s\n",      LINE      , "使能完成"); }

else

{

printf("%d:%d\n",     LINE      ,result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.2  工程控制

简介

本示例介绍了对工程进行控制的方法，包括下载、上传、运行工程。

注：本示例中下载的工程会将机械臂的 4 、5 、6 关节各运动 5 ° , 故使用本示例前，需注意机械臂运动过程中是否会和其他物体发生碰撞， 以及是否会超出关节角度范围限值。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

Lua_ScriptStatus scriptstatus;

result = cr_get_lua_scriptstatus(robotHandle, &scriptstatus);    //读脚本运行状态if (result == success&&scriptstatus == lua_Script_stop)

//当脚本运行状态处于脚本程序停止时才可进行程序下载

{

char crpFilepathname[ 100] = ".././program/demo.crp";    //.crp 文件路径

char crscriptFilepathname[ 100] = ".././program/demo.crscript";    //脚本程序路径 result = cr_downloadProject(robotHandle, crpFilepathname, crscriptFilepathname);

//下载工程

if (result == success)

{

result = cr_play(robotHandle);    //运行工程if (result == success)

{

while (result == success)

{

enum RobotModes robotMode;

result = cr_get_robotMode(robotHandle, &robotMode);

if (robotMode == 103)

//读机械臂当前状态,程序停止状态下才可以上传程序

break; }

if (result == success)   //判断状态

{

char FilePath[ 100] = ".././program/"; //文件保存路径

char filename[ 100] = "demo";    //.crp 和脚本程序的文件名result = cr_uploadProject(robotHandle, FilePath, filename);

//工程文件上传

if (result == success)

{

printf("%d:%s\n",      LINE      , " 已成功上传工程文件");

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , scriptstatus);

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.3  移动控制

简介

本示例介绍了 moveJ 、moveL 、cr_move_joint 、cr_move_line 四个接口的使用方法，moveJ和 moveL 是非阻塞移动，cr_move_joint 和 cr_move_line 可以设置是否需要阻塞移动。

注：使用本示例前，需注意机械臂运动过程中是否会和其他物体发生碰撞。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

double jointpos[6] = { 0, 0, 90, 0, -90, 0 };    //目标点示例数据double pose[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };    //在 MoveJ 中无影响

PointControlPara    pointControlPara;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlPara.pose[index] = pose[index];

pointControlPara.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlPara.tcpOffset[index] = 0;

pointControlPara.coordinatePose[index] = 0;

pointControlPara.speed[index] = 30;

pointControlPara.acc[index] = 30;

pointControlPara.jerk[index] = 60; }

pointControlPara.tcpID = -1;

pointControlPara.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlPara.pointTransType = pointTransStop;

pointControlPara.pointTransRadius = 0;

pointControlPara.poseTranType = poseTranMoveToTargetPose;

pointControlPara.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

result = cr_moveJ(robotHandle, pointControlPara);    //轴空间运动

if (result == success)

{

Sleep(50);

BOOL isRobotMoving;

while (result == success)

{

result = cr_get_robotMoveStatus(robotHandle, &isRobotMoving);

//读机械臂运动状态,如果运动已经停止，代表上一次运动已经结束，则跳出循环进行下一次运动

if (!isRobotMoving)

{

break;

}

}

result = cr_get_tcpActualPose(robotHandle, pose);    //读实际 TCP 位置

pose[2] = pose[2] - 150;            //Z 方向向下运动 150mm

if (result == success)

{

pointControlPara.coordinateType = baseCoordinate;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlPara.pose[index] = pose[index];

pointControlPara.jointpos[index] = jointpos[index]; }

result = cr_moveL(robotHandle, pointControlPara);    //直线运动

if (result == success)

{

Sleep(50);

while (result == success)

{

result = cr_get_robotMoveStatus(robotHandle, &isRobotMoving);

//读机械臂运动状态, 如果运动已经停止，代表上一次运动已经结束，则跳出循环进行下一次运动

if (!isRobotMoving)

{

break; }

}

pose[2] = pose[2] + 150;

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlParaSimple.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = baseCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

//PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

result = cr_move_line(robotHandle, pointControlPara, TRUE);

//阻塞式的直线运动， 由于是阻塞的直线运动，则运动会在运动到位后

在进行后续的程序运行，因此不用像之前做判断

if (result == success)

{

double jointpos2[6] = { 90, 0, 90, 0, -90, 0 };

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos2[index]; }

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

//PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);

//阻塞式的轴空间运动， 由于是阻塞的轴空间运动，则运动会在运动到位后在进行后续的程序运行，因此不用像之前做判断

if (result == success)

{

pointControlPara.coordinateType = baseCoordinate;

result = cr_get_tcpActualPose(robotHandle, pose);

//读实际 TCP 位置

pose[2] = pose[2] - 150;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos2[index]; }

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

//PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

result = cr_moveL(robotHandle, pointControlPara);    //直线运动if (result == success)

{

Sleep(50);

while (result == success)

{

result = cr_get_robotMoveStatus(robotHandle, &isRobotMoving);

//读机械臂运动状态,如果运动已经停止，代表上一次运动已经结束，则跳出循环进行下一次运动

if (!isRobotMoving)

{

break; }

}

pose[2] = pose[2] + 150;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++) {

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos2[index];

}

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);

//PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

result = cr_move_line(robotHandle, pointControlPara, FALSE);

//非阻塞式直线运动，下发运动后会马上执行下一条指令

if (result == success)

{

printf("%s\n", "运动已完成");

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

}

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.4  轨迹再现

简介

本示例介绍了记录一段轨迹并把轨迹下载到控制柜中的方法。

注：本示例将轨迹下载到索引 2 中，如果控制器中已存在索引为 2 的轨迹，将新记录的轨迹下载到索引2 后，原轨迹将会被覆盖。使用本示例前，需注意机械臂运动过程中是否会和其他物体发生碰撞。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

double jointpos[6] = { 0, 0, 90, 0, -90, 0 };    //目标点示例数据double pose[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };    //在 MoveJ 中无影响

PointControlParaSimple    pointControlParaSimple;

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlParaSimple.pose[index] = pose[index];

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos[index];

pointControlParaSimple.tcpOffset[index] = 0;

pointControlParaSimple.coordinatePose[index] = 0;

pointControlParaSimple.speed[index] = 30;

pointControlParaSimple.acc[index] = 30; }

pointControlParaSimple.coordinateType = jointCoordinate;

pointControlParaSimple.pointTransType = pointTransStop;

pointControlParaSimple.motiontriggerMode = MovetriggerbyOnlyRpc;

PointControlPara    pointControlPara;

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple,

&pointControlPara);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //轴空间运动RecordPathPara recordPathPara;

recordPathPara.sampleTime = 2;

recordPathPara.recordControl = 1;

result = cr_path_recordPara_set(robotHandle, recordPathPara);

//设置轨迹记录参数，开启轨迹记录

Sleep(500);

double jointpos2[6] = { 90, 0, 90, 0, -90, 0 };    //目标点示例数据

for (int index = 0; index < ROB_AXIS_NUM; index++)

{

pointControlParaSimple.jointpos[index] = jointpos2[index]; }

result = cr_move_pointControlPara_transfer(robotHandle, pointControlParaSimple, &pointControlPara);    //PointControlParaSimple 数据转换为 PointControlPara

if (result == success)

{

result = cr_move_joint(robotHandle, pointControlPara, TRUE);    //阻塞式轴空间运动if (result == success)

{

recordPathPara.recordControl = 0;

result = cr_path_recordPara_set(robotHandle, recordPathPara);

//设置轨迹记录参数，结束轨迹记录

if (result == success)

{

int index = -1;

PathData pathData;

pathData.pathPoints = new PathPoint[ 10000];

result = cr_path_upload(robotHandle, index, &pathData);

if (result == success)

{

int allPathIndex[ 11];

int pathIndexLen;

result = cr_path_all_index_get(robotHandle, allPathIndex, &pathIndexLen);

//读取控制柜当前存在的轨迹索引

for (int i = 0; i < pathIndexLen; i++)

{

if (allPathIndex[i] == 2)

//将下载的轨迹索引设置为 2 ，故需要判断其是否已经存在

{

printf("%d:%s\n",      LINE      , "存在轨迹索引为 2 的轨迹"); PathDownloadData pathDownloadData;

pathDownloadData.pathData = pathData;

pathDownloadData.pathPara.index = 2;

pathDownloadData.pathPara.moveType = 1;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);

//下载轨迹到索引 2

if (result == success)

{

printf("%d:%s\n",      LINE     , " 已成功下载索引为 2 的轨迹");

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

break; }

if (i == (pathIndexLen - 1))

{

PathDownloadData pathDownloadData;

pathDownloadData.pathData = pathData;

pathDownloadData.pathPara.index = 2;

pathDownloadData.pathPara.moveType = 1;

result = cr_path_download(robotHandle, pathDownloadData);

//下载轨迹到索引 2

if (result == success)

{

printf("%d:%s\n",      LINE     , " 已成功下载索引为 2 的轨迹");

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

}

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

} else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.5  安装变量操作

简介

本示例介绍了与安装变量相关的接口的使用方法，包括读取安装变量个数、读取安装变量、修改安装变量、增加安装变量。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接char name[CR6_ISTALL_VAR_NAME_LENGTH] = { "i_var_ 1" };

VariableMsg variablemsg;

strcpy_s(variablemsg.variableName, sizeof(name), name);

variablemsg.variableType = LUA_TBOOLEAN;

variablemsg.boolValue = TRUE;

variablemsg.variableID = 3;

if (result == success) {

int count =-1;

result = cr_cfg_var_install_count(robotHandle, &count);    //读取安装变量个数if (result == success)

{

if (count > 0)

{

for (int i = 0; i < count; i++)

{

VariableMsg variableMsg;

result = cr_cfg_var_install_get(robotHandle, i, &variableMsg)

if (strcmp(name, variableMsg.variableName) == 0)

//判断是否已存在名为 i_var_ 1 的安装变量，如果有就修改，没有就增加

{

result = cr_cfg_var_install_set(robotHandle, i, &variablemsg);

if (result == success)

{

printf("%s\n", " 已成功修改安装变量"); }

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

}

break; }

if (i == (count - 1))

{

result = cr_cfg_var_install_add(robotHandle, &variablemsg);

//增加安装变量

if (result == success)

{

printf("%s\n", " 已成功增加安装变量"); }

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

}

}

}

}

else    //如果不存在安装变量，则添加安装变量

{

result = cr_cfg_var_install_add(robotHandle, &variablemsg);    //增加安装变量if (result == success)

{

printf("%d:%s\n",      LINE      ," 已成功增加安装变量"); }

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.6  点坐标系操作

简介

本示例介绍了与点坐标系操作相关的接口的使用方法，包括读取点坐标系个数、读取点坐标系、修改安装变量、增加安装变量、删除点坐标系。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接

PointCSNode pointCSNode;

char name[32] = { "point3" };

strcpy_s(pointCSNode.name, sizeof(name), name);

double toolAxisAngle[6] = { 30,30,30,30,30,30 };

double toolPosition[6];

if (result == success) {

int count;

result = cr_cfg_cs_point_count(robotHandle, &count);    //读取点坐标系个数for (int i = 0; i < 6; i++)

{

pointCSNode.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle[i]; }

if (result == success)

{

if (count > 0)

{

for (int i = 0; i < count; i++)

{

PointCSNode pointCSnode;

result = cr_cfg_cs_point_get(robotHandle, i, &pointCSnode);

if (name == pointCSnode.name)

{

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle, toolPosition);

//正解求点的位姿

if (result == success)

{

pointCSNode.isValid = TRUE;

pointCSNode.id = 1;

result = cr_cfg_cs_point_set(robotHandle, i, pointCSNode); }

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

break; }

if (i == (count - 1))

{

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle, toolPosition);

//正解求点的位姿

if (result == success)

{

pointCSNode.isValid = TRUE;

pointCSNode.id = 1;

result = cr_cfg_cs_point_add(robotHandle, pointCSNode);

//增加点坐标系数据

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

}

}

else

{

pointCSNode.isValid = TRUE;

pointCSNode.id = 1;

result = cr_cfg_cs_point_add(robotHandle, pointCSNode);//增加点坐标系数据 }

int index = 1;

result = cr_cfg_cs_point_get(robotHandle, index, &pointCSNode);

//读取索引号为 1 的点坐标系数据,可能不存在该坐标系

if (result == success)

{

printf("%s\n", pointCSNode.name); index = 0;

result = cr_cfg_cs_point_delete(robotHandle, index);

//删除索引号为 0 的点坐标系

if (result == success)

{

printf("%s\n", " 已成功删除点坐标系");

}

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.7  输出弹窗

简介

本示例介绍了读取输出弹窗的方法，首先通过加载运行程序来创造一个输出弹窗，再判断弹窗是否存在，若存在则读取输出弹窗信息。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

const char    *programfile = "function mainFuncProgram()\n"

"--start robotConfig\n"

"TCP_ 1 = { 0,0,0,0,0,0 }\n"

"Payload_ 1= { 0, {0,0,0} }\n"

"set_tcp_payload(Payload_ 1[ 1], Payload_ 1[2])\n"

"--end robotConfig\n"

"function RobotProgram()\n"

"while (true)\n"

"do\n"

"--popup_out:text\n"

"popup_message(\"hello\", \"message\", false, false, true)\n"

"wait(1)    --sync\n"

"end\n"

"end\n"

"RobotProgram_Result = task_create(RobotProgram)\n"

"function PauseFuncProgram()\n"

"while (true)\n"

"do\n"

"wait(100)    --sync\n"

"end\n"

"end\n"

"PauseFuncProgram_Result = task_create(PauseFuncProgram)\n"

"end\n"

"mainFuncProgram_Result = task_create(mainFuncProgram)";

result = cr_downloadProgram(robotHandle, programfile);    //加载程序

if (result == success)

{

result = cr_play(robotHandle);    //运行程序if (result == success)

{

BOOL hasPopup;

result = cr_script_popup_exist(robotHandle, &hasPopup);

//是否存在弹窗：1-是，0-否

if (result == success)

{

if(hasPopup == TRUE)

{

PopUpMsg popupMsg;

result = cr_script_popup_msg_get(robotHandle, &popupMsg);

//读取弹窗信息

if (result == success)

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , popupMsg.popupType); result = cr_stop(robotHandle);    //停止程序运行

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%s\n",      LINE      , "没有弹窗信息");

}

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.8  数学变量

简介

本示例介绍了将当前基坐标系下的 TCP 位姿转换到点坐标系下的过程。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

PointCSNode pointCSNode;

char name[32] = { "point3" };

strcpy_s(pointCSNode.name, sizeof(name), name);

double toolAxisAngle[6] = { 30,30,30,30,30,30 };

double toolPosition[6];

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

pointCSNode.point.toolAxisAngle[i] = toolAxisAngle[i]; }

result = cr_kineForward(robotHandle, toolAxisAngle, toolPosition); //正解求点的位姿if (result == success)

{

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

pointCSNode.point.toolPosition[i] = toolPosition[i]; }

pointCSNode.isValid = TRUE;

pointCSNode.id = 1;

result = cr_cfg_cs_point_add(robotHandle, pointCSNode);    //增加点坐标系

Sleep(500);

if (result == success)

{

double pose[ROB_AXIS_NUM];

result = cr_get_tcpActualPose(robotHandle, pose);    //读实际 TCP 位置if (result == success)

{

int basePoseLen = 6;

int userPoseLen = 6;

int poseInUserLen = 6;

double basePose[6];

double userPose[6];

for (int i = 0; i < ROB_AXIS_NUM; i++)

{

basePose[i] = pose[i];

userPose[i] = pointCSNode.point.toolPosition[i];

//将点坐标系设置为用户坐标系

}

double poseInUser[6];

result  =  cr_compute_pose_base_to_user(basePose,  basePoseLen,  userPose, userPoseLen, poseInUser, poseInUserLen);    //基坐标系下位姿转移到用户坐标系下

if (result == success)

{

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

printf("%d:%f\n",      LINE      , poseInUser[i]); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

## 4.9 TCP 操作

简介

本示例介绍了与 TCP 操作相关的接口的使用方法，包括读取 TCP 、修改 TCP 、增加 TCP、删除 TCP 、激活 TCP 、读取当前激活的 TCP 索引。

示例

RobotHandle robotHandle;

CRresult result = cr_create_robot(&robotHandle, " 192.168.6.6", 2323, " 123");    //  机械臂连接if (result == success)

{

int index;

result = cr_cfg_tcp_active_get(robotHandle, &index);    //读取当前激活的 TCP 索引if (result == success)

{

TCPMsg tcpMsg;

index = 0;

result = cr_cfg_tcp_get(robotHandle, index, &tcpMsg);

//需要先存在索引号为 0 的 TCP

if (result == success)

{

double offset[6] = { 3, 10,9,90,80,70 };

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

tcpMsg.tcpOffset[i] = offset[i];

}

result = cr_cfg_tcp_set(robotHandle, index, tcpMsg);

//编辑索引号为 0 的 TCP 数据

if (result == success) {

TCPMsg tcpMsg2;

char name[20] = { "TCP" };

strcpy_s(tcpMsg2.tcpName, sizeof(name), name);

double offset2[6] = { 5, 10, 15, 10,20,30 };

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

tcpMsg2.tcpOffset[i] = offset2[i]; }

result = cr_cfg_tcp_add(robotHandle, tcpMsg2);    //增加 TCP

if (result == success)

{

index = 1;

result = cr_cfg_tcp_active_set(robotHandle, index);

//激活索引号为 1 的 TCP

if (result == success)

{

result = cr_cfg_tcp_active_get(robotHandle, &index);

if (result == success)

{

printf("%d:当前激活的 TCP 为%d\n",      LINE     , index); index = 0;

result = cr_cfg_tcp_delete(robotHandle, index);

//删除索引号为 0 的 TCP

if (result == success)

{

printf("%d:已成功删除索引号为 0 的 TCP",      LINE     );

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

}

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else

{

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result); }

result = cr_destroy_robot(robotHandle);    //机器人断开连接，释放句柄if (result == success)

{

printf("%d:机器人已成功断开连接",      LINE      );

}

else {

printf("%d:%d\n",      LINE     , result);

printf("%d:机器人断开连接失败",      LINE     ); }

system("pause");

# 附录 A  速度和加速度范围

各机型对应速度范围

| 机型 | 关节速度范围限制(°/s) | TCP 速度范围限制(mm/s) |
| --- | --- | --- |
| C3 | 1- 180 | 0.01- 1000 |
| C4/C6/C6-DK | 1- 180 | 0.01-2000 |
| G3 | 1-360 | 0.01-2000 |
| G3a | 1-270 | 0.01- 1500 |
| G4/G6/G7 | 1-360 | 0.01-3000 |
| G4a/G6a | 1-270 | 0.01-2000 |
| G9/G10/G12 | 1-240 | 0.01-3000 |
| G9a/G12a | 1- 180 | 0.01-2000 |
| G18 | 1-240 | 0.01-2000 |
| G18a | 1- 180 | 0.01- 1500 |
| G20 | 1-270 | 0.01-4000 |
| G30 | 1-270 | 0.01-3000 |
| X6 | 1-360 | 0.01-3000 |
| X9/X12/X18 | 1-240 | 0.01-3000 |

各机型对应加速度范围

关节加速度限值统一为 0.01~2500 °/s2；

TCP 加速度限值统一为 0.01~20000 mm/s2。

各机型对应点动速度范围

关节点动速度限值统一为 0. 1~ 15 °/s；

关节点动加速度限值统一为 0.01~90 °/s2。

TCP 点动速度限值统一为 0. 1~ 120 mm/s；

TCP 点动加速度限值统一为 0.01~720mm/s2。