Socket 通讯手册

文档版本：V1.2

发布日期：2025 年 10 月 27  日

文档编号：CGXi-QM-CR-0014

长广溪智能制造（无锡）有限公司

Changguangxi Intelligent Manufacturing(Wuxi) Co., Ltd.

长广溪智能制造（无锡）有限公司（简称长广溪智造）保留对此文件修改之权利且不另行通知 。长广溪智能制造（无锡）有限公司所提供之信息相信为正确且可靠之信息 ，但并不保证本文件中绝无错误 。请于向长广溪智能制造（无锡）有限公司提出订单前， 自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本 。若因贵公司使用本公司之文件或产品 ，而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时 ，则应由贵公司负责取得同意及授权 ，本公司仅单纯贩售产品 ，上述关于同意及授权 ，非属本公司应为保证之责任 。又未经长广溪智能制造（无锡）有限公司之正式书面许可 ，本公司之所有产品不得使用于医疗器材 ，维持生命系统及飞航等相关设备。

Copyright © 2022-2023  长广溪智造保留所有版权

目录

一 简介 	 2

二 机器人的设定与程序的编写 	 3

2. 1 IP 地址设定 	3

2.2  常用代码脚本 	 3

2.2. 1 socket_connect 	 3

2.2.2 socket_disconnect 	3

2.2.3 socket_open 	 3

2.2.4 socket_close 	4

2.2.5 socket_receive 	 4

2.2.6 socket_send 	 5

2.2.7 socket_receive_string 	5

2.2.8 socket_send_string 	 6

2.2.9 socket_read_string 	6

2.2. 10 get_socket_connect_status 	 7

2.3  程序的编写 	 8

2.3. 1  机器人作为客户端 	 8

2.3.2  机器人作为服务器 	9

三 通讯功能的实现 	 12

3. 1  机器人作为客户端 	 12

3.2  机器人作为服务器 	 12

# 一 简介

CGXi 机器人与上位机或工业相机通过 TCP/IP 协议的通讯连接，实现机器人与上位机或工业相机之间数据传输的功能。

# 二 机器人的设定与程序的编写

## 2.1 IP 地址设定

机器人与上位机或工业相机需要在相同的网段下，常用如 192.168.6.***，机器人修改 IP 地址可查询CGXi 用户手册。

## 2.2  常用代码脚本

设定完 IP 后，需要在编程界面编写脚本程序来定义具体通讯规格，下列为 socket 通讯常用脚本代码。

### 2.2.1 socket_connect

描述

作为客户端连接服务器。

参数

const char *TCPorUDP：协议类型 "TCP" (支持最多 16 个)  或者 "UDP"(支持最多 8 个)；

const char *ip：服务器 IP 地址；

int SocketID：socket ID ，取值范围 2-23；

int portNo：端口号，与服务器相同。

示例

socket_connect("tcp"," 192.168.6.201",8,9000)      --请求控制器创建一个客户端

### 2.2.2 socket_disconnect

描述

作为客户端断开连接。

参数

int SocketID：socket ID。

示例

socket_disconnect(8)                                    --断开 SocketID 为 8 的连接

### 2.2.3 socket_open

描述

作为服务器打开端口。

参数

const char *TCPorUDP：协议类型 "TCP" (支持最多 16 个)  或者 "UDP"(支持最多 8 个)；

int SocketID：socket ID ，取值范围 2-23；

int portNo：端口号。

示例

socket_open("tcp",8,9000)                --请求控制器打开控制器端口

### 2.2.4 socket_close

描述

作为服务器关闭端口。

参数

int SocketID：socket ID。

示例

socket_close(8)                                   --关闭 SocketID 为 8 的端口

### 2.2.5 socket_receive

描述

网 口数据接收 。接收数据并写入指定通讯类型变量的起始偏移地址处； 接收完成后可调用get_last_receive_status()函数获取接收的结果。假如发送过来的十六进制数据为“ 12 34 56 78 AB CD ”，则接收到的 16 位整数寄存器十六进制为“ 12 34 56 78 AB CD ”。

参数

int socketID：socket ID；

int num：通讯变量个数；

CommuVarType regType：通讯变量类型：0 为 bool 变量，1 为 int16 ，2 为 int32 ，3 为 float；

int destRegIndex：通讯变量起始偏移量；

int timeout：接收超时时间，单位毫秒；若<=0 ，无限等待直到接收到数据。

返回值

无。

示例

socket_receive(6, 8, 1, 0, 2000)

--接收 8 个 int16 类型的数据，接收到后从 int16 通讯变量寄存器的偏移地址 0 开始依次存入。

### 2.2.6 socket_send

描述

网口数据发送。

参数

int socketID：socket ID；

int num：通讯变量个数；

CommuVarType regType：通讯变量类型：0 为 bool 变量，1 为 int16 ，2 为 int32 ，3 为 float；

int destRegIndex：通讯变量起始偏移位。

示例

socket_send(8, 1000, 1,0)                            --发送指定通讯类型变量地址处的数据

### 2.2.7 socket_receive_string

描述

网 口 字 符 串 接 收 。 收 字 符 串并 写 入 指 定 类 型 的 通 讯 变 量 地 址 处 ； 接 收 完 成 后 可 调 用get_last_receive_status()函数获取接收状态。假如发送过来的十六进制数据为“ 12 34 56 78 AB CD ”，则接收到的 16 位整数寄存器十六进制数据为“34 12 78 56 CD AB ”。

参数

int socketID：socket ID；

int num：接收字符最大个数；

CommuVarType regType：通讯变量类型：0 为 bool 变量，1 为 int16 ，2 为 int32 ，3 为 float；

int destRegIndex：通讯变量起始偏移量；

int timeout：接收超时时间，单位毫秒；若<=0 ，无限等待直到接收到数据。

返回值

无。

示例

socket_receive(6, 8, 1, 0, 2)

recv_status = get_last_receive_status() if(recv_status == 1)

then

str = commuvar_to_string(8, 1,0)

print(str)

else

print("recv fail")

end

--接收 8 个字符的数据，接收到后从 int16 通讯变量寄存器的偏移地址 0 开始依次存入。

### 2.2.8 socket_send_string

描述

网口字符串发送。发送指定字符串并存放在指定通讯类型变量地址处。

参数

int socketID：socket ID；

CommuVarType regType：通讯变量类型：0 为 bool 变量，1 为 int16 ，2 为 int32 ，3 为 float；

int destRegIndex：通讯变量起始偏移量； const char *str：发送字符串。

示例

socket_send_string(6, 1, 1,"(6, 1. 1,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6)")

--socketID  为 6 ， 通 讯 变 量 类 型 为 int16 ， 通 讯 变 量 起 始 偏 移 量 为 1 ， 发 送 字 符 串 为“6, 1. 1,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6 ”

### 2.2.9 socket_read_string

描述

读取指定端口的字符串。

参数

int socketID：socket ID；

int timeout  接收超时时间，单位毫秒；若<=0 ，无限等待直到接收到数据。

示例

str = socket_read_string(6,2000)

--从 socketID 为 6 的端口读取字符串并赋值给变量 str ，接收超时时间为 2000ms

### 2.2.10 get_socket_connect_status

描述

获取 Socket Connect 的状态。

参数

int socketID

返回值

int status：connect status ，0-连接成功，1-连接失败，2-连接中，3-非法连接。

示例

socket_connect("tcp", " 192.168.6.100", 6, 8000) timeoveridecount = 20

while(timeoveridecount) do

connect_status = get_socket_connect_status(6) if(connect_status == 0)

then

print("connect ok")

break

elseif(connect_status == 1) then

print("connect fail")

break

elseif(connect_status == 3) then

print("connect invalid")

break

end

timeoveridecount = timeoveridecount - 1 wait(500)

end

## 2.3  程序的编写

机器人作为客户端或服务器时，编程稍有不同，下面将分别作介绍。

### 2.3.1  机器人作为客户端

首先需要释放指定 ID 的控制器客户端,例如释放 socket ID 为 8 的客户端：

socket_disconnect(8)

然后请求控制器创建一个客户端，例如创建如下一个客户端：

socket_connect("tcp"," 192.168.6.201",8,9000)

--此客户端协议类型为“tcp” ，服务器 IP 地址为" 192.168.6.201" ，socket ID 为 8 ，端口号为 9000

此时可添加一个读取 socket 连接状态的脚本（get_socket_connect_status）来判断是否通讯成功。

socket_connect("tcp", " 192.168.6.100", 6, 8000) timeoveridecount = 20

while(timeoveridecount)

do

connect_status = get_socket_connect_status(6)

if(connect_status == 0)

then

print("connect ok")        --通讯成功日志提示"connect ok"

break

elseif(connect_status == 1)

then

print("connect fail")      --通讯失败日志提示"connect fail"

break

elseif(connect_status == 3)

then

print("connect invalid")    --非法通讯日志提示"connect invalid"

break

end

timeoveridecount = timeoveridecount - 1 wait(500)

end

最后编写接收与发送脚本，例如：

socket_send(8, 1000, 1,0)

--发送指定通讯类型变量通讯地址的数据

--socket ID 为 8

--通讯变量个数为 1000

--通讯变量类型为 int16

--通讯变量起始偏移量为 0

socket_receive(8, 1000, 1,0, 1000)

--接受数据并写入指定通讯类型变量通讯地址的数据

--socket ID 为 8

--通讯变量个数为 1000

--通讯变量类型为 int16

--通讯变量起始偏移量为 0

--超时时间 1000ms

### 2.3.2  机器人作为服务器

首先需要关闭指定 ID 的控制器服务器,例如释放 socket ID 为 6 的服务器：

socket_close(6)

然后请求控制器创建一个服务器，例如创建如下一个服务器：

socket_open("tcp",6,8080)

--此服务器端协议类型为“tcp ”，socket ID 为 6 ，端口号为 8080

此时可添加一个读取 socket 连接状态的脚本（get_socket_connect_status）来判断是否通讯成功。

socket_connect("tcp", " 192.168.6.100", 6, 8000) timeoveridecount = 20

while(timeoveridecount)

do

connect_status = get_socket_connect_status(6)

if(connect_status == 0)

then

print("connect ok")          --通讯成功日志提示"connect ok"

break

elseif(connect_status == 1) then

print("connect fail")        --通讯失败日志提示"connect fail"

break

elseif(connect_status == 3) then

print("connect invalid")    --非法通讯日志提示"connect invalid" break

end

timeoveridecount = timeoveridecount - 1

wait(500)

end

最后编写接收与发送脚本，例如：

socket_send(6, 1000, 1,0)

--发送指定通讯类型变量通讯地址的数据

--socket ID 为 6

--通讯变量个数为 1000

--通讯变量类型为 int16

--通讯变量起始偏移量为 0

socket_receive(6, 1000, 1,0, 1000)

--接受数据并写入指定通讯类型变量通讯地址的数据

--socket ID 为 6

--通讯变量个数为 1000

--通讯变量类型为 int16

--通讯变量起始偏移量为 0

--超时时间 1000ms

# 三 通讯功能的实现

## 3.1  机器人作为客户端

机器人作为客户端时，需要先确定服务器的通讯协议类型、IP 地址、socket ID 和端口号，确定完毕后按照 2.3.1  机器人作为客户端格式写好程序，运行即可进行通讯。

## 3.2  机器人作为服务器

机器人作为服务器时，需要先定义服务器的通讯协议类型、IP 地址、socket ID 和端口号，然后将客户端的设置与服务器同步，按照 2.3.2  机器人作为服务器格式写好程序，运行即可进行通讯。